Лабораторная работа № 1

Тема: Введение в профессию. Компоненты компьютера.

Цель: Научиться подбирать аппаратную конфигурацию под практическую задачу и объяснять выбор компонентов.

Необходимое ПО:

- Web-браузер

- Онлайн-конфигуратор компьютера или сайт магазина комплектующих

- Табличный редактор или текстовый редактор

Задание:

Необходимо собрать и обосновать три разные конфигурации под конкретные корпоративные роли. Серверные решения в этой работе не рассматриваются.

1. Офисный ПК сотрудника (Профиль: Эконом)

Целевое назначение: Работа с текстовыми документами, электронными таблицами, корпоративной почтой, CRM-системами и веб-браузером (до 10-15 вкладок).

Критерий подбора: Максимальная надежность при минимальной стоимости.

На чем сделать акцент: Использование процессора со встроенным графическим ядром (iGPU) для отказа от дискретной видеокарты, достаточный минимум оперативной памяти и надежный, но бюджетный SSD под ОС и офисный софт.

2. Рабочая станция системного администратора (Профиль: Производительность)

Целевое назначение: Одновременный запуск сред виртуализации для тестирования политик, эмуляторов сетей, тяжелых консолей управления, VS Code и локальных баз данных.

Критерий подбора: Высокая скорость обработки данных и многозадачность.

На чем сделать акцент: Многоядерный процессор (CPU), большой объем оперативной памяти (RAM) для поддержки нескольких виртуальных машин и сверхбыстрый NVMe-накопитель с высоким ресурсом перезаписи (TBW), чтобы система не «захлебывалась» при одновременном чтении/записи нескольких ОС.

3. Рабочая станция разработчика игр / QA-тестировщика (Профиль: Графика)

Целевое назначение: Разработка и тестирование игровых проектов, работа в игровых движках (Unity, Unreal Engine), 3D-моделирование, рендеринг и компиляция тяжелого кода.

Критерий подбора: Максимальная вычислительная и графическая мощность.

На чем сделать акцент: Мощная дискретная видеокарта (GPU) с большим объемом видеопамяти (VRAM), поддерживающая современные технологии рендеринга, производительный CPU для быстрой компиляции, а также блок питания (PSU) с хорошим запасом по мощности и сертификатом эффективности.

В отчете должны быть три таблицы следующего вида: