Лабораторная работа №

Тема: Аппаратный аудит, проектирование отказоустойчивости и первичная подготовка физического сервера к эксплуатации

Цель:

- Научиться различать архитектурные особенности серверного оборудования от персональных рабочих станций.

- Освоить правила проектирования дисковых массивов (RAID) и подсистем питания/охлаждения под конкретные ИТ-роли.

Задание: Используя материалы лекции и доступные онлайн-конфигураторы серверного оборудования (или прайс-листы), соберите и технически обоснуйте три разные конфигурации физических серверов под три конкретные корпоративные роли.

Роль 1. Сервер базовых инфраструктурных служб (Профиль: Эконом / Инфраструктура)

- Целевое назначение: Развертывание службы каталогов Active Directory, DNS, DHCP и файл-сервера (хранилища документов) для небольшого филиала компании (до 50 человек).

- Критерий подбора: Минимальная достаточная стоимость, компактность, низкое энергопотребление.

- На чем сделать акцент: * Форм-фактор: Допускается использование башенного сервера (Tower) или компактного стоечного Rack 1U.

  - Процессор: Однопроцессорная конфигурация (1 сокет) начального серверного уровня (например, Intel Xeon E / AMD EPYC 4004).

  - Память: Достаточный минимум (например, 16–32 ГБ ECC RAM).

  - Диски: Объем важен, так как это файл-сервер, но скорость не критична. Достаточно связки из нескольких надежных SATA HDD/SSD, объединенных в RAID 1 (зеркало) для защиты от сбоя диска ОС и базы AD.

Роль 2. Сервер баз данных СУБД (Профиль: Производительность / Скорость)

- Целевое назначение: Обслуживание тяжелой и активно запрашиваемой корпоративной базы данных (например, PostgreSQL, MS SQL или 1С:Предприятие) на 150+ одновременно работающих сотрудников.

- Критерий подбора: Максимальная скорость дисковой подсистемы, высокая вычислительная мощность, отказоустойчивость.

- На чем сделать акцент:

  - Форм-фактор: Стоечный сервер Rack 1U или 2U.

  - Процессор: Высокочастотные процессоры (возможно, 2-процессорная конфигурация) с большим объемом кэш-памяти.

  - Память: Большой объем (от 64–128 ГБ ECC RAM) — СУБД очень любят кэшировать таблицы в оперативную память.

  - Диски: Категорический отказ от HDD. Использование серверных NVMe или SAS SSD с высоким ресурсом перезаписи (DWPD). Обязательное конфигурирование в RAID 10 через аппаратный контроллер с батарейкой (BBU/CacheVault) для максимальной скорости случайной записи и надежности.

Роль 3. Сервер виртуализации / Хост гипервизора (Профиль: Плотность ресурсов / Максимум)

- Целевое назначение: Запуск платформы виртуализации (например, VMware vSphere, Proxmox VE, Hyper-V), на которой одновременно будут крутиться 10–15 различных виртуальных машин (веб-серверы, тестовые стенды, почта, VPN-шлюзы).

- Критерий подбора: Максимальное количество ядер и максимальный объем оперативной памяти в рамках одного корпуса.

- На чем сделать акцент:

  - Форм-фактор: Строго стоечный Rack 2U (для возможности расширения).

  - Процессор: Двухпроцессорная конфигурация (2 сокета) с максимальным количеством ядер/потоков (например, 2 x Intel Xeon Scalable или AMD EPYC).

  - Память: Огромный объем (256 ГБ ECC RAM и выше) с задействованием многоканального режима, так как память будет нарезаться на мелкие куски для каждой ВМ.

  - Отказоустойчивость: Обязательное наличие двух резервируемых блоков питания (PSU) с поддержкой Hot-Swap (работающих по схеме 1+1). Не менее 4-х встроенных сетевых интерфейсов (NIC) по 10 Гбит/с для балансировки сетевой нагрузки виртуальных машин.

Шаблон таблицы для отчета студента (повторяет структуру ЛР №1):

Для каждой из 3-х конфигураций заполнить спецификацию: