Лабораторная работа № 2

Тема: Исследование физического уровня сети, сред передачи данных и работы Hub в Cisco Packet Tracer

Цель работы:

- Научиться правильно выбирать типы кабелей (витая пара, оптоволокно) для соединения сетевых устройств.

- Изучить физическую топологию «Звезда» на базе концентратора (Hub).

- Понять разницу между полудуплексным (Half-Duplex) и полнодуплексным (Full-Duplex) режимами на физическом уровне.

- Освоить базовую диагностику физического уровня (проверка линка и параметров согласования).

Задание 1. Сборка сети на витой паре и концентраторе (Hub)

В лекции упоминалось, что Hub — это «глупое» устройство, которое просто копирует электрический сигнал во все порты. Проверим это на практике.

- Построение топологии: Добавьте на рабочую область один Hub (PT-Hub) и три компьютера (PC-A, PC-B, PC-C).

- Выбор кабеля: Подключите каждый компьютер к концентратору.

  - Вопрос: Какой тип кабеля из меню Packet Tracer (Copper Straight-Through или Copper Cross-Over) загорается зеленым цветом при подключении разнородных устройств (ПК к Хабу)?

- Проверка физического линка: Убедитесь, что все индикаторы стали зелеными.

- Настройка IP (минимальная для теста): Зайдите на каждый ПК (Desktop -> IP Configuration) и задайте статические IP-адреса:

  - PC-A: 192.168.1.1

  - PC-B: 192.168.1.2

  - PC-C: 192.168.1.3 (Маска подсети для всех встанет автоматически: 255.255.255.0)

Задание 2. Анализ работы физического уровня в режиме Симуляции

- Переключите Packet Tracer из режима реального времени (Realtime) в режим симуляции (Simulation) в правом нижнем углу.

- В фильтрах пакетов (Edit Filters) оставьте включенным только протокол ICMP (обычный пинг).

- Возьмите инструмент «Инструмент добавления простого пакета PDU» (закрытый конверт на панели справа) и кликните сначала на PC-A, а затем на PC-B (мы отправляем пинг от А к Б).

- Нажимайте кнопку Capture / Forward (стрелочка с полоской) пошагово и наблюдайте за движением пакета:

  - Шаг 1: Пакет пришел от PC-A на Hub.

  - Шаг 2: Посмотрите, куда Hub переслал этот пакет.

  - Задание: Опишите, что произошло на PC-C, когда до него дошел этот сигнал, и почему. Как это визуально отображается в симуляторе (какой значок появляется)?

Задание 3. Оптическое подключение (Fiber) и замена интерфейсов

Поскольку концентраторы обычно имеют только медные порты RJ-45, нам нужно добавить оптический интерфейс вручную для симуляции магистрального аплинка.

- Добавьте в рабочую область второй Hub (Hub-B) и один Сервер (Server-A).

- Предположим, что Сервер находится в другом корпусе, и его нужно подключить к Hub-B по оптоволокну для защиты от помех и высокой скорости.

- Модернизация оборудования:

  - Нажмите на Hub-B, перейдите во вкладку Physical.

  - Выключите тумблер питания устройства.

  - Удалите один стандартный медный порт (перетащите его мышкой обратно на панель модулей).

  - Выберите оптический модуль PT-HUB-NM-1FGE (Fiber Gigabit Ethernet) и вставьте его в пустой слот.

  - Включите питание хаба.

- Повторите ту же процедуру для Server-A (выключить -> заменить медный модуль PT-HOST-NM-1CFGE на оптический PT-HOST-NM-1FGE -> включить).

- Соедините Hub-B и Server-A желтым кабелем Fiber. Убедитесь, что загорелся зеленый линк.

Задание 4. Конфликты дуплекса на физическом уровне (Duplex Mismatch)

Хабы по своей физической природе не умеют работать в режиме Full-Duplex (полный дуплекс), так как внутри них все порты соединены в одну шину, и одновременная передача вызывает коллизию (столкновение сигналов). Они работают только в Half-Duplex.

- Зайдите в настройки сетевой карты PC-A (Config -> FastEthernet0).

- Снимите галочку Auto напротив параметров Speed/Duplex.

- Принудительно переключите режим Duplex на Full Duplex.

- Попробуйте снова отправить пинг с PC-A на PC-B в режиме Simulation.

- Задание: Зафиксируйте, в какой момент пакет начинает дропаться (теряться) или почему на проводе появляется значок огня/взрыва (коллизия). Напишите вывод о том, почему нельзя использовать Full-Duplex на портах, подключенных к концентратору.

Отчет по лабораторной работе должен включать:

- Схема топологии собранной сети из рабочей области Cisco Packet Tracer (скриншот итоговой схемы с зелеными индикаторами линков).

- Подтверждение выполнения Задания 1 и 2:

  - Скриншот окна настройки IP-адреса на одном из компьютеров.

  - Критически важный скриншот: Окно симуляции (Simulation), на котором зафиксирован момент, когда Hub дублирует пакет от PC-A во все стороны (на PC-B и PC-C), причем на PC-C виден значок сброса/игнорирования пакета (красный крестик).

- Подтверждение выполнения Задания 3 (Оптика):

  - Скриншот вкладки Physical для Hub-B или Server-A, где четко виден установленный в шасси оптический модуль вместо медного.

- Подтверждение выполнения Задания 4 (Коллизии):

  - Скриншот из режима симуляции, демонстрирующий возникновение коллизии (значок «взрыва» или огня на кабеле/хабе) после принудительного включения режима Full Duplex на сетевой карте компьютера.