Лабораторная работа № 4

Тема: Сетевой уровень. Исследование процессов инкапсуляции, декапсуляции и пересборки заголовков при маршрутизации пакетов.

Цель работы:

- Наглядно изучить процессы инкапсуляции (заворачивания) и декапсуляции (разворачивания) данных на разных уровнях модели OSI.

- Проследить, как меняются заголовки канального уровня (L2) при прохождении пакета через маршрутизаторы.

- Доказать неизменность заголовков сетевого уровня (L3) на всем пути следования данных.

Задание 1. Построение многосегментной сети

Для того чтобы пакет прошел хотя бы через один маршрутизатор и поменял L2-заголовки, нам понадобятся две разные подсети.

- Создайте топологию:

  - Добавьте два компьютера: PC-Sender (Отправитель) и PC-Receiver (Получатель).

  - Добавьте два коммутатора: Switch-1 и Switch-2.

  - Добавьте один маршрутизатор: Router-Main (выберите модель 2911).

- Выполните подключения:

  - PC-Sender подключите к Switch-1.

  - Switch-1 подключите к порту GigabitEthernet0/0 маршрутизатора Router-Main.

  - Порт GigabitEthernet0/1 маршрутизатора подключите к Switch-2.

  - Switch-2 подключите к PC-Receiver.

- Настройте IP-адресацию (Разные подсети!):

  - Сеть А (слева):

    - PC-Sender: IP = 192.168.1.10, Маска = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.1.1

    - Порт роутера Gi0/0: IP = 192.168.1.1, Маска = 255.255.255.0

  - Сеть Б (справа):

    - PC-Receiver: IP = 10.0.0.10, Маска = 255.255.255.0, Gateway = 10.0.0.1

    - Порт роутера Gi0/1: IP = 10.0.0.1, Маска = 255.255.255.0

- Не забудьте включить порты на роутере командой no shutdown. Убедитесь в режиме Realtime, что все индикаторы горят зеленым.

Задание 2. Пошаговый анализ пакета на стороне Отправителя

- Перейдите в режим симуляции (Simulation), в фильтрах трафика оставьте только ICMP.

- Отправьте пакет (пинг) с PC-Sender на PC-Receiver (ping 10.0.0.10).

- Кликните на конверт, который появился на компьютере PC-Sender. Откроется окно PDU Information.

- Изучите вкладку Out Layers (Исходящие уровни):

  - Задание: Запишите в отчет, какие адреса подставил компьютер на Layer 3 (Source IP и Destination IP) и на Layer 2 (Source MAC и Destination MAC).

  - Вопрос: Чей MAC-адрес указан в поле Destination MAC? (Подсказка: компьютера-получателя или шлюза по умолчанию?).

Задание 3. Исследование детективного процесса на Маршрутизаторе

- Нажмите кнопку Capture / Forward (шаг вперед), чтобы пакет переместился на Router-Main.

- Кликните на конверт, находящийся на маршрутизаторе.

- Откройте вкладку In Layers (Входящие уровни). Посмотрите на Layer 2.

  - Вопрос: Что делает маршрутизатор с заголовком L2 на этом этапе? Какое сообщение написано в симуляторе внизу (например, The device decapsulates the PDU...)?

- Теперь посмотрите на вкладку Out Layers (Исходящие уровни) этого же маршрутизатора.

  - Задание: Сравните параметры L3 и L2. Изменились ли Source IP и Destination IP по сравнению с Заданием 2?

  - Задание: Посмотрите на Layer 2. Какие теперь значения записаны в полях Source MAC и Destination MAC? Чьи это адреса?

Задание 4. Анализ пакета при получении целевым узлом

- Нажмите кнопку Capture / Forward еще два раза, пока пакет не дойдет через Switch-2 до конечного компьютера PC-Receiver.

- Кликните на конверт на PC-Receiver и изучите вкладку In Layers.

- Задание: Запишите финальные MAC-адреса, которые компьютер прочитал из заголовка кадра, и IP-адреса из пакета. Соответствуют ли IP-адреса тем, что отправлял PC-Sender в самом начале?

Отчет должен включать:

- Схема топологии: Скриншот сети с настроенными подсетями.

- Скриншоты и данные Задания 2 (Отправитель): Скриншот окна PDU Information на PC-Sender. Текстовое заполнение таблицы:

  - Исходный Source IP / Destination IP.

  - Исходный Source MAC / Destination MAC.

- Скриншоты и данные Задания 3 (Маршрутизатор) — Самая важная часть:

  - Скриншот окна PDU Information на роутере, где одновременно видны вкладки In Layers и Out Layers.

  - Наглядное сравнение (таблица или список): какие MAC-адреса «вошли» в роутер и какие MAC-адреса «вышли» из него.

- Выводы: На основе проведенного исследования ответьте на вопросы:

  - Почему маршрутизатор вынужден удалять заголовок L2?

  - Меняется ли IP-пакет (L3) при транзите через маршрутизаторы?

  - Почему MAC-адрес называют «локальным» адресом, а IP-адрес — «глобальным»?

Контрольные вопросы:

- Если бы мы добавили в цепочку еще один (второй) маршрутизатор, сколько раз за время пути пересобрался бы L2-заголовок (Ethernet)?

- Что произойдет, если маршрутизатор удалит L2-заголовок, посмотрит на Destination IP, но в его таблице маршрутизации не окажется пути к этой сети? Что произойдет с пакетом?

- Каким образом маршрутизатор узнает, какой именно Destination MAC нужно поставить в новый L2-заголовок при отправке пакета в следующую сеть?