Лабораторная работа № 5

Тема: Проектирование адресного пространства организации с использованием бесклассовой адресации (CIDR) и технологии VLSM

Цель работы:

- Закрепить навыки расчета параметров IP-сетей (адрес сети, broadcast, диапазон доступных хостов).

- Научиться применять технологию масок переменной длины (VLSM) для эффективного распределения адресного пространства.

- Реализовать созданный адресный план в Cisco Packet Tracer и проверить его корректность.

Сценарий (Техническое задание)

Вам, как сетевому инженеру организации, выделен один блок «серых» (Private IPv4) адресов: 192.168.100.0/24.

Необходимо разделить это адресное пространство на подсети для филиала компании, в котором есть три отдела и один магистральный канал к роутеру провайдера.

Требования к количеству хостов:

- Отдел IT (Subnet-A): 50 хостов.

- Отдел бухгалтерии (Subnet-B): 26 хостов.

- Отдел продаж (Subnet-C): 10 хостов.

- Магистральная сеть (Subnet-Links): 2 хоста (соединение между двумя роутерами).

Задание 1. Теоретический расчет подсетей по методу VLSM

Напоминание из лекции: нарезку по VLSM всегда начинают с самой большой подсети, двигаясь к меньшим.

- Рассчитайте подсети и заполните таблицу в отчете. Для каждой подсети определите:

  - Необходимый префикс маски (например, /26, /27 и т.д.), покрывающий нужное число хостов + 2 служебных адреса.

  - Маску подсети в десятичном формате.

  - Адрес подсети (Network address).

  - Диапазон полезных адресов для назначения устройствам (Usable Host Range).

  - Широковещательный адрес (Broadcast address).

- Выделите первый доступный IP-адрес из каждого диапазона в качестве Шлюза по умолчанию (Default Gateway) для этой подсети.

Шаблон таблицы адресного плана:

Задание 2. Построение топологии в Cisco Packet Tracer

Постройте сеть согласно разработанному плану.

- Добавьте устройства:

  - Маршрутизатор Router-HQ (главный офис) — модель 2911.

  - Маршрутизатор Router-ISP (имитация провайдера) — модель 2911.

  - Три коммутатора 2960 (по одному на каждый отдел).

  - Три компьютера (по одному конечному устройству в каждую подсеть для тестов): PC-IT, PC-Acc (бухгалтерия), PC-Sales.

- Выполните физические подключения:

  - Подключите компьютеры к их коммутаторам.

  - Подключите коммутаторы к интерфейсам Router-HQ:

    - Коммутатор IT -> в порт GigabitEthernet0/0

    - Коммутатор Бухгалтерии -> в порт GigabitEthernet0/1

    - Коммутатор Продаж -> в порт GigabitEthernet0/2

  - Добавьте в роутеры дополнительный модуль EHWIC-1GE-SFP, затем вставьте в него SFP-трансивер GLK-LH-SMD

  - Соедините Router-HQ  с Router-ISP мультимодовым волокном для реализации магистрального канала (Subnet-Links).

Задание 3. Конфигурация оборудования и проверка работы

- Настройка конечных узлов: Зайдите на каждый ПК и пропишите IP-адрес, маску и Default Gateway строго из рассчитанной вами таблицы (Задание 1). Используйте для ПК последние доступные адреса из их подсетей.

- Настройка интерфейсов роутера (через CLI): Зайдите на Router-HQ и присвойте интерфейсам адреса шлюзов.

  - Пример для порта IT:

  - Настройте аналогично порты Gi0/1 и Gi0/2.

- Моделирование ошибки (Тест на пересечение адресов): Попробуйте на ПК из отдела продаж (PC-Sales) ошибочно назначить маску /24 (255.255.255.0) вместо вашей рассчитанной маски VLSM. Попробуйте выполнить пинг до своего шлюза.

  - Задание: Зафиксируйте результат. Объясните, почему компьютер считает, что шлюз находится за пределами его сети (или почему нарушается логика маршрутизации). Верните правильную маску.

Задание 4. Проверка широковещательного домена

- Перейдите в режим симуляции (Simulation), оставьте только фильтр ICMP.

- Запустите пинг с компьютера PC-IT на направленный широковещательный адрес (Directed Broadcast) своей подсети (адрес из последней колонки вашей таблицы для Subnet-A).

- Нажмите Capture/Forward. Посмотрите, до каких устройств дошел этот пакет и как на него отреагировал маршрутизатор. Действительно ли маршрутизатор заблокировал этот широковещательный трафик и не пустил его в другие отделы?

Отчет должен включать:

- Теоретическая часть: Полностью заполненная таблица адресного плана по результатам расчета VLSM (Задание 1).

- Схема сети: Скриншот топологии из Packet Tracer, где поверх схемы текстовыми блоками (инструмент Place Note) подписаны адреса подсетей и портов.

- Подтверждение настройки:

  - Скриншот окна IP Configuration одного из компьютеров с внесенными бесклассовыми настройками.

  - Скриншот вывода команды show ip interface brief на маршрутизаторе Router-HQ, подтверждающий, что все интерфейсы получили корректные IP/маски и находятся в статусе up/up.

- Подтверждение тестов:

  - Скриншот успешного пинга с любого ПК до своего шлюза по умолчанию.

  - Скриншот окна симуляции при отправке широковещательного пакета из Задания 4.