Лабораторная работа № 6

Тема: Настройка маршрутизации и маршрутов по умолчанию в Cisco Packet Tracer

Цель работы:

- Изучить структуру таблицы маршрутизации Cisco IOS и типы маршрутов (C, S, S*).

- Научиться настраивать статические маршруты (Static Routes) для связи между удаленными подсетями.

- Настроить маршрут по умолчанию (Default Route) для имитации подключения к интернету.

- Освоить диагностику связности (команды ping, tracert) и анализ таблицы маршрутизации (show ip route).

Задание 1. Сборка топологии и базовая адресация

Для проверки маршрутизации нам понадобятся два филиала компании (две локальные сети) и один центральный маршрутизатор, имитирующий интернет-провайдера.

- Построение топологии:

  - Добавьте три маршрутизатора Cisco 2911: Router-BranchA (Филиал А), Router-ISP (Провайдер), Router-BranchB (Филиал Б).

  - Добавьте два коммутатора 2960 (по одному в каждый филиал).

  - Добавьте два компьютера: PC-A (в филиал А) и PC-B (в филиал Б).

  - Добавьте один сервер Server-Internet и подключите его напрямую к Router-ISP.

- Физическое подключение:

  - Подключите ПК к коммутаторам, а коммутаторы к портам GigabitEthernet0/0 своих роутеров.

  - Соедините роутеры филиалов с роутером провайдера через порты GigabitEthernet0/1 и GigabitEthernet0/2.

- Настройка IP-адресации:

  - Локальная сеть А: 192.168.1.0/24 (Адрес PC-A = .10, Шлюз BranchA Gi0/0 = .1).

  - Локальная сеть Б: 192.168.2.0/24 (Адрес PC-B = .10, Шлюз BranchB Gi0/0 = .1).

  - Линк BranchA — ISP: 10.0.1.0/30 (BranchA Gi0/1 = .1, ISP Gi0/1 = .2).

  - Линк BranchB — ISP: 10.0.2.0/30 (BranchB Gi0/1 = .1, ISP Gi0/2 = .2).

  - Сеть сервера (Интернет): 8.8.8.0/24 (Server-Internet = 8.8.8.8, Шлюз ISP Gi0/0 = 8.8.8.1).

Задание 2. Изучение напрямую подключенных маршрутов (Connected Routes)

Согласно лекции, как только на интерфейсе роутера настраивается IP-адрес и порт включается (no shutdown), в таблице маршрутизации автоматически появляется запись со статусом C (Connected).

- Зайдите в консоль (CLI) маршрутизатора Router-BranchA.

- Перейдите в привилегированный режим и введите команду просмотра таблицы маршрутизации:

Router-BranchA# show ip route

- Задание: Скопируйте или зарисуйте таблицу маршрутизации. Найдите строки, помеченные буквой C и L. Напишите в отчете, какие именно сети сейчас «знает» этот роутер.

- Попробуйте с компьютера PC-A запустить пинг до интерфейса 10.0.1.2 (соседний порт роутера ISP). Пинг должен пройти.

- Попробуйте с PC-A запустить пинг до PC-B (192.168.2.10).

  - Вопрос: Успешен ли пинг? Какое сообщение выдает командная строка? Почему Router-BranchA на данном этапе сбрасывает этот пакет, а не флудит им? (Вспомните материал лекции).

Задание 3. Настройка статической маршрутизации между филиалами

Чтобы роутеры узнали о существовании удаленных сетей, системный администратор должен прописать статические маршруты вручную.

- На Router-BranchA укажите путь к локальной сети Филиала Б (192.168.2.0/24) через порт соседа (10.0.1.2):

Router-BranchA(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.1.2

- Перейдите на Router-BranchB и укажите обратный путь к сети Филиала А (192.168.1.0/24) через порт соседа (10.0.2.2):

Router-BranchB(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.2.2

- Моделирование проблемы (Отсутствие маршрута на промежуточном узле):

  - Попробуйте запустить пинг с PC-A на PC-B. Он все еще не будет работать, так как пакет дойдет до Router-ISP, но провайдер ничего не знает про внутренние сети филиалов (192.168.1.0 и 192.168.2.0).

- Решение: Зайдите на Router-ISP и добавьте статические маршруты к обеим сетям филиалов:

Router-ISP(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.1.1

Router-ISP(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.2.1

- Повторите пинг PC-A -> PC-B. Убедитесь, что связь появилась.

Задание 4. Настройка маршрута по умолчанию (Default Route)

В лекции упоминается, что для сетей, у которых один выход в интернет, не нужно прописывать тысячи маршрутов — достаточно настроить один «шлюз последней надежды» (0.0.0.0/0).

- Попробуйте с PC-A пингануть сервер в интернете: ping 8.8.8.8. Пинг не пройдет.

- Вместо настройки конкретного статического маршрута к серверу, настройте на Router-BranchA маршрут по умолчанию, направленный на провайдера:

Router-BranchA(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.2

- Снова введите команду show ip route на Router-BranchA.

  - Задание: Найдите в таблице строку, помеченную как S*. Запишите, как теперь изменилась строчка Gateway of last resort (Шлюз последней надежды) в самом верху вывода.

- Выполните команду трассировки маршрута с PC-A до сервера: tracert 8.8.8.8

  - Задание: Зафиксируйте в отчете цепочку IP-адресов (хопов), через которые прошел пакет.

Задание 5. Настройка динамической маршрутизации OSPF

Вместо того чтобы вручную прописывать маршруты к каждой новой сети, мы заставим маршрутизаторы «общаться» друг с другом и автоматически обмениваться информацией о сетях с помощью протокола OSPF.

- Подготовка (Удаление статики): Перед тем как запустить OSPF, необходимо удалить статические маршруты, созданные в Задании 3, чтобы они не мешали эксперименту.

  - На Router-BranchA введите:

no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.1.2

  - На Router-BranchB введите:

no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.2.2

  - На Router-ISP удалите оба маршрута к филиалам через команду no ip route ....

  - Проверка: убедитесь, что пинг между PC-A и PC-B снова пропал.

- Включение OSPF на роутере Филиала А: Зайдите в CLI Router-BranchA и активируйте OSPF с идентификатором процесса 1. Укажите сети, которые подключены к этому роутеру напрямую, и отнесите их к базовой зоне area 0:

Router-BranchA(config)# router ospf 1

Router-BranchA(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

Router-BranchA(config-router)# network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0

(Внимание студентов: в OSPF используются инверсные маски — Wildcard masks).

- Включение OSPF на роутере Провайдера (Router-ISP): Провайдер должен объявить в OSPF три свои напрямую подключенные сети (два линка к филиалам и сеть сервера):

Router-ISP(config)# router ospf 1

Router-ISP(config-router)# network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0

Router-ISP(config-router)# network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0

Router-ISP(config-router)# network 8.8.8.0 0.0.0.255 area 0

  - Как только вы настроите линк между Router-BranchA и Router-ISP, в консоли должно появиться служебное сообщение о том, что OSPF установил соседство: ... adjchange: Process 1, Nbr ... on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL.

- Включение OSPF на роутере Филиала Б: Настройте Router-BranchB аналогичным образом, объявив его локальную сеть и линк к провайдеру в area 0.

- Диагностика OSPF через CLI:

  - На маршрутизаторе Router-ISP введите команду для проверки установленных связей:

Router-ISP# show ip ospf neighbor

Задание: Убедитесь, что в таблице видны оба соседа (BranchA и BranchB), а их статус (State) находится в положении FULL.

  - Посмотрите обновленную таблицу маршрутизации на Router-BranchA:

Router-BranchA# show ip route

Задание: Найдите маршруты, перед которыми стоит буква O. Запишите в отчет, какую стоимость пути (метрику) OSPF рассчитал для удаленной сети Филиала Б.

- Проверьте связность: запустите пинг PC-A -> PC-B. Связь должна восстановиться автоматически.

Отчет должен включать:

- Схема топологии: Итоговый скриншот сети со всеми зелеными индикаторами линков. Подпишите на схеме IP-адреса сетей.

- Подтверждение Задания 2 (Connected):

  - Скриншот вывода команды show ip route на Router-BranchA в самом начале работы (когда видны только буквы C и L).

- Подтверждение Задания 3 (Static):

  - Скриншот вывода таблицы маршрутизации роутера Router-ISP после добавления путей к обоим филиалам (должны появиться строки с буквой S).

  - Скриншот успешного пинга между PC-A и PC-B.

- Подтверждение Задания 4 (Default Route):

  - Скриншот вывода show ip route на Router-BranchA с появившимся маршрутом S* 0.0.0.0/0.

  - Скриншот успешного выполнения команды tracert 8.8.8.8 на компьютере PC-A.

- Подтверждение Задания 5 (OSPF):

  - Скриншот вывода команды show ip ospf interface brief или show ip ospf neighbor на любом из роутеров, подтверждающий успешное обнаружение сетевых соседей.

  - Скриншот таблицы маршрутизации (show ip route) после настройки динамической маршрутизации, где отчетливо видны маршруты, изученные по OSPF (с пометкой O).

Контрольные вопросы:

- Что означает символ * рядом с буквой S в таблице маршрутизации Cisco IOS?

- В каком случае маршрутизатор использует «Шлюз последней надежды» (Gateway of last resort)?

- Какое поле в заголовке IP-пакета уменьшается на 1 при каждом прохождении через очередной маршрутизатор? Зачем это нужно?

- Почему для связи компьютеров внутри одной локальной сети коммутатору таблица маршрутизации не требуется, а при отправке пакета в другую сеть без роутера не обойтись?

- Что означает буква O в начале строки в таблице маршрутизации Cisco IOS?

- Что такое инверсная маска (Wildcard mask) в OSPF и как она рассчитывается?

- Какое состояние (State) в выводе команды show ip ospf neighbor говорит о том, что маршрутизаторы полностью синхронизировали свои базы данных и динамический обмен работает корректно?

- В чем заключается главное практическое преимущество OSPF перед статической маршрутизацией при изменении топологии крупной сети (например, при обрыве одного из кабелей)?