Лабораторная работа № 7

Тема:

Цель:

Лабораторная работа: «Исследование протоколов транспортного уровня (TCP и UDP) в Cisco Packet Tracer и Wireshark»

Цель работы:

- Научиться различать трафик TCP и UDP на практике при работе различных сетевых служб.

- Изучить процесс установления TCP-соединения (3-way handshake) в среде симуляции Cisco Packet Tracer.

- Освоить анализ структуры сегментов TCP и UDP (флаги, порты, номера последовательности) с помощью анализатора пакетов Wireshark.

Часть 1. Симуляция и анализ TCP/UDP в Cisco Packet Tracer (CPT)

В этой части студенты увидят, как транспортный уровень упаковывает данные приложений и как пинг (ICMP) отличается от реального обращения к сервисам по портам.

Задание 1.1. Сборка топологии и запуск служб

- Соберите схему: Добавьте один компьютер PC-Client, один коммутатор 2960 и один сервер Server-Multi. Соедините их медным прямым кабелем.

- Настройте адресацию:

- PC-Client: IP = 192.168.1.10, Маска = 255.255.255.0

- Server-Multi: IP = 192.168.1.100, Маска = 255.255.255.0

- Включение служб на сервере: Зайдите на Server-Multi -> вкладка Services:

  - В разделе HTTP убедитесь, что служба включена (On). (Протокол использует TCP, порт 80).

  - В разделе DNS включите службу (On). Добавьте запись: Name = mysite.local, Address = 192.168.1.100. Нажмите Add. (Протокол использует UDP, порт 53).

- Настройка клиента: На PC-Client в настройках IP укажите в поле DNS Server адрес вашего сервера: 192.168.1.100.

Задание 1.2. Фиксация трехэтапного рукопожатия TCP (Handshake)

- Переключите CPT в режим симуляции (Simulation). В фильтрах трафика (Edit Filters) выберите только: HTTP, TCP и DNS.

- На PC-Client откройте веб-браузер (Desktop -> Web Browser), введите в адресную строку mysite.local и нажмите Go.

- Нажимайте кнопку Capture / Forward пошагово:

  - Шаг 1-2: Сначала клиент отправит запрос к DNS по протоколу UDP. Посмотрите структуру пакета. Есть ли там предварительное установление соединения?

  - Шаг 3: Как только IP-адрес получен, клиент генерирует первый TCP-конверт. Кликните на него и откройте вкладку Inbound/Outbound PDU Details.

- Задание: Найдите в заголовке транспортного уровня порты (Source Port, Destination Port) и поле Flags. Убедитесь, что для первого пакета установлен флаг SYN (значение 0x02).

- Двигайтесь дальше по шагам симуляции:

  - Зафиксируйте второй пакет от Сервера к Клиенту. Каковы значения флагов? (Должно быть SYN, ACK — 0x12).

  - Зафиксируйте третий пакет от Клиента к Серверу. Каковы значения флагов? (Должно быть ACK — 0x10).

- Вопрос: Только после какого шага в симуляторе появляется первый фиолетовый конверт самого протокола приложения (HTTP)? Почему?

Часть 2. Анализ реальных заголовков TCP и UDP в Wireshark

В этой части студенты переходят на свой реальный рабочий компьютер и исследуют настоящие заголовки транспортного уровня.

Задание 2.1. Перехват DNS-запроса (Исследование UDP)

- Запустите программу Wireshark на компьютере и выберите ваш активный сетевой интерфейс (Wi-Fi или Ethernet) для старта захвата трафика.

- Чтобы не запутаться в системном трафике, в строке дисплейного фильтра Wireshark (сверху) введите: udp.port == 53. Нажмите Enter.

- Откройте командную строку вашей операционной системы (cmd / терминал) и принудительно выполните DNS-запрос к любому сайту, например:

nslookup cisco.com

- Вернитесь в Wireshark и остановите захват (красный квадрат). Кликните на строку с исходящим DNS-запросом (Standard query).

- В среднем окне анализа найдите и раскройте уровень User Datagram Protocol (UDP).

- Задание: Запишите в отчет:

  - Порт источника (Source Port) и порт назначения (Destination Port).

  - Длину UDP-сегмента (Length).

  - Вопрос: Присутствуют ли в заголовке UDP поля Sequence Number (номер последовательности) или Acknowledgement Number (номер подтверждения)? Почему?

Задание 2.2. Перехват и анализ флагов TCP

- Снова запустите захват трафика в Wireshark. В строке фильтра введите: tcp.

- Откройте любой браузер и зайдите на какой-нибудь простой сайт, работающий по незащищенному протоколу HTTP (например, http://neverssl.com или локальный веб-ресурс колледжа, чтобы трафик не шифровался в TLS).

- Остановите захват. Найдите последовательность из первых трех пакетов к этому сайту (процесс Handshake).

- Кликните на первый пакет (SYN). Раскройте уровень Transmission Control Protocol (TCP).

- Задание: Найдите и раскройте подпункт Flags. Зарисуйте или скопируйте структуру флагов. Убедитесь, что бит Syn установлен в 1, а остальные в 0.

- Найдите пакет, в котором передаются реальные данные веб-страницы (строка с протоколом HTTP или сегмент TCP большого размера). Посмотрите на его флаги.

- Вопрос: Каковы значения флагов Push (PSH) и Acknowledgment (ACK) для сегмента, который несет в себе полезные данные приложения?

Отчет по лабораторной работе должен включать:

- По Части 1 (CPT):

  - Скриншот итоговой топологии.

  - Таблица трехэтапного рукопожатия, заполненная на основе данных из окон PDU Details в Packet Tracer:

- По Части 2 (Wireshark):

  - Скриншот раскрытого окна заголовка UDP из Задания 2.1, где четко видны номера портов и контрольная сумма.

  - Скриншот раскрытого окна флагов заголовка TCP для пакета SYN и пакета SYN, ACK.

Контрольные вопросы:

- Чем заголовок TCP принципиально отличается по размеру и сложности от заголовка UDP?

- Почему при проверке сети утилитой ping (L3) мы можем получить успешный ответ, но при этом сайт (L4/L7) на сервере открываться не будет? (Увяжите ответ с понятием портов и служб).

- Что такое сокет (Socket)? Приведите пример сокета клиента из Части 2 вашей лабораторной работы.

- К какой категории портов (Well-known, Registered, Dynamic) относится порт HTTP-сервера (80), а к какой — порт, который операционная система выделила вашему браузеру для исходящего соединения?

- Какую задачу выполняет флаг RST (Reset) и флаг FIN (Finish) в протоколе TCP?

- Почему для работы таких сервисов, как потоковое видео или онлайн-игры, чаще выбирается UDP, а для передачи веб-страниц или файлов — строго TCP?