Лабораторная работа № 8

Тема: Развертывание комплексной сетевой инфраструктуры: настройка DHCP, DNS, VLAN и PAT.

Цель работы:

- Практически реализовать разделение сети на широковещательные домены с помощью VLAN и настроить схему Router-on-a-Stick.

- Настроить автоматическое распределение сетевых параметров с помощью службы DHCP для разных виртуальных сетей.

- Развернуть локальную службу DNS для разрешения доменных имен.

- Обеспечить безопасность и экономию адресного пространства с помощью механизма трансляции адресов NAT/PAT.

Задание:

Вам необходимо настроить сеть офиса, состоящего из двух отделов: IT (VLAN 10) и Бухгалтерия (VLAN 20).

- Внутренняя адресация офиса использует приватный диапазон 192.168.0.0/24.

- Отделы должны быть изолированы друг от друга, но иметь общий доступ к серверу компании и интернету.

- Выход в интернет осуществляется через один публичный адрес провайдера.

Задание 1. Построение топологии и настройка VLAN (L2)

- Соберите схему в Cisco Packet Tracer:

  - Маршрутизатор Router-Edge (модель 2911).

  - Коммутатор Switch-Core (модель 2960).

  - Два компьютера: PC-IT и PC-Acc (Бухгалтерия).

  - Два сервера: Server-DNS/Web (внутри офиса) и Server-Internet (имитация внешнего сайта с IP 8.8.8.8).

- Коммутация:

  - Подключите PC-IT к порту Fa0/10 коммутатора.

  - Подключите PC-Acc к порту Fa0/20 коммутатора.

  - Подключите внутренний сервер Server-DNS/Web к порту Fa0/5 коммутатора.

  - Соедините порт Gi0/1 коммутатора с портом Gi0/0 маршрутизатора Router-Edge.

  - Соедините порт Gi0/1 маршрутизатора напрямую с сервером Server-Internet.

- Настройка VLAN на коммутаторе (Switch-Core):

  - Создайте два VLAN: VLAN 10 (имя IT) и VLAN 20 (имя Accounting).

  - Переведите порты Fa0/10 и Fa0/20 в режим access и закрепите за соответствующими VLAN.

  - Порт сервера Fa0/5 оставьте в базовом VLAN 1 (access vlan 1).

  - Порт Gi0/1, идущий к роутеру, настройте как Trunk, указав инкапсуляцию dot1q.

Задание 2. Настройка маршрутизации Router-on-a-Stick (L3)

Поскольку порты компьютеров находятся в разных VLAN, а сервер компании — в третьем, роутер должен пересылать пакеты между ними через виртуальные субинтерфейсы.

- На Router-Edge включите физический интерфейс Gi0/0 (no shutdown), не присваивая ему IP-адрес.

- Создайте субинтерфейсы для каждого VLAN и назначьте им IP-адреса (шлюзы по умолчанию):

  - Для VLAN 10: интерфейс Gi0/0.10, инкапсуляция dot1Q 10, IP = 192.168.10.1 /24.

  - Для VLAN 20: интерфейс Gi0/0.20, инкапсуляция dot1Q 20, IP = 192.168.20.1 /24.

  - Для VLAN 1 (серверная зона): интерфейс Gi0/0.1 (или настройте прямо на физическом порту, если используется Native VLAN), IP = 192.168.1.1 /24.

- Настройка сервера: Назначьте серверу Server-DNS/Web статический IP-адрес 192.168.1.10, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1.

Задание 3. Настройка службы DHCP на маршрутизаторе

Чтобы не настраивать каждый клиентский компьютер вручную, сконфигурируйте роутер как DHCP-сервер. Он должен выдавать параметры динамически в зависимости от того, из какого VLAN пришел запрос.

- Исключите адреса шлюзов из выдачи, чтобы избежать конфликтов:

- Создайте DHCP-пул для отдела IT:

Router-Создайте аналогичный пул ACC_POOL для сети бухгалтерии (192.168.20.0/24) со шлюзом 192.168.20.1 и тем же DNS-сервером.

- Проверка: Зайдите на PC-IT и PC-Acc, переключите настройки IP с Static на DHCP.

  - Задание: Убедитесь, что компьютеры получили правильные IP-адреса из своих подсетей, маску, шлюз и адрес DNS-сервера.

Задание 4. Настройка DNS и веб-службы

- Зайдите на внутренний сервер Server-DNS/Web во вкладку Services.

- В разделе HTTP включите службу и отредактируйте файл index.html, написав там: <h1>Welcome to Corporate Portal!</h1>.

- В разделе DNS включите службу и добавьте запись типа A:

  - Name: portal.local

  - Address: 192.168.1.10

- Проверка: На компьютере PC-IT откройте Web Browser и введите portal.local. Страница должна успешно открыться.

Задание 5. Настройка NAT/PAT (Выход в интернет)

Внешний сервер Server-Internet имеет адрес 8.8.8.8. Настройте на роутере интерфейс Gi0/1 как внешний (публичный) с адресом 203.0.113.1 /30. На самом сервере интернета настройте IP 8.8.8.8 и шлюз 203.0.113.2 (интерфейс Gi0/1 вашего роутера).

- Укажите роутеру, какие интерфейсы являются внутренними, а какие внешними:

- Создайте список доступа (ACL), описывающий приватные сети, которым разрешено транслироваться:

- Включите перегруженный NAT (PAT), привязав его к внешнему порту:

- Проверка: Запустите пинг с PC-IT на адрес 8.8.8.8. Пинг должен пройти успешно.

- В консоли роутера введите команду:

Задание: Скопируйте таблицу трансляций. Найдите в ней термины из лекции: Inside Local, Inside Global, Outside Local и Outside Global. Объясните, какие адреса они приняли в момент пинга.

Отчет по лабораторной работе должен включать:

- Схема топологии: Скриншот настроенной сети из Packet Tracer.

- Подтверждение DHCP и VLAN:

  - Скриншот окна IP Configuration на PC-Acc, доказывающий успешное получение бесклассового адреса по DHCP.

  - Вывод команды show vlan brief с коммутатора.

- Подтверждение работы DNS/Web:

  - Скриншот браузера на клиенте с открытой страницей portal.local.

- Подтверждение работы NAT/PAT (Самая важная часть L3/L4):

  - Скриншот вывода команды show ip nat translations на роутере во время активного пинга внешнего сервера.

- Выводы: Какую роль играет параметр overload в настройке NAT? Зачем нам потребовалось делить физический интерфейс роутера на субинтерфейсы?

Контрольные вопросы:

- Опишите все 4 этапа работы протокола DHCP (процесс DORA). Какие из этих пакетов отправляются широковещательно?

- Почему при наличии DNS-сервера внутри сети компьютеры получают его адрес через DHCP, а не ищут его сами?

- В чем разница между Inside Local и Inside Global адресами в контексте выполненной работы?

- Что произойдет с кадрами VLAN 10 на коммутаторе, если порт, соединяющий коммутатор и роутер, случайно переключить из режима Trunk в режим Access?