Лабораторная работа № 9

Тема: Проектирование, настройка, диагностика и документирование комплексной базовой сети организации.

Цель работы:

Закрепить умение проектировать небольшую корпоративную сеть по требованиям, рассчитывать параметры внутренней подсети (CIDR/VLSM), настраивать базовые сетевые службы (DHCP, DNS), обеспечивать маршрутизацию и безопасность с помощью механизмов PAT и Port Forwarding, а также выполнять поуровневую диагностику и вести техническую документацию инцидентов.

Необходимое ПО

- Cisco Packet Tracer

Ситуация

Небольшая IT-компания открывает дополнительный филиал. Интернет-провайдер выделил организации линк со следующими параметрами публичной адресации:

- Белый IP-адрес для WAN-интерфейса компании: 203.0.113.22/30

- Шлюз по умолчанию со стороны провайдера (Gateway ISP): 203.0.113.21

(Примечание: пул 203.0.113.0/24 является тестовым диапазоном RFC 5737 и в данной работе имитирует глобальный интернет).

В новом офисе филиала необходимо развернуть инфраструктуру для:

- 34 клиентских компьютеров сотрудников.

- 1 внутреннего сервера организации (совмещает роли Web-портала и локального DNS).

- 1 пограничного маршрутизатора (RouterORG).

- 1 коммутатора доступа (Switch-Core).

- Подключения к маршрутизатору провайдера (RouterISP).

- Имитации внешнего интернет-пользователя (InternetPC), который должен иметь возможность открывать внутренний веб-сайт организации по ее белому IP-адресу.

Для экономии места на схеме Packet Tracer достаточно физически добавить 3 клиентских ПК, однако расчет параметров внутренней подсети должен строго учитывать все 34 клиента, сервер, интерфейс роутера и необходимый запас на расширение штата.

Требования к сети

- Расчет адресации: Самостоятельно выбрать частную (серую) IPv4-подсеть класса C. Рассчитать минимально необходимую маску подсети (в формате префикса / и десятичном виде 255.255.x.x), которая покроет требования по хостам и обеспечит запас для расширения.

- Распределение адресов:

  - Маршрутизатор организации должен получить первый доступный (usable) IP-адрес подсети.

  - Внутренний сервер должен получить второй доступный IP-адрес (статически).

  - Диапазон адресов с .3 по .9 должен быть зарезервирован под сетевую инфраструктуру и исключен из динамической раздачи.

  - Клиентские ПК должны получать адреса автоматически в диапазоне с .10 по .50.

- Службы локальной сети:

  - Настроить службу DHCP на роутере организации для автоматической выдачи IP, маски, правильного шлюза и адреса DNS.

  - Настроить службу DNS на сервере организации. Зарегистрировать зону corp.local и добавить А-записи для сервера (srv-main.corp.local) и клиентских ПК.

  - Настроить службу HTTP (Web) на сервере, отредактировав приветственную страницу.

- Внешний доступ и трансляция (NAT/PAT):

  - Настроить динамический PAT (NAT Overload) на RouterORG, чтобы все внутренние клиенты могли пинговать внешние узлы интернета через единственный адрес 203.0.113.22.

  - Настроить Port Forwarding (Static NAT TCP 80), чтобы внешний пользователь InternetPC мог открыть сайт компании, вводя в браузере публичный IP-адрес роутера организации.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Проектирование и математический расчет

Выполните расчет сетевых параметров подсети. Заполните итоговый адресный план в отчете перед началом сборки схемы:

Этап 2. Сборка физической топологии в CPT

- Добавьте два маршрутизатора (модель 2911), один коммутатор (модель 2960), два сервера (один внутрь, один наружу) и три клиентских ПК.

- Соедините устройства кабелями согласно адресному плану.

- Настройте IP-адреса на интерфейсах RouterISP и компьютере InternetPC согласно таблице.

Этап 3. Конфигурация оборудования локальной сети через CLI

- Настройте интерфейсы RouterORG (inside и outside).

- Настройте статический маршрут по умолчанию (ip route 0.0.0.0...) на RouterORG в сторону провайдера.

- Сконфигурируйте пул DHCP, не забыв исключить служебные статические адреса (ip dhcp excluded-address).

- Настройте список доступа (ACL) и правило перегруженного NAT (PAT) для выпуска клиентов в интернет.

- Задайте статическое правило NAT (Port Forwarding) для публикации 80-го порта веб-сервера наружу.

Этап 4. Настройка прикладных служб (Сервер)

- Назначьте серверу статические параметры IP.

- Перейдите в меню Services:

  - В разделе HTTP измените код файла index.html (добавьте название вашей компании).

  - В разделе DNS создайте записи типа A для инфраструктуры и выданных по DHCP клиентов.

Этап 5. Поуровневая диагностика и проверка связности

Переведите компьютеры пользователей в режим получения адреса по DHCP. Выполните серию проверок от физического до прикладного уровня с помощью утилит ping, nslookup и встроенного Web-браузера Cisco Packet Tracer.

Таблица итоговых проверок для отчета

Заполните фактические результаты выполнения команд тестирования. Сеть считается сданной, если во всех строках статус равен «Успешно».

Контрольные вопросы:

- Почему для внутренней локальной сети организации строго запрещено использовать публичные (белые) IP-адреса, принадлежащие интернет-провайдерам?

- Опишите пошагово математический алгоритм, по которому вы рассчитали минимальный префикс маски (длину сетевой части) для 34 клиентов и инфраструктуры организации.

- Почему для серверов (DNS, Web) и интерфейсов шлюзов маршрутизаторов адреса всегда назначаются вручную (статически), а не выдаются по DHCP?

- Перечислите четыре ключевых параметра адресации, которые клиентская операционная система должна обязательно получить от DHCP-сервера для полноценной работы в корпоративной и глобальной сети.

- Предположим, пользователь может успешно открыть корпоративный сервер по его прямому IP-адресу, но при вводе имени srv-main.corp.local получает ошибку тайм-аута. На каком уровне модели OSI возникла проблема и какая служба за это отвечает?

- Сформулируйте принципиальное технологическое различие между механизмами PAT (NAT Overload) и Port Forwarding (Static NAT). Какое из этих правил работает по направлению «изнутри-наружу», а какое — «снаружи-внутрь»?

- Почему внешний компьютер InternetPC не имеет технической возможности отправить пинг напрямую на серый IP-адрес вашего сервера (например, диапазона 192.168.x.x), даже если на роутере прописаны все маршруты?

- На основе каких диагностических признаков и вывода каких именно команд в данной лабораторной работе можно сделать однозначный вывод о том, что спроектированная вами сеть функционирует абсолютно корректно?