Лабораторная работа № 4

Тема: Развертывание, конфигурирование и аудит службы динамической адресации DHCP на базе Linux-сервера

Цель работы: Приобрести практические навыки проектирования адресных планов сети, развертывания и настройки службы isc-dhcp-server, создания динамических пулов (pools) и статических резервирований (reservations) по MAC-адресам, а также научиться проводить сетевой аудит и диагностику процесса выдачи IP-адресов на уровне ОС и сети (L7/L2).

Необходимое ПО

- Сервер dhcp01: Виртуальная машина Linux (Debian/Ubuntu) с настроенным статическим IP-адресом (например, 192.168.10.10/24).

- Клиент: Вторая виртуальная машина Linux или Windows, находящаяся в том же виртуальном L2-сегменте сети (внутренняя сеть VirtualBox/VMware).

- Пакеты и утилиты: isc-dhcp-server, dhclient, tcpdump, systemctl, journalctl.

Ситуация (Сценарий)

Вы работаете сетевым администратором предприятия. Вам необходимо перевести офисную сеть 192.168.10.0/24 с ручного назначения IP-адресов на автоматическое. Требуется настроить выделенный DHCP-сервер dhcp01, определить диапазон динамических адресов для гостевых устройств, передать клиентам опции маршрутизации и DNS, а также жестко закрепить постоянный IP-адрес за рабочим компьютером руководителя отдела.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовка сервера и статической адресации

- Настройте сетевой адаптер сервера в режим внутренней сети (Internal Network) в вашей системе виртуализации.

- Задайте серверу понятное сетевое имя:

sudo hostnamectl set-hostname dhcp01-[ваша_фамилия]

- Назначьте сетевому интерфейсу сервера (например, ens33 или enp0s3) статический IP-адрес 192.168.10.10 с маской /24 (через Netplan в Ubuntu или /etc/network/interfaces в Debian).

- Убедитесь, что адрес применился: ip addr show.

Этап 2. Установка и привязка службы к интерфейсу

- Обновите списки пакетов и установите DHCP-сервер:

sudo apt update && sudo apt install isc-dhcp-server -y

- Откройте файл конфигурации по умолчанию /etc/default/isc-dhcp-server:

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

- Найдите строку INTERFACESv4="" и укажите в ней имя вашего сетевого интерфейса, который смотрит во внутреннюю сеть:

INTERFACESv4="ens33"   # Укажите ваше имя интерфейса!

Этап 3. Конфигурирование адресного плана в dhcpd.conf

- Сделайте резервную копию главного конфигурационного файла службы:

sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bak

- Отредактируйте файл sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Приведите его структуру к следующему виду (удалите лишние примеры или закомментируйте их):

# Глобальные настройки сети предприятия

option domain-name "office.local";

option domain-name-servers 192.168.10.10, 8.8.8.8;

default-lease-time 600;   # Время аренды по умолчанию (10 минут)

max-lease-time 7200;      # Максимальное время аренды (2 часа)

# Описание обслуживаемой подсети и пула адресов

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.10.100 192.168.10.150;      # Динамический диапазон

option routers 192.168.10.1;              # Шлюз по умолчанию

}

- Проверьте синтаксис написанной конфигурации на наличие ошибок:

sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf

- Если ошибок нет, перезапустите службу и добавьте её в автозагрузку:

sudo systemctl restart isc-dhcp-server

sudo systemctl enable isc-dhcp-server

Этап 4. Проверка выдачи адреса на стороне клиента

- Переведите сетевой адаптер клиентской машины в тот же режим внутренней сети (Internal Network).

- На клиенте (если это Linux) выполните принудительный сброс старого адреса и запрос нового по DHCP:

sudo dhclient -r -v && sudo dhclient -v

- Проверьте полученные сетевые реквизиты на клиенте:

  - Выданный IP-адрес: ip addr (должен быть из диапазона .100 – .150).

  - Маршрут по умолчанию (шлюз): ip route.

  - Полученные DNS-серверы: resolvectl status или cat /etc/resolv.conf.

Этап 5. Настройка статического резервирования (Reservation)

- Выясните точный физический MAC-адрес клиентской машины (из вывода ip link на клиенте или логов сервера).

- На сервере откройте /etc/dhcp/dhcpd.conf и добавьте в конец файла блок резервирования для хоста руководителя manager-pc:

host manager-pc {

hardware ethernet [MAC-адрес_клиента];

fixed-address 192.168.10.50;

}

(Используйте двоеточия в MAC-адресе, например: 08:00:27:11:aa:22).

- Проверьте конфигурацию (sudo dhcpd -t -cf ...) и перезапустите службу.

- На клиенте выполните обновление аренды (dhclient -r && dhclient). Убедитесь, что клиент теперь получил строго зарезервированный за ним адрес 192.168.10.50.

Этап 6. Сетевой аудит и диагностика на сервере

- На сервере выведите содержимое базы данных активных аренд и найдите запись о вашем клиенте:

cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases

- Откройте системный лог службы и найдите в нем транзакцию DORA (события DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK):

sudo journalctl -u isc-dhcp-server --no-pager | tail -n 20

- Запустите сетевой сниффер tcpdump на сервере для перехвата DHCP-пакетов (порты UDP 67/68):

sudo tcpdump -ni [имя_интерфейса] port 67 or port 68 -vv -c 4

Во время работы сниффера выполните обновление адреса на клиенте. Зафиксируйте перехваченные пакеты.

Паспорт DHCP-сервера dhcp01 (Часть отчета)

| Параметр сетевого сервиса | Значение на стенде |
| --- | --- |
| Имя сервера (Hostname) |  |
| Сетевой интерфейс ожидания (bind) |  |
| Статический IP-адрес сервера |  |
| Диапазон динамического пула (Range) |  |
| Передаваемый шлюз (Routers option) |  |
| Зарезервированный IP-адрес и MAC | IP: 192.168.10.50 ¦ MAC: |
| Путь к файлу активных аренд (Leases) |  |
| Служебные UDP-порты (Server / Client) |  |

Обязательный список скриншотов в отчете

Каждый скриншот терминала сервера должен содержать prompt с измененным именем хоста (dhcp01-[ваша_фамилия]).

- Скриншот №1: Вывод команды ip addr на сервере, подтверждающий статический IP 192.168.10.10/24.

- Скриншот №2: Блок конфигурации подсети, пула и резервирования в текстовом редакторе nano (файл /etc/dhcp/dhcpd.conf).

- Скриншот №3: Результат выполнения команды ip addr на клиенте, показывающий успешное получение зарезервированного IP-адреса 192.168.10.50.

- Скриншот №4: Вывод содержимого файла /var/lib/dhcp/dhcpd.leases на сервере с записью о выданной аренде.

- Скриншот №5: Вывод journalctl на сервере, где отчетливо видны четыре строки транзакции DORA с MAC-адресом клиента.

- Скриншот №6: Захваченные пакеты в терминале утилиты tcpdump, показывающие типы сообщений BOOTPREQUEST и BOOTPREPLY.

Контрольные вопросы

- Опишите назначение каждого этапа транзакции DORA. Почему первый пакет (Discover) отправляется в виде широковещательного L2-кадра (Broadcast)?

- В чем принципиальное преимущество механизма DHCP Reservation перед ручным прописыванием статического IP-адреса в настройках операционной системы самого хоста?

- В каком файле конфигурации определяется, на каком именно физическом интерфейсе Linux-сервера будет работать служба isc-dhcp-server? Зачем нужна эта привязка?

- Какие параметры (Options) передаются клиенту в данной лабораторной работе для того, чтобы он мог полноценно работать с доменными именами в Интернете?

- Что такое Lease Time (время аренды)? Что произойдет с сетевым адресом клиента, если DHCP-сервер будет полностью выключен, а время аренды на клиенте истечет?