Лабораторная работа № 9

Тема: Настройка Linux-маршрутизатора, nftables, NAT, port forwarding и WireGuard
Цель: Приобрести практические навыки настройки Linux-сервера как маршрутизатора, включения IP forwarding, применения правил nftables, настройки NAT masquerade, проброса порта и базовой проверки WireGuard VPN.
Ориентировочное время: 4-6 академических часов
Среда: VirtualBox
ОС: Debian Server 12/13 или Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS

1. Необходимые ресурсы

- gw01 - Linux-router с двумя сетевыми адаптерами: внешняя сеть и внутренняя LAN;

- web01 - внутренний web-сервер в LAN;

- external01 - внешний клиент для проверки port forwarding;

- vpn-client - клиент WireGuard или вторая Linux-ВМ для проверки туннеля;

- пакеты nftables, wireguard, curl, iproute2, tcpdump по возможности;

- доступ к репозиториям через NAT или заранее подготовленные пакеты;

- методичка methodical_guide.md.

2. Профессиональная ситуация

Небольшой офис использует Linux-сервер как шлюз между внутренней сетью и внешним сегментом. Нужно обеспечить выход LAN-клиентов наружу через NAT, опубликовать внутренний web-сервер на внешнем порту и подготовить защищённый VPN-доступ для удалённого клиента. Firewall должен работать по принципу запрета по умолчанию с явными разрешениями.

3. Исходные данные и ограничения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Маршрутизатор | gw01 |
| Внешний интерфейс | enp0s3 |
| Внешний адрес gw01 | 192.168.100.2/24 |
| Внутренний интерфейс | enp0s8 |
| Внутренний адрес gw01 | 192.168.10.1/24 |
| LAN | 192.168.10.0/24 |
| Web-сервер | web01, 192.168.10.20/24, gateway 192.168.10.1 |
| Внешний клиент | external01, 192.168.100.100/24 |
| Port forwarding | 192.168.100.2:8080 -> 192.168.10.20:80 |
| WireGuard-интерфейс | wg0 |
| VPN-сеть | 10.8.0.0/24 |
| VPN-адрес gw01 | 10.8.0.1/24 |
| VPN-адрес клиента | 10.8.0.2/32 |
| WireGuard-порт | 51820/udp |

Имена интерфейсов могут отличаться. Перед настройкой определите реальные имена через ip link и используйте их последовательно во всей работе.

4. Требования безопасности

Важно: перед включением policy drop в firewall сделайте снимок ВМ gw01 и убедитесь, что есть консольный доступ. Ошибка в nftables может заблокировать удалённое управление.

Соблюдайте требования:

- не применяйте deny by default до добавления правил для loopback, established/related и нужного управления;

- проверяйте nft list ruleset после каждого блока правил;

- включайте port forwarding только на конкретный адрес и порт;

- не публикуйте административные сервисы через DNAT;

- не прикладывайте закрытые ключи WireGuard к отчёту;

- защищайте /etc/wireguard/wg0.conf правами 600.

5. Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовьте адресацию и маршруты

Настройте адреса интерфейсов gw01, web01 и external01. На web01 укажите шлюз по умолчанию 192.168.10.1.

Контрольные точки:

ip addr

ip route

ping -c 4 192.168.10.20

Критерий перехода: gw01 видит внутренний web-сервер и внешний сегмент, web01 использует gw01 как gateway.

Этап 2. Включите IPv4 forwarding

Включите пересылку IPv4-пакетов временно и постоянно через sysctl.

Контрольные точки:

sysctl net.ipv4.ip_forward

sudo sysctl --system

Критерий перехода: net.ipv4.ip_forward = 1.

Этап 3. Настройте базовый firewall nftables

Создайте таблицу inet filter с цепочками input, forward и output. Настройте policy drop для входящего и транзитного трафика, но явно разрешите:

- loopback;

- established/related;

- SSH или консольное управление из LAN, если используется;

- транзит LAN -> WAN;

- ответы WAN -> LAN через connection tracking;

- UDP 51820 на внешнем интерфейсе для WireGuard.

Контрольная точка:

sudo nft list ruleset

Критерий перехода: правила присутствуют, управление gw01 не потеряно.

Этап 4. Настройте NAT masquerade для LAN

Создайте таблицу ip nat, цепочку postrouting и правило masquerade для трафика, выходящего через внешний интерфейс.

Контрольные точки:

sudo nft list ruleset

ping -c 4 192.168.100.100

Критерий перехода: LAN-трафик проходит через gw01, правило masquerade присутствует в postrouting.

Этап 5. Проверьте выход внутреннего узла наружу

С web01 проверьте маршрут по умолчанию и доступность внешнего клиента или учебного внешнего адреса. Если есть внешний HTTP-сервис, проверьте доступ через curl.

Контрольные точки:

ip route

ping -c 4 192.168.100.100

Критерий перехода: web01 отправляет трафик наружу через 192.168.10.1.

Этап 6. Настройте port forwarding на web-сервер

Опубликуйте внутренний HTTP-сервер web01:80 на внешнем адресе gw01 через порт 8080. Настройка должна включать DNAT в prerouting и разрешающее правило в цепочке forward.

Контрольная точка с external01:

curl -I http://192.168.100.2:8080

Критерий перехода: внешний клиент получает HTTP-ответ от внутреннего web01.

Этап 7. Настройте WireGuard VPN

На gw01 и vpn-client установите WireGuard, создайте пары ключей и настройте интерфейс wg0. На сервере используйте адрес 10.8.0.1/24, на клиенте - 10.8.0.2/32. В AllowedIPs клиента включите доступ к 192.168.10.0/24.

Обязательные параметры:

- ListenPort = 51820 на gw01;

- public key клиента в секции [Peer] сервера;

- public key сервера в секции [Peer] клиента;

- firewall-правила между wg0 и enp0s8.

Контрольные точки:

sudo wg

ping -c 4 10.8.0.1

ping -c 4 192.168.10.20

Критерий перехода: есть handshake WireGuard, VPN-клиент достигает внутреннего web-сервера.

Этап 8. Сохраните правила и проверьте автозапуск

Настройте загрузку nftables и WireGuard после перезагрузки. Проверьте, что конфигурация не зависит только от ручных команд текущего сеанса.

Контрольные точки:

sudo systemctl enable nftables

sudo systemctl enable wg-quick@wg0

sudo nft list ruleset

systemctl status wg-quick@wg0

Критерий перехода: правила и VPN-интерфейс могут быть восстановлены после перезагрузки.

Этап 9. Выполните диагностику типовой ошибки

Смоделируйте одну безопасную проблему: отключённый ip_forward, отсутствие forward-правила, неверный gateway на web01, неправильный AllowedIPs или закрытый UDP 51820. Найдите причину и восстановите работу.

Диагностические команды:

ip route

sysctl net.ipv4.ip_forward

sudo nft list ruleset

sudo wg

journalctl -u wg-quick@wg0 -n 50 --no-pager

Контрольная точка: в отчёте есть симптом, диагностическая команда, причина и исправление.

6. Итоговая проверка

Убедитесь, что:

- gw01 имеет внешний и внутренний интерфейсы;

- net.ipv4.ip_forward равен 1;

- nftables содержит filter-цепочки и NAT-цепочки;

- LAN-трафик проходит через masquerade;

- port forwarding 192.168.100.2:8080 -> 192.168.10.20:80 работает;

- WireGuard слушает UDP 51820;

- VPN-клиент имеет handshake с gw01;

- VPN-клиент достигает 192.168.10.20;

- закрытые ключи не раскрыты в отчёте;

- диагностическое действие выполнено.

7. Паспорт маршрутизатора и VPN

| Параметр | Значение на стенде |
| --- | --- |
| Имя маршрутизатора | gw01 |
| Внешний интерфейс и адрес |  |
| Внутренний интерфейс и адрес |  |
| LAN-сеть | 192.168.10.0/24 |
| Значение net.ipv4.ip_forward |  |
| Правило NAT |  |
| Правило port forwarding |  |
| Адрес web-сервера | 192.168.10.20 |
| Внешняя проверка HTTP |  |
| WireGuard-интерфейс | wg0 |
| VPN-адрес сервера | 10.8.0.1/24 |
| VPN-адрес клиента | 10.8.0.2/32 |
| Команда проверки WireGuard |  |

8. Что приложить к отчёту

Приложите 6-8 доказательств:

- Схему стенда с внешней сетью, gw01, LAN, web01 и VPN-клиентом.

- Вывод ip addr и ip route на gw01.

- Вывод sysctl net.ipv4.ip_forward.

- Вывод nft list ruleset с filter, NAT, masquerade и DNAT.

- Проверку выхода LAN-узла наружу.

- Вывод curl -I http://192.168.100.2:8080 с внешнего клиента.

- Вывод wg без закрытых ключей, подтверждающий handshake.

- Описание диагностированной ошибки и способа исправления.

9. Критерии успешного выполнения

Работа выполнена успешно, если:

- Linux-сервер выполняет роль маршрутизатора между двумя сетями;

- IPv4 forwarding включён постоянно;

- nftables работает по принципу запрета по умолчанию;

- NAT masquerade обеспечивает выход LAN наружу;

- port forwarding публикует только нужный порт web-сервера;

- WireGuard-туннель поднимается и даёт доступ к LAN;

- правила и VPN сохраняются после перезагрузки;

- отчёт не содержит закрытых ключей;

- студент может объяснить ip_forward, forward-chain, masquerade, DNAT, AllowedIPs и handshake.

10. Контрольные вопросы

- Зачем Linux-маршрутизатору параметр net.ipv4.ip_forward?

- Чем цепочка input отличается от цепочки forward в firewall?

- Почему подход deny by default безопаснее для маршрутизатора?

- Чем masquerade отличается от обычного SNAT?

- На каком hook выполняется DNAT для port forwarding?

- Почему DNAT без разрешающего правила forward не обеспечивает доступ к web-серверу?

- Что означает AllowedIPs в WireGuard?

- Что проверить, если WireGuard handshake есть, но VPN-клиент не видит LAN?