Лабораторная работа № 11

Тема: Комплексное проектирование и сборка отказоустойчивой архитектуры Enterprise-сети (Two-tier Collapsed Core)

Цель работы: Обобщить и интегрировать комплекс ранее изученных L2/L3-технологий в единую отказоустойчивую инфраструктуру корпоративного уровня. Научиться проектировать и развертывать двухуровневую модель сети (Two-tier Collapsed Core), осуществлять безопасную логическую сегментацию на зоны (LAN, WAN, DMZ), составлять исполнительную техническую документацию (адресные планы, таблицы VLAN, кабельные журналы) и проводить комплексную приемо-сдаточную проверку (acceptance testing) сети при имитации отказов.

Необходимое ПО:

- Среда моделирования Cisco Packet Tracer (версии 8.x и выше), PNETLab или GNS3.

- Два многоуровневых коммутатора ядра/распределения (Cisco Catalyst 3650/3560).

- Два коммутатора уровня доступа L2 (Cisco Catalyst 2960).

- Беспроводной LAN-контроллер (WLC) и легкие точки доступа (Lightweight AP).

- Серверы ИТ-сервисов (AAA/RADIUS, DHCP, DNS).

- Пограничный маршрутизатор (ISR 1941) или Межсетевой экран (Firewall).

Ситуация (Сценарий)

В рамках финального этапа модернизации ИТ-инфраструктуры колледжа необходимо объединить разрозненные сегменты в единую, строго структурированную и отказоустойчивую корпоративную сеть по модели Two-tier Collapsed Core.

Пара мощных L3-коммутаторов должна совмещать функции ядра и распределения, обеспечивая аппаратную маршрутизацию между отделами и резервирование шлюзов.

Коммутаторы уровня доступа распределяют клиентские устройства, IP-телефоны и точки доступа по изолированным VLAN.

Вам, как ведущему сетевому инженеру, требуется собрать схему «с нуля» слоями, увязать STP-корни с HSRP-приоритетами, защитить клиентский периметр от атак, организовать демилитаризованную зону (DMZ) для внешних веб-сервисов колледжа, а затем составить кабельный журнал и провести жесткий стресс-тест отказоустойчивости.

Исполнительная техническая документация проекта

Таблица 1. Сводный адресный план и профили VLAN

Таблица 2. Кабельный журнал магистральных соединений (Uplinks & Aggregation)

Порядок выполнения работы (Послойная сборка)

Этап 1. Базовый слой и управление (Management Layer)

- Соберите физическую топологию согласно кабельному журналу.

- Настройте базовые параметры на всех четырех коммутаторах (hostname, баннеры, шифрование паролей).

- Сконфигурируйте доступ по протоколу SSHv2. Вынесите интерфейсы управления всех устройств в выделенный сегмент VLAN 99 MGMT:

! Пример для sw-ivanov-acc-01:

sw-ivanov-acc-01(config)# interface vlan 99

sw-ivanov-acc-01(config-if)# ip address 192.168.99.11 255.255.255.0

sw-ivanov-acc-01(config-if)# no shutdown

sw-ivanov-acc-01(config-if)# exit

sw-ivanov-acc-01(config)# ip default-gateway 192.168.99.1

Этап 2. Канальный слой и агрегирование (L2 & EtherChannel Layer)

- Создайте глобальную базу данных VLAN (10, 20, 30, 40, 99, 998, 999) на всех коммутаторах проекта.

- Настройте агрегированные транки (LACP EtherChannel) между коммутаторами распределения и доступа. Обязательно переопределите некорректную Native VLAN 1 на неиспользуемую служебную VLAN 999 и отключите динамическое согласование DTP:

sw-ivanov-acc-01(config)# interface range gigabitEthernet 0/1 - 2

sw-ivanov-acc-01(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

sw-ivanov-acc-01(config-if)# switchport mode trunk

sw-ivanov-acc-01(config-if)# switchport trunk native vlan 999

sw-ivanov-acc-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,40,99

sw-ivanov-acc-01(config-if)# switchport nonegotiate

sw-ivanov-acc-01(config-if)# channel-group 11 mode active

sw-ivanov-acc-01(config-if)# exit

- Все неиспользуемые порты на коммутаторах доступа переведите в режим access, закрепите за изолированной VLAN 998 PARKING и программно отключите (shutdown) для исключения несанкционированных подключений.

Этап 3. Слой сетевой безопасности и защиты портов (L2 Security Layer)

- Включите отказоустойчивый режим STP — Rapid PVST+.

- На всех абонентских (клиентских) портах коммутаторов уровня доступа активируйте функции немедленного перехода в режим пересылки трафика и защиты от сторонних коммутаторов:

sw-ivanov-acc-01(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 10

sw-ivanov-acc-01(config-if)# spanning-tree portfast

sw-ivanov-acc-01(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

- Глобально разверните защиту от поддельных серверов адресации (DHCP Snooping). Магистральные интерфейсы EtherChannel (Port-Channel) назначьте как доверенные (trusted), а абонентские порты — как недоверенные.

Этап 4. Сетевой слой и высокая доступность шлюзов (L3 & FHRP Layer)

- Настройте виртуальные интерфейсы (SVI) для всех целевых VLAN на sw-ivanov-dist-01 и sw-ivanov-dist-02.

- Синхронизируйте роли STP и HSRP согласно проектной документации (Таблица 1). Например, для VLAN 10 первый распределитель должен быть и Active шлюзом, и Root Primary:

! Синхронизация на sw-ivanov-dist-01 для VLAN 10:

sw-ivanov-dist-01(config)# spanning-tree vlan 10 root primary

sw-ivanov-dist-01(config)# interface vlan 10

sw-ivanov-dist-01(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby version 2

sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.1

sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 priority 110

sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 preempt

- Выделите порт Gi1/0/48 на L3-коммутаторе под физический routed-стык с пограничным межсетевым экраном и пропишите статический маршрут по умолчанию во внешнюю зону WAN:

sw-ivanov-dist-01(config)# interface gigabitEthernet 1/0/48

sw-ivanov-dist-01(config-if)# no switchport

sw-ivanov-dist-01(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.252

sw-ivanov-dist-01(config-if)# exit

sw-ivanov-dist-01(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2

Этап 5. Сервисный слой, беспроводная сеть и DMZ (Services Layer)

- Подключите корпоративный сервер RADIUS-01 в VLAN 30.

- Интегрируйте контроллер WLC-01 и опубликуйте две беспроводные сети: Students (VLAN 40, защита WPA2 PSK) и Staff (VLAN 10, защищенная доменная авторизация 802.1X через RADIUS).

- Подключите к выделенному интерфейсу пограничного маршрутизатора (например, Gi0/1 на r-ivanov-edge-01) изолированный сегмент DMZ (подсеть 10.10.10.0/29) и разместите в ней публичный веб-сервер колледжа. Настройте статические маршруты на роутере в обратную сторону до внутренних подсетей LAN.

План итоговой приемочной проверки сети (Acceptance Testing)

| Шаг теста | Имитируемое аварийное событие JSON | Метод верификации в CLI/ОС JSON | Ожидаемое системное поведение инфраструктуры JSON |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проверка L1/L2 | Проверка целостности транков и агрегации | show etherchannel summary | Все Port-Channel имеют флаг SU (In Use), протокол LACP активен, Native VLAN переопределена |
|  |  | show interfaces trunk |  |
| 2. Проверка STP | Попытка подключения несанкционированного коммутатора в клиентский порт | show interfaces status | Функция BPDU Guard мгновенно переводит атакуемый порт в защищенное состояние err-disabled |
| 3. Тест отказа L2 | Физическое отключение одного кабеля из жгута EtherChannel | show etherchannel summary | Трафик продолжает идти без потерь; агрегированный канал остается в статусе Up на оставшемся линке |
|  |  | ping -t [IP-сервера] |  |
| 4. Тест отказа L3 | Полное отключение питания на основном коммутаторе sw-ivanov-dist-01 | show standby brief (на DIST-02) | Резервный коммутатор перехватывает роль Active для VLAN 10/30. Потеря пакетов на ПК составляет не более 2-3 штук |
|  |  | traceroute с АРМ |  |
| 5. Тест сервисов | Проверка сквозной связности и доступности зон | ping 10.10.10.2 (до DMZ) | Внутренний беспроводной и проводной клиент успешно получает доступ к веб-странице в изолированной зоне DMZ |
|  |  | Проверка веб-браузера ПК |  |

Обязательный список скриншотов для отчета

Каждый снимок экрана обязан содержать уникальное имя узла администратора сети (sw-ivanov-dist-01, sw-ivanov-acc-01 и т.д.).

- Скриншот №1: Вывод CLI-команды show etherchannel summary на коммутаторе ядра, демонстрирующий корректную сборку всех транковых Port-Channel в системе.

- Скриншот №2: Окно терминала show spanning-tree vlan 10, подтверждающее, что данный L3-коммутатор является легитимным Root Bridge для выбранного сегмента.

- Скриншот №3: Сводная таблица show standby brief на обоих многоуровневых коммутаторах, подтверждающая взаимное и предсказуемое распределение нагрузки (балансировку Active/Standby по VLAN).

- Скриншот №4: Экран выполнения команды show ip dhcp snooping binding, наглядно фиксирующий перехваченные и защищенные динамические привязки IP-MAC на портах доступа.

- Скриншот №5: Результат трассировки маршрута (traceroute / tracert) с беспроводного ноутбука до сервера в зоне DMZ в момент искусственной аварии одного из коммутаторов распределения, доказывающий полную отказоустойчивость инфраструктуры.

Контрольные вопросы:

- Опишите ключевые архитектурные и технические различия между двухуровневой моделью корпоративной сети (Two-tier Collapsed Core) и классической трехуровневой (Three-tier) моделью. В каких практических сценариях предпочтителен каждый из вариантов?

- Что представляет собой логическая зона ИТ-инфраструктуры DMZ (Демилитаризованная зона)? Каковы правила и политики разграничения трафика между зонами LAN, WAN и DMZ?

- Назовите правильную последовательность (слои) развертывания сетевых технологий при сборке комплексного ИТ-проекта «с нуля». Почему деструктивен случайный порядок ввода команд конфигурации?

- Какую угрозу безопасности несет в себе сохранение стандартной Native VLAN 1 на магистральных trunk-портах? К каким мерам предосторожности прибегают при защите периметра Enterprise-сетей?

- Почему при проектировании высокодоступных сетей принципиально важно жестко координировать и привязывать друг к другу топологические роли STP Root Bridge и HSRP Active Gateway для каждой конкретной VLAN?

- Опишите назначение утилит show cdp neighbors detail и show interfaces counters errors. На каких этапах (слоях) приемо-сдаточных проверок и диагностики неисправностей они применяются сетевыми инженерами?

- На основе проведенного стресс-теста обоснуйте, почему сеть считается полностью готовой к эксплуатации только после составления технической документации и проведения проверок на отказ, а не после первого успешного ping-пакета?