Лабораторная работа № 2

Тема: Протоколы обнаружения соседей L2 Discovery, диагностика каналов связи и управление CAM-таблицей в Cisco IOS

Цель работы: Приобрести практические навыки обнаружения топологии сети с помощью протоколов CDP и LLDP, научиться диагностировать неисправности физического и канального уровней (L1/L2), а также исследовать процессы заполнения и очистки таблицы MAC-адресов коммутатора. Необходимое ПО:

- Среда моделирования сети Cisco Packet Tracer или эмулятор PNETLab / GNS3.

- Два коммутатора Cisco (например, Catalyst 2960).

- Два АРМ пользователя (ПК).

Ситуация (Сценарий)

Вы работаете сетевым администратором в компании со смешанной ИТ-инфраструктурой. Вам достался в обслуживание сегмент сети, на который полностью отсутствует актуальная кабельная документация и схема соединений.

Ваша задача — используя протоколы канального уровня (L2 Discovery), определить топологию связей между коммутаторами, составить карту соседей и добавить информационные описания на интерфейсы.

Кроме того, в целях обеспечения информационной безопасности вам необходимо отключить раскрытие системных данных на портах конечных пользователей, локализовать искусственно созданную проблему рассогласования параметров передачи (speed/duplex mismatch) и изучить поведение CAM-таблицы при передаче трафика.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Обнаружение топологии сети (L2 Discovery) и документирование

- Убедитесь, что коммутаторы sw-ivanov-01 и sw-ivanov-02 соединены между собой через магистральные порты (например, GigabitEthernet 0/1 на обеих сторонах).

- На коммутаторе sw-ivanov-01 просмотрите краткую таблицу соседей по проприетарному протоколу Cisco:

sw-ivanov-01# show cdp neighbors

- Запустите команду детального просмотра, чтобы определить IP-адрес управления и точную версию ПО соседнего устройства:

sw-ivanov-01# show cdp neighbors detail

- Включите открытый стандарт обнаружения соседей LLDP в глобальном режиме конфигурации на обоих коммутаторах:

sw-ivanov-01(config)# lldp run

- Проверьте обнаружение устройств по стандарту IEEE 802.1AB:

sw-ivanov-01# show lldp neighbors

- На основе полученных данных discovery добавьте понятные текстовые описания (description) на магистральные интерфейсы:

sw-ivanov-01(config)# interface gigabitEthernet 0/1

sw-ivanov-01(config-if)# description Uplink_to_sw-ivanov-02_Gi0/1

sw-ivanov-01(config-if)# exit

Этап 2. Обеспечение информационной безопасности на клиентских портах (Hardening)

- Подключите пользовательский ПК-А к порту FastEthernet 0/10 коммутатора sw-ivanov-01.

- Согласно политике безопасности компании, отключите передачу чувствительных системных данных (имя, модель, версия ОС) в сторону пользователя, деактивировав CDP на интерфейсе:

sw-ivanov-01(config)# interface fastEthernet 0/10

sw-ivanov-01(config-if)# no cdp enable

- Полностью запретите отправку и прием lldp-сообщений на этом же порту:

sw-ivanov-01(config-if)# no lldp transmit

sw-ivanov-01(config-if)# no lldp receive

sw-ivanov-01(config-if)# exit

- Проверить результат отключения протоколов на интерфейсе можно с помощью команд верификации:

sw-ivanov-01# show cdp interface fastEthernet 0/10

sw-ivanov-01# show lldp interface fastEthernet 0/10

Этап 3. Диагностика неисправностей физического и канального уровней (L1/L2)

- Симулируйте или настройте вручную ошибку согласования параметров (duplex mismatch) на линке между коммутаторами. Для этого на sw-ivanov-01 оставьте автоматическое определение, а на стороне sw-ivanov-02 жестко задайте режим half-duplex:

sw-ivanov-02(config)# interface gigabitEthernet 0/1

sw-ivanov-02(config-if)# duplex half

sw-ivanov-02(config-if)# exit

- Запустите продолжительный обмен пакетами (ping) между устройствами и проверьте общий статус портов:

sw-ivanov-01# show interfaces status

- Проанализируйте интерфейсные счетчики ошибок канального уровня на магистральном порту:

sw-ivanov-01# show interfaces gigabitEthernet 0/1

Обратите внимание на рост счетчиков коллизий (collisions/late collisions) и ошибок контрольной суммы (CRC).

- Выведите сводную таблицу накопления ошибок по всем портам:

sw-ivanov-01# show interfaces counters errors

- Исправьте конфигурацию, вернув порт в режим автоматического согласования параметров, и обнулите накопленные счетчики:

sw-ivanov-02(config)# interface gigabitEthernet 0/1

sw-ivanov-02(config-if)# duplex auto

sw-ivanov-02(config-if)# exit

sw-ivanov-01# clear counters interface gigabitEthernet 0/1

Этап 4. Исследование работы CAM-таблицы коммутатора

- Выведите на экран текущую таблицу ассоциативной памяти (CAM), в которой хранятся изученные MAC-адреса:

sw-ivanov-01# show mac address-table

- Для чистоты эксперимента выполните полную очистку динамических записей в CAM-таблице:

sw-ivanov-01# clear mac address-table dynamic

- Убедитесь, что таблица пуста (выполните show mac address-table dynamic). В этот момент любой отправленный одиночный кадр к адресату вызовет лавинную рассылку по всем портам (unknown unicast flooding).

- Инициируйте сетевой трафик — запустите команду ping с ПК-А (Fa0/10) на ПК-Б, находящийся за вторым коммутатором.

- Повторно проверьте процесс наполнения CAM-таблицы на порту подключения пользователя:

sw-ivanov-01# show mac address-table interface fastEthernet 0/10

- Сохраните конфигурацию устройств:

sw-ivanov-01# copy running-config startup-config

Чек-лист выполнения (Таблица результатов)

Обязательный список скриншотов для отчета

Каждый скриншот должен содержать командную строку (prompt) с измененным именем хоста коммутатора (sw-[ваша_фамилия]-01).

- Скриншот №1: Вывод команды show cdp neighbors detail, отображающий подробную информацию о соседнем коммутаторе (включая его IP-адрес).

- Скриншот №2: Результат выполнения команды show lldp neighbors, подтверждающий успешный обмен TLV-сообщениями в смешанной топологии.

- Скриншот №3: Вывод команды show cdp interface fastEthernet 0/10 (или аналогичной для lldp), доказывающий успешное отключение протоколов обнаружения на клиентском порту.

- Скриншот №4: Фрагмент экрана с выводом команды show interfaces gigabitEthernet 0/1, где зафиксировано наличие CRC-ошибок или коллизий в период проведения теста на duplex mismatch.

- Скриншот №5: Вывод заполненной таблицы show mac address-table dynamic после успешного прохождения эхо-запросов между рабочими станциями.

Контрольные вопросы:

- В чем состоит основное различие между протоколами CDP и LLDP? В каких практических сценариях сетевому инженеру предпочтительнее использовать открытый стандарт LLDP?

- Что представляет собой структура TLV (Type-Length-Value) в сообщениях протоколов L2 Discovery? Каким образом она обеспечивает расширяемость протокола?

- Какие потенциальные угрозы информационной безопасности возникают, если оставить протоколы CDP и LLDP активными на интерфейсах доступа конечных пользователей?

- Каковы основные симптомы возникновения неисправности speed/duplex mismatch на канальном уровне? На работу какого уровня модели OSI (L1 или L2) они указывают?

- Опишите алгоритм, по которому коммутатор обучается и заполняет свою CAM-таблицу. Что такое unknown unicast flooding и при каких условиях возникает данное явление?