# Методичка: отказоустойчивый шлюз VLAN через HSRP

Темы: FHRP, HSRP, virtual IP, active/standby, preemption, tracking, failover
ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS
ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab
Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox
Формат: самостоятельная практическая работа
Ориентировочное время: 4 академических часа

## 1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд локальной сети организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с сетевых устройств и клиентских узлов.

Используем узлы: DSW1, DSW2, SW-ACC1, PC-HR, PC-IT.
Рабочие VLAN: 10,20.
Адресный план: 192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24.

Главная идея работы:

HSRP считается настроенным не тогда, когда оба L3-коммутатора имеют SVI, а тогда, когда клиенты используют виртуальный шлюз, роли Active/Standby понятны, а авария активного устройства приводит к переключению без смены gateway.

## 2. Схема учебного стенда

| Узел | Роль | Платформа | Подключение | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSW1 | Уровень распределения/ядра | Cisco IOS L3 | trunk/EtherChannel/SVI | маршрутизация и отказоустойчивость |
| DSW2 | Резервный L3-узел | Cisco IOS L3 | trunk/EtherChannel/SVI | резерв шлюза или core |
| ASW1 | Коммутатор доступа | Cisco IOS L2 | access-порты и uplink | подключение клиентов/AP |
| WLC/AP/PC | Клиентские или WLAN-узлы | CPT/PnetLab | access/WLAN | проверка сервиса |

PC / WLAN client / Server

|

ASW1

|

trunk или EtherChannel

|

DSW1 ----- DSW2

|

шлюзы, WLAN, HSRP или общий enterprise-проект

Фактические интерфейсы сверяем командами show ip interface brief и show interfaces status. Если имя порта отличается, в командах используем фактическое имя.

## 3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, поддерживаемые модели Cisco, клиентские узлы, таблица портов, таблица VLAN и сохранённая копия проекта. Если PnetLab запущен в VirtualBox, учебную топологию отделяем от реальной сети.

## 4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные ВМ не нужны. Для PnetLab запускаем виртуальную машину PnetLab и проверяем старт всех узлов.

enable

show version

show ip interface brief

show interfaces status

show running-config | include hostname

Задаём имена устройств и заполняем таблицу портов до настройки.

### Самопроверка этапа

- все узлы запущены;

- кабели подключены по схеме;

- таблица портов заполнена;

- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

## 5. Адресный план или план ресурсов

| Ресурс | Значение |
| --- | --- |
| VLAN | 10,20 |
| Подсети | 192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24 |
| Основные узлы | DSW1, DSW2, SW-ACC1, PC-HR, PC-IT |
| Проверки | show-команды, ping, traceroute, GUI WLC при WLAN |

## 6. Исходная проверка

show running-config

show vlan brief

show interfaces status

show interfaces trunk

show spanning-tree root

show ip interface brief

show ip route

Для WLAN добавляем проверку PoE и регистрации AP. Для HSRP добавляем проверку текущих SVI и адресов. Для итогового проекта проверяем каждую технологию отдельно до объединения.

### Самопроверка этапа

- нужные VLAN и порты определены;

- старые настройки не мешают сценарию;

- адресный план записан;

- понятно, какие проверки должны пройти в конце.

## 7. Пошаговая настройка

### 7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим интерфейсы и соседей:

show interfaces status

show cdp neighbors detail

show lldp neighbors detail

### 7.2. Основная настройка

! DSW1

configure terminal

interface vlan 10

ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

standby 10 ip 192.168.10.1

standby 10 priority 110

standby 10 preempt

standby 10 track gigabitEthernet1/0/24 30

interface vlan 20

ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

standby 20 ip 192.168.20.1

standby 20 priority 90

standby 20 preempt

end

! DSW2

configure terminal

interface vlan 10

ip address 192.168.10.3 255.255.255.0

standby 10 ip 192.168.10.1

standby 10 priority 90

standby 10 preempt

interface vlan 20

ip address 192.168.20.3 255.255.255.0

standby 20 ip 192.168.20.1

standby 20 priority 110

standby 20 preempt

standby 20 track gigabitEthernet1/0/24 30

end

Клиенты используют только виртуальный gateway: 192.168.10.1 или 192.168.20.1.

### Самопроверка этапа

show standby brief

show standby vlan 10

show standby vlan 20

show ip arp

ping 192.168.10.1

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

### 7.3. Клиентская проверка

Проверяем с клиента адрес, шлюз и доступность нужного сервиса:

ipconfig

ping 192.168.10.1

ping 192.168.20.10

tracert 192.168.20.10

Для WLAN дополнительно проверяем подключение к SSID и получение адреса. Для HSRP проверяем, что gateway на клиенте является виртуальным адресом, а не физическим SVI одного коммутатора.

### 7.4. Сохранение результата

copy running-config startup-config

## 8. Проверка итогового результата

show standby brief

show standby vlan 10

show standby vlan 20

show ip arp

ping 192.168.10.1

Границы результата:

- это учебная топология, а не промышленный проект со всеми политиками безопасности;

- команды и GUI могут отличаться между моделями и версиями симулятора;

- если устройство не поддерживает функцию, выбираем другую модель в CPT/PnetLab.

## 9. Диагностика типовых ошибок

| Симптом | Вероятная причина | Проверка | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| Оба устройства active | Нет L2-связности hello или разные group/VLAN | show standby brief | Проверить trunk, VLAN и номер группы |
| Клиент не пингует gateway | Указан физический IP или неверная VLAN | ipconfig, show vlan brief | Указать virtual IP и проверить access VLAN |
| Failover не срабатывает | Нет preempt или tracking | show standby | Включить preempt и настроить track |
| Команда не принимается | Модель или IOS не поддерживает функцию | show version, ? | Выбрать подходящую модель |
| Клиент не получает связность | Ошибка VLAN, gateway или trunk | ipconfig, show vlan brief, show interfaces trunk | Исправить VLAN, шлюз или trunk |
| После перезапуска всё пропало | Конфигурация не сохранена | show startup-config | Выполнить copy running-config startup-config |

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

## 10. Итоговая самостоятельная проверка

- [ ] Схема совпадает с фактическими подключениями.

- [ ] Таблица портов и VLAN заполнена.

- [ ] Основная технология лекции настроена.

- [ ] Проверочные команды подтверждают состояние.

- [ ] Клиентская проверка проходит.

- [ ] Отказовый или негативный тест выполнен, если он есть в сценарии.

- [ ] Одна ошибка найдена и исправлена.

- [ ] Конфигурация и файл проекта сохранены.

## 11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, таблицу портов, таблицу VLAN и адресов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский результат, описание исправленной ошибки и подтверждение сохранения.

## 12. Контрольные вопросы

- Какую задачу решает технология этой лекции?

- Какие элементы адресного или VLAN-плана нельзя менять без пересчёта схемы?

- Какой show-командой подтверждается основной результат?

- Как выполняется клиентская проверка?

- Что проверить, если локально всё настроено, а клиент не работает?

- Какие риски безопасности остаются за рамками учебного стенда?

- Что должно попасть в техническую документацию?

- Какой отказ или типовую ошибку нужно уметь диагностировать в этом сценарии?