# Методичка: EtherChannel LACP между коммутаторами

Темы: EtherChannel, LACP, Port-Channel, active/passive, suspended, load balancing
ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS
ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab
Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox
Формат: самостоятельная практическая работа
Ориентировочное время: 4 академических часа

## 1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд локальной сети организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с сетевых устройств и клиентских узлов.

Используем узлы: SW1, SW2, PC1, PC2.
Рабочие VLAN: 10,20,99.
Адресный план: 192.168.10.0/24.

Главная идея работы:

EtherChannel считается настроенным не тогда, когда кабели подключены параллельно, а тогда, когда Port-Channel поднят, физические порты собраны в bundle и отказ одного линка не разрывает связь.

## 2. Схема учебного стенда

| Узел | Роль | Платформа | Подключение | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Коммутатор доступа | Cisco IOS L2 | access/trunk | пользовательские порты и uplink |
| SW2 | Коммутатор распределения | Cisco IOS L2/L3 | trunk/uplink | агрегация или соседний узел |
| R1/DSW1 | L3-устройство, если нужно | Cisco IOS Router/L3 Switch | trunk/SVI | маршрутизация или шлюз |
| PC1 | Клиент проверки | PC | access-порт | ping, DHCP, WLAN или SSH-проверка |

PC/Server/AP

|

access-порт

|

SW1 ----- trunk/EtherChannel ----- SW2/DSW1/R1

|

management или пользовательская VLAN

Фактические имена интерфейсов в CPT/PnetLab могут отличаться. Сначала смотрим порты через show ip interface brief и show interfaces status, затем используем найденные имена.

## 3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, устройства Cisco IOS по теме, клиентские узлы, таблица портов и сохранённая копия проекта перед изменениями. Если используется PnetLab в VirtualBox, сеть управления PnetLab отделяем от учебной топологии.

## 4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные ВМ не нужны. Для PnetLab запускаем ВМ PnetLab, открываем проект и проверяем старт узлов.

enable

show version

show ip interface brief

show interfaces status

Назначаем понятные имена:

configure terminal

hostname SW1

end

Создаём таблицу портов:

| Устройство | Интерфейс | Куда подключён | Режим | VLAN/назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Gi0/1 | SW2 Gi0/1 | trunk/uplink | по сценарию |
| SW1 | Fa0/10 | PC1 | access | по сценарию |

### Самопроверка этапа

- устройства включены;

- кабели подключены по схеме;

- таблица портов заполнена;

- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

## 5. Адресный план или план ресурсов

| Ресурс | Значение |
| --- | --- |
| VLAN | 10,20,99 |
| Подсети | 192.168.10.0/24 |
| Основные узлы | SW1, SW2, PC1, PC2 |
| Проверка | show-команды, ping, traceroute, клиентская проверка |

## 6. Исходная проверка

enable

show running-config

show vlan brief

show interfaces status

show cdp neighbors

show lldp neighbors

show ip route

show spanning-tree summary

show etherchannel summary

### Самопроверка этапа

- нужные порты существуют;

- интерфейсы не находятся в неожиданном shutdown;

- старая конфигурация не мешает сценарию;

- VLAN и адреса до настройки понятны.

## 7. Пошаговая настройка

### 7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим рабочие интерфейсы:

show interfaces status

show cdp neighbors detail

Если порт не совпадает со схемой, исправляем схему или команды до настройки.

### 7.2. Основная настройка

enable

configure terminal

interface range gigabitEthernet0/1 - 2

description LACP links to SW2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,99

channel-group 1 mode active

no shutdown

exit

interface port-channel1

description LACP bundle to SW2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,99

end

copy running-config startup-config

Перед объединением сверяем speed, duplex, trunk/access mode, native VLAN и allowed VLAN на всех физических портах.

### Самопроверка этапа

show etherchannel summary

show interfaces port-channel1 switchport

show interfaces trunk

show lacp neighbor

show spanning-tree interface port-channel1

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

### 7.3. Клиентская проверка

ipconfig

ping 192.168.10.1

ping 192.168.20.10

tracert 192.168.20.10

Если шлюз не отвечает, сначала проверяем access VLAN и порт. Если шлюз отвечает, а другая VLAN нет, проверяем trunk, маршрутизацию и защитные механизмы.

### 7.4. Сохранение результата

copy running-config startup-config

## 8. Проверка итогового результата

show etherchannel summary

show interfaces port-channel1 switchport

show interfaces trunk

show lacp neighbor

show spanning-tree interface port-channel1

Границы результата: проверяем учебную топологию; команды могут отличаться между моделями Cisco IOS; если функция не поддерживается выбранной моделью, используем подходящую модель.

## 9. Диагностика типовых ошибок

| Симптом | Вероятная причина | Проверка | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| Порт в suspended | Не совпали параметры физических интерфейсов | show etherchannel summary, show run interface | Выравнять speed, duplex, trunk и VLAN |
| Po1 down | LACP не сформировал соседство | show lacp neighbor | Проверить режимы и физические порты |
| VLAN не проходит | Allowed VLAN настроен только на физическом порту | show interfaces trunk | Настроить VLAN на Port-Channel |
| Команда не принимается | Неподходящая модель или режим CLI | show version, ? | Выбрать поддерживаемую модель или нужный режим |
| Настройка пропала после перезапуска | Конфигурация не сохранена | show startup-config | Выполнить copy running-config startup-config |
| Клиент не пингует соседний узел | Неверный IP, VLAN или порт down | ipconfig, show vlan brief, show interfaces status | Исправить адрес, VLAN или состояние порта |

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

## 10. Итоговая самостоятельная проверка

- [ ] Схема совпадает с фактическими подключениями.

- [ ] Таблица портов заполнена.

- [ ] VLAN и адреса согласованы.

- [ ] Основная технология лекции настроена.

- [ ] Проверочные show-команды подтверждают результат.

- [ ] Клиентская проверка проходит на нужном уровне.

- [ ] Одна типовая ошибка разобрана и исправлена.

- [ ] Конфигурация сохранена.

- [ ] Файл проекта сохранён.

## 11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, таблицу портов, таблицу VLAN и адресов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский ping/traceroute, описание исправленной ошибки и подтверждение сохранения.

## 12. Контрольные вопросы

- Какую задачу решает технология этой лекции в локальной сети?

- Какие команды показывают состояние интерфейсов до настройки?

- Как отличить проблему физического уровня от ошибки VLAN?

- Какие параметры должны совпадать на двух концах соединения?

- Почему клиентская проверка важнее отсутствия ошибок в CLI?

- Что будет, если забыть сохранить running-config?

- Какие данные из этой работы нужны для технической документации?

- Какую типовую ошибку проще всего допустить в этом сценарии?