# Методичка: Enterprise WLAN на WLC с AP, PoE и SSID

Темы: WLC, Lightweight AP, CAPWAP, PoE, SSID, WLAN, WPA2 PSK, WPA2 Enterprise, RADIUS
ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS
ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab
Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox
Формат: самостоятельная практическая работа
Ориентировочное время: 4-6 академических часов

## 1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд локальной сети организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с сетевых устройств и клиентских узлов.

Используем узлы: WLC1, SW-ACC1, LAP1, AAA1, WLAN-CLIENT.
Рабочие VLAN: 30,99.
Адресный план: 192.168.30.0/24 WLAN и 192.168.99.0/24 management.

Главная идея работы:

WLAN считается настроенной не тогда, когда SSID виден, а тогда, когда AP зарегистрирован на WLC, WLAN привязан к правильной VLAN, клиент получает адрес и проходит выбранную проверку безопасности.

## 2. Схема учебного стенда

| Узел | Роль | Платформа | Подключение | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSW1 | Уровень распределения/ядра | Cisco IOS L3 | trunk/EtherChannel/SVI | маршрутизация и отказоустойчивость |
| DSW2 | Резервный L3-узел | Cisco IOS L3 | trunk/EtherChannel/SVI | резерв шлюза или core |
| ASW1 | Коммутатор доступа | Cisco IOS L2 | access-порты и uplink | подключение клиентов/AP |
| WLC/AP/PC | Клиентские или WLAN-узлы | CPT/PnetLab | access/WLAN | проверка сервиса |

PC / WLAN client / Server

|

ASW1

|

trunk или EtherChannel

|

DSW1 ----- DSW2

|

шлюзы, WLAN, HSRP или общий enterprise-проект

Фактические интерфейсы сверяем командами show ip interface brief и show interfaces status. Если имя порта отличается, в командах используем фактическое имя.

## 3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, поддерживаемые модели Cisco, клиентские узлы, таблица портов, таблица VLAN и сохранённая копия проекта. Если PnetLab запущен в VirtualBox, учебную топологию отделяем от реальной сети.

## 4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные ВМ не нужны. Для PnetLab запускаем виртуальную машину PnetLab и проверяем старт всех узлов.

enable

show version

show ip interface brief

show interfaces status

show running-config | include hostname

Задаём имена устройств и заполняем таблицу портов до настройки.

### Самопроверка этапа

- все узлы запущены;

- кабели подключены по схеме;

- таблица портов заполнена;

- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

## 5. Адресный план или план ресурсов

| Ресурс | Значение |
| --- | --- |
| VLAN | 30,99 |
| Подсети | 192.168.30.0/24 WLAN и 192.168.99.0/24 management |
| Основные узлы | WLC1, SW-ACC1, LAP1, AAA1, WLAN-CLIENT |
| Проверки | show-команды, ping, traceroute, GUI WLC при WLAN |

## 6. Исходная проверка

show running-config

show vlan brief

show interfaces status

show interfaces trunk

show spanning-tree root

show ip interface brief

show ip route

Для WLAN добавляем проверку PoE и регистрации AP. Для HSRP добавляем проверку текущих SVI и адресов. Для итогового проекта проверяем каждую технологию отдельно до объединения.

### Самопроверка этапа

- нужные VLAN и порты определены;

- старые настройки не мешают сценарию;

- адресный план записан;

- понятно, какие проверки должны пройти в конце.

## 7. Пошаговая настройка

### 7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим интерфейсы и соседей:

show interfaces status

show cdp neighbors detail

show lldp neighbors detail

### 7.2. Основная настройка

! SW-ACC1

enable

configure terminal

vlan 30

name WLAN-USERS

vlan 99

name MGMT

interface fastEthernet0/5

description LAP1 PoE port

switchport mode access

switchport access vlan 99

power inline auto

spanning-tree portfast

interface gigabitEthernet0/1

description Trunk to distribution/WLC path

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,99

end

На WLC через GUI задаём management IP 192.168.99.50, gateway 192.168.99.1, создаём WLAN Company-WiFi, включаем SSID, выбираем VLAN 30 и WPA2 PSK. Для Enterprise-этапа добавляем RADIUS 192.168.99.60, общий secret и переводим WLAN на WPA2 Enterprise.

### Самопроверка этапа

show power inline

show interfaces status

show cdp neighbors detail

На WLC проверяем AP summary, WLAN enabled, client connected и client IP из VLAN 30.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

### 7.3. Клиентская проверка

Проверяем с клиента адрес, шлюз и доступность нужного сервиса:

ipconfig

ping 192.168.10.1

ping 192.168.20.10

tracert 192.168.20.10

Для WLAN дополнительно проверяем подключение к SSID и получение адреса. Для HSRP проверяем, что gateway на клиенте является виртуальным адресом, а не физическим SVI одного коммутатора.

### 7.4. Сохранение результата

copy running-config startup-config

## 8. Проверка итогового результата

show power inline

show interfaces status

show cdp neighbors detail

На WLC проверяем AP summary, WLAN enabled, client connected и client IP из VLAN 30.

Границы результата:

- это учебная топология, а не промышленный проект со всеми политиками безопасности;

- команды и GUI могут отличаться между моделями и версиями симулятора;

- если устройство не поддерживает функцию, выбираем другую модель в CPT/PnetLab.

## 9. Диагностика типовых ошибок

| Симптом | Вероятная причина | Проверка | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| AP не регистрируется | Нет IP-связности AP-WLC или не та VLAN | ping, WLC AP summary | Проверить VLAN, DHCP и адрес WLC |
| Клиент видит SSID, но не получает IP | WLAN не привязан к VLAN или нет DHCP | WLC client detail, DHCP lease | Исправить VLAN interface и DHCP scope |
| WPA2 Enterprise не пускает | Неверный RADIUS secret или учётная запись | AAA logs, WLC RADIUS status | Сверить secret, IP AAA и пользователя |
| Команда не принимается | Модель или IOS не поддерживает функцию | show version, ? | Выбрать подходящую модель |
| Клиент не получает связность | Ошибка VLAN, gateway или trunk | ipconfig, show vlan brief, show interfaces trunk | Исправить VLAN, шлюз или trunk |
| После перезапуска всё пропало | Конфигурация не сохранена | show startup-config | Выполнить copy running-config startup-config |

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

## 10. Итоговая самостоятельная проверка

- [ ] Схема совпадает с фактическими подключениями.

- [ ] Таблица портов и VLAN заполнена.

- [ ] Основная технология лекции настроена.

- [ ] Проверочные команды подтверждают состояние.

- [ ] Клиентская проверка проходит.

- [ ] Отказовый или негативный тест выполнен, если он есть в сценарии.

- [ ] Одна ошибка найдена и исправлена.

- [ ] Конфигурация и файл проекта сохранены.

## 11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, таблицу портов, таблицу VLAN и адресов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский результат, описание исправленной ошибки и подтверждение сохранения.

## 12. Контрольные вопросы

- Какую задачу решает технология этой лекции?

- Какие элементы адресного или VLAN-плана нельзя менять без пересчёта схемы?

- Какой show-командой подтверждается основной результат?

- Как выполняется клиентская проверка?

- Что проверить, если локально всё настроено, а клиент не работает?

- Какие риски безопасности остаются за рамками учебного стенда?

- Что должно попасть в техническую документацию?

- Какой отказ или типовую ошибку нужно уметь диагностировать в этом сценарии?