# Лабораторная работа № 1

## Анализ таблицы маршрутизации и настройка статических маршрутов

### Продолжительность

90 минут.

### Среда выполнения

Основной вариант: Cisco Packet Tracer.

Также работа может быть выполнена в:

- PNetLab;

- EVE-NG;

- GNS3;

- на виртуальных маршрутизаторах Cisco IOSv.

### Цель работы

Научиться читать таблицу маршрутизации, определять выбранный путь к сети назначения и настраивать различные виды статических маршрутов.

В ходе работы необходимо исследовать:

- connected и local routes;

- Longest Prefix Match;

- Administrative Distance;

- recursive lookup;

- обычные и суммарные статические маршруты;

- default route;

- маршруты через выходной интерфейс;

- маршруты через next-hop;

- fully specified static routes;

- ECMP;

- floating static routes;

- поведение маршрутизации при отказе основного соединения.

# 1. Исходная топология

Используется сеть из четырех маршрутизаторов.

основной путь
              10.0.12.0/30       10.0.24.0/30
PC1 — SW1 — R1 ─────────── R2 ─────────── R4 — SW2 — PC2
             │                              │
             │ 10.0.13.0/30   10.0.34.0/30 │
             └─────────── R3 ───────────────┘
                    резервный путь

На маршрутизаторе R4 создаются Loopback-интерфейсы, имитирующие удаленные сети предприятия.

Loopback0: 172.16.0.1/24
Loopback1: 172.16.1.1/24
Loopback2: 172.16.2.1/24
Loopback3: 172.16.3.1/24
Loopback10: 8.8.8.8/32

Loopback10 используется как условный внешний интернет-ресурс.

# 2. Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | FastEthernet0 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 |
| R1 | G0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 |
| R1 | G0/1 | 10.0.12.1 | 255.255.255.252 |
| R1 | G0/2 | 10.0.13.1 | 255.255.255.252 |
| R2 | G0/0 | 10.0.12.2 | 255.255.255.252 |
| R2 | G0/1 | 10.0.24.1 | 255.255.255.252 |
| R3 | G0/0 | 10.0.13.2 | 255.255.255.252 |
| R3 | G0/1 | 10.0.34.1 | 255.255.255.252 |
| R4 | G0/0 | 10.0.24.2 | 255.255.255.252 |
| R4 | G0/1 | 10.0.34.2 | 255.255.255.252 |
| R4 | G0/2 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 |
| PC2 | FastEthernet0 | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 |

Шлюз PC1:

192.168.10.1

Шлюз PC2:

192.168.20.1

# 3. Исходное состояние стенда

Перед началом основной работы необходимо:

- Собрать топологию.

- Настроить имена маршрутизаторов.

- Назначить IP-адреса интерфейсам.

- Включить интерфейсы командой no shutdown.

- Создать Loopback-интерфейсы на R4.

- Настроить адреса и шлюзы на PC1 и PC2.

- Сохранить конфигурацию.

Статические маршруты на начальном этапе не настраиваются.

Допускается выдать студентам готовый файл .pkt, в котором уже настроены:

- физическая топология;

- IP-адреса интерфейсов;

- Loopback-интерфейсы;

- адреса конечных компьютеров.

Это позволит сосредоточить лабораторную работу именно на маршрутизации.

# 4. Задание 1. Исследование connected и local routes

На каждом маршрутизаторе выполнить:

show ip interface brief
show ip route

На маршрутизаторе R1 найти маршруты:

C 192.168.10.0/24
L 192.168.10.1/32
C 10.0.12.0/30
L 10.0.12.1/32
C 10.0.13.0/30
L 10.0.13.1/32

В отчете для двух выбранных записей указать:

- код источника маршрута;

- сеть назначения;

- длину префикса;

- выходной интерфейс;

- причину появления маршрута.

После этого выключить один интерфейс R1:

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# shutdown

Повторно выполнить:

show ip interface brief
show ip route

Определить, какие connected и local routes исчезли.

Включить интерфейс обратно:

R1(config-if)# no shutdown

### Ожидаемый результат

Студент должен установить, что connected и local routes существуют в таблице только при рабочем состоянии соответствующего интерфейса.

# 5. Задание 2. Настройка обычного статического маршрута

На R1 настроить маршрут к сети PC2 через R2:

R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.12.2

На R2 настроить маршрут к сети PC2:

R2(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.24.2

На R4 настроить обратный маршрут к сети PC1:

R4(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.24.1

Проверить маршрут на R1:

show ip route 192.168.20.0
show ip route static

Проверить связность:

PC1> ping 192.168.20.10
PC1> tracert 192.168.20.10

В отчете расшифровать запись статического маршрута:

S 192.168.20.0/24 [1/0] via 10.0.12.2

Необходимо пояснить значения:

- S;

- 192.168.20.0/24;

- 1;

- 0;

- 10.0.12.2.

# 6. Задание 3. Исследование recursive lookup

На R1 выполнить:

show ip route 192.168.20.0
show ip route 10.0.12.2

Определить:

- Какой next-hop указан для сети 192.168.20.0/24.

- Через какой интерфейс доступен этот next-hop.

- Какая запись в таблице позволяет выполнить recursive lookup.

После этого намеренно создать неправильный маршрут:

R1(config)# ip route 172.30.0.0 255.255.0.0 10.0.99.2

Проверить его наличие:

show ip route 172.30.0.0
show ip route 10.0.99.2
show running-config | include 172.30

### Ожидаемый результат

Команда присутствует в running-config, но маршрут не устанавливается в RIB, потому что next-hop 10.0.99.2 недостижим.

Удалить ошибочный маршрут:

R1(config)# no ip route 172.30.0.0 255.255.0.0 10.0.99.2

# 7. Задание 4. Настройка суммарного маршрута

На R2 настроить маршрут к четырем Loopback-сетям R4:

R2(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 10.0.24.2

На R3 настроить такой же маршрут через R4:

R3(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 10.0.34.2

На R1 настроить суммарный маршрут через R2:

R1(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 10.0.12.2

На R4 должен существовать обратный маршрут:

R4(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.24.1

Проверить:

show ip route 172.16.0.0

С PC1 выполнить:

ping 172.16.0.1
ping 172.16.1.1
ping 172.16.2.1
ping 172.16.3.1

В отчете указать:

- какие сети покрывает маршрут 172.16.0.0/22;

- первый адрес блока;

- последний адрес блока;

- широковещательный адрес;

- почему сеть 172.16.4.0/24 не входит в этот summary route.

# 8. Задание 5. Проверка Longest Prefix Match

На R1 уже существует суммарный маршрут:

172.16.0.0/22 → через R2

Добавить более специфичный маршрут к одной сети через R3:

R1(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 10.0.13.2

На R3 путь к этой сети уже должен быть настроен через R4:

R3(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 10.0.34.2

Проверить таблицу:

show ip route 172.16.2.0
show ip route 172.16.3.0

С PC1 выполнить:

tracert 172.16.2.1
tracert 172.16.3.1

### Ожидаемый результат

Трафик к 172.16.2.1 должен пройти через R3, потому что маршрут /24 точнее маршрута /22.

Трафик к 172.16.3.1 должен пройти через R2 по суммарному маршруту /22.

В отчете объяснить, почему маршрут /24 выбирается даже в том случае, если его Administrative Distance выше, чем у маршрута /22.

# 9. Задание 6. Проверка маршрута по умолчанию

На R2 настроить маршрут к условному интернет-адресу:

R2(config)# ip route 8.8.8.8 255.255.255.255 10.0.24.2

На R1 настроить default route:

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2

На R4 должен существовать обратный маршрут к сети PC1.

Проверить:

show ip route 0.0.0.0
show ip route 8.8.8.8

С PC1 выполнить:

ping 8.8.8.8
tracert 8.8.8.8

Затем повторно проверить доступ к внутренней сети:

ping 172.16.2.1

### Ожидаемый результат

Маршрут по умолчанию используется для адреса 8.8.8.8, но не перехватывает трафик к сетям, для которых существуют более специфичные маршруты.

# 10. Задание 7. Сравнение типов статических маршрутов

Последовательно настроить три варианта маршрута на разных устройствах.

## Вариант 1. Маршрут через next-hop

R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.12.2

## Вариант 2. Маршрут через выходной интерфейс

R2(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 gigabitEthernet 0/1

## Вариант 3. Fully specified static route

R3(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 gigabitEthernet 0/1 10.0.34.2

Для каждого устройства выполнить:

show ip route 192.168.20.0
show running-config | include ip route

Заполнить таблицу.

| Тип маршрута | Что указывается | Требуется recursive lookup | Где целесообразно применять |
| --- | --- | --- | --- |
| Exit interface |  |  |  |
| Next-hop |  |  |  |
| Fully specified |  |  |  |

В выводах отдельно пояснить, почему маршрут только через выходной интерфейс нежелательно применять в обычном multiaccess Ethernet-сегменте.

# 11. Задание 8. Исследование ECMP

На R1 удалить существующие маршруты к сети PC2:

R1(config)# no ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.12.2

Настроить два равнозначных маршрута:

R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.12.2
R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.13.2

Проверить:

show ip route 192.168.20.0

### Ожидаемый результат

В таблице маршрутизации должны появиться два next-hop для одного префикса.

В отчете указать:

- одинаковы ли префиксы;

- одинаковы ли Administrative Distance;

- сколько путей установлено в RIB;

- как называется использование нескольких равнозначных путей.

# 12. Задание 9. Настройка floating static route

Удалить второй равнозначный маршрут:

R1(config)# no ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.13.2

Создать резервный маршрут с AD 200:

R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.13.2 200

Проверить:

show ip route 192.168.20.0
show running-config | include 192.168.20

Ответить:

- Присутствует ли резервный маршрут в running-config?

- Присутствует ли он в RIB?

- Почему в таблице виден только основной путь?

# 13. Задание 10. Проверка отказа основного маршрута

Проверить доступность PC2:

PC1> ping 192.168.20.10
PC1> tracert 192.168.20.10

На R1 выключить основной WAN-интерфейс:

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# shutdown

Проверить таблицу:

show ip route 192.168.20.0
show ip route static

Повторно выполнить с PC1:

ping 192.168.20.10
tracert 192.168.20.10

### Ожидаемый результат

После отключения основного соединения маршрут через R2 исчезает, а в RIB устанавливается floating static route через R3 с AD 200.

Включить интерфейс:

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# no shutdown

Убедиться, что основной маршрут снова появился в таблице.

# 14. Дополнительное задание. Обнаружение петли маршрутизации

Задание выполняется после сохранения рабочей конфигурации.

На R1 настроить default route в сторону R2:

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2

На R2 настроить ошибочный default route обратно в сторону R1:

R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.1

С PC1 выполнить трассировку к несуществующему адресу:

tracert 203.0.113.100

Зафиксировать:

- повторяющиеся адреса маршрутизаторов;

- сообщение о превышении времени ожидания;

- роль поля TTL;

- причину появления петли.

После проверки удалить ошибочный маршрут с R2:

R2(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.1

# 15. Способы проверки работы

## Проверка интерфейсов

show ip interface brief

## Проверка полной таблицы маршрутизации

show ip route

## Проверка конкретной сети

show ip route 192.168.20.0
show ip route 172.16.2.0

## Проверка статических маршрутов

show ip route static
show running-config | include ip route

## Проверка next-hop

show ip route 10.0.12.2
ping 10.0.12.2

## Проверка ARP

show arp

## Проверка фактического пути

traceroute 192.168.20.10

На компьютере Packet Tracer:

tracert 192.168.20.10

# 16. Что должно быть представлено в отчете

Отчет должен содержать:

- Название и цель работы.

- Схему собранной сети.

- Заполненную таблицу адресации.

- Вывод show ip route до настройки статических маршрутов.

- Расшифровку одной connected, одной local и одной static записи.

- Подтверждение работы recursive lookup.

- Результат проверки суммарного маршрута.

- Результат Longest Prefix Match.

- Сравнение трех типов статических маршрутов.

- Вывод с двумя ECMP-маршрутами.

- Состояние таблицы до и после отказа основного WAN.

- Результаты ping и tracert.

- Краткие выводы по работе.

- Файл Packet Tracer с рабочей конфигурацией.

Скриншотами следует подтверждать только ключевые этапы. Не требуется вставлять скриншот каждой введенной команды.

# 17. Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Топология и IP-адресация настроены правильно | 10 |
| Connected и local routes проанализированы | 10 |
| Обычная статическая маршрутизация работает | 10 |
| Recursive lookup исследован | 10 |
| Summary route рассчитан и настроен правильно | 10 |
| Longest Prefix Match продемонстрирован | 15 |
| Типы статических маршрутов сравнены | 10 |
| ECMP продемонстрирован | 5 |
| Floating static route и отказ WAN проверены | 15 |
| Отчет оформлен и содержит доказательства проверки | 5 |
| Итого | 100 |

# 18. Контрольные вопросы

- Чем connected route отличается от local route?

- В какой момент маршрутизатор применяет Longest Prefix Match?

- Сравниваются ли AD маршрутов с разной длиной префикса?

- Для чего маршрутизатор выполняет recursive lookup?

- Почему статический маршрут может присутствовать в running-config, но отсутствовать в RIB?

- Чем маршрут через next-hop отличается от fully specified route?

- Почему маршрут по умолчанию не перехватывает трафик к известной внутренней сети?

- При каких условиях в таблице появляются несколько ECMP-путей?

- Почему floating static route имеет увеличенную Administrative Distance?

- Как изменится таблица маршрутизации после отключения основного WAN-интерфейса?

- Почему floating static route не всегда обнаруживает отказ внутри сети провайдера?

- Как traceroute и TTL помогают обнаружить петлю маршрутизации?