# Лабораторная работа № 10

## Служебные протоколы, диагностика и резервное копирование конфигурации

### Продолжительность

90 минут.

### Среда выполнения

Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в PNetLab, EVE-NG или GNS3.

# 1. Цель работы

Настроить базовые средства сопровождения сетевой инфраструктуры.

В ходе лабораторной работы необходимо:

- настроить синхронизацию времени через NTP;

- настроить часовой пояс и временные метки;

- отправлять системные сообщения на Syslog-сервер;

- использовать Loopback-интерфейс как стабильный источник служебного трафика;

- создать безопасное тестовое событие;

- выполнить последовательную L3-диагностику;

- кратковременно использовать debug;

- сохранить конфигурацию на TFTP-сервер;

- проверить особенности восстановления в running-config.

# 2. Исходная топология

Management VLAN
                                   192.168.30.0/24

                               ┌──────── SW-MGMT ────────┐
                               │                         │
R1 ───────────── CORE ─────────┤                    SRV-MGMT
10.0.0.0/30                    │                    192.168.30.20
                               │                         │
                               └────── PC-ADMIN ─────────┘
                                      192.168.30.10

R1 Loopback0: 10.255.255.1/32

Сервер SRV-MGMT одновременно выполняет учебные функции:

- NTP-сервера;

- Syslog-сервера;

- TFTP-сервера.

# 3. Таблица адресации

## Сетевые устройства

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 10.0.0.1 | 255.255.255.252 |
| R1 | Loopback0 | 10.255.255.1 | 255.255.255.255 |
| CORE | G0/0 | 10.0.0.2 | 255.255.255.252 |
| CORE | G0/1 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 |

## Конечные устройства

| Устройство | IP-адрес | Маска | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- |
| SRV-MGMT | 192.168.30.20 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| PC-ADMIN | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |

# 4. Исходное состояние

В исходном стенде должны быть настроены:

- физическая топология;

- IP-адреса физических интерфейсов;

- IP-адреса сервера и компьютера;

- включённые интерфейсы;

- базовая маршрутизация между R1 и серверной сетью.

На R1 создать Loopback0:

R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 10.255.255.1 255.255.255.255
R1(config-if)# exit

На R1 должен существовать маршрут к Management VLAN:

R1(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2

На CORE должен существовать обратный маршрут к Loopback0:

CORE(config)# ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 10.0.0.1

# 5. Базовые задания

## Задание 1. Проверить маршрутизацию до служебного сервера

На R1 выполнить:

show ip interface brief
show ip route

Проверить сервер с обычным источником:

ping 192.168.30.20

Проверить сервер от имени Loopback0:

ping 192.168.30.20 source loopback 0

Если команда с параметром source не поддерживается в одну строку, использовать Extended Ping.

На CORE проверить маршрут к Loopback0:

show ip route 10.255.255.1

С PC-ADMIN проверить:

ping 10.255.255.1

### Ожидаемый результат

- R1 достигает служебного сервера;

- служебный сервер имеет обратный путь к 10.255.255.1;

- PC-ADMIN достигает Loopback0 маршрутизатора.

Если обычный ping работает, а ping с источником Loopback0 не проходит, необходимо проверить обратный маршрут /32 на CORE.

## Задание 2. Включить службы на SRV-MGMT

На сервере открыть:

Services

Включить службы:

NTP:    On
SYSLOG: On
TFTP:   On

Проверить сетевые параметры сервера:

IP Address:      192.168.30.20
Subnet Mask:     255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.30.1

На вкладке NTP проверить текущую дату и время сервера.

Сервер должен иметь корректное время до начала синхронизации сетевых устройств.

## Задание 3. Настроить время и NTP-клиент на R1

Задать часовой пояс UTC+5:

R1(config)# clock timezone ALMT 5 0

Настроить Loopback0 как источник NTP-запросов:

R1(config)# ntp source loopback 0

Указать NTP-сервер:

R1(config)# ntp server 192.168.30.20

Проверить конфигурацию:

show running-config | include ntp
show clock detail

### Важно

Команда clock timezone изменяет отображение локального времени, но не выполняет синхронизацию.

Источником точного времени является NTP-сервер.

## Задание 4. Проверить синхронизацию NTP

Выполнить:

show ntp status
show ntp associations
show clock detail

В Packet Tracer для ускорения процесса можно использовать функцию ускорения времени симуляции.

### Ожидаемый результат

В show ntp status должно появиться синхронизированное состояние.

В show ntp associations рядом с выбранным источником обычно отображается символ:

*

Необходимо определить:

- адрес NTP-сервера;

- текущий Stratum R1;

- выбранный источник;

- состояние синхронизации;

- локальное время R1.

### Если NTP не работает

Проверить:

ping 192.168.30.20 source loopback 0
show ip route 192.168.30.20

Также проверить:

- включена ли NTP-служба на сервере;

- существует ли обратный маршрут к Loopback0;

- не блокируется ли UDP 123;

- правильно ли настроено время на сервере.

## Задание 5. Настроить отправку Syslog

Добавить временные метки к сообщениям:

R1(config)# service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
R1(config)# service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

Включить порядковые номера сообщений:

R1(config)# service sequence-numbers

Указать Syslog-сервер:

R1(config)# logging host 192.168.30.20

На некоторых версиях IOS может использоваться сокращённый вариант:

R1(config)# logging 192.168.30.20

Установить уровень отправляемых сообщений:

R1(config)# logging trap informational

Настроить локальный буфер:

R1(config)# logging buffered 16384 informational

Назначить Loopback0 источником Syslog:

R1(config)# logging source-interface loopback 0

Проверить:

show running-config | include logging
show logging

### Почему выбран informational

Уровень informational включает сообщения Severity 0–6.

Более строгий уровень warnings передаёт только сообщения 0–4 и может не показать обычные события изменения состояния интерфейса.

## Задание 6. Создать безопасное тестовое событие

Создать отдельный тестовый Loopback-интерфейс:

R1(config)# interface loopback 10
R1(config-if)# description TEST_SYSLOG_EVENT
R1(config-if)# ip address 10.255.255.10 255.255.255.255
R1(config-if)# shutdown
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

Проверить локальный журнал:

show logging

На SRV-MGMT открыть службу Syslog и найти сообщения от R1.

### В сообщении проверить

- дату;

- время;

- миллисекунды;

- часовой пояс;

- Severity;

- текст события;

- Source IP.

Ожидаемый Source IP:

10.255.255.1

После проверки удалить тестовый интерфейс:

R1(config)# no interface loopback 10

Нельзя создавать тестовое событие на интерфейсе, через который маршрутизатор достигает Syslog-сервера.

## Задание 7. Выполнить последовательную L3-диагностику

Имитировать потерю маршрута к служебной сети.

На R1 удалить маршрут:

R1(config)# no ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2

Проверить доступность сервера:

ping 192.168.30.20 source loopback 0

Диагностику выполнить последовательно.

### Шаг 1. Проверить интерфейсы

show ip interface brief

### Шаг 2. Проверить маршрут к конкретному адресу

show ip route 192.168.30.20

### Шаг 3. Проверить таблицу ARP

show arp

### Шаг 4. Проверить путь

traceroute 192.168.30.20

### Шаг 5. Сформулировать причину

Интерфейс R1 находится в состоянии up/up, но маршрут к Management VLAN отсутствует.

Восстановить маршрут:

R1(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2

Повторить:

ping 192.168.30.20 source loopback 0

### Вывод

Проверка начинается с интерфейсов и таблицы маршрутизации, а не с немедленного включения debug.

## Задание 8. Безопасно использовать debug

Перед включением отладки проверить состояние устройства:

show processes cpu
show logging
show debugging

Если работа выполняется через SSH или Telnet, включить вывод сообщений:

terminal monitor

Включить ограниченную отладку ICMP:

debug ip icmp

С PC-ADMIN выполнить:

ping 10.255.255.1

На R1 наблюдать сообщения ICMP.

Сразу после короткого теста отключить отладку:

undebug all

Проверить:

show debugging

Если использовался terminal monitor, отключить вывод:

terminal no monitor

### Ожидаемый результат

После выполнения undebug all активные отладки должны отсутствовать.

Использование общего debug ip packet без фильтра в данной работе запрещено.

## Задание 9. Сохранить конфигурацию на TFTP-сервер

Сначала сохранить рабочую конфигурацию в NVRAM:

copy running-config startup-config

Проверить доступность TFTP-сервера:

ping 192.168.30.20

Если IOS поддерживает выбор источника TFTP:

R1(config)# ip tftp source-interface loopback 0

Скопировать текущую конфигурацию:

copy running-config tftp:

Пример диалога:

Address or name of remote host []? 192.168.30.20
Destination filename [r1-confg]? R1-running-backup.cfg

Также сохранить Startup Config:

copy startup-config tftp:

Имя файла:

R1-startup-backup.cfg

На сервере открыть службу TFTP и убедиться, что появились оба файла.

### Обратить внимание

Running Config и Startup Config могут различаться.

Поэтому имя резервной копии должно показывать, какая именно конфигурация была сохранена.

## Задание 10. Проверить восстановление и слияние конфигурации

Перед проверкой убедиться, что файл R1-running-backup.cfg существует на сервере.

Создать временную конфигурацию, которой не было в резервной копии:

R1(config)# interface loopback 99
R1(config-if)# description CONFIG_CREATED_AFTER_BACKUP
R1(config-if)# ip address 10.99.99.99 255.255.255.255
R1(config-if)# exit

Изменить имя устройства:

R1(config)# hostname R1-CHANGED

Загрузить резервную копию в Running Config:

R1-CHANGED# copy tftp: running-config

Пример диалога:

Address or name of remote host []? 192.168.30.20
Source filename []? R1-running-backup.cfg
Destination filename [running-config]?

Проверить:

show running-config | include hostname
show running-config interface loopback 99

### Ожидаемый результат

Часть параметров из резервной копии восстановится, но Loopback99 может остаться.

Причина:

copy tftp: running-config выполняет слияние конфигураций,
а не гарантированную полную замену текущей конфигурации.

Удалить тестовый интерфейс:

R1(config)# no interface loopback 99

Сохранить итоговую рабочую конфигурацию:

copy running-config startup-config

# 6. Дополнительные задания

## Дополнительное задание 1. Сравнить уровни Syslog

Изменить уровень отправляемых сообщений:

R1(config)# logging trap warnings

Создать тестовое событие:

R1(config)# interface loopback 10
R1(config-if)# shutdown
R1(config-if)# no shutdown

Проверить Syslog-сервер.

Затем вернуть:

R1(config)# logging trap informational

Повторить событие.

### Вывод

warnings передаёт Severity 0–4, а informational — Severity 0–6.

Обычное уведомление о состоянии интерфейса может не попасть на сервер при слишком строгом уровне.

После проверки удалить Loopback10.

## Дополнительное задание 2. Исследовать отсутствие обратного маршрута к Loopback

На CORE удалить маршрут:

CORE(config)# no ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 10.0.0.1

На R1 проверить:

ping 192.168.30.20 source loopback 0
show ntp status
show ntp associations

### Ожидаемый результат

Запрос от Loopback0 может достигнуть сервера, но ответ не возвращается к 10.255.255.1.

В результате NTP-синхронизация нарушается.

Восстановить маршрут:

CORE(config)# ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 10.0.0.1

Повторно проверить NTP.

## Дополнительное задание 3. Настроить архивирование в Flash

Задание выполняется, если используемый образ IOS поддерживает функцию archive.

Настроить:

R1(config)# archive
R1(config-archive)# path flash:/cfg-$h-$t
R1(config-archive)# write-memory
R1(config-archive)# exit

Сохранить конфигурацию:

copy running-config startup-config

Проверить архив:

show archive
dir flash:

### Вывод

Функция archive создаёт версии конфигурации, но сама по себе не выполняет автоматический откат.

Для возврата конфигурации используется отдельный сценарий, например configure replace, если он поддерживается платформой.

# 7. Основные команды проверки

## NTP

show clock detail
show ntp status
show ntp associations

## Syslog

show logging
show running-config | include logging

## Маршрутизация

show ip interface brief
show arp
show ip route
show ip route 192.168.30.20
ping 192.168.30.20 source loopback 0
traceroute 192.168.30.20

## Debug

show processes cpu
show debugging
debug ip icmp
undebug all

## Конфигурация

show running-config
show startup-config
copy running-config startup-config
copy running-config tftp:
copy startup-config tftp:
copy tftp: running-config

# 8. Требования к отчёту

В отчёте представить:

- Название и цель работы.

- Схему и таблицу адресации.

- Результат проверки маршрута к Loopback0.

- Настройки и состояние NTP.

- Конфигурацию Syslog.

- Одно сообщение Syslog с временной меткой.

- Краткий результат L3-диагностики.

- Подтверждение отключения debug.

- Имена созданных резервных копий.

- Объяснение, почему восстановление в Running Config выполняет слияние.

- Краткий вывод по работе.

Не требуется добавлять скриншот каждой команды. Достаточно показать основные результаты настройки и проверки.

# 9. Чек-лист выполнения

- R1 достигает SRV-MGMT с источником Loopback0.

- На CORE существует обратный маршрут к 10.255.255.1/32.

- На сервере включены NTP, Syslog и TFTP.

- На R1 задан часовой пояс UTC+5.

- R1 синхронизирован с NTP-сервером.

- В Syslog-сообщениях отображаются дата, миллисекунды и часовой пояс.

- Источником Syslog является Loopback0.

- Тестовое событие появилось на Syslog-сервере.

- L3-неисправность найдена с помощью show-команд.

- После теста все debug отключены.

- Running Config сохранена в Startup Config.

- Running Config скопирована на TFTP-сервер.

- Startup Config скопирована на TFTP-сервер.

- Проверено поведение copy tftp: running-config.

- Итоговая конфигурация сохранена.

# 10. Контрольные вопросы

- Почему точное время важно для анализа сетевой аварии?

- Чем NTP-клиент отличается от NTP-сервера?

- Какие уровни Severity передаёт logging trap informational?

- Почему Loopback Source требует обратного маршрута?

- В каком порядке следует выполнять базовую L3-диагностику?

- Какие проверки нужно выполнить перед включением debug?

- Чем Running Config отличается от Startup Config?

- Почему copy tftp: running-config не гарантирует полную замену текущей конфигурации?