# Лабораторная работа № 3

## Настройка и диагностика Single-Area OSPFv2

### Продолжительность

90 минут.

### Среда выполнения

Основная среда: Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в:

- PNetLab;

- EVE-NG;

- GNS3;

- Cisco Modeling Labs;

- на виртуальных маршрутизаторах Cisco IOSv.

### Цель работы

Настроить динамическую маршрутизацию OSPFv2 в одной области, исследовать процесс формирования соседства, выбор Router ID, расчет метрики Cost и распространение маршрута по умолчанию.

В ходе работы необходимо:

- настроить Single-Area OSPF;

- сформировать соседства между маршрутизаторами;

- назначить Router ID;

- проанализировать таблицу соседей;

- проверить OSPF-маршруты;

- настроить passive-interface;

- изменить OSPF Cost;

- исследовать выбор лучшего маршрута;

- настроить ECMP;

- распространить default route;

- найти и исправить типовые ошибки OSPF.

# 1. Исходная топология

Для лабораторной работы используется ромбовидная топология с двумя маршрутами между R1 и R4.

10.0.12.0/30
                         ┌──────── R2 ────────┐
                         │                    │
                         │                    │
PC1 — SW1 — R1           │                    R4 — SW4 — PC4
192.168.10.0/24          │                    │   192.168.40.0/24
                         │                    │
                         └──────── R3 ────────┘
                              10.0.13.0/30

R4 ───────── ISP
   198.51.100.0/30

ISP Loopback0: 203.0.113.100/32

Транзитные соединения:

R1 — R2: 10.0.12.0/30
R1 — R3: 10.0.13.0/30
R2 — R4: 10.0.24.0/30
R3 — R4: 10.0.34.0/30
R4 — ISP: 198.51.100.0/30

Маршрутизаторы R1–R4 входят в OSPF Area 0.

Маршрутизатор ISP не участвует в OSPF.

# 2. Назначение устройств

| Устройство | Назначение |
| --- | --- |
| R1 | Маршрутизатор пользовательской сети |
| R2 | Первый транзитный маршрутизатор |
| R3 | Второй транзитный маршрутизатор |
| R4 | Пограничный маршрутизатор OSPF-домена |
| ISP | Имитация внешней сети |
| SW1 | Коммутатор пользовательской сети |
| SW4 | Коммутатор удаленной площадки |
| PC1 | Клиент сети R1 |
| PC4 | Клиент сети R4 |

# 3. Таблица адресации

## 3.1. Маршрутизаторы

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 |
| R1 | G0/1 | 10.0.12.1 | 255.255.255.252 |
| R1 | G0/2 | 10.0.13.1 | 255.255.255.252 |
| R1 | Loopback0 | 1.1.1.1 | 255.255.255.255 |
| R2 | G0/0 | 10.0.12.2 | 255.255.255.252 |
| R2 | G0/1 | 10.0.24.1 | 255.255.255.252 |
| R2 | Loopback0 | 2.2.2.2 | 255.255.255.255 |
| R3 | G0/0 | 10.0.13.2 | 255.255.255.252 |
| R3 | G0/1 | 10.0.34.1 | 255.255.255.252 |
| R3 | Loopback0 | 3.3.3.3 | 255.255.255.255 |
| R4 | G0/0 | 10.0.24.2 | 255.255.255.252 |
| R4 | G0/1 | 10.0.34.2 | 255.255.255.252 |
| R4 | G0/2 | 192.168.40.1 | 255.255.255.0 |
| R4 | G0/3 | 198.51.100.1 | 255.255.255.252 |
| R4 | Loopback0 | 4.4.4.4 | 255.255.255.255 |
| ISP | G0/0 | 198.51.100.2 | 255.255.255.252 |
| ISP | Loopback0 | 203.0.113.100 | 255.255.255.255 |

Если выбранная модель маршрутизатора имеет меньше интерфейсов, разрешается использовать другие номера портов или последовательные интерфейсы.

## 3.2. Конечные устройства

| Устройство | IP-адрес | Маска | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC4 | 192.168.40.10 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 |

# 4. Подготовка стенда

Перед основной частью работы необходимо:

- Собрать топологию.

- Назначить маршрутизаторам имена.

- Настроить IP-адреса интерфейсов.

- Включить физические интерфейсы.

- Создать Loopback-интерфейсы.

- Настроить адреса PC1 и PC4.

- Проверить связь между непосредственно подключенными маршрутизаторами.

- Сохранить конфигурацию.

Допускается выдать студентам готовый файл .pkt, содержащий топологию и IP-адресацию, но без настроенного OSPF.

# 5. Задание 1. Настройка интерфейсов

Пример настройки R1:

R1> enable
R1# configure terminal

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/2
R1(config-if)# ip address 10.0.13.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

Создать Loopback0:

R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
R1(config-if)# exit

Аналогично настроить остальные маршрутизаторы по таблице адресации.

Проверить:

show ip interface brief

### Ожидаемый результат

Все используемые интерфейсы должны находиться в состоянии:

up/up

Проверить соседние адреса:

R1# ping 10.0.12.2
R1# ping 10.0.13.2

R2# ping 10.0.24.2
R3# ping 10.0.34.2

R4# ping 198.51.100.2

# 6. Задание 2. Анализ таблицы маршрутизации до OSPF

На каждом маршрутизаторе выполнить:

show ip route

На R1 определить:

- какие сети имеют код C;

- какие маршруты имеют код L;

- присутствует ли сеть 192.168.40.0/24;

- присутствует ли маршрут к 203.0.113.100;

- может ли PC1 связаться с PC4.

С PC1 выполнить:

ping 192.168.40.10

### Ожидаемый результат

До настройки динамической маршрутизации PC1 не должен иметь связи с удаленной сетью PC4.

В отчете объяснить, почему наличие рабочих транзитных соединений еще не означает наличие маршрута к удаленной LAN.

# 7. Задание 3. Настройка Single-Area OSPF

Для удобства на разных маршрутизаторах используются разные Process ID.

Это позволит убедиться, что номер процесса OSPF имеет только локальное значение.

## R1

R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

## R2

R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# router-id 2.2.2.2
R2(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 10.0.24.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0

## R3

R3(config)# router ospf 20
R3(config-router)# router-id 3.3.3.3
R3(config-router)# network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)# network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)# network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0

## R4

R4(config)# router ospf 100
R4(config-router)# router-id 4.4.4.4
R4(config-router)# network 10.0.24.0 0.0.0.3 area 0
R4(config-router)# network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 0
R4(config-router)# network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
R4(config-router)# network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0

Интерфейс R4 в сторону ISP пока не включать в OSPF.

# 8. Задание 4. Проверка OSPF-интерфейсов

На каждом маршрутизаторе выполнить:

show ip ospf interface brief

Заполнить таблицу.

| Маршрутизатор | Интерфейс | Area | Process ID | Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/1 |  |  |  |
| R1 | G0/2 |  |  |  |
| R2 | G0/0 |  |  |  |
| R2 | G0/1 |  |  |  |
| R3 | G0/0 |  |  |  |
| R3 | G0/1 |  |  |  |
| R4 | G0/0 |  |  |  |
| R4 | G0/1 |  |  |  |

В отчете объяснить:

- Почему Process ID соседних маршрутизаторов может отличаться.

- Какие параметры должны совпадать на концах одного OSPF-соединения.

- Как определить Area интерфейса.

- Какие интерфейсы участвуют в формировании соседства.

# 9. Задание 5. Проверка соседства OSPF

На R1 выполнить:

show ip ospf neighbor

Ожидается наличие соседей:

2.2.2.2
3.3.3.3

На R4 ожидаются соседи:

2.2.2.2
3.3.3.3

Проверить соседей на всех маршрутизаторах.

Заполнить таблицу.

| Локальный маршрутизатор | Neighbor ID | State | Address | Interface |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |  |
| R1 |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |
| R4 |  |  |  |  |
| R4 |  |  |  |  |

### Вопросы для анализа

- Соответствует ли Neighbor ID IP-адресу транзитного интерфейса?

- Как Neighbor ID связан с Router ID?

- До какого состояния дошло соседство?

- Чем Neighbor relationship отличается от полной Adjacency?

- Почему состояние Full является ожидаемым результатом для данной топологии?

# 10. Задание 6. Проверка Router ID

На каждом маршрутизаторе выполнить:

show ip ospf

Найти строку с Router ID.

Пример:

Routing Process "ospf 1" with ID 1.1.1.1

Заполнить таблицу.

| Маршрутизатор | Process ID | Router ID | Способ назначения |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |
| R4 |  |  |  |

В основной части работы Router ID задается вручную.

# 11. Задание 7. Исследование автоматического выбора Router ID

На R2 удалить явно назначенный Router ID:

R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# no router-id 2.2.2.2

Создать дополнительный Loopback-интерфейс:

R2(config)# interface loopback 10
R2(config-if)# ip address 22.22.22.22 255.255.255.255

Проверить Router ID:

show ip ospf

### Ожидаемый результат

Router ID может не измениться сразу, поскольку он выбирается при запуске процесса OSPF.

Перезапустить процесс:

R2# clear ip ospf process

Подтвердить перезапуск.

Повторно выполнить:

show ip ospf
show ip ospf neighbor

Определить новый Router ID.

После исследования вернуть конфигурацию:

R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# router-id 2.2.2.2

Повторно перезапустить OSPF-процесс.

### В отчете объяснить

- когда выбирается Router ID;

- почему он не изменился сразу;

- какой адрес выбирается при наличии нескольких Loopback-интерфейсов;

- почему в рабочей сети Router ID лучше задавать вручную;

- как перезапуск процесса влияет на соседства.

# 12. Задание 8. Проверка OSPF-маршрутов

На R1 выполнить:

show ip route ospf

Найти маршрут к сети PC4:

192.168.40.0/24

На R4 найти маршрут к сети PC1:

192.168.10.0/24

Проверить конкретный маршрут:

show ip route 192.168.40.0

С PC1 выполнить:

ping 192.168.40.10
tracert 192.168.40.10

### Ожидаемый результат

PC1 должен получить доступ к PC4 через один из двух OSPF-маршрутов.

В отчете расшифровать запись вида:

O 192.168.40.0/24 [110/3] via 10.0.12.2

Указать:

- источник маршрута;

- префикс назначения;

- Administrative Distance;

- OSPF Metric;

- next-hop;

- выходной интерфейс.

# 13. Задание 9. Анализ базы состояний каналов

На R1 выполнить:

show ip ospf database

Найти Router LSA для маршрутизаторов:

1.1.1.1
2.2.2.2
3.3.3.3
4.4.4.4

В отчете ответить:

- Что хранится в LSDB?

- Что представляет собой LSA?

- Одинакова ли LSDB у маршрутизаторов одной области?

- Для чего OSPF использует алгоритм SPF?

- Чем LSDB отличается от таблицы маршрутизации?

Не требуется подробно расшифровывать все поля LSA.

# 14. Задание 10. Анализ OSPF-пакетов

Перейти в режим Packet Tracer:

Simulation

В фильтрах оставить OSPF.

Для появления новых событий временно выключить и включить один транзитный интерфейс:

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# shutdown
R1(config-if)# no shutdown

Проследить обмен OSPF-пакетами.

Найти доступные в симуляторе типы:

- Hello;

- DBD;

- LSR;

- LSU;

- LSAck.

Заполнить таблицу.

| Тип пакета | Назначение |
| --- | --- |
| Hello |  |
| DBD |  |
| LSR |  |
| LSU |  |
| LSAck |  |

В отчете указать:

- использует ли OSPF TCP;

- использует ли OSPF UDP;

- какой номер протокола IPv4 использует OSPF;

- для чего применяются multicast-адреса 224.0.0.5 и 224.0.0.6;

- какой пакет используется для обнаружения соседей;

- какие пакеты участвуют в синхронизации LSDB.

Поддержка отображения всех типов пакетов зависит от версии Packet Tracer.

# 15. Задание 11. Настройка passive-interface

В текущей конфигурации OSPF отправляет Hello не только на транзитные соединения, но и в пользовательские LAN.

На R1 настроить:

R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# passive-interface default
R1(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/2

На R2:

R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# passive-interface default
R2(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0
R2(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/1

На R3:

R3(config)# router ospf 20
R3(config-router)# passive-interface default
R3(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0
R3(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/1

На R4:

R4(config)# router ospf 100
R4(config-router)# passive-interface default
R4(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0
R4(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/1

Проверить:

show ip protocols
show running-config | section router ospf
show ip ospf neighbor
show ip route ospf

### Ожидаемый результат

Соседства на транзитных соединениях сохраняются.

Пользовательские и Loopback-сети продолжают распространяться в OSPF, но Hello-пакеты на этих интерфейсах не отправляются.

В отчете объяснить разницу между:

- исключением сети из OSPF;

- включением интерфейса в OSPF как passive;

- обычным активным OSPF-интерфейсом.

# 16. Задание 12. Исследование OSPF Cost

Проверить стоимость интерфейсов R1:

show ip ospf interface brief

Для подробного просмотра:

show ip ospf interface gigabitEthernet 0/1
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/2

На всех маршрутизаторах установить Reference Bandwidth 10 Гбит/с:

## R1

R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000

## R2

R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000

## R3

R3(config)# router ospf 20
R3(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000

## R4

R4(config)# router ospf 100
R4(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000

Проверить новые значения:

show ip ospf interface brief
show ip route 192.168.40.0

### Расчет

При Reference Bandwidth 10000 Мбит/с:

100 Мбит/с: cost 100
1 Гбит/с:   cost 10
10 Гбит/с:  cost 1

В отчете объяснить:

- почему Reference Bandwidth необходимо менять на всех маршрутизаторах;

- меняет ли команда физическую скорость интерфейса;

- почему меньший Cost предпочтительнее;

- почему стандартная база 100 Мбит/с неудобна для современных сетей.

# 17. Задание 13. Принудительный выбор пути через R2

На R1 проверить текущий маршрут:

show ip route 192.168.40.0

Установить увеличенный Cost на пути через R3:

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/2
R1(config-if)# ip ospf cost 50

На R3 также увеличить стоимость соединения к R4:

R3(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R3(config-if)# ip ospf cost 50

Проверить:

show ip ospf interface brief
show ip route 192.168.40.0

С PC1 выполнить:

tracert 192.168.40.10

### Ожидаемый результат

OSPF должен выбрать путь:

R1 → R2 → R4

В отчете указать:

- суммарный Cost через R2;

- суммарный Cost через R3;

- какой маршрут установлен в RIB;

- почему OSPF не использует путь с большей стоимостью.

# 18. Задание 14. Настройка ECMP

На R1 и R3 удалить вручную заданный Cost:

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/2
R1(config-if)# no ip ospf cost 50

R3(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R3(config-if)# no ip ospf cost 50

Проверить:

show ip route 192.168.40.0

Если оба пути имеют одинаковую суммарную стоимость, в таблице могут появиться два next-hop:

via 10.0.12.2
via 10.0.13.2

### Ожидаемый результат

OSPF устанавливает несколько равнозначных маршрутов к одному префиксу.

В отчете ответить:

- Что означает ECMP?

- Почему оба маршрута могут одновременно находиться в RIB?

- Должны ли совпадать только первые интерфейсные Cost или полный суммарный Cost?

- Чем ECMP отличается от floating static route?

- Дает ли ECMP только резервирование или также может использоваться для распределения трафика?

# 19. Задание 15. Настройка маршрута по умолчанию на R4

На ISP уже должен существовать Loopback:

ISP(config)# interface loopback 0
ISP(config-if)# ip address 203.0.113.100 255.255.255.255

На ISP настроить обратный маршрут к внутренним сетям:

ISP(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 198.51.100.1

На R4 создать default route:

R4(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.2

Проверить:

show ip route 0.0.0.0
ping 203.0.113.100

С PC1 проверить:

ping 203.0.113.100

### Ожидаемый результат

До распространения default route R4 видит внешний адрес, а R1–R3 не имеют маршрута по умолчанию.

# 20. Задание 16. Распространение default route через OSPF

На R4:

R4(config)# router ospf 100
R4(config-router)# default-information originate

На R1 проверить:

show ip route 0.0.0.0
show ip route ospf

Ожидаемая запись:

O*E2 0.0.0.0/0

С PC1 выполнить:

ping 203.0.113.100
tracert 203.0.113.100

В отчете расшифровать:

- O;

- *;

- E2;

- 0.0.0.0/0;

- next-hop.

Ответить:

- Почему default-information originate сработала?

- Какое условие должно выполняться на R4?

- Что произойдет, если статический default route исчезнет?

- Чем обычный вариант отличается от default-information originate always?

- Почему использование always может привести к blackhole?

# 21. Задание 17. Проверка отказа одного OSPF-пути

С PC1 запустить непрерывную проверку:

ping 192.168.40.10

На R2 выключить интерфейс к R4:

R2(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R2(config-if)# shutdown

На R1 проверить:

show ip ospf neighbor
show ip route 192.168.40.0

Повторить трассировку:

traceroute 192.168.40.10

### Ожидаемый результат

Соседство R2–R4 исчезает.

OSPF пересчитывает путь, и трафик проходит через R3.

Включить интерфейс:

R2(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R2(config-if)# no shutdown

Убедиться, что соседство восстановилось.

# 22. Задание 18. Диагностика ошибки Area ID

На R3 намеренно изменить область одного интерфейса.

Удалить правильное включение сети:

R3(config)# router ospf 20
R3(config-router)# no network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)# network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 1

На R3 и R4 выполнить:

show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief
show running-config | section router ospf

### Ожидаемый результат

Соседство между R3 и R4 не формируется из-за несовпадения Area ID.

Исправить:

R3(config)# router ospf 20
R3(config-router)# no network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 1
R3(config-router)# network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 0

# 23. Задание 19. Диагностика ошибки passive-interface

На R1 намеренно сделать транзитный интерфейс пассивным:

R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# passive-interface gigabitEthernet 0/1

Проверить:

show ip ospf neighbor
show ip protocols
show running-config | section router ospf

### Ожидаемый результат

Соседство R1–R2 исчезает, поскольку R1 больше не отправляет Hello через G0/1.

Исправить:

R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/1

# 24. Задание 20. Диагностика неправильной wildcard mask

На R2 удалить правильную network-команду:

R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# no network 10.0.24.0 0.0.0.3 area 0

Ввести неправильную команду:

R2(config-router)# network 10.0.25.0 0.0.0.3 area 0

Проверить:

show ip ospf interface brief
show ip ospf neighbor
show running-config | section router ospf

### Ожидаемый результат

Интерфейс R2 в сети 10.0.24.0/30 не включается в OSPF.

Исправить:

R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# no network 10.0.25.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 10.0.24.0 0.0.0.3 area 0

# 25. Задание 21. Диагностика Duplicate Router ID

Сохранить рабочую конфигурацию.

На R3 временно назначить Router ID, совпадающий с R2:

R3(config)# router ospf 20
R3(config-router)# router-id 2.2.2.2

Перезапустить процесс:

R3# clear ip ospf process

Проверить:

show ip ospf
show ip ospf neighbor
show logging

### Ожидаемый результат

Соседства могут стать нестабильными, а IOS может вывести сообщения о duplicate Router ID.

Поддержка и точный вывод зависят от версии IOS и симулятора.

Вернуть правильный Router ID:

R3(config)# router ospf 20
R3(config-router)# router-id 3.3.3.3

Перезапустить OSPF-процесс.

# 26. Дополнительное задание для PNetLab. Ошибка MTU mismatch

Задание выполняется только на образах, поддерживающих изменение MTU и полноценные состояния OSPF.

На одном конце соединения R2–R4 изменить MTU:

R2(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R2(config-if)# mtu 1400

На втором конце оставить стандартное значение.

Проверить:

show ip ospf neighbor
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/1

### Ожидаемый результат

Hello-пакеты могут проходить, но соседство остается в состоянии:

ExStart

или:

Exchange

Исправить MTU либо временно использовать:

ip ospf mtu-ignore

В отчете объяснить, почему MTU mismatch отличается от ошибки Area ID.

# 27. Дополнительное задание. Несовпадение Hello Timer

На R1 изменить Hello Interval:

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# ip ospf hello-interval 5

Проверить соседство:

show ip ospf neighbor
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/1

### Ожидаемый результат

Соседство R1–R2 не формируется, поскольку Hello и Dead timers на концах соединения различаются.

Вернуть стандартное значение:

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# no ip ospf hello-interval

При необходимости выключить и включить интерфейс.

# 28. Порядок диагностики OSPF

Диагностику следует выполнять последовательно.

## Шаг 1. Проверка интерфейсов

show ip interface brief

Проверить состояние:

up/up

## Шаг 2. Проверка IP-связности соседей

ping 10.0.12.2

Если соседний IP недоступен, сначала исправляется базовая IP-связность.

## Шаг 3. Проверка включения интерфейса в OSPF

show ip ospf interface brief

## Шаг 4. Проверка соседства

show ip ospf neighbor

## Шаг 5. Проверка параметров интерфейса

show ip ospf interface gigabitEthernet 0/1

Проверить:

- Area ID;

- Hello timer;

- Dead timer;

- Network type;

- Cost;

- состояние интерфейса.

## Шаг 6. Проверка процесса OSPF

show ip ospf
show ip protocols

## Шаг 7. Проверка конфигурации

show running-config | section router ospf

## Шаг 8. Проверка LSDB

show ip ospf database

## Шаг 9. Проверка маршрутов

show ip route ospf
show ip route 192.168.40.0

## Шаг 10. Проверка пользовательского трафика

ping 192.168.40.10
traceroute 192.168.40.10

# 29. Основные команды проверки

## Интерфейсы

show ip interface brief

## Процесс OSPF

show ip ospf
show ip protocols

## OSPF-интерфейсы

show ip ospf interface brief
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/1

## Соседи

show ip ospf neighbor
show ip ospf neighbor detail

## База состояний каналов

show ip ospf database

## Маршруты

show ip route
show ip route ospf
show ip route 192.168.40.0

## Конфигурация

show running-config | section router ospf

## Связность

ping 192.168.40.10
traceroute 192.168.40.10

# 30. Что должно быть представлено в отчете

Отчет должен содержать:

- Название и цель работы.

- Схему сети.

- Таблицу адресации.

- Вывод show ip interface brief.

- Таблицу OSPF-интерфейсов.

- Таблицу соседей OSPF.

- Router ID всех маршрутизаторов.

- Вывод show ip route ospf.

- Расшифровку одного OSPF-маршрута.

- Краткое описание LSDB.

- Таблицу типов OSPF-пакетов.

- Конфигурацию passive-interface.

- Расчет OSPF Cost.

- Результат выбора пути через R2.

- Вывод таблицы маршрутизации при ECMP.

- Вывод маршрута O*E2 0.0.0.0/0.

- Результат отказа одного пути.

- Результаты диагностики трех намеренно внесенных ошибок.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Итоговый файл .pkt или файл проекта PNetLab.

Не требуется вставлять скриншоты каждой команды. Достаточно показать ключевые состояния и результаты проверки.

# 31. Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Топология и IP-адресация настроены правильно | 5 |
| Single-Area OSPF настроен на всех маршрутизаторах | 15 |
| Соседства сформированы и проанализированы | 10 |
| Router ID настроен и исследован | 10 |
| OSPF-маршруты обеспечивают связность | 10 |
| passive-interface настроен правильно | 10 |
| OSPF Cost изменен и проанализирован | 10 |
| ECMP продемонстрирован | 5 |
| Default route распространен через OSPF | 10 |
| Отказ одного маршрута проверен | 5 |
| Ошибки OSPF найдены и исправлены | 5 |
| Отчет и файл проекта представлены | 5 |
| Итого | 100 |

# 32. Контрольные вопросы

- Для чего используется динамическая маршрутизация?

- Чем IGP отличается от EGP?

- Чем Link-State протокол отличается от Distance-Vector?

- Почему OSPF относится к Link-State протоколам?

- Для чего используется LSDB?

- Что представляет собой LSA?

- Какую задачу выполняет алгоритм SPF?

- Какие типы пакетов использует OSPF?

- Использует ли OSPF TCP или UDP?

- Для чего используются Hello-пакеты?

- Чем Neighbor relationship отличается от Adjacency?

- Какие состояния проходит соседство OSPF?

- Что означает состояние Full?

- Почему состояние 2-Way не всегда является ошибкой?

- Как выбирается Router ID?

- Почему Router ID лучше задавать вручную?

- Почему Router ID не меняется сразу после создания нового Loopback?

- Как рассчитывается OSPF Cost?

- Что такое Reference Bandwidth?

- Меняет ли команда bandwidth физическую скорость интерфейса?

- Для чего используется команда ip ospf cost?

- Что делает команда network в OSPF?

- Как рассчитывается wildcard mask?

- Для чего используется passive-interface?

- Продолжает ли passive-интерфейс распространять свою сеть?

- Что означает ECMP?

- При каком условии OSPF устанавливает несколько маршрутов?

- Что делает команда default-information originate?

- Почему для ее работы default route должен находиться в RIB?

- Чем default-information originate always может быть опасна?

- Имеет ли Process ID глобальное значение?

- Что проверить, если OSPF-соседство не появляется?

- Что проверить, если соседство остается в ExStart или Exchange?

- Как несовпадение Area ID влияет на соседство?

- Как passive-interface на транзитном соединении влияет на Hello?