# Лабораторная работа № 5

## Стандартные ACL и защита удалённого управления

### Продолжительность

90 минут.

### Среда выполнения

Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в PNetLab, EVE-NG или GNS3.

# 1. Цель работы

Научиться создавать и применять стандартные списки контроля доступа Cisco IOS.

В ходе лабораторной работы необходимо:

- настроить SSH-доступ к сетевому устройству;

- разрешить удалённое управление только из Management VLAN;

- применить ACL к VTY-линиям;

- ограничить доступ гостевой сети к серверной VLAN;

- проверить порядок обработки ACE;

- исследовать implicit deny;

- проверить счётчики совпадений ACL.

# 2. Исходная топология

trunk
                SW1 ───────────── L3SW1
               / | \                 |
              /  |  \                |
        PC-ADMIN PC-USER PC-GUEST   SRV1
          VLAN99  VLAN10   VLAN40   VLAN30

## Назначение VLAN

| VLAN | Имя | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 10 | USERS | Пользовательская сеть |
| 30 | SERVERS | Серверная сеть |
| 40 | GUEST | Гостевая сеть |
| 99 | MANAGEMENT | Административное управление |

# 3. Таблица адресации

| Устройство | IP-адрес | Маска | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- |
| L3SW1, VLAN 10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | — |
| L3SW1, VLAN 30 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | — |
| L3SW1, VLAN 40 | 192.168.40.1 | 255.255.255.0 | — |
| L3SW1, VLAN 99 | 192.168.99.1 | 255.255.255.0 | — |
| PC-USER | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| SRV1 | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| PC-GUEST | 192.168.40.10 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 |
| PC-ADMIN | 192.168.99.10 | 255.255.255.0 | 192.168.99.1 |

# 4. Политика доступа

После выполнения работы должны действовать следующие правила:

- SSH-доступ к L3SW1 разрешён только с PC-ADMIN.

- PC-USER и PC-GUEST не могут подключаться к L3SW1 по SSH.

- PC-GUEST не имеет доступа к серверу SRV1.

- PC-USER и PC-ADMIN сохраняют доступ к SRV1.

- Ограничение гостевой сети не должно блокировать её доступ ко всем остальным VLAN.

# 5. Исходное состояние стенда

Студент получает подготовленный файл Packet Tracer, в котором уже настроены:

- VLAN 10, 30, 40 и 99;

- access-порты;

- trunk между SW1 и L3SW1;

- SVI на L3SW1;

- команда ip routing;

- IP-адреса конечных устройств;

- межвлановая маршрутизация.

Настройки SSH и ACL в исходном стенде отсутствуют.

# 6. Базовые задания

## Задание 1. Проверить исходную связность

На каждом компьютере проверить доступность своего шлюза.

С PC-USER:

ping 192.168.10.1
ping 192.168.30.10

С PC-GUEST:

ping 192.168.40.1
ping 192.168.30.10

С PC-ADMIN:

ping 192.168.99.1
ping 192.168.30.10

На L3SW1 выполнить:

show ip interface brief
show ip route

### Ожидаемый результат

До настройки ACL все компьютеры имеют доступ к серверу SRV1.

Если исходная связность не работает, сначала необходимо исправить VLAN, trunk, SVI или IP-адресацию.

## Задание 2. Настроить SSH на L3SW1

На L3SW1 выполнить:

enable
configure terminal

hostname L3SW1
ip domain-name company.test

username admin privilege 15 secret AdminP@ss123

crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2

Если IOS не принимает параметр modulus в одной строке:

crypto key generate rsa

После появления запроса указать размер ключа:

2048

Настроить VTY-линии:

line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 exec-timeout 10 0
 exit

Если устройство содержит VTY 5–15:

line vty 5 15
 login local
 transport input ssh
 exec-timeout 10 0
 exit

Проверить:

show ip ssh
show running-config | section line vty

## Задание 3. Проверить SSH без ACL

С PC-ADMIN выполнить:

ssh -l admin 192.168.99.1

С PC-USER:

ssh -l admin 192.168.10.1

С PC-GUEST:

ssh -l admin 192.168.40.1

### Ожидаемый результат

SSH работает из всех трёх сетей.

Команда:

transport input ssh

запрещает Telnet, но не ограничивает IP-адреса источников.

## Задание 4. Создать стандартную ACL для управления

Создать именованную стандартную ACL:

configure terminal

ip access-list standard MGMT_ONLY
 remark Разрешить SSH только из Management VLAN
 10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
 20 deny any log
 exit

Проверить ACL:

show access-lists MGMT_ONLY

Повторить SSH-подключение с PC-USER.

### Ожидаемый результат

SSH по-прежнему работает, потому что ACL создана, но ещё не применена.

## Задание 5. Применить ACL к VTY

Применить ACL к VTY-линиям:

line vty 0 4
 access-class MGMT_ONLY in
 exit

Если присутствуют дополнительные VTY:

line vty 5 15
 access-class MGMT_ONLY in
 exit

Проверить:

show running-config | section line vty

Ожидаемый фрагмент:

line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 access-class MGMT_ONLY in

## Задание 6. Проверить защиту удалённого управления

Открыть новые SSH-сессии.

С PC-ADMIN:

ssh -l admin 192.168.99.1

С PC-USER:

ssh -l admin 192.168.10.1

С PC-GUEST:

ssh -l admin 192.168.40.1

### Ожидаемый результат

| Источник | Результат |
| --- | --- |
| PC-ADMIN | SSH разрешён |
| PC-USER | SSH запрещён |
| PC-GUEST | SSH запрещён |

Проверить счётчики:

show access-lists MGMT_ONLY

После тестовых подключений счётчики permit и deny должны увеличиться.

## Задание 7. Исследовать implicit deny

Удалить явный запрет:

configure terminal

ip access-list standard MGMT_ONLY
 no 20
 exit

Проверить ACL:

show access-lists MGMT_ONLY

В списке останется только:

10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255

Повторить SSH с PC-ADMIN и PC-USER.

### Ожидаемый результат

- PC-ADMIN подключается;

- PC-USER не подключается.

В конце ACL действует неявное правило:

deny any

Оно не отображается как обычная ACE, но запрещает весь трафик, который не совпал с предыдущими правилами.

Вернуть явный запрет:

configure terminal

ip access-list standard MGMT_ONLY
 20 deny any log
 exit

## Задание 8. Проверить порядок обработки ACE

Временно изменить ACL:

configure terminal

ip access-list standard MGMT_ONLY
 no 10
 no 20
 10 deny 192.168.99.0 0.0.0.255
 20 permit host 192.168.99.10
 30 deny any
 exit

Проверить SSH с PC-ADMIN.

### Ожидаемый результат

PC-ADMIN не подключается.

Адрес 192.168.99.10 сначала совпадает со строкой:

10 deny 192.168.99.0 0.0.0.255

После первого совпадения остальные ACE не проверяются.

Исправить порядок:

configure terminal

ip access-list standard MGMT_ONLY
 5 permit host 192.168.99.10
 exit

Повторить SSH с PC-ADMIN.

После проверки вернуть рабочую ACL:

configure terminal

no ip access-list standard MGMT_ONLY

ip access-list standard MGMT_ONLY
 remark Разрешить SSH только из Management VLAN
 10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
 20 deny any log
 exit

ACL остаётся применённой к VTY под тем же именем.

## Задание 9. Запретить гостевой сети доступ к серверной VLAN

Создать стандартную ACL:

configure terminal

ip access-list standard BLOCK_GUEST
 remark Запретить VLAN 40 доступ к серверной VLAN
 10 deny 192.168.40.0 0.0.0.255 log
 20 permit any
 exit

Проверить:

show access-lists BLOCK_GUEST

Применить ACL на выходе в серверную VLAN:

interface vlan 30
 ip access-group BLOCK_GUEST out
 exit

Проверить место применения:

show ip interface vlan 30

### Почему используется направление out

Пакет проходит по пути:

VLAN 40 → L3SW1 → выход через VLAN 30 → SRV1

Поэтому ACL применяется на выходе из SVI VLAN 30.

## Задание 10. Проверить интерфейсную ACL

С PC-GUEST:

ping 192.168.30.10
ping 192.168.10.10

С PC-USER:

ping 192.168.30.10

С PC-ADMIN:

ping 192.168.30.10

### Ожидаемый результат

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| PC-GUEST → SRV1 | Запрещено |
| PC-USER → SRV1 | Разрешено |
| PC-ADMIN → SRV1 | Разрешено |
| PC-GUEST → PC-USER | Разрешено |

Проверить счётчики:

show access-lists BLOCK_GUEST

Счётчик строки deny должен увеличиться после попытки доступа PC-GUEST к серверу.

# 7. Дополнительные задания

## Дополнительное задание 1. Проверить неправильное направление ACL

Удалить ACL с правильного направления:

configure terminal

interface vlan 30
 no ip access-group BLOCK_GUEST out
 ip access-group BLOCK_GUEST in
 exit

Повторить с PC-GUEST:

ping 192.168.30.10

Объяснить, почему ACL in на VLAN 30 не блокирует пакет, который приходит из VLAN 40.

Вернуть правильное направление:

configure terminal

interface vlan 30
 no ip access-group BLOCK_GUEST in
 ip access-group BLOCK_GUEST out
 exit

## Дополнительное задание 2. Проверить неправильное размещение ACL

Удалить ACL с VLAN 30:

configure terminal

interface vlan 30
 no ip access-group BLOCK_GUEST out
 exit

Применить её на входе VLAN 40:

interface vlan 40
 ip access-group BLOCK_GUEST in
 exit

С PC-GUEST проверить:

ping 192.168.30.10
ping 192.168.10.10
ping 192.168.99.10

### Ожидаемый результат

PC-GUEST теряет доступ ко всем направлениям.

Стандартная ACL проверяет только Source IP и не знает конечный адрес назначения. Поэтому её обычно размещают ближе к получателю.

Вернуть правильную конфигурацию:

configure terminal

interface vlan 40
 no ip access-group BLOCK_GUEST in
 exit

interface vlan 30
 ip access-group BLOCK_GUEST out
 exit

## Дополнительное задание 3. Проверить отсутствие permit any

Удалить строку:

configure terminal

ip access-list standard BLOCK_GUEST
 no 20
 exit

Проверить доступ к серверу с PC-USER и PC-ADMIN.

### Ожидаемый результат

Доступ блокируется для всех источников из-за implicit deny.

Вернуть правило:

configure terminal

ip access-list standard BLOCK_GUEST
 20 permit any
 exit

# 8. Основные команды проверки

## Просмотр ACL

show access-lists
show ip access-lists

## Просмотр конкретной ACL

show access-lists MGMT_ONLY
show access-lists BLOCK_GUEST

## Проверка VTY

show running-config | section line vty

## Проверка интерфейсной ACL

show ip interface vlan 30
show running-config interface vlan 30

## Проверка SSH

show ip ssh
show users

## Проверка интерфейсов и маршрутизации

show ip interface brief
show ip route

# 9. Требования к отчёту

В отчёте представить:

- Название и цель работы.

- Схему сети и таблицу адресации.

- Конфигурацию ACL MGMT_ONLY.

- Результаты SSH с PC-ADMIN, PC-USER и PC-GUEST.

- Краткое объяснение порядка ACE и implicit deny.

- Конфигурацию ACL BLOCK_GUEST и место её применения.

- Таблицу разрешённых и запрещённых проверок.

- Вывод show access-lists со счётчиками совпадений.

- Краткий вывод по работе.

Не требуется добавлять скриншот каждой команды. Достаточно показать ключевые результаты.

# 10. Чек-лист выполнения

Перед завершением работы проверить:

- Межвлановая маршрутизация работает.

- SSH на L3SW1 настроен.

- ACL MGMT_ONLY применена ко всем используемым VTY.

- SSH разрешён только из VLAN 99.

- ACL BLOCK_GUEST применена out на VLAN 30.

- PC-GUEST не имеет доступа к SRV1.

- PC-USER и PC-ADMIN имеют доступ к SRV1.

- Гостевая VLAN не заблокирована во всех остальных направлениях.

- Счётчики ACL изменяются после тестового трафика.

- Конфигурация сохранена командой copy running-config startup-config.

# 11. Контрольные вопросы

- Почему созданная ACL не фильтрует трафик до её применения?

- В каком порядке маршрутизатор проверяет ACE?

- Что такое implicit deny?

- Какие параметры проверяет стандартная IPv4 ACL?

- Чем access-class отличается от ip access-group?

- Почему стандартную ACL обычно размещают ближе к получателю?

- Почему ACL BLOCK_GUEST применяется out на VLAN 30?

- Как определить, какое правило ACL реально сработало?