# Лабораторная работа № 5

## Настройка стандартных ACL и защита удалённого управления

### Продолжительность

90 минут.

### Среда выполнения

Основная среда: Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в:

- PNetLab;

- EVE-NG;

- GNS3;

- Cisco Modeling Labs;

- на виртуальных образах Cisco IOS и IOSvL2.

# 1. Цель работы

Научиться создавать, применять и проверять стандартные списки контроля доступа Cisco IOS.

В ходе работы необходимо:

- настроить базовую VLAN-инфраструктуру;

- организовать SSH-доступ к сетевому устройству;

- создать именованную стандартную ACL;

- применить ACL к VTY-линиям через access-class;

- разрешить управление только из Management VLAN;

- исследовать порядок обработки ACE;

- проверить работу implicit deny;

- использовать sequence numbers для изменения ACL;

- применить стандартную ACL к L3-интерфейсу;

- выбрать правильное направление in или out;

- проверить счётчики совпадений;

- найти и исправить типовые ошибки ACL.

# 2. Исходная топология

trunk
                    SW1 ───────── L3SW1
                   / | \             |
                  /  |  \            |
                 /   |   \           |
             ADMIN  USER  GUEST    SERVER
             VLAN99 VLAN10 VLAN40   VLAN30

Устройства:

- L3SW1 — multilayer switch, выполняющий межвлановую маршрутизацию;

- SW1 — коммутатор доступа;

- PC-ADMIN — компьютер администратора;

- PC-USER — компьютер пользователя;

- PC-GUEST — компьютер гостевой сети;

- SRV1 — сервер;

- при необходимости дополнительный PC-TEST для проверки отдельных правил.

# 3. Логическая схема

| VLAN | Имя | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 10 | USERS | Пользовательские компьютеры |
| 30 | SERVERS | Серверная сеть |
| 40 | GUEST | Гостевая сеть |
| 99 | MANAGEMENT | Административное управление |

Политика безопасности:

- Все VLAN имеют базовую межвлановую связность.

- SSH-доступ к L3SW1 разрешён только из VLAN 99.

- Пользователи VLAN 10 и гости VLAN 40 не должны подключаться к CLI L3SW1.

- VLAN 40 не должна иметь доступ к серверной VLAN 30.

- VLAN 10 должна сохранить доступ к серверной VLAN 30.

- Ограничение VLAN 40 должно действовать только для серверной VLAN, а не для всех направлений.

# 4. Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L3SW1 | VLAN 10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | — |
| L3SW1 | VLAN 30 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | — |
| L3SW1 | VLAN 40 | 192.168.40.1 | 255.255.255.0 | — |
| L3SW1 | VLAN 99 | 192.168.99.1 | 255.255.255.0 | — |
| SW1 | VLAN 99 | 192.168.99.2 | 255.255.255.0 | 192.168.99.1 |
| PC-ADMIN | FastEthernet0 | 192.168.99.10 | 255.255.255.0 | 192.168.99.1 |
| PC-USER | FastEthernet0 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC-GUEST | FastEthernet0 | 192.168.40.10 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 |
| SRV1 | FastEthernet0 | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |

# 5. Подготовка стенда

Допускается выдать студентам готовый файл .pkt, в котором уже настроены:

- физическая топология;

- VLAN;

- access-порты;

- trunk;

- SVI;

- IP-адреса конечных устройств;

- межвлановая маршрутизация.

В этом случае студенты начинают работу с настройки SSH и ACL.

Если стенд собирается с нуля, выполняются задания 1–5.

# 6. Задание 1. Создание VLAN

На SW1:

SW1> enable
SW1# configure terminal

SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name USERS
SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# vlan 30
SW1(config-vlan)# name SERVERS
SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# vlan 40
SW1(config-vlan)# name GUEST
SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# vlan 99
SW1(config-vlan)# name MANAGEMENT
SW1(config-vlan)# exit

На L3SW1 создать такие же VLAN.

Проверить:

show vlan brief

# 7. Задание 2. Настройка access-портов

Пример назначения портов SW1:

| Порт | Устройство | VLAN |
| --- | --- | --- |
| F0/1 | PC-ADMIN | 99 |
| F0/2 | PC-USER | 10 |
| F0/3 | PC-GUEST | 40 |
| F0/4 | SRV1 | 30 |
| G0/1 | L3SW1 | trunk |

Настроить PC-ADMIN:

SW1(config)# interface fastEthernet 0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 99
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# exit

Настроить PC-USER:

SW1(config)# interface fastEthernet 0/2
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# exit

Настроить PC-GUEST:

SW1(config)# interface fastEthernet 0/3
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 40
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# exit

Настроить SRV1:

SW1(config)# interface fastEthernet 0/4
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 30
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# exit

Проверить:

show vlan brief

# 8. Задание 3. Настройка trunk

На SW1:

SW1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,30,40,99
SW1(config-if)# exit

На L3SW1:

L3SW1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
L3SW1(config-if)# switchport mode trunk
L3SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,30,40,99
L3SW1(config-if)# exit

Проверить:

show interfaces trunk

# 9. Задание 4. Настройка SVI

На L3SW1 включить маршрутизацию:

L3SW1(config)# ip routing

Настроить VLAN 10:

L3SW1(config)# interface vlan 10
L3SW1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if)# no shutdown
L3SW1(config-if)# exit

Настроить VLAN 30:

L3SW1(config)# interface vlan 30
L3SW1(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if)# no shutdown
L3SW1(config-if)# exit

Настроить VLAN 40:

L3SW1(config)# interface vlan 40
L3SW1(config-if)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if)# no shutdown
L3SW1(config-if)# exit

Настроить VLAN 99:

L3SW1(config)# interface vlan 99
L3SW1(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if)# no shutdown
L3SW1(config-if)# exit

Проверить:

show ip interface brief
show ip route

В таблице маршрутизации должны появиться четыре connected-сети.

# 10. Задание 5. Проверка исходной связности

До настройки ACL все VLAN должны иметь межвлановую связность.

С PC-ADMIN выполнить:

ping 192.168.99.1
ping 192.168.30.10

С PC-USER:

ping 192.168.10.1
ping 192.168.30.10
ping 192.168.40.10

С PC-GUEST:

ping 192.168.40.1
ping 192.168.30.10
ping 192.168.10.10

### Ожидаемый результат

Все проверки должны завершаться успешно.

Это исходное состояние необходимо зафиксировать в отчёте. В дальнейшем студенты должны доказать, что ACL изменила только требуемые потоки.

# 11. Задание 6. Подготовка SSH

На L3SW1 настроить имя устройства и домен:

L3SW1(config)# hostname L3SW1
L3SW1(config)# ip domain-name company.test

Создать локального администратора:

L3SW1(config)# username admin privilege 15 secret AdminP@ss123

Создать RSA-ключ:

L3SW1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048

Если выбранная версия IOS не принимает параметр modulus в одной строке:

L3SW1(config)# crypto key generate rsa

После появления запроса указать:

2048

Включить SSHv2:

L3SW1(config)# ip ssh version 2

Настроить VTY:

L3SW1(config)# line vty 0 4
L3SW1(config-line)# login local
L3SW1(config-line)# transport input ssh
L3SW1(config-line)# exec-timeout 10 0
L3SW1(config-line)# exit

Если на устройстве имеются VTY 5–15:

L3SW1(config)# line vty 5 15
L3SW1(config-line)# login local
L3SW1(config-line)# transport input ssh
L3SW1(config-line)# exec-timeout 10 0
L3SW1(config-line)# exit

Проверить конфигурацию:

show ip ssh
show running-config | section line vty
show running-config | include username

# 12. Задание 7. Проверка SSH без ACL

На PC-ADMIN:

ssh -l admin 192.168.99.1

На PC-USER:

ssh -l admin 192.168.10.1

На PC-GUEST:

ssh -l admin 192.168.40.1

### Ожидаемый результат

Все три компьютера могут попытаться подключиться по SSH, поскольку ограничение источников ещё не настроено.

В отчёте ответить:

- Работает ли SSH?

- Запрещён ли доступ из пользовательской VLAN?

- Почему настройка transport input ssh не ограничивает IP-адрес источника?

- Для чего потребуется ACL?

# 13. Задание 8. Создание ACL без применения

Создать именованную стандартную ACL:

L3SW1(config)# ip access-list standard MGMT_ONLY
L3SW1(config-std-nacl)# remark Разрешить управление только из VLAN 99
L3SW1(config-std-nacl)# 10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
L3SW1(config-std-nacl)# 20 deny any log
L3SW1(config-std-nacl)# exit

Проверить:

show access-lists
show ip access-lists MGMT_ONLY

Снова выполнить SSH с PC-USER:

ssh -l admin 192.168.10.1

### Ожидаемый результат

SSH всё ещё работает.

ACL создана, но пока нигде не применяется.

В отчёте объяснить:

- почему наличие ACL в running-config ещё не фильтрует трафик;

- где ACL должна быть применена;

- действует ли implicit deny у ACL, которая нигде не используется;

- чем ACL отличается от ACE.

# 14. Задание 9. Применение ACL к VTY

Применить ACL ко всем существующим VTY-линиям.

L3SW1(config)# line vty 0 4
L3SW1(config-line)# access-class MGMT_ONLY in
L3SW1(config-line)# exit

Если имеются дополнительные линии:

L3SW1(config)# line vty 5 15
L3SW1(config-line)# access-class MGMT_ONLY in
L3SW1(config-line)# exit

Проверить:

show running-config | section line vty

Ожидаемый фрагмент:

line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 access-class MGMT_ONLY in

# 15. Задание 10. Проверка защиты VTY

С PC-ADMIN:

ssh -l admin 192.168.99.1

С PC-USER:

ssh -l admin 192.168.10.1

С PC-GUEST:

ssh -l admin 192.168.40.1

### Ожидаемый результат

| Источник | Результат |
| --- | --- |
| PC-ADMIN, 192.168.99.10 | SSH разрешён |
| PC-USER, 192.168.10.10 | SSH запрещён |
| PC-GUEST, 192.168.40.10 | SSH запрещён |

Проверить ACL:

show access-lists MGMT_ONLY

Пример ожидаемого вывода:

Standard IP access list MGMT_ONLY
    10 permit 192.168.99.0, wildcard bits 0.0.0.255
    20 deny any log

После тестовых подключений рядом с правилами могут появиться счётчики совпадений.

# 16. Задание 11. Исследование implicit deny

Удалить явную строку запрета:

L3SW1(config)# ip access-list standard MGMT_ONLY
L3SW1(config-std-nacl)# no 20
L3SW1(config-std-nacl)# exit

Проверить:

show access-lists MGMT_ONLY

В ACL останется только:

10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255

Повторить SSH:

- с PC-ADMIN;

- с PC-USER;

- с PC-GUEST.

### Ожидаемый результат

Результат фильтрации не меняется:

- Management VLAN разрешена;

- остальные источники запрещены.

Причина — неявное правило:

deny any

которое логически находится в конце стандартной ACL.

### Вопросы

- Отображается ли implicit deny в обычном выводе ACL?

- Почему PC-USER по-прежнему не может подключиться?

- Чем явный deny any log отличается от implicit deny?

- Когда полезно использовать явный запрет с log?

- Почему логирование каждой блокировки может увеличить нагрузку?

После исследования вернуть строку:

L3SW1(config)# ip access-list standard MGMT_ONLY
L3SW1(config-std-nacl)# 20 deny any log
L3SW1(config-std-nacl)# exit

# 17. Задание 12. Проверка порядка ACE

Создать временную ACL с неправильным порядком:

L3SW1(config)# ip access-list standard BAD_ORDER
L3SW1(config-std-nacl)# 10 deny 192.168.99.0 0.0.0.255
L3SW1(config-std-nacl)# 20 permit host 192.168.99.10
L3SW1(config-std-nacl)# 30 deny any
L3SW1(config-std-nacl)# exit

Проверить:

show access-lists BAD_ORDER

Временно применить ACL к VTY:

L3SW1(config)# line vty 0 4
L3SW1(config-line)# access-class BAD_ORDER in
L3SW1(config-line)# exit

При наличии VTY 5–15 применить ACL и к ним.

С PC-ADMIN выполнить новое SSH-подключение.

### Ожидаемый результат

Подключение запрещено.

Пакет от 192.168.99.10 сначала совпадает со строкой:

10 deny 192.168.99.0 0.0.0.255

Поэтому строка:

20 permit host 192.168.99.10

не проверяется.

В отчёте объяснить принцип:

Первое совпадение завершает обработку ACL.

# 18. Задание 13. Исправление порядка через sequence number

Не удаляя ACL целиком, добавить разрешающее правило перед общим запретом:

L3SW1(config)# ip access-list standard BAD_ORDER
L3SW1(config-std-nacl)# 5 permit host 192.168.99.10
L3SW1(config-std-nacl)# exit

Проверить:

show access-lists BAD_ORDER

Ожидаемый порядок:

5 permit host 192.168.99.10
10 deny 192.168.99.0 0.0.0.255
20 permit host 192.168.99.10
30 deny any

Повторить SSH с PC-ADMIN.

### Ожидаемый результат

Подключение разрешено строкой 5.

Удалить лишнее правило:

L3SW1(config)# ip access-list standard BAD_ORDER
L3SW1(config-std-nacl)# no 20
L3SW1(config-std-nacl)# exit

После исследования вернуть на VTY рабочую ACL:

L3SW1(config)# line vty 0 4
L3SW1(config-line)# access-class MGMT_ONLY in
L3SW1(config-line)# exit

При необходимости повторить для VTY 5–15.

Удалить временную ACL:

L3SW1(config)# no ip access-list standard BAD_ORDER

# 19. Задание 14. Проверка сокращений host и any

Создать тестовую ACL:

L3SW1(config)# ip access-list standard ACL_SYNTAX
L3SW1(config-std-nacl)# 10 permit host 192.168.99.10
L3SW1(config-std-nacl)# 20 permit 192.168.99.20 0.0.0.0
L3SW1(config-std-nacl)# 30 permit any
L3SW1(config-std-nacl)# exit

Проверить:

show access-lists ACL_SYNTAX

В отчёте указать эквивалентные записи:

| Краткая запись | Полная запись |
| --- | --- |
| host 192.168.99.10 |  |
| any |  |
| 192.168.99.0 0.0.0.255 |  |

Удалить тестовую ACL:

L3SW1(config)# no ip access-list standard ACL_SYNTAX

# 20. Задание 15. Ограничение доступа гостевой VLAN к серверам

Необходимо запретить VLAN 40 доступ к VLAN 30.

При этом гостевая VLAN должна сохранить доступ к другим разрешённым направлениям.

Создать стандартную ACL:

L3SW1(config)# ip access-list standard BLOCK_GUEST_TO_SERVERS
L3SW1(config-std-nacl)# remark Запретить VLAN 40 доступ к серверной VLAN 30
L3SW1(config-std-nacl)# 10 deny 192.168.40.0 0.0.0.255 log
L3SW1(config-std-nacl)# 20 permit any
L3SW1(config-std-nacl)# exit

Проверить:

show access-lists BLOCK_GUEST_TO_SERVERS

Пока ACL не применена, с PC-GUEST выполнить:

ping 192.168.30.10

### Ожидаемый результат

Ping проходит, потому что ACL ещё не применяется.

# 21. Задание 16. Выбор места применения стандартной ACL

Путь гостевого трафика к серверу:

VLAN 40 → L3SW1 → выход через SVI VLAN 30 → SRV1

Стандартная ACL проверяет только Source IP. Поэтому её следует применять ближе к получателю — на выходе в серверную VLAN:

L3SW1(config)# interface vlan 30
L3SW1(config-if)# ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS out
L3SW1(config-if)# exit

Проверить:

show ip interface vlan 30

Найти строку, показывающую исходящую ACL.

# 22. Задание 17. Проверка интерфейсной ACL

С PC-GUEST выполнить:

ping 192.168.30.10

С PC-USER:

ping 192.168.30.10

С PC-ADMIN:

ping 192.168.30.10

С PC-GUEST дополнительно проверить другое направление:

ping 192.168.10.10
ping 192.168.99.10

### Ожидаемый результат

| Поток | Результат |
| --- | --- |
| GUEST → SERVER | Запрещён |
| USER → SERVER | Разрешён |
| MANAGEMENT → SERVER | Разрешён |
| GUEST → USER | Разрешён |
| GUEST → MANAGEMENT | Разрешён, если нет других политик |

Проверить счётчики:

show access-lists BLOCK_GUEST_TO_SERVERS

Счётчик строки deny должен увеличиться после попыток доступа из VLAN 40.

# 23. Задание 18. Сравнение access-class и ip access-group

Заполнить таблицу.

| Характеристика | access-class | ip access-group |
| --- | --- | --- |
| Где применяется |  |  |
| Что защищает |  |  |
| Есть ли направление |  |  |
| Пример команды |  |  |
| Подходит ли для VTY |  |  |
| Подходит ли для интерфейсного трафика |  |  |

Необходимо сформулировать вывод:

- access-class используется на VTY;

- ip access-group используется на L3-интерфейсе;

- эти команды нельзя считать взаимозаменяемыми.

# 24. Задание 19. Исследование неправильного направления

Удалить ACL с правильного направления:

L3SW1(config)# interface vlan 30
L3SW1(config-if)# no ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS out

Ошибочно применить ACL на вход:

L3SW1(config-if)# ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS in

С PC-GUEST повторить:

ping 192.168.30.10

### Ожидаемый результат

Трафик VLAN 40 к серверу может снова проходить.

Причина: пакет от PC-GUEST входит в L3SW1 через SVI VLAN 40, а через SVI VLAN 30 он выходит. ACL in на VLAN 30 проверяет пакеты, которые входят в L3SW1 из серверной сети.

Исправить:

L3SW1(config)# interface vlan 30
L3SW1(config-if)# no ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS in
L3SW1(config-if)# ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS out

# 25. Задание 20. Исследование неправильного размещения

Удалить ACL с VLAN 30:

L3SW1(config)# interface vlan 30
L3SW1(config-if)# no ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS out

Применить стандартную ACL ближе к источнику:

L3SW1(config)# interface vlan 40
L3SW1(config-if)# ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS in

Проверить с PC-GUEST:

ping 192.168.30.10
ping 192.168.10.10
ping 192.168.99.10

### Ожидаемый результат

Гостевая VLAN будет заблокирована во всех направлениях, а не только к серверной VLAN.

Причина: стандартная ACL проверяет только адрес источника и не знает, куда направляется пакет.

Исправить:

L3SW1(config)# interface vlan 40
L3SW1(config-if)# no ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS in

L3SW1(config)# interface vlan 30
L3SW1(config-if)# ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS out

В отчёте объяснить практическое правило:

Стандартную ACL обычно размещают ближе к получателю.

# 26. Задание 21. Исследование отсутствующего permit any

Удалить разрешающее правило:

L3SW1(config)# ip access-list standard BLOCK_GUEST_TO_SERVERS
L3SW1(config-std-nacl)# no 20
L3SW1(config-std-nacl)# exit

Проверить доступ с PC-USER и PC-ADMIN к серверу:

PC-USER> ping 192.168.30.10
PC-ADMIN> ping 192.168.30.10

### Ожидаемый результат

Доступ блокируется не только для VLAN 40, но и для остальных источников.

Причина — implicit deny в конце ACL.

Вернуть разрешающее правило:

L3SW1(config)# ip access-list standard BLOCK_GUEST_TO_SERVERS
L3SW1(config-std-nacl)# 20 permit any
L3SW1(config-std-nacl)# exit

# 27. Задание 22. Проверка счётчиков совпадений

Очистить счётчики, если команда поддерживается:

clear access-list counters

Возможные варианты для разных версий IOS:

clear access-list counters MGMT_ONLY
clear ip access-list counters

Если Packet Tracer не поддерживает очистку, зафиксировать текущее значение.

Выполнить:

- Успешное SSH-подключение с PC-ADMIN.

- Неуспешное SSH-подключение с PC-USER.

- Неуспешный ping с PC-GUEST к SRV1.

- Успешный ping с PC-USER к SRV1.

Проверить:

show access-lists MGMT_ONLY
show access-lists BLOCK_GUEST_TO_SERVERS

Заполнить таблицу.

| ACL | ACE | Тестовый трафик | Изменился ли счётчик |
| --- | --- | --- | --- |
| MGMT_ONLY | permit VLAN 99 | SSH PC-ADMIN |  |
| MGMT_ONLY | deny any | SSH PC-USER |  |
| BLOCK_GUEST_TO_SERVERS | deny VLAN 40 | Ping PC-GUEST → SRV1 |  |
| BLOCK_GUEST_TO_SERVERS | permit any | Ping PC-USER → SRV1 |  |

# 28. Задание 23. Диагностика неизменяющегося счётчика

Намеренно проверить один из следующих сценариев:

- ACL создана, но не применена;

- ACL применена не к тому интерфейсу;

- выбрано неправильное направление;

- тестируется уже установленная SSH-сессия;

- трафик совпадает с более ранней ACE;

- используется другой Source IP.

Для диагностики выполнить:

show access-lists
show ip interface vlan 30
show running-config | section line vty
show running-config | section ip access-list

В отчёте указать:

- Какая ACL проверялась.

- Где она была применена.

- Какой трафик генерировался.

- Какая ACE должна была сработать.

- Почему счётчик не изменился.

- Как ошибка была исправлена.

# 29. Дополнительное задание. Нумерованная ACL

Создать стандартную ACL номер 10:

L3SW1(config)# access-list 10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
L3SW1(config)# access-list 10 deny any

Проверить:

show access-lists 10

Временно применить её к VTY:

L3SW1(config)# line vty 0 4
L3SW1(config-line)# access-class 10 in

Проверить SSH из Management VLAN и пользовательской VLAN.

После проверки вернуть именованную ACL:

L3SW1(config)# line vty 0 4
L3SW1(config-line)# access-class MGMT_ONLY in

Удалить ACL 10:

L3SW1(config)# no access-list 10

В отчёте сравнить:

- читаемость;

- редактирование;

- назначение;

- удобство сопровождения именованных и нумерованных ACL.

# 30. Дополнительное задание. Защита VTY коммутатора SW1

Настроить SSH на SW1.

SW1(config)# hostname SW1
SW1(config)# ip domain-name company.test
SW1(config)# username admin privilege 15 secret AdminP@ss123
SW1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
SW1(config)# ip ssh version 2

Настроить Management SVI:

SW1(config)# interface vlan 99
SW1(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit

SW1(config)# ip default-gateway 192.168.99.1

Создать ACL:

SW1(config)# ip access-list standard MGMT_ONLY
SW1(config-std-nacl)# 10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
SW1(config-std-nacl)# 20 deny any log
SW1(config-std-nacl)# exit

Применить ко всем VTY:

SW1(config)# line vty 0 4
SW1(config-line)# login local
SW1(config-line)# transport input ssh
SW1(config-line)# access-class MGMT_ONLY in

При наличии VTY 5–15 настроить их аналогично.

Проверить:

ssh -l admin 192.168.99.2

# 31. Безопасный порядок применения ACL к VTY

Перед ограничением удалённого управления следует соблюдать последовательность:

- Проверить IP-связность Management VLAN.

- Настроить локального пользователя.

- Проверить работу SSH без ACL.

- Создать ACL.

- Убедиться, что собственный административный адрес разрешён.

- Проверить содержимое ACL.

- Подготовить консольный доступ или вторую SSH-сессию.

- Применить access-class.

- Открыть новую SSH-сессию с разрешённого адреса.

- Проверить запрет с другого адреса.

- Проверить счётчики.

- Только после успешной проверки сохранить конфигурацию.

В симуляторе роль аварийного доступа выполняет вкладка CLI устройства.

# 32. Итоговая конфигурация ACL

## ACL для управления

ip access-list standard MGMT_ONLY
 remark Разрешить управление только из VLAN 99
 10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
 20 deny any log

## Применение к VTY

line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 access-class MGMT_ONLY in

При наличии:

line vty 5 15
 login local
 transport input ssh
 access-class MGMT_ONLY in

## ACL для серверной VLAN

ip access-list standard BLOCK_GUEST_TO_SERVERS
 remark Запретить VLAN 40 доступ к серверной VLAN 30
 10 deny 192.168.40.0 0.0.0.255 log
 20 permit any

## Применение к SVI

interface Vlan30
 ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS out

# 33. Порядок диагностики ACL

## Шаг 1. Проверить базовую маршрутизацию

show ip interface brief
show ip route
ping 192.168.30.10

Если маршрута или базовой связности нет, проблема может быть не связана с ACL.

## Шаг 2. Проверить наличие ACL

show access-lists
show ip access-lists

## Шаг 3. Проверить порядок ACE

Убедиться, что более конкретные разрешения расположены выше общих запретов.

## Шаг 4. Проверить wildcard mask

Для /24 должна использоваться:

0.0.0.255

## Шаг 5. Проверить применение ACL

Для интерфейса:

show ip interface vlan 30

Для VTY:

show running-config | section line vty

## Шаг 6. Проверить направление

Определить, где пакет:

- входит в интерфейс;

- выходит из интерфейса.

## Шаг 7. Проверить implicit deny

Убедиться, что после запретов остаётся необходимое разрешающее правило.

## Шаг 8. Создать новый тестовый трафик

Для SSH необходимо открыть новое подключение. Уже существующая SSH-сессия может не показать ожидаемое изменение.

## Шаг 9. Проверить счётчики

show access-lists ACL_NAME

## Шаг 10. Проверить журнал

show logging

Поддержка логирования в Packet Tracer может быть ограничена.

# 34. Основные команды проверки

## Просмотр всех ACL

show access-lists
show ip access-lists

## Просмотр конкретной ACL

show access-lists MGMT_ONLY
show access-lists BLOCK_GUEST_TO_SERVERS

## Проверка интерфейсного применения

show ip interface vlan 30
show running-config interface vlan 30

## Проверка VTY

show running-config | section line vty

## Проверка SSH

show ip ssh
show users

## Проверка связности

ping 192.168.30.10
traceroute 192.168.30.10

## Проверка конфигурации

show running-config | section ip access-list

# 35. Что должно быть представлено в отчёте

Отчёт должен содержать:

- Название и цель работы.

- Схему сети.

- Таблицу VLAN.

- Таблицу адресации.

- Результаты исходной проверки связности.

- Настройки SSH.

- Конфигурацию ACL MGMT_ONLY.

- Доказательство, что созданная, но не применённая ACL не фильтрует трафик.

- Конфигурацию access-class на всех VTY.

- Результаты SSH с разрешённого и запрещённых адресов.

- Объяснение implicit deny.

- Результат проверки неправильного порядка ACE.

- Пример добавления правила через sequence number.

- Конфигурацию BLOCK_GUEST_TO_SERVERS.

- Обоснование применения ACL out на VLAN 30.

- Результаты проверки доступа к серверу.

- Результат неправильного направления.

- Результат неправильного размещения стандартной ACL.

- Счётчики совпадений.

- Итоговый файл .pkt.

Не требуется вставлять скриншот каждой команды. Достаточно подтвердить ключевые состояния, разрешённые и запрещённые сценарии.

# 36. Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Топология и адресация работают | 5 |
| SSH настроен правильно | 10 |
| Именованная ACL MGMT_ONLY создана | 10 |
| ACL применена ко всем VTY | 10 |
| SSH разрешён только из VLAN 99 | 10 |
| Порядок ACE и implicit deny исследованы | 10 |
| Sequence numbers использованы правильно | 5 |
| Интерфейсная стандартная ACL создана | 10 |
| Место и направление применения выбраны правильно | 15 |
| Счётчики совпадений проверены | 5 |
| Типовые ошибки найдены и исправлены | 5 |
| Отчёт и файл проекта представлены | 5 |
| Итого | 100 |

# 37. Контрольные вопросы

- Что представляет собой ACL?

- Что представляет собой ACE?

- Какие параметры проверяет стандартная IPv4 ACL?

- Какие дополнительные параметры может проверять расширенная ACL?

- В каком порядке обрабатываются ACE?

- Что происходит после первого совпадения?

- Что такое implicit deny?

- Почему созданная ACL сама по себе не фильтрует трафик?

- Чем deny any log отличается от implicit deny?

- Что означает 0 в wildcard mask?

- Что означает 1 в wildcard mask?

- Какая wildcard mask соответствует сети /24?

- Чему эквивалентно ключевое слово host?

- Чему эквивалентно ключевое слово any?

- Чем именованная ACL отличается от нумерованной?

- Почему именованные ACL удобнее сопровождать?

- Для чего применяются sequence numbers?

- Для чего используется remark?

- Почему стандартные ACL обычно размещают ближе к получателю?

- Что произойдёт, если стандартную ACL поставить слишком близко к источнику?

- Чем access-class отличается от ip access-group?

- Какая команда применяется для защиты VTY?

- Почему необходимо защищать все диапазоны VTY?

- Что делает команда transport input ssh?

- Ограничивает ли transport input ssh IP-адрес источника?

- Что означает направление in на интерфейсе?

- Что означает направление out на интерфейсе?

- Почему ACL BLOCK_GUEST_TO_SERVERS применяется out на VLAN 30?

- Что произойдёт без строки permit any?

- Как определить, какая ACE реально сработала?

- Почему счётчик ACL может не изменяться?

- Почему после изменения ACL нужно открывать новую SSH-сессию?

- Почему перед применением ACL к VTY нужен аварийный доступ?

- Заменяет ли стандартная ACL полноценный stateful firewall?