# Лабораторная работа № 11

## Комплексная диагностика Windows-инфраструктуры: «Сломанный день»

### Продолжительность

90 минут.

### Среда выполнения

- Hyper-V;

- Windows Server;

- Active Directory Domain Services;

- DNS;

- File Server;

- Windows 10 или Windows 11;

- PowerShell;

- Event Viewer;

- домен corp.test.

# 1. Цель работы

Научиться диагностировать неисправность Windows-инфраструктуры по понятной и воспроизводимой схеме.

В ходе основной части необходимо:

- воспроизвести пользовательский симптом;

- определить влияние и масштаб проблемы;

- сохранить исходное состояние;

- сформулировать проверяемую гипотезу;

- проверить сеть, IP, маршруты, DNS и нужный TCP-сервис;

- определить подтверждённую причину;

- выбрать минимальное безопасное исправление;

- описать риск и способ отката;

- повторить исходный пользовательский сценарий;

- оформить карточку инцидента.

# 2. Схема стенда

CORP-LAN
                      10.10.0.0/24

┌───────────────────────────────┐
│             DC01              │
│                               │
│ AD DS и DNS                   │
│ 10.10.0.10                    │
│ Domain: corp.test             │
└───────────────┬───────────────┘
                │
                │ DNS, LDAP, Kerberos
                │
┌───────────────▼───────────────┐
│             FS01              │
│                               │
│ File Server                   │
│ 10.10.0.20                    │
│                               │
│ \\FS01\Public                 │
└───────────────┬───────────────┘
                │
                │ SMB TCP 445
                │
┌───────────────▼───────────────┐
│           CLIENT01            │
│                               │
│ Windows Client                │
│ Domain Member                 │
│                               │
│ Пользовательский симптом:     │
│ \\FS01\Public не открывается  │
└───────────────────────────────┘

# 3. Таблица адресации

| Узел | IP-адрес | Назначение |
| --- | --- | --- |
| DC01 | 10.10.0.10 | AD DS и DNS |
| FS01 | 10.10.0.20 | Файловый сервер |
| CLIENT01 | DHCP или 10.10.0.100 | Рабочая станция пользователя |

Правильный DNS-сервер клиента:

10.10.0.10

# 4. Исходные условия

До начала работы преподаватель подготавливает:

- работающий домен corp.test;

- доступный сервер DC01;

- доступный сервер FS01;

- общий ресурс \\FS01\Public;

- тестовый файл \\FS01\Public\readme.txt;

- доменного пользователя с разрешением Read;

- клиент CLIENT01, введённый в домен;

- одну контролируемую неисправность на клиенте;

- Snapshot виртуальных машин.

Студенту сообщается только пользовательский симптом:

Пользователь CLIENT01 не может открыть \\FS01\Public.
Ранее общий ресурс работал.

Точная причина заранее не сообщается.

# 5. Диагностическая модель

Каждый инцидент разбирается по схеме:

Symptom
→ Impact
→ Scope
→ Evidence
→ Hypothesis
→ Checks
→ Root Cause
→ Safe Fix
→ Validation
→ Residual Risk
→ Preventive Action

## Значение терминов

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| Symptom | Что именно видит пользователь |
| Impact | Какой сервис или процесс остановлен |
| Scope | Сколько пользователей или узлов затронуто |
| Hypothesis | Проверяемое предположение о причине |
| Root Cause | Причина, подтверждённая проверками |
| Safe Fix | Минимальное исправление подтверждённой причины |
| Validation | Повторная техническая и пользовательская проверка |
| Residual Risk | Что ещё может вызвать повторение проблемы |
| Preventive Action | Как снизить вероятность повторения |

# 6. Запрещённые действия

Во время основной части запрещается:

- отключать Windows Defender Firewall;

- выдавать Everyone: Full Control;

- менять NTFS Permissions без доказанной причины;

- тестировать доступ под Domain Admin вместо пользователя;

- перезагружать все серверы;

- очищать журналы;

- удалять DNS-записи без проверки;

- выводить компьютер из домена;

- выполнять ipconfig /flushdns до сохранения исходного состояния;

- вносить несколько изменений одновременно;

- писать в отчёте неподтверждённую причину как Root Cause Confirmed.

# 7. Базовые задания

## Задание 1. Принять инцидент

На CLIENT01 открываем PowerShell.

Записываем время начала:

$IncidentStart = Get-Date
$IncidentStart

Создаём каталог:

$LabPath = 'C:\Lab\BrokenDay'

New-Item `
    -ItemType Directory `
    -Path $LabPath `
    -Force |
    Out-Null

Создаём первоначальную карточку:

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Incident ID | INC-LAB11-001 |
| Reporter | Пользователь CLIENT01 |
| Affected Service | File Service |
| Symptom | Не открывается \\FS01\Public |
| Impact | Пользователь не может получить учебные файлы |
| Scope | Пока неизвестен |
| Severity | Medium |
| Priority | P2 |
| Start Time | Фактическое время |

## Задание 2. Воспроизвести симптом

Выполняем проверку пути:

Test-Path '\\FS01\Public'

Пытаемся открыть ресурс:

Start-Process explorer.exe '\\FS01\Public'

Проверяем конкретный файл:

Get-Content '\\FS01\Public\readme.txt'

Фиксируем:

- текст ошибки;

- время;

- имя пользователя;

- работает ли проблема повторно.

Проверяем текущую учётную запись:

whoami

Проверяем группы:

whoami /groups

Не выполняем тест под Domain Admin.

## Задание 3. Определить масштаб проблемы

Проверяем, доступен ли общий ресурс с другого доменного компьютера, если он подготовлен.

Например, на ADMIN01:

Test-Path '\\FS01\Public'

Возможные результаты:

### Ресурс работает с другого компьютера

Scope: один клиент CLIENT01

### Ресурс не работает у нескольких клиентов

Scope: несколько пользователей или весь файловый сервис

Для базового сценария ожидается:

Scope: только CLIENT01

Это снижает вероятность общего отказа FS01.

## Задание 4. Сохранить исходное состояние

До любых исправлений сохраняем сетевые параметры:

ipconfig /all > C:\Lab\BrokenDay\ipconfig-before.txt

Сохраняем таблицу маршрутизации:

route print > C:\Lab\BrokenDay\routes-before.txt

Сохраняем DNS-настройки:

Get-DnsClientServerAddress `
    -AddressFamily IPv4 |
    Export-Csv `
        C:\Lab\BrokenDay\dns-before.csv `
        -NoTypeInformation `
        -Encoding UTF8

Сохраняем состояние сетевых адаптеров:

Get-NetAdapter |
    Select-Object Name,
        Status,
        LinkSpeed,
        MacAddress |
    Export-Csv `
        C:\Lab\BrokenDay\adapters-before.csv `
        -NoTypeInformation `
        -Encoding UTF8

Сохраняем DNS-кэш:

ipconfig /displaydns > C:\Lab\BrokenDay\dns-cache-before.txt

Исходные признаки могут исчезнуть после исправления, поэтому они фиксируются заранее.

## Задание 5. Проверить физический и канальный уровень

Проверяем адаптер:

Get-NetAdapter |
    Format-Table Name,
        Status,
        LinkSpeed,
        MacAddress

Ожидается:

Status : Up

Проверяем конфигурацию:

Get-NetIPConfiguration |
    Format-List InterfaceAlias,
        IPv4Address,
        IPv4DefaultGateway,
        DNSServer

Проверяем:

- есть ли IPv4-адрес;

- не используется ли APIPA 169.254.x.x;

- соответствует ли маска сети;

- есть ли Default Gateway;

- какой DNS-сервер указан.

Результат записываем в карточку инцидента.

## Задание 6. Проверить IP-связность

Проверяем собственный шлюз:

Test-Connection 10.10.0.1 -Count 2

Если отдельный шлюз в стенде отсутствует, этот тест пропускается.

Проверяем контроллер домена по IP:

Test-Connection 10.10.0.10 -Count 2

Проверяем файловый сервер по IP:

Test-Connection 10.10.0.20 -Count 2

Ожидается, что IP-связность работает.

### Предварительный вывод

Если 10.10.0.20 отвечает, значит:

- сетевой адаптер работает;

- IP и Prefix в основном корректны;

- путь до сети FS01 существует.

Это ещё не доказывает работу DNS или SMB.

## Задание 7. Проверить реальный TCP-сервис

Проверяем SMB по IP:

Test-NetConnection `
    10.10.0.20 `
    -Port 445

Проверяем SMB по имени:

Test-NetConnection `
    FS01 `
    -Port 445

Сохраняем результаты:

Test-NetConnection `
    10.10.0.20 `
    -Port 445 |
    Format-List * |
    Out-File C:\Lab\BrokenDay\smb-by-ip.txt

Test-NetConnection `
    FS01 `
    -Port 445 |
    Format-List * |
    Out-File C:\Lab\BrokenDay\smb-by-name.txt

### Возможная картина

TCP 445 по IP: доступен
TCP 445 по имени: недоступен

Это указывает на проблему разрешения имени, а не на отказ SMB-службы.

## Задание 8. Проверить DNS

Смотрим DNS-сервер клиента:

Get-DnsClientServerAddress `
    -AddressFamily IPv4 |
    Format-Table InterfaceAlias,
        ServerAddresses

Проверяем имя контроллера домена:

Resolve-DnsName dc01.corp.test

Проверяем имя файлового сервера:

Resolve-DnsName fs01.corp.test

Проверяем доменные SRV-записи:

Resolve-DnsName `
    _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.test `
    -Type SRV

Проверяем Kerberos SRV:

nslookup -type=SRV _kerberos._tcp.corp.test

Проверяем поиск контроллера домена:

nltest /dsgetdc:corp.test

### Ожидаемый диагностический признак

Клиент использует DNS-сервер, который:

- не обслуживает зону corp.test;

- не возвращает SRV-записи домена;

- не разрешает fs01.corp.test.

## Задание 9. Сформулировать проверяемую гипотезу

Записываем гипотезу до изменения конфигурации.

Пример:

Гипотеза:
CLIENT01 использует неверный DNS-сервер.

Если гипотеза верна:
- IP-связность с FS01 будет работать;
- TCP 445 по IP будет доступен;
- имя fs01.corp.test не разрешится;
- SRV-записи corp.test не будут найдены;
- nltest не найдёт контроллер домена.

Гипотеза должна содержать ожидаемый результат проверки.

Фраза:

Что-то сломалось с доменом

не считается проверяемой гипотезой.

## Задание 10. Подтвердить Root Cause

Сравниваем фактические результаты:

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Network Adapter | Up |
| IPv4 | Получен |
| Ping FS01 by IP | Успешен |
| TCP 445 by IP | Успешен |
| DNS Server | Неверный |
| fs01.corp.test | Не разрешается |
| Domain SRV | Не найдены |
| nltest /dsgetdc | Ошибка |

Если результаты совпадают, фиксируем:

Confirmed Root Cause:
на CLIENT01 настроен неверный DNS-сервер,
который не обслуживает доменную зону corp.test.

Не изменяем Share Permissions и NTFS ACL, поскольку их неисправность не подтверждена.

## Задание 11. Подготовить безопасное исправление

Перед изменением записываем:

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Planned Change | Назначить клиенту DNS 10.10.0.10 |
| Expected Result | Доменные имена и SRV-записи начнут разрешаться |
| Risk | Низкий |
| Affected Object | Только CLIENT01 |
| Rollback | Вернуть сохранённые адреса DNS |
| Validation | DNS, SRV, TCP 445 и \\FS01\Public |

Определяем активный адаптер:

$Adapter = Get-NetAdapter |
    Where-Object Status -eq 'Up' |
    Select-Object -First 1

$Adapter |
    Format-List Name,
        ifIndex,
        Status

## Задание 12. Исправить DNS

Назначаем правильный DNS:

Set-DnsClientServerAddress `
    -InterfaceIndex $Adapter.ifIndex `
    -ServerAddresses 10.10.0.10

Проверяем:

Get-DnsClientServerAddress `
    -InterfaceIndex $Adapter.ifIndex `
    -AddressFamily IPv4

Только после фиксации исходного состояния очищаем кэш:

ipconfig /flushdns

Повторно регистрируем клиент при необходимости:

ipconfig /registerdns

## Задание 13. Выполнить техническую проверку

Проверяем DNS:

Resolve-DnsName dc01.corp.test
Resolve-DnsName fs01.corp.test

Проверяем SRV:

Resolve-DnsName `
    _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.test `
    -Type SRV

Проверяем поиск DC:

nltest /dsgetdc:corp.test

Проверяем Secure Channel:

Test-ComputerSecureChannel -Verbose

Ожидается:

True

Проверяем SMB:

Test-NetConnection `
    FS01 `
    -Port 445

Ожидается:

TcpTestSucceeded : True

## Задание 14. Повторить пользовательский сценарий

Проверяем путь:

Test-Path '\\FS01\Public'

Ожидается:

True

Читаем тестовый файл:

Get-Content '\\FS01\Public\readme.txt'

Открываем ресурс:

Start-Process explorer.exe '\\FS01\Public'

Пользовательский сценарий считается восстановленным, если:

- ресурс открывается по имени;

- пользователь видит разрешённые файлы;

- не требуется Domain Admin;

- NTFS и Share Permissions не расширялись;

- TCP 445 доступен;

- доменные SRV-записи разрешаются.

## Задание 15. Сохранить состояние после исправления

ipconfig /all > C:\Lab\BrokenDay\ipconfig-after.txt

route print > C:\Lab\BrokenDay\routes-after.txt

Get-DnsClientServerAddress `
    -AddressFamily IPv4 |
    Export-Csv `
        C:\Lab\BrokenDay\dns-after.csv `
        -NoTypeInformation `
        -Encoding UTF8

Test-NetConnection `
    FS01 `
    -Port 445 |
    Format-List * |
    Out-File C:\Lab\BrokenDay\smb-after.txt

## Задание 16. Закрыть карточку инцидента

Заполняем:

| Поле | Результат |
| --- | --- |
| Incident ID | INC-LAB11-001 |
| Symptom | Не открывался \\FS01\Public |
| Impact | Недоступны файлы общего ресурса |
| Scope | Только CLIENT01 |
| Hypothesis | Неверный DNS-сервер клиента |
| Evidence | IP и TCP 445 по IP работают, DNS и SRV не работают |
| Root Cause | Неверный DNS на CLIENT01 |
| Fix | Назначен DNS 10.10.0.10 |
| Risk | Низкий |
| Rollback | Вернуть исходные DNS-адреса |
| Validation | DNS, SRV, Secure Channel, TCP 445, UNC |
| User Confirmation | Ресурс открывается |
| Residual Risk | Возможна повторная ручная смена DNS |
| Preventive Action | Настраивать DNS через DHCP/GPO и контролировать конфигурацию |
| Closure Time | Фактическое время |

Время закрытия:

$IncidentClosed = Get-Date
$IncidentClosed

Продолжительность:

$IncidentClosed - $IncidentStart

# 8. Ожидаемый результат базовой части

К концу лабораторной работы:

- симптом воспроизведён;

- влияние и масштаб определены;

- исходные данные сохранены;

- проверены Adapter, IP, Route, DNS и TCP 445;

- сформулирована проверяемая гипотеза;

- подтверждена причина;

- изменён только один объект;

- описаны риск и rollback;

- выполнена техническая проверка;

- повторён пользовательский сценарий;

- составлена карточка инцидента;

- предложено preventive action.

# 9. Дополнительные задания

## Дополнительное задание 1. DHCP-клиент получает APIPA

### Симптом

CLIENT02 получил адрес 169.254.x.x и не видит домен.

### Проверки на клиенте

ipconfig /all
ipconfig /release
ipconfig /renew

### Проверки на DHCP01

Get-Service DHCPServer

Get-DhcpServerv4Scope

Get-DhcpServerv4ScopeStatistics `
    -ScopeId 10.10.0.0

Get-DhcpServerv4Lease `
    -ScopeId 10.10.0.0

Необходимо определить:

- остановлена ли служба;

- выключена ли область;

- закончились ли адреса;

- работает ли Relay;

- находится ли клиент в правильной VLAN.

После исправления клиент выполняет:

ipconfig /renew

## Дополнительное задание 2. GPO не применяется

### Симптом

На CLIENT01 отсутствует настройка, заданная доменной GPO.

### Before State

gpresult /h C:\Temp\gpresult-before.html

gpresult /r

Проверить:

- OU объекта;

- GPO Link;

- GPO Status;

- Security Filtering;

- Delegation;

- WMI Filter;

- Block Inheritance;

- Enforced;

- Loopback.

После исправления:

gpupdate /force
gpresult /h C:\Temp\gpresult-after.html

gpupdate не исправляет неправильный Link или Security Filtering.

## Дополнительное задание 3. WSUS-клиент находится не в той группе

### Симптом

CL-PILOT не появляется в группе Pilot.

### Проверки

gpresult /h C:\Temp\wsus.html

Get-ItemProperty `
    'HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate'

Проверить:

- WUServer;

- WUStatusServer;

- TargetGroup;

- TargetGroupEnabled;

- точное имя группы;

- TCP 8530;

- Last Contact;

- Last Status Report.

Возможная причина:

TargetGroup содержит Pilott вместо Pilot.

## Дополнительное задание 4. Exchange не доставляет письмо

### Симптом

Письмо отправлено, но получатель его не видит.

### Проверки

Get-Service `
    MSExchangeTransport,
    MSExchangeFrontEndTransport,
    MSExchangeIS

Get-Queue |
    Format-List Identity,
        Status,
        MessageCount,
        NextHopDomain,
        LastError

Get-MessageTrackingLog `
    -Sender user1@corp.test `
    -Recipients user2@corp.test `
    -Start (Get-Date).AddHours(-1)

Get-MailboxDatabase -Status

Очередь нельзя очищать до определения причины.

Если Message Tracking содержит DELIVER, проблема может находиться уже на стороне клиента или Mailbox Rules.

## Дополнительное задание 5. VPN подключён, но FS01 недоступен

### Симптом

VPN имеет состояние Connected, но \\FS01\Public не открывается.

### Проверки

ipconfig /all
route print

Resolve-DnsName fs01.corp.test

Test-NetConnection `
    FS01 `
    -Port 445

Проверить:

- VPN IP;

- DNS;

- маршрут к внутренней сети;

- обратный маршрут к VPN Pool;

- Firewall;

- права пользователя на ресурс.

Успешная аутентификация в VPN не доказывает доступ к внутренней сети.

## Дополнительное задание 6. Две причины одновременно

Преподаватель вносит две независимые неисправности:

1. Неверный DNS на CLIENT01.
2. Пользователь удалён из NTFS-группы доступа к \\FS01\Finance.

После исправления DNS имя сервера начинает разрешаться, но доступ остаётся запрещён.

Дополнительно проверяем:

whoami /groups

На FS01:

icacls D:\Shares\Finance

Перед изменением ACL сохраняем:

icacls D:\Shares\Finance /save C:\Temp\finance-acl.txt

Нельзя выдавать Everyone: Full Control.

# 10. Типовые ошибки диагностики

| Ошибка | Почему это неправильно |
| --- | --- |
| Сразу перезагрузить сервер | Теряются исходные признаки |
| Отключить Firewall | Скрывается причина и открывается лишний доступ |
| Выдать Everyone Full Control | Разрушается модель безопасности |
| Очистить DNS Cache сразу | Можно потерять доказательство |
| Вывести ПК из домена | Secure Channel ещё не проверен |
| Проверить только Ping | Ping не доказывает работу приложения |
| Остановиться на первой ошибке | Возможны две причины одновременно |
| Не повторить пользовательский тест | Техническая команда не доказывает восстановление |

# 11. Способы проверки

## Сеть

Get-NetAdapter
Get-NetIPConfiguration

## Маршруты

route print

## DNS

Get-DnsClientServerAddress
Resolve-DnsName fs01.corp.test

## Доменные службы

Resolve-DnsName `
    _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.test `
    -Type SRV

nltest /dsgetdc:corp.test

## Secure Channel

Test-ComputerSecureChannel -Verbose

## SMB

Test-NetConnection FS01 -Port 445
Test-Path '\\FS01\Public'

# 12. Приёмочная матрица

| № | Проверка | Ожидаемый результат | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Symptom | Воспроизведён |  |
| 2 | Impact | Зафиксирован |  |
| 3 | Scope | Определён |  |
| 4 | Before State | Сохранён |  |
| 5 | Network Adapter | Up |  |
| 6 | IPv4 | Корректный |  |
| 7 | Route | Проверен |  |
| 8 | FS01 by IP | Доступен |  |
| 9 | TCP 445 by IP | Доступен |  |
| 10 | DNS Server | Проверен |  |
| 11 | FS01 by Name | Исходная ошибка подтверждена |  |
| 12 | Domain SRV | Исходная ошибка подтверждена |  |
| 13 | Hypothesis | Проверяемая |  |
| 14 | Root Cause | Подтверждена |  |
| 15 | Safe Fix | Изменён только CLIENT01 |  |
| 16 | Rollback | Описан |  |
| 17 | DNS after Fix | Работает |  |
| 18 | Secure Channel | True |  |
| 19 | TCP 445 by Name | Доступен |  |
| 20 | UNC Path | Открывается |  |
| 21 | User Confirmation | Получено |  |
| 22 | Preventive Action | Предложено |  |

# 13. Требования к отчёту

В отчёте представить:

- Название и цель работы.

- Схему стенда.

- Карточку инцидента.

- Symptom.

- Impact.

- Scope.

- Severity и Priority.

- Временную шкалу.

- Сохранённый Before State.

- Сетевые параметры клиента.

- Таблицу маршрутов.

- Используемый DNS.

- Проверку IP-связности.

- Проверку TCP 445 по IP.

- Проверку TCP 445 по имени.

- Результат поиска DNS A-записей.

- Результат поиска SRV-записей.

- Формулировку гипотезы.

- Подтверждённую Root Cause.

- Planned Change.

- Risk.

- Rollback.

- Результат исправления.

- Проверку Secure Channel.

- Повторный пользовательский тест.

- Residual Risk.

- Preventive Action.

- Заполненную приёмочную матрицу.

- Краткий вывод.

Для дополнительных заданий включаются только фактически выполненные инциденты.

В отчёт запрещено включать:

- пароли;

- закрытые ключи;

- секреты;

- полные административные Credentials;

- конфиденциальные пользовательские данные;

- содержимое журналов, не относящееся к инциденту.

# 14. Чек-лист выполнения

## Базовая часть

- Инцидент принят.

- Зафиксировано время начала.

- Симптом воспроизведён.

- Определён Impact.

- Определён Scope.

- Сохранён ipconfig /all.

- Сохранён route print.

- Сохранены DNS-настройки.

- Сохранён DNS Cache.

- Проверен Network Adapter.

- Проверен IPv4.

- Проверен Gateway.

- Проверен FS01 по IP.

- Проверен TCP 445 по IP.

- Проверен TCP 445 по имени.

- Проверены DNS A-записи.

- Проверены DNS SRV-записи.

- Проверен nltest.

- Сформулирована гипотеза.

- Root Cause подтверждена.

- Описан Planned Change.

- Описан Risk.

- Описан Rollback.

- Исправлен DNS.

- Выполнена техническая проверка.

- Проверен Secure Channel.

- Повторён пользовательский сценарий.

- Зафиксировано время закрытия.

- Указан Residual Risk.

- Предложено Preventive Action.

## Дополнительная часть

- Диагностирован DHCP.

- Диагностирована GPO.

- Диагностирован WSUS.

- Диагностирован Exchange.

- Диагностирован VPN.

- Найдены две независимые причины.

# 15. Контрольные вопросы

- Чем Symptom отличается от Root Cause?

- Что показывают Impact и Scope?

- Как формулируется проверяемая гипотеза?

- Почему Before State нужно сохранять до исправления?

- Почему Ping недостаточен для проверки файлового сервиса?

- Зачем доменному клиенту SRV-записи DNS?

- Что должно входить в Safe Fix и Rollback Plan?

- Почему техническая проверка не заменяет пользовательский сценарий?