# Лабораторная работа № 10

## Настройка маршрутизации и NAT с помощью RRAS

### Продолжительность

90 минут.

### Среда выполнения

- Hyper-V;

- Windows Server;

- Routing and Remote Access Service;

- PowerShell;

- сервер RRAS-HQ;

- контроллер домена и DNS-сервер DC01;

- клиент HQ-CLIENT;

- внешний тестовый Web-сервер EXT01;

- домен corp.test.

# 1. Цель работы

Научиться использовать RRAS как маршрутизатор и NAT-шлюз между внутренней и внешней сетями.

В ходе базовой части необходимо:

- проверить топологию стенда;

- определить внешнюю и внутреннюю сетевые карты;

- переименовать сетевые интерфейсы;

- настроить статические IP-адреса;

- оставить Default Gateway только на внешнем интерфейсе;

- отключить DNS-регистрацию внешнего интерфейса;

- установить роль Remote Access;

- включить LAN Routing и NAT;

- назначить Public и Private Interface;

- настроить клиент для работы через RRAS;

- проверить маршрутизацию;

- проверить трансляцию адресов;

- подтвердить восстановление работы после перезагрузки.

# 2. Схема стенда

WAN-TRANSIT
                      192.168.100.0/24

┌───────────────────────────────┐
│             EXT01             │
│                               │
│ Тестовый IIS Web Server       │
│ 192.168.100.50/24             │
│                               │
│ Не имеет маршрута             │
│ к сети 10.10.0.0/24           │
└───────────────┬───────────────┘
                │
                │
┌───────────────▼───────────────┐
│            RRAS-HQ            │
│                               │
│ External:                     │
│ 192.168.100.10/24             │
│ GW: 192.168.100.1             │
│                               │
│ Internal:                     │
│ 10.10.0.1/24                  │
│ Без Default Gateway           │
│                               │
│ LAN Routing + NAT             │
└───────────────┬───────────────┘
                │
                │ HQ-LAN
                │ 10.10.0.0/24
                │
       ┌────────┴─────────┐
       │                  │
┌──────▼────────┐  ┌──────▼────────┐
│     DC01      │  │   HQ-CLIENT   │
│               │  │               │
│ AD DS, DNS    │  │ Windows Client│
│ 10.10.0.10    │  │ 10.10.0.50   │
│               │  │ GW 10.10.0.1 │
└───────────────┘  │ DNS 10.10.0.10│
                   └───────────────┘

# 3. Виртуальные сети Hyper-V

| Virtual Switch | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| WAN-TRANSIT | Private или Internal | Внешняя транзитная сеть |
| HQ-LAN | Private | Внутренняя сеть организации |

## Подключение виртуальных машин

| Виртуальная машина | Сетевой адаптер | Virtual Switch |
| --- | --- | --- |
| RRAS-HQ | External | WAN-TRANSIT |
| RRAS-HQ | Internal | HQ-LAN |
| EXT01 | Ethernet | WAN-TRANSIT |
| DC01 | Ethernet | HQ-LAN |
| HQ-CLIENT | Ethernet | HQ-LAN |

В базовой работе сети не подключаются к рабочей сети колледжа.

# 4. Таблица адресации

| Узел | Интерфейс | IP-адрес | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RRAS-HQ | External | 192.168.100.10/24 | 192.168.100.1 | По схеме стенда |
| RRAS-HQ | Internal | 10.10.0.1/24 | Нет | 10.10.0.10 |
| DC01 | Ethernet | 10.10.0.10/24 | По заданию | 10.10.0.10 |
| HQ-CLIENT | Ethernet | 10.10.0.50/24 | 10.10.0.1 | 10.10.0.10 |
| EXT01 | Ethernet | 192.168.100.50/24 | Не требуется | Не требуется |

## Главное правило

Default Gateway задаётся только на интерфейсе External.

Интерфейс Internal не должен иметь Default Gateway.

# 5. Назначение компонентов

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| LAN Routing | Пересылает пакеты между сетями |
| NAT | Заменяет внутренний адрес источника адресом RRAS-HQ |
| External Interface | Подключён к внешней транзитной сети |
| Internal Interface | Подключён к внутренней сети HQ |
| Default Route | Используется для неизвестных внешних сетей |
| Static Route | Указывает путь к конкретной удалённой сети |
| DNS Registration | Добавляет адрес интерфейса в DNS-зону |

# 6. Исходные условия

До начала работы преподаватель подготавливает:

- виртуальные коммутаторы WAN-TRANSIT и HQ-LAN;

- сервер RRAS-HQ с двумя сетевыми адаптерами;

- сервер DC01;

- клиент HQ-CLIENT;

- сервер EXT01;

- работающий IIS на EXT01;

- Snapshot виртуальных машин;

- маршрутизатор или шлюз 192.168.100.1 — при необходимости выхода в Интернет.

На EXT01 должен открываться тестовый сайт:

http://192.168.100.50

EXT01 не должен иметь отдельного маршрута к сети:

10.10.0.0/24

Благодаря этому успешный ответ клиенту подтверждает работу NAT.

# 7. Правила безопасности

- Работа выполняется только в учебной виртуальной сети.

- Нельзя подключать Internal к внешней сети.

- Нельзя назначать два Default Gateway серверу RRAS.

- Нельзя включать регистрацию внешнего интерфейса во внутренней DNS-зоне.

- Нельзя разрешать входящий трафик Any-Any без отдельного задания.

- NAT не рассматривается как замена Firewall.

- Нельзя останавливать RRAS на рабочем шлюзе.

- Нельзя менять сетевой интерфейс удалённого сервера без консольного доступа.

- Перед изменением сетей сохраняется Snapshot лабораторной ВМ.

# 8. Базовые задания

## Задание 1. Проверить сетевые адаптеры RRAS-HQ

На RRAS-HQ открываем PowerShell от имени администратора.

Проверяем имя сервера:

hostname
hostname -f

Проверяем членство в домене:

Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |
    Select-Object Name, Domain, PartOfDomain

Проверяем адаптеры:

Get-NetAdapter |
    Format-Table Name,
        InterfaceDescription,
        Status,
        LinkSpeed,
        MacAddress

Должно отображаться два сетевых интерфейса.

Проверяем подключение виртуальных адаптеров на Hyper-V Host:

Get-VMNetworkAdapter `
    -VMName RRAS-HQ |
    Format-Table Name,
        SwitchName,
        MacAddress,
        Status

Определяем:

- какой адаптер подключён к WAN-TRANSIT;

- какой адаптер подключён к HQ-LAN.

## Задание 2. Переименовать интерфейсы

На RRAS-HQ переименовываем адаптеры.

Пример:

Rename-NetAdapter `
    -Name 'Ethernet' `
    -NewName 'External'

Rename-NetAdapter `
    -Name 'Ethernet 2' `
    -NewName 'Internal'

Фактические исходные имена могут отличаться.

Проверяем:

Get-NetAdapter |
    Format-Table Name,
        Status,
        MacAddress,
        LinkSpeed

Ожидается:

Name      Status
----      ------
External  Up
Internal  Up

Понятные имена уменьшают риск назначить NAT не тому интерфейсу.

## Задание 3. Настроить External Interface

Проверяем текущую конфигурацию:

Get-NetIPConfiguration `
    -InterfaceAlias External

Если интерфейс использует DHCP, отключаем его:

Set-NetIPInterface `
    -InterfaceAlias External `
    -AddressFamily IPv4 `
    -Dhcp Disabled

Назначаем адрес:

New-NetIPAddress `
    -InterfaceAlias External `
    -IPAddress 192.168.100.10 `
    -PrefixLength 24 `
    -DefaultGateway 192.168.100.1

Если на интерфейсе уже существует другой IPv4-адрес, сначала удаляем или изменяем его через свойства сетевого адаптера.

Проверяем:

Get-NetIPConfiguration `
    -InterfaceAlias External |
    Format-List InterfaceAlias,
        IPv4Address,
        IPv4DefaultGateway

Ожидается:

InterfaceAlias     : External
IPv4Address        : 192.168.100.10
IPv4DefaultGateway : 192.168.100.1

## Задание 4. Настроить Internal Interface

Отключаем DHCP:

Set-NetIPInterface `
    -InterfaceAlias Internal `
    -AddressFamily IPv4 `
    -Dhcp Disabled

Назначаем IP без Default Gateway:

New-NetIPAddress `
    -InterfaceAlias Internal `
    -IPAddress 10.10.0.1 `
    -PrefixLength 24

Указываем внутренний DNS:

Set-DnsClientServerAddress `
    -InterfaceAlias Internal `
    -ServerAddresses 10.10.0.10

Проверяем:

Get-NetIPConfiguration `
    -InterfaceAlias Internal |
    Format-List InterfaceAlias,
        IPv4Address,
        IPv4DefaultGateway,
        DNSServer

Ожидается:

InterfaceAlias     : Internal
IPv4Address        : 10.10.0.1
IPv4DefaultGateway :
DNSServer          : 10.10.0.10

## Задание 5. Проверить Default Route

Выводим маршруты по умолчанию:

Get-NetRoute `
    -AddressFamily IPv4 `
    -DestinationPrefix '0.0.0.0/0' |
    Format-Table InterfaceAlias,
        DestinationPrefix,
        NextHop,
        RouteMetric

Ожидается один маршрут:

InterfaceAlias : External
NextHop        : 192.168.100.1

На Internal маршрута 0.0.0.0/0 быть не должно.

Дополнительная проверка:

route print

Два Default Gateway могут вызвать:

- неправильный ответный путь;

- периодическую потерю связи;

- асимметричную маршрутизацию;

- выбор неверного интерфейса.

## Задание 6. Отключить DNS-регистрацию External

Проверяем:

Get-DnsClient |
    Select-Object InterfaceAlias,
        RegisterThisConnectionsAddress

Отключаем регистрацию внешнего адреса:

Set-DnsClient `
    -InterfaceAlias External `
    -RegisterThisConnectionsAddress $false

Для внутреннего интерфейса оставляем регистрацию:

Set-DnsClient `
    -InterfaceAlias Internal `
    -RegisterThisConnectionsAddress $true

Проверяем:

Get-DnsClient |
    Where-Object InterfaceAlias -in 'External','Internal' |
    Format-Table InterfaceAlias,
        RegisterThisConnectionsAddress

Ожидается:

| Интерфейс | RegisterThisConnectionsAddress |
| --- | --- |
| External | False |
| Internal | True |

На DC01 проверяем DNS-записи RRAS-HQ.

В доменной зоне не должен использоваться внешний адрес:

192.168.100.10

## Задание 7. Проверить связь до установки RRAS

На RRAS-HQ проверяем внутреннюю сеть:

Test-Connection 10.10.0.10 -Count 2

Проверяем внешнюю сеть:

Test-Connection 192.168.100.50 -Count 2

Проверяем HTTP на EXT01:

Test-NetConnection `
    192.168.100.50 `
    -Port 80

Ожидается:

TcpTestSucceeded : True

На этом этапе сам RRAS-HQ видит обе сети, но HQ-CLIENT ещё не обязательно может пройти между ними.

## Задание 8. Установить роль Remote Access

Проверяем состояние компонентов:

Get-WindowsFeature `
    RemoteAccess,
    DirectAccess-VPN,
    Routing |
    Format-Table DisplayName,
        Name,
        InstallState

Устанавливаем:

Install-WindowsFeature `
    RemoteAccess,
    DirectAccess-VPN,
    Routing `
    -IncludeManagementTools

Проверяем:

Get-WindowsFeature `
    RemoteAccess,
    DirectAccess-VPN,
    Routing |
    Format-Table DisplayName,
        Name,
        InstallState

Ожидается:

InstallState : Installed

Установка роли ещё не включает маршрутизацию и NAT автоматически.

## Задание 9. Включить RRAS

Открываем:

Server Manager
→ Tools
→ Routing and Remote Access

В консоли выбираем:

RRAS-HQ
→ Configure and Enable Routing and Remote Access

В мастере выбираем:

Custom configuration

Отмечаем:

NAT
LAN routing

В базовой части не включаем:

VPN access
Demand-dial connections

Завершаем мастер и запускаем службу.

Проверяем:

Get-Service RemoteAccess |
    Format-List Name,
        DisplayName,
        Status,
        StartType

Ожидается:

Status : Running

## Задание 10. Назначить интерфейсы NAT

В консоли RRAS открываем:

RRAS-HQ
→ IPv4
→ NAT

### Добавить External

Нажимаем:

NAT
→ New Interface
→ External

Выбираем:

Public interface connected to the Internet

Включаем:

Enable NAT on this interface

Не включаем входящие службы и перенаправление портов.

### Добавить Internal

Добавляем интерфейс:

Internal

Выбираем:

Private interface connected to private network

Проверяем итог:

| Интерфейс | Роль |
| --- | --- |
| External | Public, NAT enabled |
| Internal | Private |

Если интерфейсы перепутаны, NAT работать корректно не будет.

## Задание 11. Проверить RRAS

Проверяем службу:

Get-Service RemoteAccess

Проверяем IP Forwarding:

Get-NetIPInterface `
    -AddressFamily IPv4 |
    Where-Object InterfaceAlias -in 'External','Internal' |
    Format-Table InterfaceAlias,
        ConnectionState,
        Forwarding,
        InterfaceMetric

Для RRAS маршрутизация управляется службой Remote Access. Значение Forwarding может зависеть от реализации и состояния интерфейса.

Проверяем маршруты:

Get-NetRoute `
    -AddressFamily IPv4 |
    Where-Object {
        $_.InterfaceAlias -in 'External','Internal'
    } |
    Sort-Object DestinationPrefix |
    Format-Table DestinationPrefix,
        NextHop,
        InterfaceAlias,
        RouteMetric

Должны присутствовать подключённые сети:

10.10.0.0/24       Internal
192.168.100.0/24   External
0.0.0.0/0          External

## Задание 12. Настроить HQ-CLIENT

На HQ-CLIENT открываем PowerShell от имени администратора.

Определяем активный адаптер:

Get-NetAdapter |
    Format-Table Name,
        Status,
        MacAddress

Предположим, адаптер называется:

Ethernet

Отключаем DHCP:

Set-NetIPInterface `
    -InterfaceAlias Ethernet `
    -AddressFamily IPv4 `
    -Dhcp Disabled

Назначаем IP:

New-NetIPAddress `
    -InterfaceAlias Ethernet `
    -IPAddress 10.10.0.50 `
    -PrefixLength 24 `
    -DefaultGateway 10.10.0.1

Настраиваем DNS:

Set-DnsClientServerAddress `
    -InterfaceAlias Ethernet `
    -ServerAddresses 10.10.0.10

Проверяем:

Get-NetIPConfiguration `
    -InterfaceAlias Ethernet |
    Format-List InterfaceAlias,
        IPv4Address,
        IPv4DefaultGateway,
        DNSServer

Ожидается:

IPv4Address        : 10.10.0.50
IPv4DefaultGateway : 10.10.0.1
DNSServer          : 10.10.0.10

## Задание 13. Проверить внутреннюю сеть

На HQ-CLIENT проверяем RRAS:

Test-Connection 10.10.0.1 -Count 2

Проверяем DNS-сервер:

Test-Connection 10.10.0.10 -Count 2

Проверяем DNS:

Resolve-DnsName dc01.corp.test

Проверяем маршрут:

route print

В таблице должен присутствовать Default Route:

0.0.0.0    0.0.0.0    10.10.0.1

Если Default Gateway клиента указывает на другой маршрутизатор, трафик не проходит через RRAS.

## Задание 14. Проверить доступ во внешнюю сеть

Сначала проверяем IP-связность:

Test-Connection 192.168.100.50 -Count 2

Затем проверяем реальный сервис:

Test-NetConnection `
    192.168.100.50 `
    -Port 80

Ожидается:

TcpTestSucceeded : True

Открываем тестовый сайт:

Invoke-WebRequest `
    http://192.168.100.50 `
    -UseBasicParsing |
    Select-Object StatusCode,
        StatusDescription

Ожидается:

StatusCode        : 200
StatusDescription : OK

Проверка TCP или HTTP важнее одного Ping, поскольку ICMP может быть запрещён Firewall.

## Задание 15. Подтвердить работу NAT

На EXT01 открываем PowerShell от имени администратора.

Находим последний IIS Log:

$LatestIisLog = Get-ChildItem `
    C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1 `
    -Filter *.log |
    Sort-Object LastWriteTime -Descending |
    Select-Object -First 1

Проверяем:

Get-Content `
    $LatestIisLog.FullName `
    -Tail 20

В поле Client IP должен отображаться внешний адрес RRAS:

192.168.100.10

Не должен отображаться внутренний адрес клиента:

10.10.0.50

### Вывод

RRAS заменил адрес источника:

10.10.0.50

на:

192.168.100.10

Это подтверждает работу NAT, а не только обычной маршрутизации.

## Задание 16. Выполнить итоговую проверку

На RRAS-HQ:

Get-Service RemoteAccess

Get-NetIPConfiguration |
    Format-List InterfaceAlias,
        IPv4Address,
        IPv4DefaultGateway,
        DNSServer

Get-DnsClient |
    Where-Object InterfaceAlias -in 'External','Internal' |
    Format-Table InterfaceAlias,
        RegisterThisConnectionsAddress

Get-NetRoute `
    -AddressFamily IPv4 |
    Sort-Object DestinationPrefix |
    Format-Table DestinationPrefix,
        NextHop,
        InterfaceAlias,
        RouteMetric

На HQ-CLIENT:

Test-NetConnection 10.10.0.10 -Port 53

Test-NetConnection 192.168.100.50 -Port 80

Invoke-WebRequest `
    http://192.168.100.50 `
    -UseBasicParsing |
    Select-Object StatusCode

## Задание 17. Выполнить Reboot Test

Перезагружаем RRAS-HQ:

Restart-Computer

После загрузки проверяем:

Get-Service RemoteAccess

Get-NetIPConfiguration

На HQ-CLIENT повторяем:

Test-NetConnection 192.168.100.50 -Port 80

Invoke-WebRequest `
    http://192.168.100.50 `
    -UseBasicParsing |
    Select-Object StatusCode

Настройка не считается завершённой, если работает только до первой перезагрузки.

# 9. Ожидаемый результат базовой части

К концу лабораторной работы:

- интерфейсы названы External и Internal;

- внешний интерфейс имеет адрес 192.168.100.10;

- внутренний интерфейс имеет адрес 10.10.0.1;

- Default Gateway существует только на External;

- внешний адрес не регистрируется в доменной DNS-зоне;

- роль Remote Access установлена;

- служба RemoteAccess работает;

- включены LAN Routing и NAT;

- External назначен Public Interface;

- Internal назначен Private Interface;

- HQ-CLIENT использует RRAS как Default Gateway;

- клиент открывает сайт EXT01;

- в IIS Log отображается адрес 192.168.100.10;

- маршрутизация и NAT работают после перезагрузки.

# 10. Дополнительные задания

## Дополнительное задание 1. Настроить Remote Access VPN

Для дополнительного задания используется подготовленный преподавателем сертификат и сервисное имя:

vpn.corp.test

### Подготовить группу

На DC01:

Import-Module ActiveDirectory

Создать группу:

New-ADGroup `
    -Name 'VPN-Users' `
    -GroupScope Global `
    -GroupCategory Security `
    -Path 'OU=Groups,DC=corp,DC=test'

Добавить пользователя:

Add-ADGroupMember `
    -Identity 'VPN-Users' `
    -Members ipetrov

### Включить VPN Access

В RRAS Setup добавить:

VPN access

Настроить статический пул:

10.10.250.10–10.10.250.100

Пул не должен пересекаться с:

- 10.10.0.0/24;

- DHCP Scope;

- Branch LAN;

- инфраструктурными адресами.

### Проверка

VPN-клиент должен:

- подключиться разрешённым пользователем;

- получить адрес из VPN Pool;

- разрешать dc01.corp.test;

- видеть внутренние маршруты;

- открывать разрешённый сервис.

Пользователь вне группы VPN-Users должен получить отказ.

## Дополнительное задание 2. Настроить SSTP

Используется сертификат с параметрами:

SAN: vpn.corp.test
EKU: Server Authentication
Private Key: присутствует
Certificate Status: Valid

Проверить сертификаты:

Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My |
    Select-Object Subject,
        DnsNameList,
        EnhancedKeyUsageList,
        NotAfter,
        HasPrivateKey,
        Thumbprint

Проверить TCP 443:

Get-NetTCPConnection `
    -LocalPort 443 `
    -State Listen `
    -ErrorAction SilentlyContinue

На VPN-клиенте:

Test-NetConnection `
    vpn.corp.test `
    -Port 443

Эта команда проверяет только TCP-доступность. Она не проверяет:

- сертификат;

- SSTP Handshake;

- NPS Policy;

- маршруты после подключения;

- доступ к ресурсам.

## Дополнительное задание 3. Настроить Split Tunnel

На VPN-клиенте создаём или используем профиль:

Corp VPN

Включаем Split Tunnel:

Set-VpnConnection `
    -Name 'Corp VPN' `
    -SplitTunneling $true

Добавляем маршрут к внутренней сети:

Add-VpnConnectionRoute `
    -ConnectionName 'Corp VPN' `
    -DestinationPrefix '10.10.0.0/24'

Проверяем:

Get-VpnConnection `
    -Name 'Corp VPN'

Get-VpnConnectionRoute `
    -ConnectionName 'Corp VPN'

После подключения:

route print

Через VPN должна передаваться только внутренняя сеть:

10.10.0.0/24

## Дополнительное задание 4. Настроить Site-to-Site VPN

Добавить филиал:

Branch LAN: 10.20.0.0/24
RRAS-BR Internal: 10.20.0.1

На RRAS-HQ создать Demand-Dial Interface:

To-BRANCH

На RRAS-BR создать:

To-HQ

Настроить маршруты:

HQ:
10.20.0.0/24 → To-BRANCH

Branch:
10.10.0.0/24 → To-HQ

Проверить:

- туннель поднимается;

- HQ видит разрешённый сервис филиала;

- филиал видит разрешённый сервис HQ;

- ответный маршрут существует;

- лишние направления запрещены Firewall.

Подсети HQ и Branch не должны пересекаться.

## Дополнительное задание 5. Выполнить отказные тесты

### Тест 1. Удалить Gateway клиента

На HQ-CLIENT удалить маршрут по умолчанию:

Remove-NetRoute `
    -InterfaceAlias Ethernet `
    -DestinationPrefix '0.0.0.0/0' `
    -Confirm:$false

Проверить:

- локальная сеть 10.10.0.0/24 доступна;

- EXT01 недоступен.

Вернуть Gateway:

New-NetRoute `
    -InterfaceAlias Ethernet `
    -DestinationPrefix '0.0.0.0/0' `
    -NextHop 10.10.0.1

### Тест 2. Остановить RemoteAccess

На RRAS-HQ:

Stop-Service RemoteAccess

На HQ-CLIENT проверить:

Test-NetConnection 192.168.100.50 -Port 80

Ожидается отказ или потеря маршрутизации.

Восстановить:

Start-Service RemoteAccess

Повторить тест.

### Тест 3. Отключить NAT на External

В RRAS Console временно снять:

Enable NAT on this interface

Проверить:

- маршрут до внешней сети может существовать;

- ответ от EXT01 клиенту не возвращается;

- в IIS Log отсутствует успешный запрос от NAT-адреса.

Вернуть NAT и повторить тест.

### Тест 4. Включить DNS-регистрацию External

Временно выполнить:

Set-DnsClient `
    -InterfaceAlias External `
    -RegisterThisConnectionsAddress $true

Зарегистрировать адрес:

ipconfig /registerdns

На DC01 проверить записи RRAS-HQ.

После анализа удалить неверную запись и вернуть:

Set-DnsClient `
    -InterfaceAlias External `
    -RegisterThisConnectionsAddress $false

# 11. Диагностика типовых ошибок

| Симптом | Вероятная причина | Что проверить |
| --- | --- | --- |
| RRAS не запускается | Не завершён мастер | RRAS Console, RemoteAccess |
| Клиент не видит RRAS | Неверная сеть или IP | Virtual Switch, IP, Mask |
| Клиент видит RRAS, но не EXT01 | NAT или маршрутизация | NAT Interfaces, Routes |
| EXT01 доступен по IP, но не по имени | Проблема DNS | DNS Server, DNS Record |
| Доступ иногда пропадает | Два Default Gateway | Get-NetRoute |
| Клиенты получают внешний IP RRAS из DNS | External регистрируется в DNS | Get-DnsClient |
| Ping работает, HTTP не работает | Firewall или сервис | TCP 80, IIS |
| NAT работает до перезагрузки | RRAS не запускается автоматически | RemoteAccess StartType |
| VPN подключён, но ресурсы недоступны | Нет маршрута или Firewall | VPN IP, Routes, Rules |
| Site-to-Site работает в одну сторону | Нет обратного маршрута | Gateway и Route Table |

# 12. Способы проверки

## Интерфейсы

Get-NetAdapter

Get-NetIPConfiguration

## Default Gateway

Get-NetRoute `
    -DestinationPrefix '0.0.0.0/0'

## DNS-регистрация

Get-DnsClient |
    Select-Object InterfaceAlias,
        RegisterThisConnectionsAddress

## RRAS

Get-Service RemoteAccess

## Маршруты

Get-NetRoute -AddressFamily IPv4

## Клиентский сервис

Test-NetConnection 192.168.100.50 -Port 80

Invoke-WebRequest http://192.168.100.50

# 13. Приёмочная матрица

| № | Проверка | Ожидаемый результат | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RRAS-HQ | Два сетевых адаптера |  |
| 2 | External | Подключён к WAN-TRANSIT |  |
| 3 | Internal | Подключён к HQ-LAN |  |
| 4 | Имена интерфейсов | External и Internal |  |
| 5 | External IP | 192.168.100.10/24 |  |
| 6 | Internal IP | 10.10.0.1/24 |  |
| 7 | Default Gateway | Только на External |  |
| 8 | Internal DNS | 10.10.0.10 |  |
| 9 | External DNS Registration | Disabled |  |
| 10 | Remote Access Role | Installed |  |
| 11 | RemoteAccess Service | Running |  |
| 12 | LAN Routing | Включён |  |
| 13 | External NAT Role | Public |  |
| 14 | Internal NAT Role | Private |  |
| 15 | HQ-CLIENT IP | 10.10.0.50/24 |  |
| 16 | HQ-CLIENT Gateway | 10.10.0.1 |  |
| 17 | HQ-CLIENT DNS | 10.10.0.10 |  |
| 18 | DC01 | Доступен |  |
| 19 | EXT01 TCP 80 | Доступен |  |
| 20 | HTTP Response | Status 200 |  |
| 21 | IIS Client IP | 192.168.100.10 |  |
| 22 | Reboot Test | Успешен |  |

# 14. Требования к отчёту

В отчёте представить:

- Название и цель работы.

- Схему стенда.

- Таблицу адресации.

- Подключение Virtual Switch.

- Исходные имена интерфейсов.

- Новые имена External и Internal.

- Конфигурацию External.

- Конфигурацию Internal.

- Таблицу Default Routes.

- Настройки DNS-регистрации.

- Результат установки роли.

- Состояние службы RemoteAccess.

- Настройки Public NAT Interface.

- Настройки Private NAT Interface.

- Сетевые параметры HQ-CLIENT.

- Результат проверки внутренней сети.

- Результат TCP-проверки EXT01.

- Результат HTTP-запроса.

- Фрагмент IIS Log с адресом RRAS.

- Результат Reboot Test.

- Заполненную приёмочную матрицу.

- Краткий вывод.

Для дополнительных заданий включаются только фактически выполненные результаты.

В отчёт запрещено включать:

- пароли;

- VPN Shared Secrets;

- Private Keys;

- PFX Password;

- полные административные Credentials;

- секреты Demand-Dial Interface;

- конфиденциальные правила Firewall рабочей сети.

# 15. Чек-лист выполнения

## Базовая часть

- Проверены сетевые адаптеры RRAS-HQ.

- Проверены Virtual Switch.

- Интерфейсы переименованы.

- Настроен External IP.

- Настроен Internal IP.

- Default Gateway оставлен только на External.

- Internal использует внутренний DNS.

- DNS-регистрация External отключена.

- Проверена связь с DC01.

- Проверена связь с EXT01.

- Установлена роль Remote Access.

- Включён LAN Routing.

- Включён NAT.

- External назначен Public Interface.

- Internal назначен Private Interface.

- Настроен HQ-CLIENT.

- HQ-CLIENT использует RRAS как Gateway.

- Проверена внутренняя сеть.

- Проверен TCP 80 на EXT01.

- Получен HTTP Status 200.

- В IIS Log найден адрес 192.168.100.10.

- Выполнен Reboot Test.

## Дополнительная часть

- Создана группа VPN-Users.

- Настроен VPN Address Pool.

- Проверен разрешённый VPN-пользователь.

- Проверен запрещённый VPN-пользователь.

- Настроен SSTP.

- Проверен сертификат.

- Настроен Split Tunnel.

- Добавлен маршрут VPN.

- Настроен Site-to-Site VPN.

- Проверены маршруты в обе стороны.

- Выполнены отказные тесты.

# 16. Контрольные вопросы

- Какие функции может выполнять RRAS?

- Почему Default Gateway обычно задаётся только на External Interface?

- Почему внешний интерфейс не должен регистрироваться во внутренней DNS-зоне?

- Чем маршрутизация отличается от NAT?

- Чем Public NAT Interface отличается от Private Interface?

- Почему NAT не заменяет Firewall?

- Как доказать, что клиентский адрес действительно был преобразован NAT?

- Чем Remote Access VPN отличается от Site-to-Site VPN?