Лабораторная работа № 1

Тема: Структура СКС, организация изолированного управления устройствами Cisco (Management VLAN, SSHv2) и аудит PoE-инфраструктуры

Цель работы: Приобрести практические навыки базового конфигурирования коммутаторов Cisco IOS, научиться организовывать безопасное удаленное управление устройствами в изолированной Management VLAN по протоколу SSHv2, а также освоить методику контроля и расчета бюджета мощности технологии PoE. Необходимое ПО:

- Среда моделирования сети Cisco Packet Tracer или эмулятор PNETLab / GNS3.

- Коммутатор с поддержкой PoE (например, Cisco Catalyst 2960).

- Оконечные устройства: АРМ администратора (ПК), IP-телефон, точка беспроводного доступа (AP).

Ситуация (Сценарий)

Вы работаете младшим сетевым инженером. Вам поручено ввести в эксплуатацию новый коммутатор уровня доступа в корпоративной СКС. Необходимо выполнить первичную настройку устройства, изменить стандартное сетевое имя, перенести интерфейс управления в выделенный изолированный сегмент (Management VLAN) для защиты от пользовательского трафика, а также настроить безопасный удаленный доступ по протоколу SSHv2.

В заключение вам нужно подключить PoE-устройства (IP-телефон и точку доступа) и проверить, не превышают ли они доступный PoE-бюджет коммутатора.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Базовая идентичность устройства и защита CLI через консоль

- Подключитесь к коммутатору через физический консольный порт (реализация Out-of-band управления).

- Перейдите в режим глобальной конфигурации и измените имя коммутатора (hostname) на sw-[ваша_фамилия]-01:

Switch(config)# hostname sw-ivanov-01

- Отключите попытки DNS-поиска при ошибочном вводе команд в CLI:

sw-ivanov-01(config)# no ip domain-lookup

- Настройте баннер-предупреждение (MOTD) для отображения при входе в систему:

sw-ivanov-01(config)# banner motd #Authorized access only#

- Установите стойкий хэшированный пароль для перехода в привилегированный режим:

sw-ivanov-01(config)# enable secret S3cure-Admin-2026

- Включите службу обфускации (шифрования) простых паролей в конфигурационном файле:

sw-ivanov-01(config)# service password-encryption

Этап 2. Настройка Management VLAN и сетевых параметров (L2/L3)

- Создайте изолированную VLAN управления под номером 99 и дайте ей имя:

sw-ivanov-01(config)# vlan 99

sw-ivanov-01(config-vlan)# name Management

sw-ivanov-01(config-vlan)# exit

- Настройте виртуальный интерфейс коммутатора (SVI), присвоив ему IP-адрес управления:

sw-ivanov-01(config)# interface vlan 99

sw-ivanov-01(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0

sw-ivanov-01(config-if)# no shutdown

sw-ivanov-01(config-if)# exit

- Укажите шлюз по умолчанию, чтобы коммутатор мог отвечать на запросы администраторов из других подсетей:

sw-ivanov-01(config)# ip default-gateway 192.168.99.1

- Переведите порт подключения АРМ администратора (например, FastEthernet 0/1) в режим access и поместите в VLAN 99:

sw-ivanov-01(config)# interface fastEthernet 0/1

sw-ivanov-01(config-if)# switchport mode access

sw-ivanov-01(config-if)# switchport access vlan 99

sw-ivanov-01(config-if)# exit

Этап 3. Конфигурирование безопасного удаленного доступа по SSHv2

- Задайте доменное имя, необходимое для генерации криптографических ключей:

sw-ivanov-01(config)# ip domain-name company.test

- Сгенерируйте пару RSA-ключей с длиной модуля 2048 бит:

sw-ivanov-01(config)# crypto key generate rsa

(При запросе длины модуля введите 2048).

- Принудительно активируйте вторую версию протокола SSH:

sw-ivanov-01(config)# ip ssh version 2

- Создайте локальную учетную запись администратора с максимальным уровнем прав (privilege 15):

sw-ivanov-01(config)# username netadmin privilege 15 secret N3tAdmin-2026

- Перейдите к настройке виртуальных линий терминала VTY (0–4) и защитите их:

sw-ivanov-01(config)# line vty 0 4

sw-ivanov-01(config-line)# login local

sw-ivanov-01(config-line)# transport input ssh

sw-ivanov-01(config-line)# exec-timeout 5 0

sw-ivanov-01(config-line)# exit

- Настройте параметры физической консольной линии для предотвращения разрыва ввода системными сообщениями:

sw-ivanov-01(config)# line console 0

sw-ivanov-01(config-line)# logging synchronous

sw-ivanov-01(config-line)# exit

Этап 4. Подключение и аудит устройств PoE (PSE и PD)

- Подключите IP-телефон к порту FastEthernet 0/5, а беспроводную точку доступа (AP) — к порту FastEthernet 0/6. Убедитесь на физическом уровне (Layer 1), что устройства запустились.

- Проверьте состояние распределения питания PoE на интерфейсах:

sw-ivanov-01# show power inline

- Проанализируйте выведенную информацию. Зафиксируйте в отчете: общий бюджет мощности (Total PoE Budget), выделенную мощность (Used) и свободный остаток (Remaining).

- В целях безопасности сетевого периметра принудительно отключите неиспользуемые порты доступа (например, порты с 10 по 24):

sw-ivanov-01(config)# interface range fastEthernet 0/10 - 24

sw-ivanov-01(config-if-range)# shutdown

- Сохраните текущую рабочую конфигурацию в энергонезависимую память (NVRAM):

sw-ivanov-01# copy running-config startup-config

Чек-лист выполнения (Таблица результатов)

Обязательный список скриншотов для отчета

Каждый скриншот должен содержать командную строку (prompt) с измененным именем хоста коммутатора (sw-[ваша_фамилия]-01).

- Скриншот №1: Вывод команды show ip interface brief, подтверждающий статус up/up для интерфейса Vlan99.

- Скриншот №2: Вывод команды show ip ssh, на котором отчетливо видна строка SSH Enabled - version 2.0.

- Скриншот №3: Фрагмент вывода команды show running-config, отображающий строки с настройками line vty 0 4, login local и transport input ssh.

- Скриншот №4: Полный вывод команды show power inline с таблицей распределения ватт по портам Fa0/5 и Fa0/6.

- Скриншот №5: Вывод команды show interfaces status или show ip interface brief, подтверждающий, что неиспользуемые порты находятся в статусе administratively down (shutdown).

Контрольные вопросы:

- В чем заключается ключевое различие между In-band и Out-of-band архитектурой управления сетевой инфраструктурой? К какому типу относится первоначальная настройка через консоль, а к какому — последующий доступ по SSH?

- На каком уровне модели OSI функционирует технология разделения логических сетей VLAN? Какую роль играет настройка ip default-gateway на L2-коммутаторе при организации управления?

- Какое "золотое правило" необходимо соблюдать администратору при конфигурировании параметров login local на линиях VTY? К каким последствиям приведет его нарушение?

- Расшифруйте роли PSE и PD в контексте реализации технологии PoE. Какое устройство в рамках данной лабораторной работы выполняло роль PSE, а какие выступали в роли PD?

- Почему количество физических PoE-портов на коммутаторе далеко не всегда означает возможность одновременно запитать такое же количество мощных оконечных устройств? Опишите понятие PoE Budget.