Лабораторная работа № 10

Тема: Обеспечение высокой доступности шлюза по умолчанию: Настройка протокола Cisco HSRP и механизмов Object Tracking

Цель работы: Изучить проблему единой точки отказа (SPOF) на сетевом уровне локальной сети и методы её устранения с помощью протоколов FHRP. Научиться настраивать отказоустойчивую схему шлюза по умолчанию на базе протокола Cisco HSRP (Hot Standby Router Protocol) версии 2, конфигурировать приоритеты устройств, механизмы вытеснения (preemption) и динамическое отслеживание аплинков (Interface/Object Tracking). Изучить принципы согласования топологии HSRP с корневыми коммутаторами STP для оптимизации путей прохождения трафика. Необходимое ПО:

- Среда моделирования сети Cisco Packet Tracer (версии 8.x и выше), PNETLab или GNS3.

- Два многоуровневых коммутатора распределения L3 (Cisco Catalyst 3560/3650).

- Один коммутатор уровня доступа L2 (Cisco Catalyst 2960).

- Пограничные маршрутизаторы для имитации внешней сети (WAN).

- Несколько тестовых АРМ пользователей (ПК).

Ситуация (Сценарий)

В существующей сетевой структуре шлюзы по умолчанию для корпоративных пользователей размещены на одиночном L3-коммутаторе, что представляет собой классическую единую точку отказа (Single Point of Failure).

Любой сбой электропитания, аппаратная авария или отключение магистрального кабеля мгновенно изолируют клиентов от внешнего мира. Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов в ядро сети вводится второй (резервный) L3-коммутатор.

Вам поручено объединить устройства в отказоустойчивые HSRP-группы, распределив роли распределения нагрузки: первый коммутатор должен стать основным (Active) для отдела USERS (VLAN 10), а второй — основным для сегмента VOICE (VLAN 20).

Кроме того, необходимо задействовать механизмы трекинга внешних портов, чтобы при падении кабеля в сторону провайдера коммутатор автоматически отдавал роль активного шлюза своему исправному соседу.

План адресации, параметров HSRP и STP

Порядок выполнения работы

Этап 1. Базовая L3-подготовка и обеспечение симметрии со STP

- Задайте имена коммутаторам распределения: sw-ivanov-dist-01 и sw-ivanov-dist-02. На обоих устройствах глобально активируйте маршрутизацию: ip routing.

- Создайте VLAN 10 и 20 на обоих L3-коммутаторах и коммутаторе доступа. Настройте trunk-магистрали между ними.

- Во избежание неоптимального прохождения кадров (traffic looping) через межкоммутаторный линк, строго согласуйте логику STP и HSRP. Коммутатор, являющийся активным шлюзом, должен быть и корневым мостом STP для этой же VLAN:

На sw-ivanov-dist-01:

sw-ivanov-dist-01(config)# spanning-tree vlan 10 root primary

sw-ivanov-dist-01(config)# spanning-tree vlan 20 root secondary

На sw-ivanov-dist-02:

sw-ivanov-dist-02(config)# spanning-tree vlan 20 root primary

sw-ivanov-dist-02(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary

Этап 2. Настройка HSRP группы 10 (Балансировка для VLAN 10)

- Настройте SVI-интерфейс на первом коммутаторе sw-ivanov-dist-01. Используйте современную 2-ю версию протокола HSRP для поддержки расширенной IPv4-адресации и корректной генерации виртуальных MAC-адресов вида 0000.0C9F.Fxxx:

sw-ivanov-dist-01(config)# interface vlan 10

sw-ivanov-dist-01(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby version 2

sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.1

sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 priority 110

sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 preempt

sw-ivanov-dist-01(config-if)# exit

- Сконфигурируйте соседа sw-ivanov-dist-02 как резервного участника (Standby) для данной группы. Его приоритет остается по умолчанию (100):

sw-ivanov-dist-02(config)# interface vlan 10

sw-ivanov-dist-02(config-if)# ip address 192.168.10.3 255.255.255.0

sw-ivanov-dist-02(config-if)# standby version 2

sw-ivanov-dist-02(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.1

sw-ivanov-dist-02(config-if)# exit

Этап 3. Настройка HSRP группы 20 (Балансировка для VLAN 20)

- Выполните зеркальную настройку для сегмента телефонии, сделав sw-ivanov-dist-02 основным шлюзом (Active).

На sw-ivanov-dist-01 (Резервный шлюз для VLAN 20):

sw-ivanov-dist-01(config)# interface vlan 20

sw-ivanov-dist-01(config-if)# ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby version 2

sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 20 ip 192.168.20.1

sw-ivanov-dist-01(config-if)# exit

На sw-ivanov-dist-02 (Основной шлюз для VLAN 20):

sw-ivanov-dist-02(config)# interface vlan 20

sw-ivanov-dist-02(config-if)# ip address 192.168.20.3 255.255.255.0

sw-ivanov-dist-02(config-if)# standby version 2

sw-ivanov-dist-02(config-if)# standby 20 ip 192.168.20.1

sw-ivanov-dist-02(config-if)# standby 20 priority 110

sw-ivanov-dist-02(config-if)# standby 20 preempt

sw-ivanov-dist-02(config-if)# exit

Этап 4. Конфигурирование Object Tracking на основном коммутаторе

- Если у активного коммутатора пропадет связь с внешним провайдером на порту Gi1/0/48, сам интерфейс SVI останется в работе (up), и клиенты продолжат слать трафик в «черную дыру». Настройте объект отслеживания состояния линка аплинка на sw-ivanov-dist-01:

sw-ivanov-dist-01(config)# track 1 interface gigabitEthernet 1/0/48 line-protocol

- Привяжите объект к HSRP-группе 10. Величина снижения приоритета (decrement) должна гарантированно опустить приоритет текущего лидера ниже уровня резервного коммутатора (110-30=80, что меньше 100 соседа):

sw-ivanov-dist-01(config)# interface vlan 10

sw-ivanov-dist-01(config-if)# standby 10 track 1 decrement 30

sw-ivanov-dist-01(config-if)# exit

Этап 5. Тестирование отказоустойчивости и верификация

- Проверьте распределение ролей в нормальном режиме работы:

sw-ivanov-dist-01# show standby brief

Убедитесь, что для группы 10 статус равен Active, а для группы 20 — Standby.

- Настройте ПК пользователей, указав в качестве шлюза по умолчанию виртуальный IP (192.168.10.1). Запустите с ПК непрерывный пинг до внешнего сервера: ping -t 8.8.8.8 (или аналогичный доступный адрес).

- Имитируйте аварию аплинка: переведите порт gigabitEthernet 1/0/48 на sw-ivanov-dist-01 в состояние shutdown.

- Наблюдайте за CLI-журналами и выводом утилиты пинг. Зафиксируйте время переключения. Убедитесь, что sw-ivanov-dist-02 мгновенно перехватил роль Active для VLAN 10, поскольку приоритет первого упал до 80.

- Верните порт в исходное положение (no shutdown). Благодаря опции preempt, sw-ivanov-dist-01 должен восстановить свой приоритет (110) и вернуть себе статус активного шлюза.

Чек-лист выполнения (Таблица результатов)

Обязательный список скриншотов для отчета

Каждый скриншот должен четко содержать системную строку приглашения CLI с именем устройства (sw-ivanov-dist-01 или sw-ivanov-dist-02).

- Скриншот №1: Вывод сводной таблицы show standby brief на первом коммутаторе в штатном режиме, подтверждающий его активность в группе 10 и ожидание в группе 20.

- Скриншот №2: Детальный вывод команды show standby vlan 10 на основном коммутаторе, фиксирующий настроенные таймеры (Hello/Hold), включенный режим preempt и базовый приоритет 110.

- Скриншот №3: Окно командной строки АРМ (ПК) с выводом команды arp -a, наглядно демонстрирующей привязку виртуального IP-шлюза к виртуальному MAC-адресу HSRPv2.

- Скриншот №4: Вывод логов консоли или команды show standby brief на sw-ivanov-dist-02 в момент искусственного отключения аплинка на первом коммутаторе, подтверждающий переход роли в состояние Active.

- Скриншот №5: Вывод команды show track на первом коммутаторе при отключенном кабеле, наглядно показывающий срабатывание триггера и декремент приоритета.

Контрольные вопросы:

- В чем заключается опасность архитектурной концепции SPOF (Single Point of Failure) применительно к адресации шлюза по умолчанию в локальных сетях?

- Как расшифровывается аббревиатура FHRP? Какие протоколы входят в это семейство и в чем особенности HSRP по сравнению с открытым стандартом VRRP?

- Зачем клиентам при использовании HSRP выдается специализированный Virtual IP и генерируется сопутствующий Virtual MAC? Почему это избавляет от необходимости перенастраивать сетевые параметры на АРМ пользователей при авариях?

- Каким образом с помощью числового параметра Priority администратор может жестко регламентировать распределение ролей в HSRP-группе? Какое значение приоритета присваивается интерфейсу по умолчанию?

- Объясните назначение и важность применения команды preempt (preemption). Что произойдет в сети после восстановления поврежденного основного коммутатора, если данная опция была упущена в конфигурации?

- Опишите механизм работы Object/Interface Tracking. Почему недостаточно просто отслеживать рабочее состояние локального SVI-интерфейса для обеспечения непрерывного доступа в Интернет?

- Почему критически важно синхронизировать («привязывать» к одному физическому узлу) статус HSRP Active и статус STP Root Primary для одного и того же сегмента (VLAN)? К каким негативным последствиям для производительности сети приведет рассинхронизация этих параметров?