Лабораторная работа № 4

Тема: Продвинутые концепции VLAN: настройка безопасной Native VLAN, парковка портов (Parking VLAN) и интеграция IP-телефонии (Voice VLAN) в Cisco IOS

Цель работы: Изучить назначение и принципы работы служебных типов VLAN (Default, Native, Voice VLAN). Приобрести практические навыки защиты коммутируемой инфраструктуры от атак типа VLAN hopping, освоить методику изоляции неиспользуемых портов и научиться развертывать конвергентную среду для одновременного подключения IP-телефона и ПК к одному физическому интерфейсу. Необходимое ПО:

- Среда моделирования сети Cisco Packet Tracer или эмулятор PNETLab / GNS3.

- Два коммутатора Cisco (например, Catalyst 2960 с поддержкой PoE).

- Два АРМ пользователя (ПК).

- Два IP-телефона (Cisco IP Phone).

Ситуация (Сценарий)

В рамках комплексного аудита информационной безопасности и внедрения корпоративной IP-телефонии вам поручено устранить критические уязвимости канального уровня на коммутаторах доступа.

Оставленные по умолчанию настройки (активное использование VLAN 1, автоматическое согласование режимов и стандартная Native VLAN) создают прямую угрозу реализации атак класса VLAN hopping (double tagging).

Вам предстоит перенастроить магистральные каналы, выделив под Native-трафик специальный изолированный ID, изолировать («припарковать») все свободные порты коммутаторов, а также подготовить рабочие места сотрудников к установке IP-телефонов.

Голосовой трафик необходимо изолировать от данных ПК и приоритизировать на одном и том же физическом кабеле.

План распределения служебных и технологических VLAN

Порядок выполнения работы

Этап 1. Создание служебных VLAN и минимизация роли VLAN 1

- Настройте имена хостов на устройствах в соответствии с вашей фамилией: sw-ivanov-01 и sw-ivanov-02.

- Создайте полный набор необходимых технологических и пользовательских виртуальных сетей на коммутаторе sw-ivanov-01:

sw-ivanov-01(config)# vlan 10

sw-ivanov-01(config-vlan)# name DATA_USERS

sw-ivanov-01(config-vlan)# vlan 20

sw-ivanov-01(config-vlan)# name VOICE_NET

sw-ivanov-01(config-vlan)# vlan 998

sw-ivanov-01(config-vlan)# name PARKING_VLAN

sw-ivanov-01(config-vlan)# vlan 999

sw-ivanov-01(config-vlan)# name UNUSED_NATIVE

sw-ivanov-01(config-vlan)# exit

- Объявите аналогичную структуру VLAN на втором коммутаторе sw-ivanov-02. Помните, что совпадение ID и имен на всех узлах критически важно для корректной диагностики.

Этап 2. Организация безопасной Native VLAN на магистральных каналах (Trunk)

- На коммутаторе sw-ivanov-01 перейдите в конфигурацию магистрального порта GigabitEthernet 0/1, связывающего устройства.

- Измените стандартный идентификатор Native VLAN с уязвимого ID 1 на изолированный ID 999:

sw-ivanov-01(config)# interface gigabitEthernet 0/1

sw-ivanov-01(config-if)# switchport mode trunk

sw-ivanov-01(config-if)# switchport trunk native vlan 999

sw-ivanov-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,999

sw-ivanov-01(config-if)# switchport nonegotiate

- Внимание! Как только вы примените команду на одной стороне, операционная система начнет генерировать предупреждения в консоль о несовпадении Native VLAN (Native VLAN mismatch). Немедленно настройте порт Gi0/1 на втором коммутаторе sw-ivanov-02 аналогичным образом:

sw-ivanov-02(config)# interface gigabitEthernet 0/1

sw-ivanov-02(config-if)# switchport mode trunk

sw-ivanov-02(config-if)# switchport trunk native vlan 999

sw-ivanov-02(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,999

sw-ivanov-02(config-if)# switchport nonegotiate

sw-ivanov-02(config-if)# exit

- Убедитесь в отсутствии ошибок и проверьте, что Native VLAN успешно изменилась:

sw-ivanov-01# show interfaces trunk

Этап 3. Безопасная парковка неиспользуемых интерфейсов (Parking VLAN)

- Защитите свободную емкость коммутатора sw-ivanov-01 от несанкционированных подключений. Предположим, что порты с Fa0/15 по Fa0/24 сейчас не задействованы.

- Переведите весь диапазон свободных портов в режим доступа, жестко закрепите за парковочной VLAN 998 и административно отключите их:

sw-ivanov-01(config)# interface range fastEthernet 0/15 - 24

sw-ivanov-01(config-if-range)# switchport mode access

sw-ivanov-01(config-if-range)# switchport access vlan 998

sw-ivanov-01(config-if-range)# shutdown

sw-ivanov-01(config-if-range)# exit

- Проверьте статус портов в базе данных, они должны отображаться как down в сегменте PARKING_VLAN:

sw-ivanov-01# show vlan brief

Этап 4. Развертывание Voice VLAN для подключения IP-телефонов

- Подключите IP-телефон к порту Fa0/10 коммутатора sw-ivanov-01. Компьютер пользователя подключите к внутреннему Ethernet-порту (PC порт) самого IP-телефона.

- Активируйте глобально протоколы обнаружения соседей (CDP или LLDP), чтобы телефон мог автоматически узнать номер своей голосовой сети:

sw-ivanov-01(config)# cdp run

sw-ivanov-01(config)# lldp run

- Сконфигурируйте порт Fa0/10 для одновременного разделения трафика данных и голоса, а также активируйте технологии ускорения схождения STP с защитой:

sw-ivanov-01(config)# interface fastEthernet 0/10

sw-ivanov-01(config-if)# switchport mode access

sw-ivanov-01(config-if)# switchport access vlan 10

sw-ivanov-01(config-if)# switchport voice vlan 20

sw-ivanov-01(config-if)# spanning-tree portfast

sw-ivanov-01(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

sw-ivanov-01(config-if)# exit

- На поддерживаемых аппаратных платформах включите базовый механизм доверия CoS-меткам IP-телефона для обеспечения качества обслуживания (QoS) голосовых пакетов:

sw-ivanov-01(config)# interface fastEthernet 0/10

sw-ivanov-01(config-if)# mls qos trust cos

sw-ivanov-01(config-if)# exit

- Проверьте, что порт теперь одновременно обслуживает две виртуальные сети:

sw-ivanov-01# show interfaces fastEthernet 0/10 switchport

- Убедитесь, что IP-телефон получает электропитание по витой паре от коммутатора (если симуляция проводится в среде с поддержкой PoE):

sw-ivanov-01# show power inline

- Сохраните конфигурацию устройств:

sw-ivanov-01# copy running-config startup-config

Чек-лист выполнения (Таблица результатов)

Обязательный список скриншотов для отчета

Каждый скриншот должен содержать командную строку (prompt) с измененным именем хоста коммутатора (sw-[ваша_фамилия]-01/02).

- Скриншот №1: Системный лог коммутатора (Syslog), отображающий ошибку %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH в момент, когда Native VLAN была изменена только на одной стороне магистрали.

- Скриншот №2: Вывод команды show interfaces trunk после завершения настроек на обоих коммутаторах, подтверждающий, что Native VLAN установлена в значение 999, а в allowed-листе отсутствуют лишние сети.

- Скриншот №3: Фрагмент вывода show vlan brief, иллюстрирующий пустую VLAN 1, а также группу интерфейсов Fa0/15 - Fa0/24, находящуюся в парковочной VLAN 998.

- Скриншот №4: Полный вывод команды show interfaces fastEthernet 0/10 switchport, детально подтверждающий связку Access Mode VLAN: 10 (DATA_USERS) и Voice Mode VLAN: 20 (VOICE_NET) на одном порту.

- Скриншот №5: Вывод команды телеметрии питания show power inline (или подробный вывод show cdp neighbors detail), подтверждающий обнаружение и успешный запуск подключенного IP-телефона.

Контрольные вопросы (Для защиты ЛР)

- В чем заключается принципиальная разница между понятиями Default VLAN и Native VLAN в сетевых операционных системах Cisco?

- Каким образом злоумышленник может осуществить атаку типа VLAN hopping методом двойного тегирования (double tagging)? Какую роль в этой атаке играет Native VLAN, оставленная по умолчанию (VLAN 1)?

- Опишите пошаговый алгоритм («золотой стандарт») обеспечения безопасности неиспользуемых (свободных) портов коммутатора уровня доступа. Зачем нужна Parking VLAN?

- С помощью каких механизмов и протоколов (CDP/LLDP-MED) IP-телефон узнает о наличии и номере выделенной Voice VLAN сразу после включения в порт коммутатора?

- Объясните, как один физический порт коммутатора способен раздельно обрабатывать трафик от ПК (нетегированный) и от IP-телефона (тегированный). Как меняется структура кадра при прохождении через порт телефона?

- Зачем при конфигурировании портов доступа для IP-телефонии обязательно применяются команды spanning-tree portfast и spanning-tree bpduguard enable? От каких сетевых проблем они защищают?

- Что такое качество обслуживания (QoS) применительно к голосовому трафику? Каковы основные требования пакетов Voice к таким параметрам сети, как задержка (latency), джиттер (jitter) и потери пакетов?