Лабораторная работа № 7

Тема: Межвлановая маршрутизация на L3-устройствах: Router-on-a-Stick и Routed Ports

Цель работы: Изучить способы обеспечения связности между изолированными L2-сегментами на сетевом уровне модели OSI. Научиться настраивать схему маршрутизации Router-on-a-Stick с использованием виртуальных сабинтерфейсов и инкапсуляции 802.1Q, а также конфигурировать маршрутизируемые порты (routed ports) на коммутаторах 3-го уровня. Необходимое ПО:

- Среда моделирования сети Cisco Packet Tracer, PNETLab или GNS3.

- Один маршрутизатор Cisco (например, Cisco 1941 или ISR 4321).

- Один коммутатор уровня распределения L3 (например, Cisco Catalyst 3560/3650).

- Один коммутатор уровня доступа L2 (например, Cisco Catalyst 2960).

- Несколько АРМ пользователей (ПК) и один выделенный инфраструктурный сервер.

Ситуация (Сценарий)

Внедрение виртуальных сетей (VLAN) позволило изолировать широковещательные домены канального уровня, однако пользователям из отдела USERS (VLAN 10) и мультимедийным устройствам из сегмента VOICE (VLAN 20) потребовался защищенный обмен данными и совместный доступ к корпоративным сервисам.

На первом этапе модернизации вам необходимо развернуть классическую схему межвлановой маршрутизации Router-on-a-Stick («маршрутизатор на палочке») через один физический trunk-линк.

На втором этапе, с целью оптимизации инфраструктуры и подключения выделенного сервера без тегирования VLAN, требуется перевести один из физических портов L3-коммутатора распределения в режим маршрутизируемого интерфейса (routed port).

План адресации и распределения VLAN

Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовка L2-коммутатора и настройка магистрального Trunk-линка

- Присвойте коммутаторам уникальные имена: sw-ivanov-access-01 и sw-ivanov-dist-01. Назовите маршрутизатор r-ivanov-edge-01.

- На коммутаторе доступа sw-ivanov-access-01 создайте целевые VLAN и распределите порты пользователей:

sw-ivanov-access-01(config)# vlan 10

sw-ivanov-access-01(config-vlan)# name USERS

sw-ivanov-access-01(config-vlan)# vlan 20

sw-ivanov-access-01(config-vlan)# name VOICE

sw-ivanov-access-01(config-vlan)# exit

- Порт GigabitEthernet 0/1 коммутатора доступа подключен к маршрутизатору. Переведите его в магистральный режим и ограничьте список пропускаемых тегов, чтобы кадры VLAN 10 и 20 успешно дошли до шлюза:

sw-ivanov-access-01(config)# interface gigabitEthernet 0/1

sw-ivanov-access-01(config-if)# switchport mode trunk

sw-ivanov-access-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20

sw-ivanov-access-01(config-if)# exit

- Убедитесь в корректности работы магистрали:

sw-ivanov-access-01# show interfaces trunk

Этап 2. Настройка виртуальных сабинтерфейсов на маршрутизаторе (Router-on-a-Stick)

- Перейдите на маршрутизатор r-ivanov-edge-01. В схеме Router-on-a-Stick на базовом физическом интерфейсе IP-адрес не задается, но сам порт должен быть обязательно включен:

r-ivanov-edge-01(config)# interface gigabitEthernet 0/0

r-ivanov-edge-01(config-if)# no shutdown

r-ivanov-edge-01(config-if)# exit

- Создайте логический сабинтерфейс для VLAN 10. Важно: сначала привяжите к нему 802.1Q-тег с помощью команды encapsulation dot1Q, и только после этого назначайте IP-адрес шлюза (иначе IOS выдаст ошибку):

r-ivanov-edge-01(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10

r-ivanov-edge-01(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

r-ivanov-edge-01(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

r-ivanov-edge-01(config-subif)# exit

- Создайте сабинтерфейс для VLAN 20 по аналогичной логике:

r-ivanov-edge-01(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20

r-ivanov-edge-01(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

r-ivanov-edge-01(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

r-ivanov-edge-01(config-subif)# exit

- Проверьте, что виртуальные интерфейсы перешли в статус up/up и маршрутизатор добавил связанные сети в таблицу маршрутизации как напрямую подключенные (directly connected):

r-ivanov-edge-01# show ip interface brief

r-ivanov-edge-01# show ip route connected

Этап 3. Конфигурирование Routed Port на L3-коммутаторе

- Межвлановые линки могут упираться в «бутылочное горлышко» одного физического кабеля маршрутизатора. Для разгрузки сети перенесем часть функций на L3-коммутатор sw-ivanov-dist-01. Активируйте на нем функцию маршрутизации глобально:

sw-ivanov-dist-01(config)# ip routing

- Настройте физический порт GigabitEthernet 1/0/1 для точка-точка (point-to-point) стыка с инфраструктурным сервером. Команда no switchport исключает порт из L2-коммутации и превращает его в полноценный routed port:

sw-ivanov-dist-01(config)# interface gigabitEthernet 1/0/1

sw-ivanov-dist-01(config-if)# no switchport

sw-ivanov-dist-01(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.252

sw-ivanov-dist-01(config-if)# no shutdown

sw-ivanov-dist-01(config-if)# exit

- На стороне сервера настройте статический IP-адрес 192.168.100.2 с маской 255.255.255.252 и шлюзом по умолчанию 192.168.100.1.

- Проверьте статус порта и доступность сервера со стороны L3-коммутатора:

sw-ivanov-dist-01# show ip interface brief

sw-ivanov-dist-01# ping 192.168.100.2

Этап 4. Верификация сетевой связности на конечных узлах

- Настройте ПК в VLAN 10 (IP: 192.168.10.10, GW: 192.168.10.1) и ПК в VLAN 20 (IP: 192.168.20.10, GW: 192.168.20.1). Внимание: если клиенту ошибочно указать шлюз чужой подсети, межвлановая связь работать не будет.

- Откройте командную строку ПК в VLAN 10. Проверьте наличие ARP-записи своего шлюза и выполните ping до соседа из VLAN 20:

C:\> arp -a

C:\> ping 192.168.20.10

- Запустите трассировку маршрута до узла в другой VLAN. Первым хопом должен отобразиться локальный шлюз маршрутизатора:

C:\> traceroute 192.168.20.10

Чек-лист выполнения (Таблица результатов)

Обязательный список скриншотов для отчета

Каждый скриншот должен содержать CLI-строку с уникальным именем устройства (r-ivanov-edge-01, sw-ivanov-dist-01 или sw-ivanov-access-01).

- Скриншот №1: Вывод команды show ip interface brief на маршрутизаторе, где наглядно видны оба настроенных сабинтерфейса с их IP-адресами.

- Скриншот №2: Экран конфигурации L3-коммутатора с выводом show ip route connected, подтверждающий успешный перевод порта в routed port и наличие point-to-point сети /30.

- Скриншот №3: Ошибка CLI на маршрутизаторе (демонстрационная), возникающая при попытке ввести ip address до команды encapsulation dot1Q (подтверждает понимание синтаксиса IOS).

- Скриншот №4: Результат выполнения команды traceroute с клиентского АРМ из VLAN 10 до хоста в VLAN 20, фиксирующий прохождение пакета через шлюз 192.168.10.1.

- Скриншот №5: Вывод команды show arp на маршрутизаторе, подтверждающий успешное изучение MAC-адресов конечных клиентов в обеих VLAN.

Контрольные вопросы:

- Почему устройства, находящиеся в разных VLAN, принципиально не могут обмениваться IP-трафиком напрямую на канальном уровне (L2), даже если подключены к одному физическому коммутатору?

- Что такое default gateway (шлюз по умолчанию), и какова его роль в контексте межвлановой маршрутизации? К каким последствиям приведет ошибка в настройке шлюза на стороне клиента?

- Опишите принцип работы схемы Router-on-a-Stick. Какую функцию выполняет команда encapsulation dot1Q [VLAN_ID] на виртуальном сабинтерфейсе маршрутизатора?

- В чем заключается главный недостаток архитектуры Router-on-a-Stick (one-armed router)? В каких топологиях оправдан перенос маршрутизации на уровень L3-коммутатора?

- Что представляет собой routed port на коммутаторе 3-го уровня, и чем он кардинально отличается от классического access-порта или trunk-интерфейса?

- Какая команда переводит интерфейс многоуровневого коммутатора из режима L2-коммутации в режим L3-маршрутизации? Какая глобальная команда необходима для активации обработки L3-пакетов на самом коммутаторе?

- Почему для линков типа «точка-точка» (point-to-point стыки между маршрутизаторами или L3-коммутаторами и серверами) принято выделять подсети с маской /30 (или 255.255.255.252)? Сколько полезных хост-адресов предоставляет такая маска?