# Методичка: безопасная native VLAN, parking VLAN и Voice VLAN

Темы: Default VLAN, Native VLAN, VLAN hopping, parking VLAN, Voice VLAN
ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS
ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab
Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox
Формат: самостоятельная практическая работа
Ориентировочное время: 4 академических часа

## 1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд локальной сети организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с сетевых устройств и клиентских узлов.

Используем узлы: SW1, SW2, IPPHONE1, PC1.
Рабочие VLAN: 10,20,999.
Адресный план: data VLAN 10, voice VLAN 20.

Главная идея работы:

Настройка VLAN считается безопасной не тогда, когда trunk поднят, а тогда, когда native VLAN не равна VLAN 1, неиспользуемые порты выключены, а телефон и ПК разделяют voice- и data-трафик.

## 2. Схема учебного стенда

| Узел | Роль | Платформа | Подключение | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Коммутатор доступа | Cisco IOS L2 | access/trunk | пользовательские порты и uplink |
| SW2 | Коммутатор распределения | Cisco IOS L2/L3 | trunk/uplink | агрегация или соседний узел |
| R1/DSW1 | L3-устройство, если нужно | Cisco IOS Router/L3 Switch | trunk/SVI | маршрутизация или шлюз |
| PC1 | Клиент проверки | PC | access-порт | ping, DHCP, WLAN или SSH-проверка |

PC/Server/AP

|

access-порт

|

SW1 ----- trunk/EtherChannel ----- SW2/DSW1/R1

|

management или пользовательская VLAN

Фактические имена интерфейсов в CPT/PnetLab могут отличаться. Сначала смотрим порты через show ip interface brief и show interfaces status, затем используем найденные имена в командах.

## 3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- Cisco Packet Tracer или PnetLab;

- устройства Cisco IOS, поддерживающие технологию лекции;

- PC/Server/AP-узлы для клиентской проверки;

- таблица портов до начала настройки;

- сохранённая копия проекта перед изменениями.

Если используется PnetLab в VirtualBox, сеть управления PnetLab отделяем от учебной топологии. Сетевой мост к реальной сети не используем без отдельной причины.

## 4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные ВМ не нужны. Для PnetLab сначала запускаем ВМ PnetLab, открываем проект и проверяем, что все узлы стартовали.

Сначала смотрим состояние устройств:

enable

show version

show ip interface brief

show interfaces status

Назначаем понятные имена:

configure terminal

hostname SW1

end

Создаём таблицу портов:

| Устройство | Интерфейс | Куда подключён | Режим | VLAN/назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Gi0/1 | SW2 Gi0/1 | trunk/uplink | по сценарию |
| SW1 | Fa0/10 | PC1 | access | по сценарию |

### Самопроверка этапа

- устройства включены;

- кабели подключены по схеме;

- имена устройств понятны;

- таблица портов заполнена;

- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

## 5. Адресный план или план ресурсов

| Ресурс | Значение |
| --- | --- |
| VLAN | 10,20,999 |
| Подсети | data VLAN 10, voice VLAN 20 |
| Основные узлы | SW1, SW2, IPPHONE1, PC1 |
| Проверка | show-команды, ping, traceroute, клиентская проверка |

Перед настройкой фиксируем, какие VLAN проходят по trunk, какие порты являются access, где находится management-сегмент и какой узел выполняет роль шлюза.

## 6. Исходная проверка

Проверяем базовое состояние:

enable

show running-config

show vlan brief

show interfaces status

show cdp neighbors

show lldp neighbors

Для L3-сценариев дополнительно:

show ip route

show arp

Для STP, PoE и агрегирования добавляем:

show spanning-tree summary

show power inline

show etherchannel summary

### Самопроверка этапа

- нужные порты существуют;

- интерфейсы не находятся в неожиданном shutdown;

- старая конфигурация не мешает сценарию;

- VLAN и адреса до настройки понятны.

## 7. Пошаговая настройка

### 7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим рабочие интерфейсы:

show interfaces status

show cdp neighbors detail

Если порт не совпадает со схемой, исправляем схему или команды до настройки.

### 7.2. Основная настройка

enable

configure terminal

vlan 10

name DATA

vlan 20

name VOICE

vlan 999

name PARKING_NATIVE

interface gigabitEthernet0/1

description Trunk to SW2

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 999

switchport trunk allowed vlan 10,20,999

switchport nonegotiate

interface fastEthernet0/5

description IP phone plus PC

switchport mode access

switchport access vlan 10

switchport voice vlan 20

spanning-tree portfast

interface range fastEthernet0/12 - 24

description Unused parking ports

switchport mode access

switchport access vlan 999

shutdown

end

copy running-config startup-config

### Самопроверка этапа

Проверяем результат:

show interfaces trunk

show interfaces fastEthernet0/5 switchport

show vlan brief

show cdp neighbors detail

show interfaces status

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

### 7.3. Клиентская проверка

На PC задаём адрес из плана и проверяем:

ipconfig

ping 192.168.10.1

ping 192.168.20.10

tracert 192.168.20.10

Для L2-сценария ping должен проходить только внутри своей VLAN. Для L3-сценария проверяем связность между VLAN через шлюз.

### 7.4. Сохранение результата

copy running-config startup-config

Ожидаемый результат: устройство подтверждает сохранение конфигурации. В CPT/PnetLab дополнительно сохраняем файл проекта.

## 8. Проверка итогового результата

Итоговая проверка:

show interfaces trunk

show interfaces fastEthernet0/5 switchport

show vlan brief

show cdp neighbors detail

show interfaces status

Границы результата:

- проверяем учебную топологию, а не промышленный проект всей организации;

- команды могут отличаться на разных моделях Cisco IOS;

- безопасность ограничена рамками текущей темы;

- если функция не поддерживается выбранной моделью, меняем модель устройства в симуляторе.

## 9. Диагностика типовых ошибок

| Симптом | Вероятная причина | Проверка | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| Native VLAN mismatch | Разные native VLAN на концах trunk | show interfaces trunk, CDP-сообщения | Настроить одинаковую native VLAN |
| Телефон не получает voice VLAN | Нет switchport voice vlan | show interfaces switchport | Добавить voice VLAN |
| Неиспользуемый порт активен | Порт не shutdown или не в parking VLAN | show interfaces status | Перевести в VLAN 999 и выключить |
| Команда не принимается | Неподходящая модель или режим CLI | show version, ? | Выбрать поддерживаемую модель или нужный режим |
| Настройка пропала после перезапуска | Конфигурация не сохранена | show startup-config | Выполнить copy running-config startup-config |
| Клиент не пингует соседний узел | Неверный IP, VLAN или порт down | ipconfig, show vlan brief, show interfaces status | Исправить адрес, VLAN или состояние порта |

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

## 10. Итоговая самостоятельная проверка

- [ ] Схема совпадает с фактическими подключениями.

- [ ] Таблица портов заполнена.

- [ ] VLAN и адреса согласованы.

- [ ] Основная технология лекции настроена.

- [ ] Проверочные show-команды подтверждают результат.

- [ ] Клиентская проверка проходит на нужном уровне.

- [ ] Одна типовая ошибка разобрана и исправлена.

- [ ] Конфигурация сохранена.

- [ ] Файл проекта сохранён.

## 11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем:

- логическую схему;

- таблицу портов;

- таблицу VLAN и адресов;

- ключевой фрагмент конфигурации;

- вывод основной команды проверки;

- результат ping, traceroute или подключения;

- описание одной исправленной ошибки;

- подтверждение сохранения конфигурации.

## 12. Контрольные вопросы

- Какую задачу решает технология этой лекции в локальной сети?

- Какие команды показывают состояние интерфейсов до настройки?

- Как отличить проблему физического уровня от ошибки VLAN?

- Какие параметры должны совпадать на двух концах соединения?

- Почему клиентская проверка важнее отсутствия ошибок в CLI?

- Что будет, если забыть сохранить running-config?

- Какие данные из этой работы нужны для технической документации?

- Какую типовую ошибку проще всего допустить в этом сценарии?