# Методичка: Rapid PVST+, защита STP, DHCP Snooping и DAI

Темы: STP, Rapid PVST+, Root Bridge, PortFast, BPDU Guard, Root Guard, Loop Guard, DHCP Snooping, DAI
ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS
ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab
Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox
Формат: самостоятельная практическая работа
Ориентировочное время: 4 академических часа

## 1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд локальной сети организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с сетевых устройств и клиентских узлов.

Используем узлы: SW-CORE1, SW-CORE2, SW-ACC1, DHCP-SRV, PC1.
Рабочие VLAN: 10,20,99.
Адресный план: 192.168.10.0/24.

Главная идея работы:

L2-сеть считается защищённой не тогда, когда STP включён, а тогда, когда root-роли назначены осознанно, клиентские порты защищены от BPDU, а DHCP Snooping и DAI блокируют ложные сообщения.

## 2. Схема учебного стенда

| Узел | Роль | Платформа | Подключение | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Коммутатор доступа | Cisco IOS L2 | access/trunk | пользовательские порты и uplink |
| SW2 | Коммутатор распределения | Cisco IOS L2/L3 | trunk/uplink | агрегация или соседний узел |
| R1/DSW1 | L3-устройство, если нужно | Cisco IOS Router/L3 Switch | trunk/SVI | маршрутизация или шлюз |
| PC1 | Клиент проверки | PC | access-порт | ping, DHCP, WLAN или SSH-проверка |

PC/Server/AP

|

access-порт

|

SW1 ----- trunk/EtherChannel ----- SW2/DSW1/R1

|

management или пользовательская VLAN

Фактические имена интерфейсов в CPT/PnetLab могут отличаться. Сначала смотрим порты через show ip interface brief и show interfaces status, затем используем найденные имена.

## 3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, устройства Cisco IOS по теме, клиентские узлы, таблица портов и сохранённая копия проекта перед изменениями. Если используется PnetLab в VirtualBox, сеть управления PnetLab отделяем от учебной топологии.

## 4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные ВМ не нужны. Для PnetLab запускаем ВМ PnetLab, открываем проект и проверяем старт узлов.

enable

show version

show ip interface brief

show interfaces status

Назначаем понятные имена:

configure terminal

hostname SW1

end

Создаём таблицу портов:

| Устройство | Интерфейс | Куда подключён | Режим | VLAN/назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Gi0/1 | SW2 Gi0/1 | trunk/uplink | по сценарию |
| SW1 | Fa0/10 | PC1 | access | по сценарию |

### Самопроверка этапа

- устройства включены;

- кабели подключены по схеме;

- таблица портов заполнена;

- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

## 5. Адресный план или план ресурсов

| Ресурс | Значение |
| --- | --- |
| VLAN | 10,20,99 |
| Подсети | 192.168.10.0/24 |
| Основные узлы | SW-CORE1, SW-CORE2, SW-ACC1, DHCP-SRV, PC1 |
| Проверка | show-команды, ping, traceroute, клиентская проверка |

## 6. Исходная проверка

enable

show running-config

show vlan brief

show interfaces status

show cdp neighbors

show lldp neighbors

show ip route

show spanning-tree summary

show etherchannel summary

### Самопроверка этапа

- нужные порты существуют;

- интерфейсы не находятся в неожиданном shutdown;

- старая конфигурация не мешает сценарию;

- VLAN и адреса до настройки понятны.

## 7. Пошаговая настройка

### 7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим рабочие интерфейсы:

show interfaces status

show cdp neighbors detail

Если порт не совпадает со схемой, исправляем схему или команды до настройки.

### 7.2. Основная настройка

enable

configure terminal

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 10,20,99 root primary

interface range fastEthernet0/1 - 10

description User access ports

switchport mode access

spanning-tree portfast

spanning-tree bpduguard enable

interface gigabitEthernet0/1

description Uplink to distribution

spanning-tree guard root

exit

ip dhcp snooping

ip dhcp snooping vlan 10,20

no ip dhcp snooping information option

interface gigabitEthernet0/2

description Trusted port to DHCP server or uplink

ip dhcp snooping trust

exit

ip arp inspection vlan 10,20

interface gigabitEthernet0/2

ip arp inspection trust

end

copy running-config startup-config

На резервном коммутаторе используем spanning-tree vlan 10,20,99 root secondary. Trusted-порты назначаем только там, где реально находится DHCP-сервер или uplink к нему.

### Самопроверка этапа

show spanning-tree root

show spanning-tree vlan 10

show spanning-tree inconsistentports

show ip dhcp snooping

show ip dhcp snooping binding

show ip arp inspection vlan 10

show logging

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

### 7.3. Клиентская проверка

ipconfig

ping 192.168.10.1

ping 192.168.20.10

tracert 192.168.20.10

Если шлюз не отвечает, сначала проверяем access VLAN и порт. Если шлюз отвечает, а другая VLAN нет, проверяем trunk, маршрутизацию и защитные механизмы.

### 7.4. Сохранение результата

copy running-config startup-config

## 8. Проверка итогового результата

show spanning-tree root

show spanning-tree vlan 10

show spanning-tree inconsistentports

show ip dhcp snooping

show ip dhcp snooping binding

show ip arp inspection vlan 10

show logging

Границы результата: проверяем учебную топологию; команды могут отличаться между моделями Cisco IOS; если функция не поддерживается выбранной моделью, используем подходящую модель.

## 9. Диагностика типовых ошибок

| Симптом | Вероятная причина | Проверка | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| Не тот root bridge | Приоритет не задан или ниже у другого SW | show spanning-tree root | Назначить primary/secondary root |
| Порт err-disabled | Получен BPDU на PortFast+BPDU Guard | show interfaces status err-disabled | Убрать петлю с клиентского порта |
| Клиент не получает DHCP | DHCP-порт не trusted | show ip dhcp snooping | Назначить trust на правильном uplink |
| ARP блокируется | Нет DHCP Snooping binding | show ip dhcp snooping binding | Обновить DHCP-аренду или проверить trust |
| Команда не принимается | Неподходящая модель или режим CLI | show version, ? | Выбрать поддерживаемую модель или нужный режим |
| Настройка пропала после перезапуска | Конфигурация не сохранена | show startup-config | Выполнить copy running-config startup-config |
| Клиент не пингует соседний узел | Неверный IP, VLAN или порт down | ipconfig, show vlan brief, show interfaces status | Исправить адрес, VLAN или состояние порта |

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

## 10. Итоговая самостоятельная проверка

- [ ] Схема совпадает с фактическими подключениями.

- [ ] Таблица портов заполнена.

- [ ] VLAN и адреса согласованы.

- [ ] Основная технология лекции настроена.

- [ ] Проверочные show-команды подтверждают результат.

- [ ] Клиентская проверка проходит на нужном уровне.

- [ ] Одна типовая ошибка разобрана и исправлена.

- [ ] Конфигурация сохранена.

- [ ] Файл проекта сохранён.

## 11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, таблицу портов, таблицу VLAN и адресов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский ping/traceroute, описание исправленной ошибки и подтверждение сохранения.

## 12. Контрольные вопросы

- Какую задачу решает технология этой лекции в локальной сети?

- Какие команды показывают состояние интерфейсов до настройки?

- Как отличить проблему физического уровня от ошибки VLAN?

- Какие параметры должны совпадать на двух концах соединения?

- Почему клиентская проверка важнее отсутствия ошибок в CLI?

- Что будет, если забыть сохранить running-config?

- Какие данные из этой работы нужны для технической документации?

- Какую типовую ошибку проще всего допустить в этом сценарии?