# Методичка: Router-on-a-Stick для маршрутизации между VLAN

Темы: Inter-VLAN Routing, Router-on-a-Stick, subinterfaces, 802.1Q, routed port, ping, traceroute
ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS
ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab
Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox
Формат: самостоятельная практическая работа
Ориентировочное время: 4 академических часа

## 1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд локальной сети организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с сетевых устройств и клиентских узлов.

Используем узлы: R1, SW1, PC-HR, PC-IT, SRV1.
Рабочие VLAN: 10,20,30.
Адресный план: 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24.

Главная идея работы:

Межвлановая маршрутизация считается настроенной не тогда, когда VLAN созданы, а тогда, когда хосты из разных VLAN используют свои шлюзы и проходят друг к другу через L3-устройство.

## 2. Схема учебного стенда

| Узел | Роль | Платформа | Подключение | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Коммутатор доступа | Cisco IOS L2 | access/trunk | пользовательские порты и uplink |
| SW2 | Коммутатор распределения | Cisco IOS L2/L3 | trunk/uplink | агрегация или соседний узел |
| R1/DSW1 | L3-устройство, если нужно | Cisco IOS Router/L3 Switch | trunk/SVI | маршрутизация или шлюз |
| PC1 | Клиент проверки | PC | access-порт | ping, DHCP, WLAN или SSH-проверка |

PC/Server/AP

|

access-порт

|

SW1 ----- trunk/EtherChannel ----- SW2/DSW1/R1

|

management или пользовательская VLAN

Фактические имена интерфейсов в CPT/PnetLab могут отличаться. Сначала смотрим порты через show ip interface brief и show interfaces status, затем используем найденные имена.

## 3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, устройства Cisco IOS по теме, клиентские узлы, таблица портов и сохранённая копия проекта перед изменениями. Если используется PnetLab в VirtualBox, сеть управления PnetLab отделяем от учебной топологии.

## 4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные ВМ не нужны. Для PnetLab запускаем ВМ PnetLab, открываем проект и проверяем старт узлов.

enable

show version

show ip interface brief

show interfaces status

Назначаем понятные имена:

configure terminal

hostname SW1

end

Создаём таблицу портов:

| Устройство | Интерфейс | Куда подключён | Режим | VLAN/назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Gi0/1 | SW2 Gi0/1 | trunk/uplink | по сценарию |
| SW1 | Fa0/10 | PC1 | access | по сценарию |

### Самопроверка этапа

- устройства включены;

- кабели подключены по схеме;

- таблица портов заполнена;

- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

## 5. Адресный план или план ресурсов

| Ресурс | Значение |
| --- | --- |
| VLAN | 10,20,30 |
| Подсети | 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24 |
| Основные узлы | R1, SW1, PC-HR, PC-IT, SRV1 |
| Проверка | show-команды, ping, traceroute, клиентская проверка |

## 6. Исходная проверка

enable

show running-config

show vlan brief

show interfaces status

show cdp neighbors

show lldp neighbors

show ip route

show spanning-tree summary

show etherchannel summary

### Самопроверка этапа

- нужные порты существуют;

- интерфейсы не находятся в неожиданном shutdown;

- старая конфигурация не мешает сценарию;

- VLAN и адреса до настройки понятны.

## 7. Пошаговая настройка

### 7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим рабочие интерфейсы:

show interfaces status

show cdp neighbors detail

Если порт не совпадает со схемой, исправляем схему или команды до настройки.

### 7.2. Основная настройка

! SW1

enable

configure terminal

vlan 10

name HR

vlan 20

name IT

interface fastEthernet0/10

switchport mode access

switchport access vlan 10

interface fastEthernet0/11

switchport mode access

switchport access vlan 20

interface gigabitEthernet0/1

description Trunk to R1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20

end

! R1

enable

configure terminal

interface gigabitEthernet0/0

no shutdown

interface gigabitEthernet0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface gigabitEthernet0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

end

copy running-config startup-config

### Самопроверка этапа

show ip interface brief

show interfaces trunk

show running-config interface gigabitEthernet0/0.10

show ip route connected

ping 192.168.20.10

traceroute 192.168.20.10

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

### 7.3. Клиентская проверка

ipconfig

ping 192.168.10.1

ping 192.168.20.10

tracert 192.168.20.10

Если шлюз не отвечает, сначала проверяем access VLAN и порт. Если шлюз отвечает, а другая VLAN нет, проверяем trunk, маршрутизацию и защитные механизмы.

### 7.4. Сохранение результата

copy running-config startup-config

## 8. Проверка итогового результата

show ip interface brief

show interfaces trunk

show running-config interface gigabitEthernet0/0.10

show ip route connected

ping 192.168.20.10

traceroute 192.168.20.10

Границы результата: проверяем учебную топологию; команды могут отличаться между моделями Cisco IOS; если функция не поддерживается выбранной моделью, используем подходящую модель.

## 9. Диагностика типовых ошибок

| Симптом | Вероятная причина | Проверка | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| Ping между VLAN не проходит | Неверный gateway на ПК | ipconfig, show ip interface brief | Указать шлюз сабинтерфейса |
| Сабинтерфейс up/down | Физический интерфейс R1 выключен | show ip interface brief | Выполнить no shutdown на физическом порту |
| VLAN не доходит до R1 | VLAN нет на trunk allowed | show interfaces trunk | Добавить VLAN на trunk |
| Команда не принимается | Неподходящая модель или режим CLI | show version, ? | Выбрать поддерживаемую модель или нужный режим |
| Настройка пропала после перезапуска | Конфигурация не сохранена | show startup-config | Выполнить copy running-config startup-config |
| Клиент не пингует соседний узел | Неверный IP, VLAN или порт down | ipconfig, show vlan brief, show interfaces status | Исправить адрес, VLAN или состояние порта |

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

## 10. Итоговая самостоятельная проверка

- [ ] Схема совпадает с фактическими подключениями.

- [ ] Таблица портов заполнена.

- [ ] VLAN и адреса согласованы.

- [ ] Основная технология лекции настроена.

- [ ] Проверочные show-команды подтверждают результат.

- [ ] Клиентская проверка проходит на нужном уровне.

- [ ] Одна типовая ошибка разобрана и исправлена.

- [ ] Конфигурация сохранена.

- [ ] Файл проекта сохранён.

## 11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, таблицу портов, таблицу VLAN и адресов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский ping/traceroute, описание исправленной ошибки и подтверждение сохранения.

## 12. Контрольные вопросы

- Какую задачу решает технология этой лекции в локальной сети?

- Какие команды показывают состояние интерфейсов до настройки?

- Как отличить проблему физического уровня от ошибки VLAN?

- Какие параметры должны совпадать на двух концах соединения?

- Почему клиентская проверка важнее отсутствия ошибок в CLI?

- Что будет, если забыть сохранить running-config?

- Какие данные из этой работы нужны для технической документации?

- Какую типовую ошибку проще всего допустить в этом сценарии?