# Лабораторная работа № 11

## Итоговый проект Enterprise L3 Grid

### Продолжительность

3 занятия по 90 минут.

### Среда выполнения

- Cisco Packet Tracer — базовый вариант;

- PNetLab или EVE-NG — расширенный вариант;

- GNS3 или Cisco Modeling Labs — при наличии подходящих образов.

# 1. Цель работы

Объединить изученные технологии в единую распределённую корпоративную сеть.

В итоговом проекте необходимо:

- проверить L2-инфраструктуру головного офиса;

- настроить отказоустойчивые шлюзы VLAN;

- организовать централизованную DHCP-адресацию;

- соединить головной офис и филиал через GRE;

- настроить Multi-Area OSPF;

- разграничить доступ с помощью ACL;

- настроить DMZ;

- реализовать резервирование внешнего маршрута;

- настроить NTP, Syslog и резервное копирование;

- провести сценарную приёмку сети.

# 2. Архитектура проекта

В проекте используется следующая модель:

L2 Access → L3 Distribution → Core/Edge → Provider
                                      │
                                      ├── DMZ
                                      │
                                      └── Branch

## Зоны сети

| Зона | Назначение |
| --- | --- |
| HQ | Головной офис |
| Branch | Филиал |
| Access | Подключение конечных устройств |
| Distribution | SVI, HSRP, DHCP Relay и ACL |
| Edge | WAN, VPN и резервирование внешнего маршрута |
| Provider | Учебная недоверенная сеть |
| DMZ | Серверы, доступ к которым ограничивается политиками |
| Management | NTP, Syslog, DHCP, Backup и административный доступ |

# 3. Исходная топология

ISP1 ────────── INET
                               /   \             │
                              /     \            │
                         EDGE-HQ    EDGE-BR       │
                            │          │          │
                      ┌─────┴────┐   BR-DIST      │
                      │          │      │          │
                    DIST1      DIST2  BR-ACCESS    │
                      │          │      │          │
                      └── HQ-ACCESS     PC-BR      │
                            │
             ┌──────────────┼───────────────┐
             │              │               │
          PC-HQ          SRV-MGMT          WEB01
          VLAN 10        VLAN 30           VLAN 50

Дополнительный провайдер ISP2 подключается к EDGE-HQ и используется для резервного маршрута по умолчанию.

Между EDGE-HQ и EDGE-BR создаётся GRE-туннель через ISP1.

# 4. Основной адресный план

## Головной офис

| VLAN | Имя | Сеть | Шлюз HSRP |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | HQ-USERS | 10.10.10.0/24 | 10.10.10.1 |
| 30 | HQ-SERVERS | 10.10.30.0/24 | 10.10.30.1 |
| 50 | HQ-DMZ | 10.10.50.0/24 | 10.10.50.1 |
| 99 | HQ-MGMT | 10.10.99.0/24 | 10.10.99.1 |

Адреса Distribution-коммутаторов:

| VLAN | DIST1 | DIST2 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 10.10.10.2 | 10.10.10.3 |
| 30 | 10.10.30.2 | 10.10.30.3 |
| 50 | 10.10.50.2 | 10.10.50.3 |
| 99 | 10.10.99.2 | 10.10.99.3 |

## Филиал

| VLAN | Имя | Сеть | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | BR-USERS | 10.20.10.0/24 | 10.20.10.1 |
| 99 | BR-MGMT | 10.20.99.0/24 | 10.20.99.1 |

## Служебные серверы

| Сервер | IP-адрес | Назначение |
| --- | --- | --- |
| SRV-MGMT | 10.10.30.20 | DHCP, DNS, NTP, Syslog и TFTP |
| WEB01 | 10.10.50.10 | HTTP и HTTPS |
| PC-ADMIN | 10.10.99.10 | Административная станция |

## GRE

| Устройство | Tunnel0 |
| --- | --- |
| EDGE-HQ | 10.255.0.1/30 |
| EDGE-BR | 10.255.0.2/30 |

Физические WAN-адреса и транзитные /30 назначаются в соответствии с выданной преподавателем схемой.

# 5. OSPF Areas

| Область | Состав |
| --- | --- |
| Area 0 | GRE Tunnel HQ–Branch и магистральные соединения |
| Area 10 | Внутренние сети HQ |
| Area 20 | Внутренние сети Branch |

EDGE-HQ выполняет роль ABR между Area 10 и Area 0.

EDGE-BR выполняет роль ABR между Area 20 и Area 0.

# 6. Исходное состояние стенда

Студенты получают подготовленный проект, в котором уже выполнены:

- размещение устройств;

- соединение кабелями;

- базовое именование устройств;

- назначение физических IP-адресов;

- создание VLAN;

- назначение access-портов;

- базовые маршруты внутри Provider;

- IP-адреса серверов.

Не настроены или настроены не полностью:

- trunk и EtherChannel;

- HSRP;

- DHCP Relay;

- GRE;

- OSPF;

- ACL;

- IP SLA;

- NTP и Syslog;

- резервное копирование.

# 7. Базовые задания

## Задание 1. Проверить L2-инфраструктуру HQ

Проверить VLAN:

show vlan brief

Проверить trunk:

show interfaces trunk

Если используется EtherChannel:

show etherchannel summary

Проверить STP:

show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree vlan 30
show spanning-tree vlan 50
show spanning-tree vlan 99

### Требуемый результат

- пользовательские порты находятся в правильных VLAN;

- между Access и Distribution работают trunk;

- через trunk разрешены VLAN 10, 30, 50 и 99;

- DIST1 является STP Root для VLAN 10 и 30;

- DIST2 является STP Root для VLAN 50 и 99.

Пример настройки Root Bridge:

DIST1(config)# spanning-tree vlan 10,30 root primary
DIST2(config)# spanning-tree vlan 50,99 root primary

На пользовательских портах должны быть включены:

spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable

## Задание 2. Настроить SVI и HSRP

На DIST1 настроить пример для VLAN 10:

DIST1(config)# interface vlan 10
DIST1(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
DIST1(config-if)# standby 10 ip 10.10.10.1
DIST1(config-if)# standby 10 priority 110
DIST1(config-if)# standby 10 preempt
DIST1(config-if)# no shutdown

На DIST2:

DIST2(config)# interface vlan 10
DIST2(config-if)# ip address 10.10.10.3 255.255.255.0
DIST2(config-if)# standby 10 ip 10.10.10.1
DIST2(config-if)# standby 10 priority 100
DIST2(config-if)# standby 10 preempt
DIST2(config-if)# no shutdown

Аналогично настроить VLAN 30, 50 и 99.

Рекомендуемое распределение ролей:

| VLAN | HSRP Active | STP Root |
| --- | --- | --- |
| 10 | DIST1 | DIST1 |
| 30 | DIST1 | DIST1 |
| 50 | DIST2 | DIST2 |
| 99 | DIST2 | DIST2 |

Проверить:

show standby brief
show spanning-tree root
show ip interface brief

Клиенты должны использовать HSRP VIP .1, а не физические адреса DIST1 или DIST2.

## Задание 3. Настроить DHCP Relay

На SRV-MGMT создать DHCP-пулы:

| Pool | Сеть | Gateway | DNS |
| --- | --- | --- | --- |
| HQ-USERS | 10.10.10.0/24 | 10.10.10.1 | 10.10.30.20 |
| BR-USERS | 10.20.10.0/24 | 10.20.10.1 | 10.10.30.20 |

На SVI VLAN 10 обоих Distribution-коммутаторов настроить:

interface vlan 10
 ip helper-address 10.10.30.20

На BR-DIST:

interface vlan 10
 ip helper-address 10.10.30.20

Проверить HQ-клиента:

Desktop → IP Configuration → DHCP

Ожидаемые параметры:

IP address: 10.10.10.x
Gateway:    10.10.10.1
DNS:        10.10.30.20

DHCP в филиале будет полностью проверен после настройки VPN и OSPF.

## Задание 4. Настроить WAN Underlay и GRE

Сначала проверить внешние адреса EDGE-HQ и EDGE-BR:

show ip interface brief
show ip route
ping <public-peer-address>

На EDGE-HQ должен существовать маршрут до внешнего адреса EDGE-BR через Provider.

Создать GRE:

EDGE-HQ(config)# interface tunnel 0
EDGE-HQ(config-if)# description GRE_TO_BRANCH
EDGE-HQ(config-if)# ip address 10.255.0.1 255.255.255.252
EDGE-HQ(config-if)# tunnel source <HQ-public-address>
EDGE-HQ(config-if)# tunnel destination <Branch-public-address>
EDGE-HQ(config-if)# tunnel mode gre ip

На EDGE-BR:

EDGE-BR(config)# interface tunnel 0
EDGE-BR(config-if)# description GRE_TO_HQ
EDGE-BR(config-if)# ip address 10.255.0.2 255.255.255.252
EDGE-BR(config-if)# tunnel source <Branch-public-address>
EDGE-BR(config-if)# tunnel destination <HQ-public-address>
EDGE-BR(config-if)# tunnel mode gre ip

Проверить:

show interfaces tunnel 0
ping 10.255.0.2

### Требуемый результат

- Underlay peer доступен;

- Tunnel0 находится в состоянии up/up;

- Tunnel IP-адреса доступны друг другу.

В базовом варианте GRE не шифруется. Это ограничение обязательно фиксируется в отчёте.

## Задание 5. Настроить Multi-Area OSPF

На EDGE-HQ:

router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 passive-interface default
 no passive-interface tunnel 0
 no passive-interface <link-to-DIST1>
 no passive-interface <link-to-DIST2>
 network 10.255.0.0 0.0.0.3 area 0
 network <HQ-transit-networks> <wildcard> area 10

На DIST1 и DIST2:

router ospf 1
 passive-interface default
 no passive-interface <link-to-EDGE-HQ>
 network <HQ-VLAN-and-transit-networks> <wildcard> area 10

На EDGE-BR:

router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 passive-interface default
 no passive-interface tunnel 0
 no passive-interface <link-to-BR-DIST>
 network 10.255.0.0 0.0.0.3 area 0
 network <Branch-transit-network> <wildcard> area 20

На BR-DIST:

router ospf 1
 passive-interface default
 no passive-interface <link-to-EDGE-BR>
 network 10.20.10.0 0.0.0.255 area 20
 network <Branch-transit-network> <wildcard> area 20

Проверить:

show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief
show ip route ospf

### Требуемый результат

- OSPF-соседства находятся в состоянии Full;

- Branch видит сети HQ как O IA;

- HQ видит сети Branch как O IA;

- пользовательский трафик проходит между площадками.

После этого проверить DHCP-клиента филиала.

## Задание 6. Защитить административный доступ

Создать стандартную ACL на управляемых устройствах:

ip access-list standard MGMT_ONLY
 10 permit 10.10.99.0 0.0.0.255
 20 deny any log

Применить ко всем используемым VTY:

line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 access-class MGMT_ONLY in

При наличии VTY 5–15 настроить их аналогично.

Проверить:

- SSH с PC-ADMIN разрешён;

- SSH из пользовательской VLAN запрещён.

Команды проверки:

show access-lists MGMT_ONLY
show running-config | section line vty

## Задание 7. Настроить доступ к DMZ

На WEB01 включить:

- HTTP;

- HTTPS.

Создать политику:

| Источник | Назначение | Сервис | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| HQ-USERS | WEB01 | HTTP/HTTPS | Разрешить |
| HQ-USERS | WEB01 | SSH | Запретить |
| BR-USERS | WEB01 | HTTPS | Разрешить |
| GUEST, если есть | HQ LAN | Любой | Запретить |
| MGMT | WEB01 | SSH/HTTPS | Разрешить |

Пример extended ACL для HQ-USERS:

ip access-list extended HQ_USERS_IN
 10 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.30.20 eq 53
 20 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.30.20 eq 53
 30 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.50.10 eq 80
 40 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.50.10 eq 443
 50 deny ip 10.10.10.0 0.0.0.255 10.10.50.0 0.0.0.255 log
 60 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any

Применить ближе к источнику:

interface vlan 10
 ip access-group HQ_USERS_IN in

Проверить разрешённые и запрещённые сценарии, затем посмотреть счётчики:

show ip access-lists HQ_USERS_IN

## Задание 8. Настроить резервирование WAN

На EDGE-HQ настроить контрольную цель за ISP1.

Маршрут до Probe Target:

ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 <ISP1-next-hop>

IP SLA:

ip sla 1
 icmp-echo 10.255.255.1 source-interface <ISP1-interface>
 timeout 1000
 frequency 5
exit

ip sla schedule 1 life forever start-time now

Object Tracking:

track 1 ip sla 1 reachability
 delay down 10 up 20

Основной маршрут:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ISP1-next-hop> track 1

Резервный маршрут:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ISP2-next-hop> 200

Проверить нормальное состояние:

show ip sla statistics
show track 1
show ip route 0.0.0.0
show ip route 10.255.255.1

Имитировать отказ за шлюзом ISP1.

### Требуемый результат

- IP SLA переходит в Failure;

- Track 1 переходит в Down;

- основной маршрут удаляется;

- активируется default route через ISP2;

- после восстановления возвращается маршрут через ISP1.

В базовом проекте резервируется только обычный выход к внешней сети. GRE-туннель остаётся привязанным к ISP1 и при отказе ISP1 может перестать работать.

## Задание 9. Настроить эксплуатационные сервисы

На ключевых устройствах настроить часовой пояс:

clock timezone ALMT 5 0

NTP:

ntp server 10.10.30.20

Syslog:

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service sequence-numbers
logging host 10.10.30.20
logging trap informational
logging buffered 16384 informational

На устройствах с Loopback:

ntp source loopback 0
logging source-interface loopback 0

Проверить:

show ntp status
show ntp associations
show clock detail
show logging

Создать безопасное тестовое событие на отдельном Loopback-интерфейсе и убедиться, что оно появилось на Syslog-сервере.

Сохранить конфигурации ключевых устройств на TFTP:

copy running-config startup-config
copy running-config tftp:

Пример имени:

EDGE-HQ-running-backup.cfg

## Задание 10. Провести сценарную приёмку

Заполнить таблицу.

| № | Сценарий | Ожидаемый результат | Фактический результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HQ-клиент получает DHCP | Адрес, VIP gateway и DNS соответствуют Scope |  |
| 2 | Branch-клиент получает DHCP | Адрес получен через Relay и GRE |  |
| 3 | HQ → Branch | Межплощадочная связность работает |  |
| 4 | Branch → WEB01 HTTPS | Разрешено |  |
| 5 | HQ-USERS → WEB01 SSH | Запрещено |  |
| 6 | PC-ADMIN → сетевые устройства SSH | Разрешено |  |
| 7 | USERS → сетевые устройства SSH | Запрещено |  |
| 8 | OSPF | Соседства Full, присутствуют O IA |  |
| 9 | Отказ ISP1 | Default route переходит на ISP2 |  |
| 10 | Восстановление ISP1 | Default route возвращается |  |
| 11 | Syslog | Событие получено с правильным временем |  |
| 12 | Backup | Файл конфигурации создан на сервере |  |

Для каждого сценария указать одну или две команды, подтверждающие результат.

# 8. Дополнительные задания

## Дополнительное задание 1. Защитить GRE с помощью IPsec

Вместо защиты внутренних LAN-сетей Crypto ACL должна выбирать GRE между внешними адресами маршрутизаторов.

На EDGE-HQ:

access-list 110 permit gre host <HQ-public-IP> host <Branch-public-IP>

На EDGE-BR:

access-list 110 permit gre host <Branch-public-IP> host <HQ-public-IP>

Настроить:

- IKEv1 Phase 1;

- Pre-Shared Key;

- Transform Set;

- Crypto Map;

- применение Crypto Map к outside-интерфейсу.

Проверить:

show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show interfaces tunnel 0
show ip ospf neighbor

### Требуемый результат

- GRE Tunnel0 работает;

- OSPF-соседство находится в Full;

- счётчики IPsec Encaps и Decaps увеличиваются;

- OSPF идёт внутри GRE;

- GRE-пакеты защищаются IPsec.

## Дополнительное задание 2. Выполнить OSPF-суммаризацию

Для HQ использовать крупный блок:

10.10.0.0/16

На EDGE-HQ как ABR:

router ospf 1
 area 10 range 10.10.0.0 255.255.0.0

Для Branch:

router ospf 1
 area 20 range 10.20.0.0 255.255.0.0

На маршрутизаторе другой области сравнить:

show ip route ospf
show ip ospf database summary

### Требуемый результат

Вместо нескольких подробных O IA маршрутов может появиться один суммарный маршрут.

Внутри исходной области подробные маршруты сохраняются.

## Дополнительное задание 3. Опубликовать WEB01 через Static NAT

Через ISP1 выделить учебный публичный адрес для WEB01.

Пример:

ip nat inside source static tcp 10.10.50.10 443 <public-IP> 443

Обозначить интерфейсы:

interface <LAN-or-DMZ-interface>
 ip nat inside

interface <ISP1-interface>
 ip nat outside

Проверить:

- HTTPS из условной внешней сети к публичному адресу;

- отсутствие прямого доступа из Internet к внутренним VLAN;

- счётчики ACL;

- таблицу NAT.

Команды:

show ip nat translations
show ip nat statistics
show access-lists

Публикация действует только через ISP1, если отдельное резервирование NAT через ISP2 не настроено.

# 9. Требования к отчёту

В отчёте представить:

- Логическую схему сети.

- Адресный план и таблицу VLAN.

- Таблицу HSRP Active и STP Root.

- Выбранный вариант VPN и его краткое обоснование.

- Таблицу OSPF Areas и пример маршрута O IA.

- Матрицу разрешённого и запрещённого доступа.

- Результаты DHCP в HQ и Branch.

- Результаты отказа и восстановления ISP1.

- Результаты проверки NTP, Syslog и Backup.

- Заполненную сценарную матрицу приёмки.

- Известные ограничения реализованного стенда.

- Краткий итоговый вывод.

Не требуется вставлять полный вывод всех конфигураций. В отчёт включаются только ключевые команды и результаты, доказывающие работоспособность проекта.

# 10. Чек-лист итогового проекта

## L2 и шлюзы

- VLAN созданы и назначены правильным портам.

- Trunk передаёт необходимые VLAN.

- EtherChannel работает, если предусмотрен схемой.

- STP Root согласован с HSRP Active.

- HSRP VIP используется как шлюз клиентов.

## DHCP и маршрутизация

- HQ-клиент получает адрес по DHCP.

- Branch-клиент получает адрес через DHCP Relay.

- GRE Tunnel0 находится в состоянии up/up.

- OSPF-соседства находятся в Full.

- Межобластные маршруты отображаются как O IA.

- HQ и Branch имеют двустороннюю связность.

## Безопасность

- SSH разрешён только из Management VLAN.

- USERS имеют только предусмотренный доступ к DMZ.

- Запрещённые попытки увеличивают deny counters.

- Выбранный вариант VPN указан в документации.

- Для GRE без IPsec явно указано отсутствие шифрования.

## Отказоустойчивость и сопровождение

- IP SLA использует отдельный Probe Target.

- Маршрут /32 к Probe Target проходит через ISP1.

- При отказе ISP1 активируется ISP2.

- После восстановления возвращается ISP1.

- Устройства синхронизированы по NTP.

- Syslog получает тестовые события.

- Конфигурации сохранены на Backup-сервере.

- Сценарная матрица приёмки заполнена.

# 11. Контрольные вопросы

- Какие функции выполняют уровни Access, Distribution и Edge?

- Почему DHCP Scope при использовании HSRP должен выдавать Virtual IP?

- Почему Branch DHCP зависит от VPN и межплощадочной маршрутизации?

- Чем при проверке отличаются GRE, Policy-Based IPsec и GRE over IPsec?

- Почему traceroute не доказывает, что трафик зашифрован IPsec?

- Почему IP SLA нужен отдельный маршрут /32 к Probe Target?

- Почему переключение default route на ISP2 не гарантирует восстановление VPN?

- Какие проверки должны входить в сценарную приёмку итогового проекта?