# Лабораторная работа № 2

## Настройка централизованной адресации с использованием DHCP Relay

### Продолжительность

90 минут.

### Среда выполнения

Основная среда: Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в:

- PNetLab;

- EVE-NG;

- GNS3;

- VirtualBox с Linux DHCP-сервером;

- виртуальных образах Cisco IOSv и IOSvL2.

### Цель работы

Настроить централизованный DHCP-сервер, обслуживающий несколько клиентских VLAN через DHCP Relay Agent.

В ходе работы необходимо:

- создать пользовательские и серверную VLAN;

- настроить межвлановую маршрутизацию;

- разместить DHCP-сервер в отдельной серверной VLAN;

- создать отдельный DHCP-пул для каждой клиентской подсети;

- настроить ip helper-address;

- исследовать процесс DORA;

- определить значение поля GIADDR;

- проверить выдаваемые клиентам параметры;

- найти и исправить типовые ошибки DHCP Relay.

# 1. Исходная топология

trunk
        ┌──────────────────────┐
        │                      │
      SW1                    L3SW1
   Access switch         Multilayer switch
    │       │                │
    │       │                │ VLAN 30
   PC1     PC2            DHCP-SRV
 VLAN 10  VLAN 20       192.168.30.10

На коммутаторе SW1 подключены два пользовательских компьютера:

- PC1 находится в VLAN 10;

- PC2 находится в VLAN 20.

DHCP-сервер подключен к L3SW1 и находится в VLAN 30.

L3SW1 выполняет:

- межвлановую маршрутизацию;

- функции шлюза для клиентских VLAN;

- функции DHCP Relay Agent.

# 2. Таблица VLAN

| VLAN | Имя | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 10 | USERS10 | Первая пользовательская сеть |
| 20 | USERS20 | Вторая пользовательская сеть |
| 30 | SERVERS | Серверная сеть |
| 99 | MANAGEMENT | Управление сетевыми устройствами |

# 3. Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L3SW1 | VLAN 10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | — |
| L3SW1 | VLAN 20 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | — |
| L3SW1 | VLAN 30 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | — |
| L3SW1 | VLAN 99 | 192.168.99.1 | 255.255.255.0 | — |
| SW1 | VLAN 99 | 192.168.99.2 | 255.255.255.0 | 192.168.99.1 |
| DHCP-SRV | FastEthernet0 | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| PC1 | FastEthernet0 | DHCP | DHCP | DHCP |
| PC2 | FastEthernet0 | DHCP | DHCP | DHCP |

# 4. Параметры DHCP-пулов

## Пул для VLAN 10

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Имя пула | USERS10 |
| Сеть | 192.168.10.0/24 |
| Начальный адрес | 192.168.10.100 |
| Максимальное количество клиентов | 50 |
| Default gateway | 192.168.10.1 |
| DNS server | 192.168.30.10 |

## Пул для VLAN 20

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Имя пула | USERS20 |
| Сеть | 192.168.20.0/24 |
| Начальный адрес | 192.168.20.100 |
| Максимальное количество клиентов | 50 |
| Default gateway | 192.168.20.1 |
| DNS server | 192.168.30.10 |

Адреса шлюзов, серверов и сетевых устройств не должны входить в динамически выдаваемый диапазон.

# 5. Задание 1. Сборка топологии

Разместить в рабочей области Packet Tracer:

- один multilayer switch Cisco 3560;

- один access-коммутатор Cisco 2960;

- два компьютера;

- один Server-PT.

Соединить устройства.

Пример подключения:

| Устройство | Порт | Подключение |
| --- | --- | --- |
| PC1 | FastEthernet0 | SW1 FastEthernet0/1 |
| PC2 | FastEthernet0 | SW1 FastEthernet0/2 |
| SW1 | GigabitEthernet0/1 | L3SW1 GigabitEthernet0/1 |
| DHCP-SRV | FastEthernet0 | L3SW1 FastEthernet0/2 |

Назначить сетевым устройствам имена:

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1

На multilayer switch:

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname L3SW1

# 6. Задание 2. Создание VLAN

На SW1 создать VLAN:

SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name USERS10
SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name USERS20
SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# vlan 99
SW1(config-vlan)# name MANAGEMENT
SW1(config-vlan)# exit

На L3SW1 создать VLAN:

L3SW1(config)# vlan 10
L3SW1(config-vlan)# name USERS10
L3SW1(config-vlan)# exit

L3SW1(config)# vlan 20
L3SW1(config-vlan)# name USERS20
L3SW1(config-vlan)# exit

L3SW1(config)# vlan 30
L3SW1(config-vlan)# name SERVERS
L3SW1(config-vlan)# exit

L3SW1(config)# vlan 99
L3SW1(config-vlan)# name MANAGEMENT
L3SW1(config-vlan)# exit

Проверить:

show vlan brief

# 7. Задание 3. Настройка access-портов

На SW1 назначить порт PC1 в VLAN 10:

SW1(config)# interface fastEthernet 0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# exit

Назначить порт PC2 в VLAN 20:

SW1(config)# interface fastEthernet 0/2
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# exit

На L3SW1 назначить порт DHCP-сервера в VLAN 30:

L3SW1(config)# interface gigabitEthernet 0/2
L3SW1(config-if)# switchport mode access
L3SW1(config-if)# switchport access vlan 30
L3SW1(config-if)# spanning-tree portfast
L3SW1(config-if)# exit

Проверить:

show vlan brief

# 8. Задание 4. Настройка trunk

На SW1:

SW1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW1(config-if)# exit

На L3SW1:

L3SW1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
L3SW1(config-if)# switchport mode trunk
L3SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
L3SW1(config-if)# exit

Проверить:

show interfaces trunk

В отчете указать:

- какой интерфейс работает в режиме trunk;

- какие VLAN разрешены на trunk;

- почему VLAN 30 не требуется передавать на SW1.

# 9. Задание 5. Настройка SVI и межвлановой маршрутизации

На L3SW1 включить маршрутизацию:

L3SW1(config)# ip routing

Настроить SVI VLAN 10:

L3SW1(config)# interface vlan 10
L3SW1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if)# no shutdown
L3SW1(config-if)# exit

Настроить SVI VLAN 20:

L3SW1(config)# interface vlan 20
L3SW1(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if)# no shutdown
L3SW1(config-if)# exit

Настроить SVI VLAN 30:

L3SW1(config)# interface vlan 30
L3SW1(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if)# no shutdown
L3SW1(config-if)# exit

Настроить Management VLAN:

L3SW1(config)# interface vlan 99
L3SW1(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if)# no shutdown
L3SW1(config-if)# exit

На SW1:

SW1(config)# interface vlan 99
SW1(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit

SW1(config)# ip default-gateway 192.168.99.1

Проверить:

show ip interface brief
show ip route

### Ожидаемый результат

В таблице маршрутизации L3SW1 должны появиться connected routes:

C 192.168.10.0/24
C 192.168.20.0/24
C 192.168.30.0/24
C 192.168.99.0/24

# 10. Задание 6. Настройка DHCP-сервера

На DHCP-SRV открыть:

Desktop → IP Configuration

Настроить статические параметры:

IP Address:      192.168.30.10
Subnet Mask:     255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.30.1
DNS Server:      192.168.30.10

Проверить с сервера доступность шлюза:

ping 192.168.30.1

После этого открыть:

Services → DHCP

Включить DHCP-службу:

Service: On

Создать пул USERS10:

Pool Name:       USERS10
Default Gateway: 192.168.10.1
DNS Server:      192.168.30.10
Start IP Address: 192.168.10.100
Subnet Mask:     255.255.255.0
Maximum Users:   50

Нажать Add.

Создать пул USERS20:

Pool Name:       USERS20
Default Gateway: 192.168.20.1
DNS Server:      192.168.30.10
Start IP Address: 192.168.20.100
Subnet Mask:     255.255.255.0
Maximum Users:   50

Нажать Add.

Проверить, что на сервере существуют два отдельных DHCP-пула.

# 11. Задание 7. Проверка работы без DHCP Relay

На PC1 открыть:

Desktop → IP Configuration

Выбрать:

DHCP

Повторить на PC2.

### Ожидаемый результат

Клиенты не должны получить адреса из настроенных DHCP-пулов.

В зависимости от версии Packet Tracer клиент может:

- получить адрес 169.254.x.x;

- оставить IP-адрес пустым;

- показать сообщение об ошибке DHCP.

В отчете объяснить:

- Почему DHCP-сервер работает, но клиенты не получают адреса.

- Почему DHCP Discover не достигает серверной VLAN.

- Какое устройство является L3-границей.

- Почему обычная маршрутизация не пересылает broadcast.

# 12. Задание 8. Настройка DHCP Relay

На L3SW1 настроить ip helper-address на SVI клиентских VLAN.

Для VLAN 10:

L3SW1(config)# interface vlan 10
L3SW1(config-if)# ip helper-address 192.168.30.10
L3SW1(config-if)# exit

Для VLAN 20:

L3SW1(config)# interface vlan 20
L3SW1(config-if)# ip helper-address 192.168.30.10
L3SW1(config-if)# exit

Проверить конфигурацию:

show running-config | section interface Vlan10
show running-config | section interface Vlan20

Ожидаемый фрагмент:

interface Vlan10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.30.10

Проверить маршрут до DHCP-сервера:

show ip route 192.168.30.10
ping 192.168.30.10

# 13. Задание 9. Получение адресов клиентами

На PC1 повторно выбрать получение адреса по DHCP.

На PC2 выполнить то же действие.

Проверить параметры через командную строку компьютеров:

ipconfig /all

PC1 должен получить параметры из сети VLAN 10, например:

IPv4 Address:   192.168.10.100
Subnet Mask:    255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.10.1
DHCP Server:    192.168.30.10
DNS Server:     192.168.30.10

PC2 должен получить параметры из сети VLAN 20, например:

IPv4 Address:   192.168.20.100
Subnet Mask:    255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.20.1
DHCP Server:    192.168.30.10
DNS Server:     192.168.30.10

Проверить связность:

PC1> ping 192.168.10.1
PC1> ping 192.168.20.1
PC1> ping 192.168.30.10
PC1> ping 192.168.20.100

На PC2:

PC2> ping 192.168.20.1
PC2> ping 192.168.30.10

# 14. Задание 10. Анализ процесса DORA

Перейти в режим:

Simulation

В фильтрах оставить:

- DHCP;

- ARP;

- ICMP — при необходимости.

На одном из компьютеров выполнить повторный запрос адреса.

В Packet Tracer можно переключить интерфейс компьютера со статического адреса на DHCP либо временно выключить и включить порт.

Пошагово проследить сообщения:

- DHCP Discover.

- DHCP Offer.

- DHCP Request.

- DHCP ACK.

Заполнить таблицу.

| Сообщение | Отправитель | Получатель | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Discover |  |  |  |
| Offer |  |  |  |
| Request |  |  |  |
| ACK |  |  |  |

В отчете отдельно указать:

- какое сообщение является широковещательным;

- какое устройство принимает Discover в клиентской VLAN;

- в какой момент relay отправляет запрос серверу;

- почему Offer еще не означает завершение аренды;

- какое сообщение окончательно подтверждает аренду.

# 15. Задание 11. Исследование GIADDR

В Simulation Mode открыть сведения о DHCP-пакете, пересылаемом от L3SW1 к DHCP-серверу.

Найти поле:

GIADDR

При запросе клиента VLAN 10 значение должно соответствовать L3-интерфейсу этой VLAN:

192.168.10.1

При запросе клиента VLAN 20:

192.168.20.1

В некоторых версиях Packet Tracer поле может отображаться как Relay Agent Address или Gateway Address.

В отчете ответить:

- Для чего DHCP-сервер использует GIADDR?

- Является ли GIADDR адресом клиента?

- Является ли GIADDR адресом DHCP-сервера?

- Почему сервер выбирает разные пулы для клиентов VLAN 10 и VLAN 20?

- Что произойдет, если сервер не имеет пула для подсети, указанной через GIADDR?

# 16. Задание 12. Освобождение и обновление аренды

На PC1 выполнить:

ipconfig /release

Проверить изменение параметров.

Затем выполнить:

ipconfig /renew

Если Packet Tracer не поддерживает эти команды полностью, выполнить обновление через:

Desktop → IP Configuration → Static → DHCP

Проверить:

ipconfig /all

В отчете указать:

- какой адрес был освобожден;

- какой адрес клиент получил повторно;

- изменился ли default gateway;

- изменился ли DHCP Server;

- чем Release отличается от Renew.

# 17. Задание 13. Диагностика типовых ошибок

Каждая ошибка вносится отдельно. После проверки конфигурацию необходимо вернуть в рабочее состояние.

## Ошибка 1. Helper настроен на серверном SVI

Удалить helper с VLAN 10:

L3SW1(config)# interface vlan 10
L3SW1(config-if)# no ip helper-address 192.168.30.10

Ошибочно настроить его на VLAN 30:

L3SW1(config)# interface vlan 30
L3SW1(config-if)# ip helper-address 192.168.30.10

Обновить адрес PC1.

### Ожидаемый результат

PC1 не получает адрес.

Необходимо объяснить, почему helper должен находиться на L3-интерфейсе, который принимает клиентский broadcast.

Исправить конфигурацию:

L3SW1(config)# interface vlan 30
L3SW1(config-if)# no ip helper-address 192.168.30.10

L3SW1(config)# interface vlan 10
L3SW1(config-if)# ip helper-address 192.168.30.10

## Ошибка 2. Неверный адрес DHCP-сервера

На VLAN 20 заменить helper:

L3SW1(config)# interface vlan 20
L3SW1(config-if)# no ip helper-address 192.168.30.10
L3SW1(config-if)# ip helper-address 192.168.30.100

Обновить адрес PC2.

Проверить:

show running-config | section interface Vlan20
ping 192.168.30.100

### Ожидаемый результат

PC2 не получает адрес, поскольку relay пересылает запрос несуществующему серверу.

Исправить адрес helper.

## Ошибка 3. Отсутствует DHCP-пул

На DHCP-сервере временно удалить пул USERS20 или выключить DHCP-службу для этого пула.

Обновить адрес PC2.

### Ожидаемый результат

Relay доставляет запрос серверу, но сервер не может подобрать пул для сети VLAN 20.

В отчете объяснить, почему ip helper-address не создает DHCP-пул автоматически.

Вернуть пул USERS20.

## Ошибка 4. Неверный default gateway в пуле

В пуле USERS10 указать:

Default Gateway: 192.168.10.254

Обновить адрес PC1.

Проверить:

ipconfig /all
ping 192.168.10.1
ping 192.168.30.10

### Ожидаемый результат

Клиент получает IP-адрес, но не может нормально обращаться к другим сетям через ошибочный gateway.

Исправить gateway на:

192.168.10.1

## Ошибка 5. Выключен SVI

На L3SW1:

L3SW1(config)# interface vlan 20
L3SW1(config-if)# shutdown

Проверить:

show ip interface brief
show ip route

Попытаться обновить адрес PC2.

### Ожидаемый результат

DHCP Relay не работает, поскольку L3-интерфейс клиентской VLAN выключен.

Включить SVI:

L3SW1(config)# interface vlan 20
L3SW1(config-if)# no shutdown

# 18. Дополнительное задание. Фильтрация DHCP с помощью ACL

Создать ACL, которая ошибочно блокирует трафик к DHCP-серверу:

L3SW1(config)# ip access-list extended BLOCK-DHCP
L3SW1(config-ext-nacl)# deny udp any host 192.168.30.10 eq 67
L3SW1(config-ext-nacl)# permit ip any any
L3SW1(config-ext-nacl)# exit

Применить ACL на VLAN 10:

L3SW1(config)# interface vlan 10
L3SW1(config-if)# ip access-group BLOCK-DHCP in

Обновить адрес PC1.

Проверить счетчики:

show ip access-lists BLOCK-DHCP

### Ожидаемый результат

Счетчик правила deny увеличивается, а клиент не получает адрес.

После проверки удалить ACL с интерфейса:

L3SW1(config)# interface vlan 10
L3SW1(config-if)# no ip access-group BLOCK-DHCP in

Удалить ACL:

L3SW1(config)# no ip access-list extended BLOCK-DHCP

# 19. Дополнительное задание. DHCP Relay и HSRP

Задание рекомендуется выполнять в PNetLab, EVE-NG или Packet Tracer, если используемые образы поддерживают HSRP.

Добавить второй multilayer switch L3SW2.

Использовать адреса:

| Устройство | VLAN 10 | VLAN 20 |
| --- | --- | --- |
| L3SW1 | 192.168.10.2 | 192.168.20.2 |
| L3SW2 | 192.168.10.3 | 192.168.20.3 |
| HSRP VIP | 192.168.10.1 | 192.168.20.1 |

На обоих L3-коммутаторах настроить:

interface vlan 10
 ip helper-address 192.168.30.10

Для VLAN 20:

interface vlan 20
 ip helper-address 192.168.30.10

DHCP-пулы должны выдавать клиентам HSRP Virtual IP:

VLAN 10 gateway: 192.168.10.1
VLAN 20 gateway: 192.168.20.1

Проверить получение адреса, затем выключить Active-коммутатор и повторно запросить DHCP-аренду.

В отчете объяснить:

- почему DHCP-пул выдает HSRP VIP;

- почему helper настраивается на обоих L3-устройствах;

- чем HSRP VIP отличается от GIADDR;

- почему состояние HSRP Standby не отключает функцию relay.

# 20. Аналитическое задание по Option 82

Практическая настройка Option 82 не обязательна, так как ее поддержка зависит от симулятора и используемого образа.

В отчете ответить:

- Какие сведения передает DHCP Option 82?

- Для чего используется Circuit ID?

- Для чего используется Remote ID?

- Чем Option 82 отличается от GIADDR?

- Может ли DHCP-сервер использовать Option 82 для выбора политики адресации?

- Почему отключение Option 82 не исправит неправильную настройку DHCP Snooping Trust?

# 21. Порядок диагностики DHCP Relay

При возникновении проблемы проверка выполняется последовательно.

## Шаг 1. Проверка клиента

ipconfig /all

Проверить:

- IP-адрес;

- маску;

- default gateway;

- DNS;

- адрес DHCP-сервера;

- наличие адреса 169.254.x.x.

## Шаг 2. Проверка access-порта

show vlan brief
show interfaces switchport

Проверить, находится ли порт клиента в правильной VLAN.

## Шаг 3. Проверка trunk

show interfaces trunk

Проверить, разрешена ли клиентская VLAN.

## Шаг 4. Проверка SVI

show ip interface brief

SVI должен находиться в состоянии:

up/up

## Шаг 5. Проверка helper

show running-config | section interface Vlan10

## Шаг 6. Проверка маршрута к серверу

show ip route 192.168.30.10
ping 192.168.30.10

## Шаг 7. Проверка DHCP-пула

На сервере проверить:

- наличие пула для клиентской подсети;

- правильную маску;

- диапазон адресов;

- default gateway;

- DNS;

- состояние DHCP-службы.

## Шаг 8. Проверка обратного пути

Проверить на сервере:

- IP-адрес;

- маску;

- default gateway;

- возможность отправить ping на адреса SVI.

## Шаг 9. Анализ пакетов

В Simulation Mode проверить:

- отправку Discover;

- работу relay;

- значение GIADDR;

- получение Offer;

- завершение DORA сообщением ACK.

# 22. Способы проверки

## На SW1

show vlan brief
show interfaces trunk
show interfaces switchport

## На L3SW1

show ip interface brief
show ip route
show running-config | section interface Vlan10
show running-config | section interface Vlan20
show interfaces trunk
ping 192.168.30.10

## На клиенте

ipconfig /all
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.1
ping 192.168.30.10

## В Packet Tracer

Использовать Simulation Mode для просмотра:

- DHCP Discover;

- DHCP Offer;

- DHCP Request;

- DHCP ACK;

- перехода broadcast в unicast;

- значения GIADDR.

# 23. Что должно быть представлено в отчете

Отчет должен содержать:

- Название и цель работы.

- Схему сети.

- Таблицу VLAN.

- Таблицу адресации.

- Параметры DHCP-пулов.

- Вывод show vlan brief.

- Вывод show interfaces trunk.

- Вывод show ip interface brief.

- Конфигурацию SVI с ip helper-address.

- Результат ipconfig /all для PC1 и PC2.

- Заполненную таблицу DORA.

- Значения GIADDR для двух клиентских VLAN.

- Результаты диагностики не менее трех намеренно внесенных ошибок.

- Ответы на вопросы по HSRP и Option 82.

- Итоговый файл .pkt.

Не требуется вставлять скриншоты каждой команды. Достаточно показать ключевые состояния и результаты проверки.

# 24. Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Топология собрана правильно | 5 |
| VLAN и access-порты настроены | 10 |
| Trunk работает и переносит необходимые VLAN | 10 |
| SVI и межвлановая маршрутизация настроены | 10 |
| DHCP-сервер имеет правильные пулы | 15 |
| ip helper-address настроен на клиентских SVI | 15 |
| Клиенты получают правильные параметры | 10 |
| Процесс DORA и GIADDR проанализированы | 10 |
| Типовые ошибки найдены и исправлены | 10 |
| Отчет и файл Packet Tracer представлены | 5 |
| Итого | 100 |

# 25. Контрольные вопросы

- Почему DHCP Discover не проходит через маршрутизатор по умолчанию?

- В чем состоит задача DHCP Relay Agent?

- На каком интерфейсе настраивается ip helper-address?

- Почему helper не следует настраивать только на серверном SVI?

- Какие сообщения входят в последовательность DORA?

- Какой UDP-порт использует DHCP-клиент?

- Какой UDP-порт использует DHCP-сервер?

- Что relay записывает в поле GIADDR?

- Как DHCP-сервер определяет, из какого пула выдать адрес?

- Почему для каждой клиентской подсети нужен отдельный DHCP-пул?

- Что произойдет, если в DHCP-пуле указан неправильный gateway?

- Почему обратный маршрут от сервера к relay так же важен, как прямой?

- Чем GIADDR отличается от HSRP Virtual IP?

- Почему ip helper-address при HSRP настраивается на обоих L3-устройствах?

- Для чего используется DHCP Option 82?

- Чем DHCP Snooping Trust отличается от Option 82?

- Что означает адрес 169.254.x.x на клиенте?

- В каком порядке следует диагностировать отсутствие DHCP-адреса?