# Лабораторная работа № 4

## Настройка, оптимизация и защита Multi-Area OSPF

### Продолжительность

- 90 минут — при использовании подготовленного файла с готовой топологией и IP-адресацией;

- 2 занятия по 90 минут — при сборке и настройке стенда с нуля.

### Среда выполнения

Рекомендуемая среда: Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в:

- PNetLab;

- EVE-NG;

- GNS3;

- Cisco Modeling Labs;

- на виртуальных маршрутизаторах Cisco IOSv.

PNetLab или EVE-NG предпочтительнее для расширенной диагностики аутентификации, MTU mismatch и просмотра журналов OSPF.

# 1. Цель работы

Настроить многообластную сеть OSPFv2, исследовать роли маршрутизаторов, типы межобластных маршрутов, механизм выбора DR/BDR, OSPF-аутентификацию и суммаризацию маршрутов на ABR.

В ходе работы необходимо:

- построить OSPF-домен с Area 0, Area 10 и Area 20;

- определить Internal Router, Backbone Router и ABR;

- проверить внутриобластные маршруты O;

- проверить межобластные маршруты O IA;

- исследовать Type 3 Summary LSA;

- сравнить Broadcast и Point-to-Point типы OSPF-сетей;

- настроить предсказуемые выборы DR и BDR;

- исследовать состояние 2-Way между DROTHER-маршрутизаторами;

- настроить MD5-аутентификацию OSPF;

- выполнить суммаризацию сетей Area 10;

- исследовать маршрут Null0;

- найти и исправить типовые ошибки Multi-Area OSPF.

# 2. Исходная топология

В лабораторной работе используется три OSPF-области:

- Area 10 — сети головного офиса;

- Area 0 — магистральная область;

- Area 20 — сети филиала.

OSPF AREA 0
                    общая Ethernet broadcast-сеть
                         10.0.0.0/24

                              SW-CORE
                   ┌────────────┼────────────┐
                   │            │            │
                ABR-HQ        CORE1        CORE2        ABR-BR
                  R2             R3           R6           R4
                   │                                         │
                   │                                         │
          10.10.0.0/30                                  10.20.0.0/30
                   │                                         │
                  R1                                        R5
              HQ-INTERNAL                              BR-INTERNAL
                   │                                         │
        192.168.16.0/24–/19.0/24            192.168.20.0/24–/21.0/24

                 AREA 10                                  AREA 20

Расположение маршрутизаторов:

Area 10:
R1 — Internal Router
R2 — ABR между Area 10 и Area 0

Area 0:
R2 — ABR и Backbone Router
R3 — Backbone Internal Router
R6 — Backbone Internal Router
R4 — ABR и Backbone Router

Area 20:
R4 — ABR между Area 0 и Area 20
R5 — Internal Router

# 3. Назначение устройств

| Устройство | Имя | Назначение |
| --- | --- | --- |
| R1 | HQ-INTERNAL | Внутренний маршрутизатор Area 10 |
| R2 | ABR-HQ | Граница Area 10 и Area 0 |
| R3 | CORE1 | Первый магистральный маршрутизатор |
| R6 | CORE2 | Второй магистральный маршрутизатор |
| R4 | ABR-BR | Граница Area 0 и Area 20 |
| R5 | BR-INTERNAL | Внутренний маршрутизатор Area 20 |
| SW-CORE | SW-CORE | Общий Ethernet-сегмент Area 0 |

Loopback-интерфейсы используются для имитации пользовательских и серверных сетей.

# 4. Таблица адресации

## 4.1. Router ID

| Маршрутизатор | Loopback0 | Router ID |
| --- | --- | --- |
| R1 | 1.1.1.1/32 | 1.1.1.1 |
| R2 | 2.2.2.2/32 | 2.2.2.2 |
| R3 | 3.3.3.3/32 | 3.3.3.3 |
| R4 | 4.4.4.4/32 | 4.4.4.4 |
| R5 | 5.5.5.5/32 | 5.5.5.5 |
| R6 | 6.6.6.6/32 | 6.6.6.6 |

## 4.2. Транзитные соединения

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | Area |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 10.10.0.1 | 255.255.255.252 | 10 |
| R2 | G0/0 | 10.10.0.2 | 255.255.255.252 | 10 |
| R2 | G0/1 | 10.0.0.2 | 255.255.255.0 | 0 |
| R3 | G0/0 | 10.0.0.3 | 255.255.255.0 | 0 |
| R6 | G0/0 | 10.0.0.6 | 255.255.255.0 | 0 |
| R4 | G0/1 | 10.0.0.4 | 255.255.255.0 | 0 |
| R4 | G0/0 | 10.20.0.1 | 255.255.255.252 | 20 |
| R5 | G0/0 | 10.20.0.2 | 255.255.255.252 | 20 |

## 4.3. Сети Area 10

На R1 создаются четыре Loopback-интерфейса:

| Интерфейс | IP-адрес | Маска |
| --- | --- | --- |
| Loopback10 | 192.168.16.1 | 255.255.255.0 |
| Loopback11 | 192.168.17.1 | 255.255.255.0 |
| Loopback12 | 192.168.18.1 | 255.255.255.0 |
| Loopback13 | 192.168.19.1 | 255.255.255.0 |

Эти сети можно объединить суммарным маршрутом:

192.168.16.0/22

## 4.4. Сети Area 20

На R5 создаются два Loopback-интерфейса:

| Интерфейс | IP-адрес | Маска |
| --- | --- | --- |
| Loopback20 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 |
| Loopback21 | 192.168.21.1 | 255.255.255.0 |

# 5. Подготовка стенда

Перед настройкой OSPF необходимо:

- Разместить маршрутизаторы и коммутатор.

- Соединить устройства.

- Настроить имена маршрутизаторов.

- Назначить IP-адреса физическим интерфейсам.

- Создать Loopback-интерфейсы.

- Включить интерфейсы командой no shutdown.

- Проверить доступность соседних IP-адресов.

- Сохранить конфигурацию.

Допускается предоставить студентам готовый файл .pkt, в котором уже выполнены:

- физическая сборка топологии;

- настройка IP-адресов;

- создание Loopback-интерфейсов;

- базовая проверка непосредственно подключенных сетей.

OSPF в исходном файле должен отсутствовать.

# 6. Задание 1. Настройка физических интерфейсов

Пример настройки R1:

R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# hostname HQ-INTERNAL

HQ-INTERNAL(config)# interface gigabitEthernet 0/0
HQ-INTERNAL(config-if)# ip address 10.10.0.1 255.255.255.252
HQ-INTERNAL(config-if)# no shutdown
HQ-INTERNAL(config-if)# exit

На R2:

R2> enable
R2# configure terminal
R2(config)# hostname ABR-HQ

ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/0
ABR-HQ(config-if)# ip address 10.10.0.2 255.255.255.252
ABR-HQ(config-if)# no shutdown
ABR-HQ(config-if)# exit

ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/1
ABR-HQ(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
ABR-HQ(config-if)# no shutdown
ABR-HQ(config-if)# exit

Аналогично настроить остальные маршрутизаторы.

Проверить:

show ip interface brief

Все используемые интерфейсы должны находиться в состоянии:

up/up

# 7. Задание 2. Создание Loopback-интерфейсов

## На R1

HQ-INTERNAL(config)# interface loopback 0
HQ-INTERNAL(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
HQ-INTERNAL(config-if)# exit

HQ-INTERNAL(config)# interface loopback 10
HQ-INTERNAL(config-if)# ip address 192.168.16.1 255.255.255.0
HQ-INTERNAL(config-if)# ip ospf network point-to-point
HQ-INTERNAL(config-if)# exit

HQ-INTERNAL(config)# interface loopback 11
HQ-INTERNAL(config-if)# ip address 192.168.17.1 255.255.255.0
HQ-INTERNAL(config-if)# ip ospf network point-to-point
HQ-INTERNAL(config-if)# exit

HQ-INTERNAL(config)# interface loopback 12
HQ-INTERNAL(config-if)# ip address 192.168.18.1 255.255.255.0
HQ-INTERNAL(config-if)# ip ospf network point-to-point
HQ-INTERNAL(config-if)# exit

HQ-INTERNAL(config)# interface loopback 13
HQ-INTERNAL(config-if)# ip address 192.168.19.1 255.255.255.0
HQ-INTERNAL(config-if)# ip ospf network point-to-point
HQ-INTERNAL(config-if)# exit

Тип point-to-point на учебных Loopback-интерфейсах нужен, чтобы OSPF распространял настроенную маску /24, а не представлял сеть как отдельный host route /32.

## На R5

BR-INTERNAL(config)# interface loopback 0
BR-INTERNAL(config-if)# ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
BR-INTERNAL(config-if)# exit

BR-INTERNAL(config)# interface loopback 20
BR-INTERNAL(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
BR-INTERNAL(config-if)# ip ospf network point-to-point
BR-INTERNAL(config-if)# exit

BR-INTERNAL(config)# interface loopback 21
BR-INTERNAL(config-if)# ip address 192.168.21.1 255.255.255.0
BR-INTERNAL(config-if)# ip ospf network point-to-point
BR-INTERNAL(config-if)# exit

На остальных маршрутизаторах создать только Loopback0 с Router ID.

# 8. Задание 3. Проверка базовой IP-связности

Проверить непосредственно подключенных соседей:

HQ-INTERNAL# ping 10.10.0.2
ABR-HQ# ping 10.0.0.3
ABR-HQ# ping 10.0.0.4
ABR-HQ# ping 10.0.0.6
ABR-BR# ping 10.20.0.2

На данном этапе не требуется связь между сетями Area 10 и Area 20.

Проверить таблицы маршрутизации:

show ip route

В таблицах должны присутствовать только:

- connected routes;

- local routes.

# 9. Задание 4. Настройка Area 10

## R1 — Internal Router

HQ-INTERNAL(config)# router ospf 1
HQ-INTERNAL(config-router)# router-id 1.1.1.1
HQ-INTERNAL(config-router)# passive-interface default
HQ-INTERNAL(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0
HQ-INTERNAL(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.0.3 area 10
HQ-INTERNAL(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 10
HQ-INTERNAL(config-router)# network 192.168.16.0 0.0.3.255 area 10

## R2 — ABR-HQ

ABR-HQ(config)# router ospf 1
ABR-HQ(config-router)# router-id 2.2.2.2
ABR-HQ(config-router)# passive-interface default
ABR-HQ(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0
ABR-HQ(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/1
ABR-HQ(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.0.3 area 10
ABR-HQ(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
ABR-HQ(config-router)# network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0

Проверить:

show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief

Соседство R1–R2 должно перейти в состояние Full.

# 10. Задание 5. Настройка Backbone Area 0

Перед запуском OSPF задать Priority на общем Ethernet-сегменте.

## R3 — будущий DR

CORE1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
CORE1(config-if)# ip ospf priority 100

## R6 — будущий BDR

CORE2(config)# interface gigabitEthernet 0/0
CORE2(config-if)# ip ospf priority 50

## R2 и R4 — DROTHER

ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/1
ABR-HQ(config-if)# ip ospf priority 0

ABR-BR(config)# interface gigabitEthernet 0/1
ABR-BR(config-if)# ip ospf priority 0

Priority 0 исключает устройство из выборов DR и BDR.

## Настройка R3

CORE1(config)# router ospf 1
CORE1(config-router)# router-id 3.3.3.3
CORE1(config-router)# passive-interface default
CORE1(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0
CORE1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
CORE1(config-router)# network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0

## Настройка R6

CORE2(config)# router ospf 1
CORE2(config-router)# router-id 6.6.6.6
CORE2(config-router)# passive-interface default
CORE2(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0
CORE2(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
CORE2(config-router)# network 6.6.6.6 0.0.0.0 area 0

## Настройка Area 0 на R4

ABR-BR(config)# router ospf 1
ABR-BR(config-router)# router-id 4.4.4.4
ABR-BR(config-router)# passive-interface default
ABR-BR(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0
ABR-BR(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/1
ABR-BR(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
ABR-BR(config-router)# network 10.20.0.0 0.0.0.3 area 20
ABR-BR(config-router)# network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0

# 11. Задание 6. Настройка Area 20

На R5:

BR-INTERNAL(config)# router ospf 1
BR-INTERNAL(config-router)# router-id 5.5.5.5
BR-INTERNAL(config-router)# passive-interface default
BR-INTERNAL(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0
BR-INTERNAL(config-router)# network 10.20.0.0 0.0.0.3 area 20
BR-INTERNAL(config-router)# network 5.5.5.5 0.0.0.0 area 20
BR-INTERNAL(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.1.255 area 20

Проверить соседство:

show ip ospf neighbor

На R5 должен появиться сосед с Router ID:

4.4.4.4

Состояние соседства должно быть Full.

# 12. Задание 7. Определение ролей маршрутизаторов

На каждом маршрутизаторе выполнить:

show ip ospf
show ip ospf interface brief

Заполнить таблицу.

| Маршрутизатор | Интерфейсы Area 0 | Интерфейсы другой Area | Роль |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |
| R4 |  |  |  |
| R5 |  |  |  |
| R6 |  |  |  |

Для каждой роли дать краткое пояснение:

- Internal Router;

- Backbone Router;

- ABR;

- ASBR.

В данной топологии ASBR не настраивается. Необходимо только объяснить, какое действие сделало бы маршрутизатор ASBR.

### Ожидаемый результат

- R1 — Internal Router Area 10;

- R2 — ABR и Backbone Router;

- R3 — Backbone Router;

- R4 — ABR и Backbone Router;

- R5 — Internal Router Area 20;

- R6 — Backbone Router.

# 13. Задание 8. Проверка маршрутов O и O IA

На R2 выполнить:

show ip route ospf

Сети R1 внутри Area 10 должны отображаться как внутриобластные:

O 192.168.16.0/24
O 192.168.17.0/24
O 192.168.18.0/24
O 192.168.19.0/24

Сети Area 20 на R2 должны отображаться как межобластные:

O IA 192.168.20.0/24
O IA 192.168.21.0/24

На R5 выполнить:

show ip route ospf

Сети Area 10 должны отображаться как O IA.

Заполнить таблицу.

| Маршрутизатор | Сеть | Тип маршрута | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | 192.168.16.0/24 |  |  |
| R2 | 192.168.20.0/24 |  |  |
| R3 | 192.168.16.0/24 |  |  |
| R3 | 192.168.20.0/24 |  |  |
| R5 | 192.168.16.0/24 |  |  |

### Вопросы

- Что означает код O?

- Что означает код O IA?

- Через какое устройство межобластной маршрут попадает в Area 0?

- Почему R2 видит сети Area 10 как O, а R5 — как O IA?

- Может ли маршрут быть O IA внутри исходной области?

# 14. Задание 9. Проверка межобластной связности

На R1 выполнить:

ping 192.168.20.1 source 192.168.16.1
ping 192.168.21.1 source 192.168.17.1
traceroute 192.168.20.1

На R5:

ping 192.168.16.1 source 192.168.20.1
ping 192.168.19.1 source 192.168.21.1
traceroute 192.168.16.1

Если команда с параметром source не поддерживается симулятором, использовать extended ping.

### Ожидаемый путь

Area 10 → ABR-HQ → Area 0 → ABR-BR → Area 20

В отчете пояснить, почему обычная Area 10 не должна использоваться как транзитная область между Area 0 и Area 20.

# 15. Задание 10. Анализ Type 3 Summary LSA

На R3 или R5 выполнить:

show ip ospf database summary

Найти записи для сетей:

192.168.16.0
192.168.17.0
192.168.18.0
192.168.19.0

В отчете ответить:

- Кто создает Type 3 Summary LSA?

- Что Type 3 LSA сообщает другим областям?

- Означает ли слово Summary автоматическое объединение нескольких префиксов?

- Почему до ручной суммаризации видны отдельные /24?

- Чем Type 3 LSA отличается от Router LSA внутри области?

Поддержка команды зависит от версии Packet Tracer. В PNetLab или EVE-NG вывод обычно более полный.

# 16. Задание 11. Исследование DR и BDR

На маршрутизаторах Area 0 выполнить:

show ip ospf neighbor
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/0

На R2 и R4 номер интерфейса Area 0 может быть G0/1.

Определить:

- DR;

- BDR;

- DROTHER;

- Priority каждого маршрутизатора;

- Router ID каждого маршрутизатора.

Ожидаемые роли:

| Маршрутизатор | Priority | Роль |
| --- | --- | --- |
| R3 | 100 | DR |
| R6 | 50 | BDR |
| R2 | 0 | DROTHER |
| R4 | 0 | DROTHER |

На R2 обратить внимание на соседства:

- с DR — состояние Full;

- с BDR — состояние Full;

- с другим DROTHER — может отображаться 2-Way.

### Вопросы

- Для чего выбирается DR?

- Для чего выбирается BDR?

- Почему DROTHER не формируют Full-соседство друг с другом?

- Является ли состояние 2-Way ошибкой в данном случае?

- Как Priority 0 влияет на выборы?

- Что сравнивается при одинаковом Priority?

# 17. Задание 12. Проверка отсутствия DR/BDR на Point-to-Point

Соединение R1–R2 является отдельным линком между двумя маршрутизаторами.

На обоих концах настроить:

HQ-INTERNAL(config)# interface gigabitEthernet 0/0
HQ-INTERNAL(config-if)# ip ospf network point-to-point

ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/0
ABR-HQ(config-if)# ip ospf network point-to-point

Проверить:

show ip ospf interface gigabitEthernet 0/0
show ip ospf neighbor

Ожидаемый тип:

Network Type POINT_TO_POINT

На данном соединении не должны выбираться DR и BDR.

Аналогично перевести соединение R4–R5 в Point-to-Point.

### Сравнение

Заполнить таблицу.

| Характеристика | Broadcast | Point-to-Point |
| --- | --- | --- |
| Количество возможных соседей |  |  |
| Выбор DR/BDR |  |  |
| Типичный пример |  |  |
| Состояние соседства между двумя роутерами |  |  |

# 18. Задание 13. Исследование отсутствия DR preemption

На R4 изменить Priority:

ABR-BR(config)# interface gigabitEthernet 0/1
ABR-BR(config-if)# ip ospf priority 200

Проверить:

show ip ospf interface gigabitEthernet 0/1
show ip ospf neighbor

### Ожидаемый результат

R4 не должен автоматически вытеснить текущий DR, несмотря на большее значение Priority.

В отчете объяснить:

- почему OSPF не выполняет DR preemption;

- когда происходят новые выборы;

- почему сброс OSPF-процесса опасен в рабочей сети.

Для проведения новых выборов на учебном стенде можно выполнить:

clear ip ospf process

Команду необходимо последовательно выполнить на маршрутизаторах общего сегмента либо временно выключить и включить их интерфейсы.

После проверки вернуть исходные Priority:

ABR-BR(config)# interface gigabitEthernet 0/1
ABR-BR(config-if)# ip ospf priority 0

# 19. Задание 14. Настройка MD5-аутентификации OSPF

Аутентификация настраивается на соединении R1–R2.

## На R1

HQ-INTERNAL(config)# interface gigabitEthernet 0/0
HQ-INTERNAL(config-if)# ip ospf authentication message-digest
HQ-INTERNAL(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPF-KEY

Пока соседняя сторона не настроена, проверить:

show ip ospf neighbor

### Ожидаемый результат

Соседство R1–R2 должно исчезнуть.

## На R2

ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/0
ABR-HQ(config-if)# ip ospf authentication message-digest
ABR-HQ(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPF-KEY

Повторно проверить:

show ip ospf neighbor
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/0

### Ожидаемый результат

После совпадения типа аутентификации, номера ключа и значения ключа соседство возвращается в Full.

В отчете объяснить:

- Что защищает OSPF-аутентификация?

- Шифруется ли пользовательский трафик?

- Заменяет ли OSPF-аутентификация IPsec?

- Какие параметры должны совпадать?

- Почему MD5 используется только как совместимый учебный вариант?

# 20. Задание 15. Диагностика неправильного ключа

На R2 временно изменить ключ:

ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/0
ABR-HQ(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 WRONG-KEY

Проверить:

show ip ospf neighbor
show logging

### Ожидаемый результат

Соседство R1–R2 прекращает работу из-за несовпадения ключей.

Исправить:

ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/0
ABR-HQ(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPF-KEY

Проверить восстановление Full.

# 21. Задание 16. Суммаризация маршрутов Area 10

До суммаризации на R5 выполнить:

show ip route ospf

Зафиксировать четыре маршрута:

O IA 192.168.16.0/24
O IA 192.168.17.0/24
O IA 192.168.18.0/24
O IA 192.168.19.0/24

На ABR-HQ настроить:

ABR-HQ(config)# router ospf 1
ABR-HQ(config-router)# area 10 range 192.168.16.0 255.255.252.0

На R5 повторно выполнить:

show ip route ospf
show ip route 192.168.16.0

### Ожидаемый результат

Вместо четырех отдельных межобластных маршрутов должен появиться один:

O IA 192.168.16.0/22

Внутри Area 10 подробные маршруты /24 должны сохраниться.

Проверить это на R2:

show ip route ospf

### Вопросы

- На каком маршрутизаторе настраивается area 10 range?

- Почему суммаризация не настраивается на R1?

- Где сохраняются подробные маршруты?

- В какой области появляется summary?

- Почему результат нужно проверять на маршрутизаторе другой области?

# 22. Задание 17. Проверка границ суммарного маршрута

Для маршрута:

192.168.16.0/22

Определить:

- маску;

- wildcard mask;

- первый адрес;

- последний адрес;

- broadcast;

- входящие сети /24.

Заполнить таблицу.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Суммарная сеть |  |
| Маска |  |
| Wildcard mask |  |
| Первый адрес |  |
| Последний адрес |  |
| Broadcast |  |
| Первая сеть /24 |  |
| Последняя сеть /24 |  |

Проверить доступность:

R5# ping 192.168.16.1
R5# ping 192.168.17.1
R5# ping 192.168.18.1
R5# ping 192.168.19.1

# 23. Задание 18. Исследование Null0

После настройки суммаризации на ABR-HQ выполнить:

show ip route 192.168.16.0
show ip route | include Null0

В зависимости от версии IOS может появиться локальный discard route для суммарного префикса.

В отчете объяснить:

- Для чего создается маршрут к Null0?

- Что произойдет с пакетом к отсутствующей подсети внутри summary?

- Как Null0 предотвращает маршрутную петлю?

- Почему слишком широкий summary может привести к blackhole?

- Почему сначала требуется правильный адресный план, а уже затем суммаризация?

# 24. Задание 19. Ошибка Area ID

На R5 намеренно перенести соединение с R4 в неправильную область.

Удалить правильную network-команду:

BR-INTERNAL(config)# router ospf 1
BR-INTERNAL(config-router)# no network 10.20.0.0 0.0.0.3 area 20
BR-INTERNAL(config-router)# network 10.20.0.0 0.0.0.3 area 10

Проверить:

show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief
show running-config | section router ospf

### Ожидаемый результат

Соседство R4–R5 не формируется, поскольку на одном конце используется Area 20, а на другом Area 10.

Исправить:

BR-INTERNAL(config)# router ospf 1
BR-INTERNAL(config-router)# no network 10.20.0.0 0.0.0.3 area 10
BR-INTERNAL(config-router)# network 10.20.0.0 0.0.0.3 area 20

# 25. Задание 20. Ошибка passive-interface

На R4 сделать интерфейс к R5 пассивным:

ABR-BR(config)# router ospf 1
ABR-BR(config-router)# passive-interface gigabitEthernet 0/0

Проверить:

show ip ospf neighbor
show ip protocols

### Ожидаемый результат

Соседство R4–R5 исчезает, потому что R4 прекращает отправлять Hello.

Исправить:

ABR-BR(config)# router ospf 1
ABR-BR(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0

# 26. Задание 21. Несогласованный тип OSPF-сети

На R1 оставить тип Point-to-Point.

На R2 временно вернуть тип Broadcast:

ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/0
ABR-HQ(config-if)# ip ospf network broadcast

Проверить:

show ip ospf neighbor
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/0

Поведение зависит от IOS, но несовпадающие типы сети могут привести к:

- различию Hello/Dead timers;

- проблемам соседства;

- неожиданным ролям DR/BDR;

- неправильному next-hop;

- нестабильной adjacency.

Вернуть согласованный тип:

ABR-HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/0
ABR-HQ(config-if)# ip ospf network point-to-point

# 27. Дополнительное задание для PNetLab. MTU mismatch

На R1 изменить MTU:

HQ-INTERNAL(config)# interface gigabitEthernet 0/0
HQ-INTERNAL(config-if)# mtu 1400

На R2 оставить стандартное значение.

Проверить:

show ip ospf neighbor
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/0

### Ожидаемый результат

Маршрутизаторы могут обнаружить друг друга через Hello, но соседство зависает в:

ExStart

или:

Exchange

Исправить MTU на обоих концах.

Команду:

ip ospf mtu-ignore

следует рассматривать только как временный учебный обход, а не как основное исправление.

# 28. Дополнительное задание. Изоляция Area 20 от Area 0

Временно выключить интерфейс R4 в Area 0:

ABR-BR(config)# interface gigabitEthernet 0/1
ABR-BR(config-if)# shutdown

На R5 проверить:

show ip ospf neighbor
show ip route ospf
ping 192.168.16.1

### Ожидаемый результат

Соседство R4–R5 внутри Area 20 может сохраниться, но межобластные маршруты к Area 10 исчезают, поскольку Area 20 потеряла связь с backbone Area 0.

Включить интерфейс обратно:

ABR-BR(config)# interface gigabitEthernet 0/1
ABR-BR(config-if)# no shutdown

В отчете объяснить:

- почему локальная Area 20 продолжает работать;

- почему пропадают межобластные маршруты;

- какую роль выполняет Area 0;

- почему обычная область должна иметь связь с backbone.

# 29. Порядок диагностики Multi-Area OSPF

Диагностику следует выполнять по уровням.

## Шаг 1. Проверка интерфейсов

show ip interface brief

Проверить состояние up/up.

## Шаг 2. Проверка IP-связности соседей

ping 10.20.0.2

## Шаг 3. Проверка Area ID

show ip ospf interface brief

Убедиться, что на концах одного соединения указана одна область.

## Шаг 4. Проверка соседства

show ip ospf neighbor

Проверить:

- Neighbor ID;

- State;

- DR/BDR/DROTHER;

- адрес соседа;

- локальный интерфейс.

## Шаг 5. Проверка интерфейсных параметров

show ip ospf interface gigabitEthernet 0/0

Проверить:

- Area;

- Network Type;

- Priority;

- Cost;

- Hello/Dead timers;

- DR;

- BDR;

- аутентификацию.

## Шаг 6. Проверка процесса OSPF

show ip ospf
show ip protocols

## Шаг 7. Проверка конфигурации

show running-config | section router ospf

## Шаг 8. Проверка маршрутов

show ip route ospf

Определить:

- O;

- O IA;

- next-hop;

- metric;

- наличие summary.

## Шаг 9. Проверка LSDB

show ip ospf database
show ip ospf database summary

## Шаг 10. Проверка пользовательской связности

ping 192.168.20.1 source 192.168.16.1
traceroute 192.168.20.1

# 30. Основные команды проверки

## Общая информация OSPF

show ip ospf
show ip protocols

## Интерфейсы

show ip ospf interface brief
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/0

## Соседи

show ip ospf neighbor
show ip ospf neighbor detail

## Таблица маршрутизации

show ip route ospf
show ip route 192.168.16.0
show ip route 192.168.20.0

## База состояний каналов

show ip ospf database
show ip ospf database summary

## ABR

show ip ospf border-routers

Команда может отсутствовать в Cisco Packet Tracer.

## Конфигурация

show running-config | section router ospf
show running-config interface gigabitEthernet 0/0

## Диагностика

ping
traceroute
show logging

# 31. Что должно быть представлено в отчете

Отчет должен содержать:

- Название и цель работы.

- Логическую схему сети с обозначением областей.

- Таблицу адресации.

- Таблицу интерфейсов и областей.

- Таблицу ролей маршрутизаторов.

- Вывод show ip ospf neighbor.

- Результат выборов DR и BDR.

- Пример нормального состояния 2-Way.

- Сравнение Broadcast и Point-to-Point.

- Вывод show ip route ospf до суммаризации.

- Примеры маршрутов O и O IA.

- Результат show ip ospf database summary.

- Подтверждение работы MD5-аутентификации.

- Результат ошибки с неправильным ключом.

- Расчет сети 192.168.16.0/22.

- Вывод таблицы маршрутизации после суммаризации.

- Объяснение назначения Null0.

- Результаты диагностики не менее трех ошибок.

- Проверку межобластной связности.

- Файл .pkt или проект PNetLab.

Не требуется прикладывать скриншоты каждой команды. Достаточно подтвердить ключевые этапы настройки и диагностики.

# 32. Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Топология и адресация настроены правильно | 5 |
| Area 10 настроена и работает | 10 |
| Backbone Area 0 настроена и работает | 10 |
| Area 20 настроена и работает | 10 |
| Роли маршрутизаторов определены правильно | 10 |
| Маршруты O и O IA проанализированы | 10 |
| DR/BDR и состояния соседей исследованы | 10 |
| Point-to-Point тип сети настроен | 5 |
| OSPF-аутентификация настроена и проверена | 10 |
| Суммаризация на ABR выполнена правильно | 10 |
| Типовые ошибки найдены и исправлены | 5 |
| Отчет и файл проекта представлены | 5 |
| Итого | 100 |

# 33. Контрольные вопросы

- Для чего OSPF-домен делят на области?

- Как разделение на области влияет на LSDB?

- Почему Area 0 называется backbone?

- Почему обычная область должна быть связана с Area 0?

- Что представляет собой Internal Router?

- Что представляет собой Backbone Router?

- При каком условии маршрутизатор становится ABR?

- Как маршрутизатор становится ASBR?

- Может ли один маршрутизатор выполнять несколько ролей?

- Почему область назначается интерфейсу, а не всему маршрутизатору?

- Что означает маршрут с кодом O?

- Что означает маршрут с кодом O IA?

- Что представляет собой Type 3 Summary LSA?

- Почему Type 3 Summary LSA не означает автоматическую агрегацию префиксов?

- Для чего OSPF выбирает DR и BDR?

- В каких сетях выполняются выборы DR и BDR?

- Почему на Point-to-Point линке не нужны DR и BDR?

- Как Priority влияет на выборы?

- Что означает Priority 0?

- Что сравнивается при одинаковом Priority?

- Почему новый маршрутизатор с большим Priority не вытесняет текущий DR?

- Когда происходят новые выборы DR и BDR?

- Почему состояние 2-Way между DROTHER может быть нормальным?

- Что защищает OSPF-аутентификация?

- Шифрует ли OSPF-аутентификация пользовательские данные?

- Какие параметры MD5-аутентификации должны совпадать?

- Почему MD5 рассматривается только как учебный вариант?

- На каком маршрутизаторе настраивается area range?

- Где сохраняются подробные маршруты после суммаризации?

- Где появляется суммарный маршрут?

- Для чего ABR может создать маршрут к Null0?

- Как слишком широкий summary создает blackhole?

- Что проверить, если OSPF-соседство отсутствует?

- Что проверить, если соседство зависло в ExStart или Exchange?

- Как отсутствие связи Area 20 с Area 0 влияет на межобластные маршруты?