# Лабораторная работа № 7

## Настройка GRE-туннеля и OSPF поверх туннеля

### Продолжительность

90 минут.

### Среда выполнения

Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в PNetLab, EVE-NG или GNS3.

# 1. Цель работы

Научиться создавать виртуальное соединение между головным офисом и филиалом с помощью GRE.

В ходе работы необходимо:

- настроить опорную сеть провайдера — underlay;

- создать GRE-туннель — overlay;

- проверить состояние Tunnel-интерфейса;

- настроить OSPF поверх GRE;

- передать маршруты локальных сетей через туннель;

- проверить пользовательскую связность;

- выполнить диагностику при отказе underlay;

- объяснить, почему GRE не обеспечивает шифрование.

# 2. Исходная топология

LAN HQ                                                  LAN BRANCH
192.168.10.0/24                                       192.168.20.0/24

PC-HQ — SW-HQ — HQ ───────────── ISP ───────────── BRANCH — SW-BR — PC-BR
                  203.0.113.0/30     198.51.100.0/30

                     GRE Tunnel0: 10.255.0.0/30
                 HQ 10.255.0.1 ⇄ 10.255.0.2 BRANCH

Физически пакеты проходят через маршрутизатор ISP.

Логически маршрутизаторы HQ и BRANCH соединены виртуальным интерфейсом Tunnel0.

# 3. Таблица адресации

## Маршрутизаторы

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ | G0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | LAN головного офиса |
| HQ | G0/1 | 203.0.113.2 | 255.255.255.252 | Underlay к ISP |
| HQ | Loopback0 | 1.1.1.1 | 255.255.255.255 | Router ID |
| HQ | Tunnel0 | 10.255.0.1 | 255.255.255.252 | GRE Overlay |
| ISP | G0/0 | 203.0.113.1 | 255.255.255.252 | Сторона HQ |
| ISP | G0/1 | 198.51.100.1 | 255.255.255.252 | Сторона Branch |
| BRANCH | G0/0 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | LAN филиала |
| BRANCH | G0/1 | 198.51.100.2 | 255.255.255.252 | Underlay к ISP |
| BRANCH | Loopback0 | 2.2.2.2 | 255.255.255.255 | Router ID |
| BRANCH | Tunnel0 | 10.255.0.2 | 255.255.255.252 | GRE Overlay |

## Конечные устройства

| Устройство | IP-адрес | Маска | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-HQ | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC-BR | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |

# 4. Логика работы стенда

В лабораторной работе используются два уровня сети.

## Underlay

Физическая маршрутизируемая сеть:

203.0.113.2 → ISP → 198.51.100.2

Underlay должен обеспечить доступ между внешними адресами HQ и BRANCH.

## Overlay

Виртуальная сеть GRE:

10.255.0.1 ⇄ 10.255.0.2

Через Overlay передаются маршруты и пользовательский трафик между локальными сетями.

Правильный порядок настройки:

Underlay → GRE Tunnel → OSPF → пользовательская связность

# 5. Исходное состояние

В исходном стенде должны быть подготовлены:

- физическая топология;

- IP-адреса физических интерфейсов;

- IP-адреса компьютеров;

- включённые интерфейсы;

- Loopback0 на HQ и BRANCH.

Статические маршруты до удалённых underlay-адресов, GRE и OSPF не настроены.

# 6. Базовые задания

## Задание 1. Проверить физические интерфейсы

На маршрутизаторах выполнить:

show ip interface brief

Проверить, что используемые физические интерфейсы находятся в состоянии:

up/up

На HQ проверить ISP:

ping 203.0.113.1

На BRANCH:

ping 198.51.100.1

На ISP проверить оба маршрутизатора:

ping 203.0.113.2
ping 198.51.100.2

### Ожидаемый результат

Каждый маршрутизатор должен иметь связь с непосредственно подключённым соседом.

Связность HQ с внешним адресом BRANCH пока может отсутствовать.

## Задание 2. Настроить маршруты Underlay

На HQ настроить точный маршрут до внешнего адреса BRANCH:

HQ(config)# ip route 198.51.100.2 255.255.255.255 203.0.113.1

На BRANCH настроить маршрут до внешнего адреса HQ:

BRANCH(config)# ip route 203.0.113.2 255.255.255.255 198.51.100.1

Проверить таблицы маршрутизации.

На HQ:

show ip route 198.51.100.2

На BRANCH:

show ip route 203.0.113.2

### Ожидаемый результат

На HQ:

198.51.100.2/32 → 203.0.113.1

На BRANCH:

203.0.113.2/32 → 198.51.100.1

Точный маршрут /32 гарантирует, что адрес удалённого GRE peer достигается через сеть провайдера, а не через сам туннель.

## Задание 3. Проверить Underlay

На HQ выполнить:

ping 198.51.100.2

На BRANCH:

ping 203.0.113.2

Если платформа поддерживает указание источника, выполнить:

HQ# ping 198.51.100.2 source 203.0.113.2

BRANCH# ping 203.0.113.2 source 198.51.100.2

Если команда не принимается в одну строку, использовать Extended Ping.

### Ожидаемый результат

Внешние адреса HQ и BRANCH должны быть доступны друг другу.

Пока Underlay не работает, переходить к настройке GRE не следует.

## Задание 4. Настроить GRE на HQ

Создать Tunnel-интерфейс:

HQ(config)# interface tunnel 0
HQ(config-if)# description GRE_TO_BRANCH
HQ(config-if)# ip address 10.255.0.1 255.255.255.252
HQ(config-if)# tunnel source 203.0.113.2
HQ(config-if)# tunnel destination 198.51.100.2
HQ(config-if)# tunnel mode gre ip
HQ(config-if)# no shutdown
HQ(config-if)# exit

Проверить конфигурацию:

show running-config interface tunnel 0

Основные параметры:

- Tunnel IP — 10.255.0.1/30;

- Tunnel Source — 203.0.113.2;

- Tunnel Destination — 198.51.100.2.

## Задание 5. Настроить GRE на BRANCH

На BRANCH выполнить зеркальную настройку:

BRANCH(config)# interface tunnel 0
BRANCH(config-if)# description GRE_TO_HQ
BRANCH(config-if)# ip address 10.255.0.2 255.255.255.252
BRANCH(config-if)# tunnel source 198.51.100.2
BRANCH(config-if)# tunnel destination 203.0.113.2
BRANCH(config-if)# tunnel mode gre ip
BRANCH(config-if)# no shutdown
BRANCH(config-if)# exit

Проверить:

show running-config interface tunnel 0

### Важно

Параметры должны быть зеркальными:

| HQ | BRANCH |
| --- | --- |
| Source 203.0.113.2 | Destination 203.0.113.2 |
| Destination 198.51.100.2 | Source 198.51.100.2 |
| Tunnel IP 10.255.0.1 | Tunnel IP 10.255.0.2 |

## Задание 6. Проверить GRE-туннель

На обоих маршрутизаторах выполнить:

show ip interface brief
show interfaces tunnel 0

Ожидаемое состояние:

Tunnel0    10.255.0.x    up    up

На HQ проверить адрес BRANCH внутри туннеля:

ping 10.255.0.2

На BRANCH:

ping 10.255.0.1

Если поддерживается указание источника:

HQ# ping 10.255.0.2 source 10.255.0.1

### Ожидаемый результат

Tunnel IP-адреса должны быть доступны друг другу.

При этом локальные сети 192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24 ещё не обязательно имеют взаимную связность: маршруты к ним пока не передаются.

## Задание 7. Настроить OSPF на HQ

На HQ настроить OSPF:

HQ(config)# router ospf 1
HQ(config-router)# router-id 1.1.1.1
HQ(config-router)# passive-interface default
HQ(config-router)# no passive-interface tunnel 0
HQ(config-router)# network 10.255.0.0 0.0.0.3 area 0
HQ(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
HQ(config-router)# exit

### Назначение команд

- passive-interface default запрещает формирование соседств на всех интерфейсах;

- no passive-interface tunnel 0 разрешает OSPF Hello только через GRE;

- LAN головного офиса распространяется в OSPF, но не ищет соседей.

Проверить:

show running-config | section router ospf
show ip ospf interface brief

## Задание 8. Настроить OSPF на BRANCH

На BRANCH выполнить:

BRANCH(config)# router ospf 1
BRANCH(config-router)# router-id 2.2.2.2
BRANCH(config-router)# passive-interface default
BRANCH(config-router)# no passive-interface tunnel 0
BRANCH(config-router)# network 10.255.0.0 0.0.0.3 area 0
BRANCH(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
BRANCH(config-router)# exit

На обоих маршрутизаторах проверить соседство:

show ip ospf neighbor

### Ожидаемый результат

На HQ должен появиться сосед:

Neighbor ID 2.2.2.2
State FULL
Interface Tunnel0

На BRANCH:

Neighbor ID 1.1.1.1
State FULL
Interface Tunnel0

## Задание 9. Проверить маршруты и пользовательскую связность

На HQ выполнить:

show ip route ospf
show ip route 192.168.20.0

На BRANCH:

show ip route ospf
show ip route 192.168.10.0

На HQ ожидается маршрут:

O 192.168.20.0/24 via 10.255.0.2, Tunnel0

На BRANCH:

O 192.168.10.0/24 via 10.255.0.1, Tunnel0

С PC-HQ выполнить:

ping 192.168.20.10
tracert 192.168.20.10

С PC-BR:

ping 192.168.10.10
tracert 192.168.10.10

### Ожидаемый результат

Компьютеры двух площадок должны иметь двустороннюю связность.

Логический путь проходит через Tunnel0, хотя физически внешний пакет передаётся через ISP.

## Задание 10. Проверить отказ Underlay

На HQ запустить проверку доступности удалённого компьютера:

ping 192.168.20.10

На ISP выключить интерфейс в сторону BRANCH:

ISP(config)# interface gigabitEthernet 0/1
ISP(config-if)# shutdown

На HQ проверить:

show ip route 198.51.100.2
ping 198.51.100.2
show ip interface brief
show interfaces tunnel 0
show ip ospf neighbor
show ip route ospf

### Ожидаемый результат

После отказа underlay:

- внешний адрес BRANCH становится недоступен;

- overlay ping перестаёт работать;

- OSPF-соседство исчезает;

- маршрут к LAN филиала удаляется;

- пользовательская связность прекращается.

Статус Tunnel0 может зависеть от IOS и механизма GRE. Туннель без Keepalive иногда остаётся up/up, хотя пользовательский трафик через него не проходит.

Восстановить интерфейс:

ISP(config)# interface gigabitEthernet 0/1
ISP(config-if)# no shutdown

Убедиться, что:

- underlay снова доступен;

- overlay ping работает;

- OSPF вернулся в Full;

- удалённая LAN появилась в таблице маршрутизации.

# 7. Дополнительные задания

## Дополнительное задание 1. Исследовать ошибочный Tunnel Destination

На HQ временно указать неправильный адрес назначения:

HQ(config)# interface tunnel 0
HQ(config-if)# tunnel destination 198.51.100.6

Проверить:

show ip interface brief
show interfaces tunnel 0
show ip ospf neighbor
ping 10.255.0.2

### Ожидаемый результат

Overlay-связность и OSPF перестают работать.

Для диагностики проверить:

show ip route 198.51.100.6

Исправить:

HQ(config)# interface tunnel 0
HQ(config-if)# tunnel destination 198.51.100.2

## Дополнительное задание 2. Настроить MTU и MSS

GRE добавляет внешний IPv4-заголовок и GRE-заголовок.

Для Underlay MTU 1500 расчётные значения чистого GRE over IPv4:

Tunnel MTU: 1500 − 20 − 4 = 1476 байт
TCP MSS:    1476 − 20 − 20 = 1436 байт

На обоих Tunnel-интерфейсах настроить:

interface tunnel 0
 ip mtu 1476
 ip tcp adjust-mss 1436

Проверить:

show interfaces tunnel 0
show running-config interface tunnel 0

В отчёте объяснить:

- почему Tunnel MTU меньше физического MTU;

- для чего применяется ip tcp adjust-mss;

- почему значения зависят от используемой инкапсуляции.

## Дополнительное задание 3. Исследовать GRE-пакет

В Packet Tracer перейти в режим:

Simulation

Оставить в фильтрах:

- GRE;

- OSPF;

- ICMP.

Отправить ping:

PC-HQ> ping 192.168.20.10

Открыть сведения о пакете на underlay-соединении.

Найти:

- Outer Source IP — 203.0.113.2;

- Outer Destination IP — 198.51.100.2;

- IP Protocol — 47;

- Inner Source IP — 192.168.10.10;

- Inner Destination IP — 192.168.20.10.

В PNetLab или EVE-NG для анализа можно использовать Wireshark.

### Вывод

GRE добавляет новый внешний IP-заголовок, но исходный внутренний пакет остаётся внутри без шифрования.

# 8. Порядок диагностики GRE

Диагностику следует выполнять последовательно.

## Шаг 1. Проверить физические интерфейсы

show ip interface brief

## Шаг 2. Проверить маршрут до Tunnel Destination

На HQ:

show ip route 198.51.100.2

На BRANCH:

show ip route 203.0.113.2

Маршрут должен указывать в Underlay, а не в Tunnel0.

## Шаг 3. Проверить внешний peer

ping 198.51.100.2

## Шаг 4. Проверить Tunnel-конфигурацию

show running-config interface tunnel 0
show interfaces tunnel 0

## Шаг 5. Проверить Overlay

ping 10.255.0.2

## Шаг 6. Проверить OSPF

show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief

## Шаг 7. Проверить маршруты LAN

show ip route ospf

## Шаг 8. Проверить пользовательский трафик

ping 192.168.20.10
traceroute 192.168.20.10

# 9. Основные команды проверки

show ip interface brief
show ip route
show ip route 198.51.100.2
show interfaces tunnel 0
show running-config interface tunnel 0
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief
show ip route ospf
ping
traceroute

# 10. Требования к отчёту

В отчёте представить:

- Название и цель работы.

- Схему сети и таблицу адресации.

- Краткое объяснение Underlay и Overlay.

- Конфигурацию Tunnel0 на HQ и BRANCH.

- Результаты проверки underlay и overlay.

- Конфигурацию OSPF поверх GRE.

- Вывод show ip ospf neighbor и show ip route ospf.

- Результат пользовательского ping между площадками.

- Результат проверки отказа underlay.

- Краткий вывод о возможностях и ограничениях GRE.

Не требуется добавлять скриншот каждой команды. Достаточно показать ключевые результаты настройки и диагностики.

# 11. Чек-лист выполнения

- Физические outside-интерфейсы находятся в состоянии up/up.

- HQ имеет маршрут /32 до внешнего адреса BRANCH.

- BRANCH имеет маршрут /32 до внешнего адреса HQ.

- Внешние адреса маршрутизаторов доступны друг другу.

- Tunnel0 настроен на обеих сторонах.

- Tunnel IP-адреса находятся в одной подсети /30.

- Overlay ping между 10.255.0.1 и 10.255.0.2 проходит.

- OSPF-соседство через Tunnel0 находится в состоянии Full.

- Удалённые LAN присутствуют в таблицах маршрутизации.

- PC-HQ и PC-BR имеют двустороннюю связность.

- При отказе underlay OSPF-маршрут исчезает.

- После восстановления underlay связность возвращается.

- Конфигурация сохранена командой copy running-config startup-config.

# 12. Контрольные вопросы

- Чем Underlay отличается от Overlay?

- Какие параметры необходимо указать на GRE Tunnel-интерфейсе?

- Почему до настройки GRE нужно проверить маршрут до Tunnel Destination?

- Какой номер IP Protocol использует GRE?

- Почему GRE позволяет запускать OSPF через туннель?

- Почему состояние Tunnel0 up/up не всегда доказывает рабочую связность?

- Почему маршрут до удалённого внешнего адреса не должен проходить через Tunnel0?

- Почему GRE нельзя считать защищённым VPN без IPsec?