# Лабораторная работа № 8

## Настройка Site-to-Site IPsec VPN

### Продолжительность

90 минут.

### Среда выполнения

Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в PNetLab, EVE-NG или GNS3.

Набор поддерживаемых алгоритмов зависит от версии Cisco IOS и Packet Tracer. Перед проведением работы преподавателю необходимо проверить поддержку AES-256, SHA и DH Group 14 на используемых маршрутизаторах.

# 1. Цель работы

Научиться настраивать защищённое Site-to-Site соединение между головным офисом и филиалом.

В ходе лабораторной работы необходимо:

- проверить маршрутизацию через недоверенную сеть;

- настроить IKEv1 Phase 1;

- настроить Pre-Shared Key;

- определить защищаемый трафик с помощью Crypto ACL;

- создать Transform Set;

- настроить и применить Crypto Map;

- сформировать IPsec SA;

- проверить счётчики шифрования и расшифрования;

- выполнить базовую диагностику VPN.

# 2. Исходная топология

LAN HQ                                                  LAN BRANCH
192.168.10.0/24                                       192.168.20.0/24

PC-HQ — SW-HQ — HQ ───────────── ISP ───────────── BRANCH — SW-BR — PC-BR
                  203.0.113.0/30     198.51.100.0/30

Маршрутизатор ISP имитирует публичную недоверенную сеть.

ISP не должен знать маршруты к внутренним сетям:

- 192.168.10.0/24;

- 192.168.20.0/24.

Внутренние адреса передаются внутри IPsec Tunnel Mode и не маршрутизируются провайдером напрямую.

# 3. Таблица адресации

## Маршрутизаторы

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ | G0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | LAN головного офиса |
| HQ | G0/1 | 203.0.113.2 | 255.255.255.252 | Outside |
| ISP | G0/0 | 203.0.113.1 | 255.255.255.252 | Сеть HQ |
| ISP | G0/1 | 198.51.100.1 | 255.255.255.252 | Сеть Branch |
| BRANCH | G0/0 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | LAN филиала |
| BRANCH | G0/1 | 198.51.100.2 | 255.255.255.252 | Outside |

## Конечные устройства

| Устройство | IP-адрес | Маска | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-HQ | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC-BR | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |

# 4. Параметры VPN

## IKEv1 Phase 1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Encryption | AES-256 |
| Hash | SHA |
| Authentication | Pre-Shared Key |
| DH Group | 14 |
| Lifetime | 86400 секунд |
| Pre-Shared Key | VPN-KEY |

## IPsec Phase 2

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Transform Set | TS |
| Encryption | ESP AES-256 |
| Integrity | ESP SHA-HMAC |
| Mode | Tunnel |
| Crypto Map | VPN-MAP |
| Sequence | 10 |

Если маршрутизатор не поддерживает заданную комбинацию, используется сочетание алгоритмов, заранее проверенное преподавателем.

# 5. Исходное состояние

В исходном стенде уже настроены:

- физическая топология;

- IP-адреса интерфейсов;

- IP-адреса компьютеров;

- включённые интерфейсы;

- базовая связность с ISP.

IPsec и маршруты к удалённым LAN отсутствуют.

# 6. Базовые задания

## Задание 1. Проверить Underlay

На маршрутизаторах выполнить:

show ip interface brief
show ip route

На HQ проверить адрес ISP:

ping 203.0.113.1

На BRANCH:

ping 198.51.100.1

На ISP:

ping 203.0.113.2
ping 198.51.100.2

### Ожидаемый результат

Каждый маршрутизатор должен иметь связь с непосредственно подключённым соседом.

Если физические интерфейсы или IP-связность не работают, настройку IPsec продолжать не следует.

## Задание 2. Настроить маршруты

На HQ настроить маршрут до внешнего адреса BRANCH:

HQ(config)# ip route 198.51.100.2 255.255.255.255 203.0.113.1

Настроить маршрут к удалённой LAN:

HQ(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 203.0.113.1

На BRANCH:

BRANCH(config)# ip route 203.0.113.2 255.255.255.255 198.51.100.1
BRANCH(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 198.51.100.1

Проверить:

HQ# show ip route 198.51.100.2
HQ# show ip route 192.168.20.0

BRANCH# show ip route 203.0.113.2
BRANCH# show ip route 192.168.10.0

Проверить связь между внешними адресами:

HQ# ping 198.51.100.2
BRANCH# ping 203.0.113.2

### Важно

IPsec не заменяет маршрутизацию. Сначала маршрутизатор выбирает путь к сети, а затем Crypto Map решает, нужно ли защищать пакет.

## Задание 3. Настроить IKEv1 Phase 1 на HQ

На HQ создать IKE-политику:

HQ(config)# crypto isakmp policy 10
HQ(config-isakmp)# encr aes 256
HQ(config-isakmp)# hash sha
HQ(config-isakmp)# authentication pre-share
HQ(config-isakmp)# group 14
HQ(config-isakmp)# lifetime 86400
HQ(config-isakmp)# exit

Проверить:

HQ# show crypto isakmp policy

Номер политики 10 является локальным. На соседнем маршрутизаторе номер может отличаться, но для удобства используется такой же.

## Задание 4. Настроить IKEv1 Phase 1 на BRANCH

На BRANCH выполнить:

BRANCH(config)# crypto isakmp policy 10
BRANCH(config-isakmp)# encr aes 256
BRANCH(config-isakmp)# hash sha
BRANCH(config-isakmp)# authentication pre-share
BRANCH(config-isakmp)# group 14
BRANCH(config-isakmp)# lifetime 86400
BRANCH(config-isakmp)# exit

Проверить:

BRANCH# show crypto isakmp policy

На обеих сторонах должны согласовываться:

- алгоритм шифрования;

- алгоритм контроля целостности;

- способ аутентификации;

- DH Group.

## Задание 5. Настроить Pre-Shared Key

На HQ ключ задаётся для внешнего адреса BRANCH:

HQ(config)# crypto isakmp key VPN-KEY address 198.51.100.2

На BRANCH ключ задаётся для внешнего адреса HQ:

BRANCH(config)# crypto isakmp key VPN-KEY address 203.0.113.2

### Обратить внимание

Адрес после address — это адрес удалённого VPN-шлюза.

Ключ должен полностью совпадать на двух маршрутизаторах:

VPN-KEY

## Задание 6. Создать зеркальные Crypto ACL

На HQ создать список интересующего трафика:

HQ(config)# access-list 110 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

На BRANCH создать зеркальное правило:

BRANCH(config)# access-list 110 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

Проверить:

show access-lists 110

### Назначение Crypto ACL

В данном контексте permit означает:

Направить совпавший трафик в IPsec-обработку.

Crypto ACL не применяется к интерфейсу командой ip access-group.

Она используется внутри Crypto Map.

## Задание 7. Создать Transform Set

На HQ:

HQ(config)# crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256 esp-sha-hmac
HQ(cfg-crypto-trans)# mode tunnel
HQ(cfg-crypto-trans)# exit

На BRANCH:

BRANCH(config)# crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256 esp-sha-hmac
BRANCH(cfg-crypto-trans)# mode tunnel
BRANCH(cfg-crypto-trans)# exit

Проверить:

show crypto ipsec transform-set

Transform Set определяет защиту пользовательского трафика:

- esp-aes 256 — конфиденциальность;

- esp-sha-hmac — контроль целостности и аутентификация данных;

- mode tunnel — инкапсуляция исходного IP-пакета в новый внешний пакет.

## Задание 8. Создать и применить Crypto Map

### На HQ

HQ(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
HQ(config-crypto-map)# set peer 198.51.100.2
HQ(config-crypto-map)# set transform-set TS
HQ(config-crypto-map)# match address 110
HQ(config-crypto-map)# exit

Применить Crypto Map к внешнему интерфейсу:

HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/1
HQ(config-if)# crypto map VPN-MAP
HQ(config-if)# exit

### На BRANCH

BRANCH(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
BRANCH(config-crypto-map)# set peer 203.0.113.2
BRANCH(config-crypto-map)# set transform-set TS
BRANCH(config-crypto-map)# match address 110
BRANCH(config-crypto-map)# exit

Применить:

BRANCH(config)# interface gigabitEthernet 0/1
BRANCH(config-if)# crypto map VPN-MAP
BRANCH(config-if)# exit

Проверить:

show crypto map
show running-config interface gigabitEthernet 0/1

У команды crypto map нет направления in или out.

## Задание 9. Сформировать IKE и IPsec SA

До появления интересующего трафика выполнить:

show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa

Таблицы SA могут быть пустыми.

С PC-HQ выполнить:

ping 192.168.20.10

Первый ping может потерять несколько пакетов, пока формируются IKE и IPsec SA.

Повторить:

ping 192.168.20.10

С PC-BR:

ping 192.168.10.10

### Ожидаемый результат

После установления VPN компьютеры двух площадок должны иметь двустороннюю связность.

## Задание 10. Проверить состояние VPN и счётчики

На HQ и BRANCH выполнить:

show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show access-lists 110

Для IKEv1 ожидается состояние:

QM_IDLE

В выводе IPsec SA найти:

- local ident;

- remote ident;

- pkts encaps;

- pkts encrypt;

- pkts decaps;

- pkts decrypt;

- current outbound spi.

После нескольких ping счётчики должны увеличиваться.

### Интерпретация

| Состояние | Возможный вывод |
| --- | --- |
| Encaps и Decaps растут | Двусторонний VPN работает |
| Encaps растёт, Decaps равен 0 | Ответ не возвращается |
| Encaps равен 0 | Трафик не совпадает с Crypto ACL |
| IKE SA отсутствует | Ошибка Underlay, PSK или Phase 1 |
| QM_IDLE есть, но ping не проходит | Проверить маршруты, selectors, ACL и конечные узлы |

QM_IDLE подтверждает формирование управляющей SA и завершение Quick Mode, но не заменяет проверку пользовательской связности.

# 7. Дополнительные задания

## Дополнительное задание 1. Ошибка Pre-Shared Key

На BRANCH временно изменить ключ:

BRANCH(config)# no crypto isakmp key VPN-KEY address 203.0.113.2
BRANCH(config)# crypto isakmp key WRONG-KEY address 203.0.113.2

Очистить существующие SA, если команда поддерживается:

clear crypto isakmp sa
clear crypto ipsec sa

С PC-HQ отправить ping:

ping 192.168.20.10

Проверить:

show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa

### Ожидаемый результат

IKE Phase 1 не завершается, потому что удалённые стороны используют разные PSK.

Вернуть правильный ключ:

BRANCH(config)# no crypto isakmp key WRONG-KEY address 203.0.113.2
BRANCH(config)# crypto isakmp key VPN-KEY address 203.0.113.2

Повторно создать интересующий трафик.

## Дополнительное задание 2. Незеркальная Crypto ACL

На BRANCH удалить правильную ACL:

BRANCH(config)# no access-list 110

Создать ошибочное правило:

BRANCH(config)# access-list 110 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 eq 443

На HQ по-прежнему защищается весь IP-трафик:

192.168.10.0/24 → 192.168.20.0/24

На BRANCH выбирается только TCP 443.

Очистить SA и проверить ping.

### Ожидаемый результат

Traffic Selectors не согласуются, поэтому IPsec SA не работает корректно.

Вернуть зеркальную ACL:

BRANCH(config)# no access-list 110
BRANCH(config)# access-list 110 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

## Дополнительное задание 3. NAT Exemption

Задание выполняется, если на HQ уже настроен PAT для выхода пользователей в условный Интернет.

VPN-трафик не должен изменять исходный частный адрес.

Создать NAT ACL:

HQ(config)# access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
HQ(config)# access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any

Настроить PAT:

HQ(config)# ip nat inside source list 100 interface gigabitEthernet 0/1 overload

На LAN-интерфейсе:

HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/0
HQ(config-if)# ip nat inside

На внешнем интерфейсе:

HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/1
HQ(config-if)# ip nat outside

### Логика NAT ACL

deny — не выполнять NAT для VPN-трафика;
permit — выполнять NAT для остального трафика.

Проверить:

show ip nat translations
show access-lists 100
show crypto ipsec sa

Трафик между LAN HQ и LAN Branch должен попадать под Crypto ACL с исходными частными адресами.

# 8. Порядок диагностики IPsec VPN

## Шаг 1. Проверить интерфейсы

show ip interface brief

## Шаг 2. Проверить Underlay и маршрут к peer

show ip route 198.51.100.2
ping 198.51.100.2

## Шаг 3. Проверить IKE Phase 1

show crypto isakmp policy
show crypto isakmp sa

## Шаг 4. Создать Interesting Traffic

ping 192.168.20.10

## Шаг 5. Проверить Crypto ACL

show access-lists 110

## Шаг 6. Проверить IPsec SA

show crypto ipsec sa

## Шаг 7. Проверить Crypto Map

show crypto map
show running-config interface gigabitEthernet 0/1

## Шаг 8. Проверить маршруты и конечные узлы

show ip route 192.168.20.0
ping 192.168.20.10

# 9. Основные команды проверки

show ip interface brief
show ip route
show crypto isakmp policy
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec transform-set
show crypto ipsec sa
show crypto map
show access-lists 110
show running-config interface gigabitEthernet 0/1

# 10. Требования к отчёту

В отчёте представить:

- Название и цель работы.

- Схему сети и таблицу адресации.

- Параметры IKEv1 Phase 1.

- Зеркальные Crypto ACL двух маршрутизаторов.

- Настройки Transform Set и Crypto Map.

- Результат show crypto isakmp sa.

- Основные строки show crypto ipsec sa.

- Результат ping между локальными сетями.

- Краткое объяснение счётчиков Encaps и Decaps.

- Вывод по работе.

Не требуется вставлять скриншот каждой команды. Достаточно показать ключевые этапы формирования и проверки VPN.

# 11. Чек-лист выполнения

- Outside-интерфейсы находятся в состоянии up/up.

- Внешние адреса VPN-шлюзов доступны друг другу.

- Настроены маршруты к удалённым peer и LAN.

- Параметры IKE Phase 1 согласованы.

- Pre-Shared Key совпадает на двух сторонах.

- Crypto ACL зеркальна.

- Transform Set настроен на двух маршрутизаторах.

- Crypto Map содержит правильный peer, Transform Set и ACL.

- Crypto Map применена к outside-интерфейсам.

- После интересующего трафика появилась IKE SA.

- Счётчики Encaps и Decaps увеличиваются.

- Компьютеры HQ и Branch имеют двустороннюю связность.

- Конфигурация сохранена командой copy running-config startup-config.

# 12. Контрольные вопросы

- Какие свойства безопасности обеспечивает ESP?

- Чем IKEv1 Phase 1 отличается от Phase 2?

- Для чего используется Pre-Shared Key?

- Что означает permit в Crypto ACL?

- Почему Crypto ACL должна быть зеркальной?

- Какую задачу выполняет Transform Set?

- Что связывает Crypto Map?

- Почему состояние QM_IDLE не является полной проверкой работы LAN-to-LAN VPN?