# Лабораторная работа № 9

## Резервирование WAN-каналов с помощью IP SLA и Object Tracking

### Продолжительность

90 минут.

### Среда выполнения

Рекомендуемая среда: PNetLab или EVE-NG с образом Cisco IOSv.

Cisco Packet Tracer можно использовать только в том случае, если выбранная модель маршрутизатора поддерживает:

- ip sla;

- ip sla schedule;

- track;

- привязку статического маршрута к Track Object.

# 1. Цель работы

Настроить автоматическое переключение внешнего трафика между основным и резервным провайдерами.

В ходе работы необходимо:

- проверить два физических WAN-подключения;

- настроить основной и резервный маршруты по умолчанию;

- исследовать ограничение обычного floating static route;

- настроить IP SLA ICMP Echo;

- зафиксировать путь проверки через основного провайдера;

- связать IP SLA с Object Tracking;

- привязать основной маршрут к Track Object;

- проверить отказ основного провайдера;

- проверить возврат на основной канал после восстановления.

# 2. Исходная топология

```text id=“l0h9h7” ┌──── ISP1 ────┐ │ │ PC1 — SW1 — R1 EDGE ──────────────────┤ ├──── INTERNET │ │ │ └──── ISP2 ────┘ │ Loopback0 10.255.255.1 Probe target

Loopback1
                                                        9.9.9.9
                                                    Тестовый ресурс

R1 имеет два внешних подключения:

- ISP1 — основной канал;
- ISP2 — резервный канал.

Адрес `10.255.255.1` используется только как контрольная цель IP SLA.

Адрес `9.9.9.9` используется для проверки пользовательского доступа после переключения.

---

# 3. Таблица адресации

## R1 EDGE

| Интерфейс | IP-адрес | Маска | Назначение |
|---|---:|---:|---|
| G0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | LAN |
| G0/1 | 203.0.113.2 | 255.255.255.252 | ISP1 |
| G0/2 | 198.51.100.2 | 255.255.255.252 | ISP2 |

## Провайдеры

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска |
|---|---|---:|---:|
| ISP1 | G0/0 | 203.0.113.1 | 255.255.255.252 |
| ISP1 | G0/1 | 10.0.1.1 | 255.255.255.252 |
| ISP2 | G0/0 | 198.51.100.1 | 255.255.255.252 |
| ISP2 | G0/1 | 10.0.2.1 | 255.255.255.252 |
| INTERNET | G0/0 | 10.0.1.2 | 255.255.255.252 |
| INTERNET | G0/1 | 10.0.2.2 | 255.255.255.252 |
| INTERNET | Loopback0 | 10.255.255.1 | 255.255.255.255 |
| INTERNET | Loopback1 | 9.9.9.9 | 255.255.255.255 |

## Клиент

| Устройство | IP-адрес | Маска | Шлюз |
|---|---:|---:|---:|
| PC1 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |

---

# 4. Исходное состояние стенда

В исходном стенде уже настроены:

- IP-адреса всех интерфейсов;
- маршруты между ISP1, ISP2 и INTERNET;
- обратные маршруты к сети `192.168.10.0/24`;
- доступность `10.255.255.1` и `9.9.9.9` через обоих провайдеров;
- адресация PC1.

На R1 отсутствуют:

- default routes;
- IP SLA;
- Object Tracking.

---

# 5. Базовые задания

## Задание 1. Проверить WAN-интерфейсы

На R1 выполнить:

```console id="jlh2kl"
show ip interface brief
show ip route

Проверить шлюз ISP1:

console id="k61ar9" ping 203.0.113.1

Проверить шлюз ISP2:

console id="zd89p9" ping 198.51.100.1

Проверить контрольные адреса:

console id="2hdtx2" ping 10.255.255.1 ping 9.9.9.9

### Ожидаемый результат

Оба непосредственно подключённых шлюза должны быть доступны.

До настройки default route удалённые адреса могут быть недоступны.

## Задание 2. Настроить обычные floating static routes

Настроить основной маршрут через ISP1:

console id="3oexby" R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

Настроить резервный маршрут через ISP2 с AD 200:

console id="qgztxw" R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200

Проверить:

console id="psfdbv" show running-config | include ^ip route show ip route 0.0.0.0

Ожидаемый активный маршрут:

text id="j96jw6" S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1

Проверить с PC1:

console id="e26z03" ping 9.9.9.9 tracert 9.9.9.9

## Задание 3. Исследовать ограничение floating static route

Не выключая интерфейс R1, разорвать путь за шлюзом ISP1.

На ISP1 выключить интерфейс в сторону INTERNET:

console id="acpe2e" ISP1(config)# interface gigabitEthernet 0/1 ISP1(config-if)# shutdown

На R1 проверить:

console id="oqm6jz" ping 203.0.113.1 ping 9.9.9.9 show ip route 0.0.0.0

### Ожидаемый результат

- шлюз 203.0.113.1 остаётся доступен;

- основной default route остаётся в таблице;

- резервный маршрут через ISP2 не активируется;

- доступ к 9.9.9.9 прекращается.

Причина: локальный next-hop ISP1 остаётся доступным, поэтому обычный статический маршрут не удаляется из RIB.

Восстановить соединение:

console id="nhk64a" ISP1(config)# interface gigabitEthernet 0/1 ISP1(config-if)# no shutdown

## Задание 4. Настроить маршрут к контрольной цели

Контроль IP SLA должен всегда выполняться через ISP1.

На R1 создать host route:

console id="qr22uq" R1(config)# ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 203.0.113.1

Проверить:

console id="btt4tz" show ip route 10.255.255.1

Ожидаемый маршрут:

text id="e3jxx0" 10.255.255.1/32 via 203.0.113.1

Выполнить ручную проверку с адреса интерфейса ISP1:

console id="a13lfy" ping 10.255.255.1 source gigabitEthernet 0/1

Если команда не поддерживается в одну строку, использовать Extended Ping.

### Важно

Маршрут /32 к контрольной цели не должен зависеть от Track Object.

Он должен сохраняться даже после переключения пользовательского default route на ISP2.

## Задание 5. Настроить IP SLA

На R1 создать операцию IP SLA:

console id="v03j4h" R1(config)# ip sla 1 R1(config-ip-sla)# icmp-echo 10.255.255.1 source-interface gigabitEthernet 0/1 R1(config-ip-sla-echo)# timeout 1000 R1(config-ip-sla-echo)# frequency 5 R1(config-ip-sla-echo)# exit

Параметры:

- icmp-echo — проверка доступности с помощью ICMP;

- source-interface — исходный адрес проверки;

- timeout 1000 — ожидать ответ не более 1000 мс;

- frequency 5 — выполнять проверку каждые 5 секунд.

Запустить операцию:

console id="z6po22" R1(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now

Проверить конфигурацию:

console id="vemuwk" show ip sla configuration show running-config | section ip sla

## Задание 6. Проверить результат IP SLA

Выполнить:

console id="3nltss" show ip sla statistics

Ожидаемый результат:

text id="yvia5z" Latest operation return code: OK

или:

text id="jx6x6p" Success

Также проверить:

console id="v49vvb" show ip route 10.255.255.1

### Ожидаемое состояние

- IP SLA работает;

- контрольная цель доступна;

- маршрут к ней проходит через ISP1;

- операция запускается каждые 5 секунд.

Если статистика отсутствует, проверить наличие команды:

console id="ygrchy" ip sla schedule 1 life forever start-time now

## Задание 7. Настроить Object Tracking

Создать объект отслеживания:

console id="606upi" R1(config)# track 1 ip sla 1 reachability

Добавить задержки переключения:

console id="i78cqb" R1(config-track)# delay down 10 up 20 R1(config-track)# exit

Проверить:

console id="r2uwsv" show track 1

Ожидаемое состояние:

text id="v6r9jh" State is Up

Значения задержек:

- отказ должен сохраняться 10 секунд перед переходом в Down;

- восстановление должно сохраняться 20 секунд перед переходом в Up.

## Задание 8. Привязать основной маршрут к Track Object

Удалить обычный основной маршрут:

console id="mjwx5m" R1(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

Создать tracked route:

console id="5s4upb" R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 track 1

Резервный маршрут оставить без изменений:

console id="h4qow8" R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200

Если резервный маршрут уже настроен, повторно вводить его не требуется.

Проверить:

console id="coqhvj" show track 1 show ip route 0.0.0.0 show running-config | include ^ip route

### Нормальное состояние

- IP SLA — Success;

- Track 1 — Up;

- активный default route — через ISP1;

- маршрут к 10.255.255.1/32 — через ISP1;

- резервный маршрут через ISP2 находится только в конфигурации.

## Задание 9. Проверить автоматическое переключение

С PC1 запустить:

console id="hhye7f" ping 9.9.9.9

На ISP1 снова выключить интерфейс в сторону INTERNET:

console id="8lsyzd" ISP1(config)# interface gigabitEthernet 0/1 ISP1(config-if)# shutdown

На R1 последовательно проверить:

console id="mwucqs" show ip sla statistics show track 1 show ip route 0.0.0.0 show ip route 10.255.255.1

Подождать не менее времени delay down.

### Ожидаемый результат

- IP SLA переходит в Failure.

- Track 1 переходит в Down.

- Основной default route удаляется из RIB.

- Активируется маршрут с AD 200:

text id="5zb36e" S* 0.0.0.0/0 [200/0] via 198.51.100.1

- Маршрут к probe target остаётся через ISP1:

text id="v6i5uv" 10.255.255.1/32 via 203.0.113.1

- Новый пользовательский трафик к 9.9.9.9 проходит через ISP2.

Проверить с PC1:

console id="hmz9un" ping 9.9.9.9 tracert 9.9.9.9

## Задание 10. Проверить восстановление основного канала

На ISP1 включить интерфейс:

console id="9jxtqg" ISP1(config)# interface gigabitEthernet 0/1 ISP1(config-if)# no shutdown

На R1 наблюдать:

console id="g4j52g" show ip sla statistics show track 1 show ip route 0.0.0.0

Подождать не менее времени delay up.

### Ожидаемый результат

- IP SLA снова получает Echo Reply.

- Track 1 возвращается в Up.

- Основной маршрут через ISP1 возвращается в RIB.

- Маршрут с AD 1 вытесняет маршрут с AD 200.

- Новый пользовательский трафик снова проходит через ISP1.

Проверить:

console id="ujofgg" show ip route 0.0.0.0

Ожидаемый маршрут:

text id="r1qcd7" S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1

# 7. Дополнительные задания

## Дополнительное задание 1. Удалить host route к probe target

Удалить точный маршрут:

console id="n0qjg1" R1(config)# no ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 203.0.113.1

Снова имитировать отказ ISP1.

Проверить:

console id="r7cojc" show ip route 10.255.255.1 show ip sla statistics show track 1 show ip route 0.0.0.0

### Возможный результат

После перехода default route на ISP2 проверка может начать достигать 10.255.255.1 через резервного провайдера.

IP SLA снова показывает Success, хотя ISP1 всё ещё неисправен.

Это приводит к неправильному возврату основного маршрута и возможному переключению Up/Down.

Вернуть host route:

console id="jczha9" R1(config)# ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 203.0.113.1

## Дополнительное задание 2. Удалить Track из основного маршрута

Удалить tracked route:

console id="lkspwt" R1(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 track 1

Создать обычный основной маршрут:

console id="q4o7gw" R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

Имитировать отказ ISP1.

Проверить:

console id="ygnbxq" show track 1 show ip route 0.0.0.0

### Ожидаемый результат

Track показывает Down, но основной маршрут остаётся активным.

Object Tracking сам по себе не изменяет маршрут, пока номер Track не указан в команде ip route.

Вернуть правильную конфигурацию:

console id="ybwyqy" R1(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 track 1

## Дополнительное задание 3. Ошибочная AD резервного маршрута

Удалить резервный маршрут:

console id="wnyirf" R1(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200

Создать резервный маршрут с AD 1:

console id="49by6x" R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1

Проверить:

console id="ts02f4" show ip route 0.0.0.0

### Ожидаемый результат

В таблице могут появиться два равнозначных маршрута по умолчанию:

- через ISP1;

- через ISP2.

Это уже не floating static route, а два маршрута с одинаковой административной дистанцией.

Вернуть AD 200:

console id="8g3kxq" R1(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200

# 8. Порядок диагностики

## Шаг 1. Проверить WAN-интерфейсы

console id="q49lnl" show ip interface brief

## Шаг 2. Проверить маршрут до контрольной цели

console id="yuqocv" show ip route 10.255.255.1

Ожидается host route /32 через ISP1.

## Шаг 3. Проверить конфигурацию IP SLA

console id="dgiq7l" show ip sla configuration

## Шаг 4. Проверить результат IP SLA

console id="cogmw7" show ip sla statistics

## Шаг 5. Проверить Track Object

console id="7f9h5c" show track 1

## Шаг 6. Проверить активный default route

console id="11dxr9" show ip route 0.0.0.0

## Шаг 7. Проверить статические маршруты

console id="yzz0zl" show running-config | include ^ip route

## Шаг 8. Проверить пользовательский результат

console id="7bttn1" ping 9.9.9.9 traceroute 9.9.9.9

# 9. Требования к отчёту

В отчёте представить:

- Название и цель работы.

- Схему сети и таблицу адресации.

- Конфигурацию IP SLA и Object Tracking.

- Маршруты в нормальном состоянии.

- Результаты show ip sla statistics и show track 1.

- Маршрут по умолчанию после отказа ISP1.

- Подтверждение работы пользовательского доступа через ISP2.

- Результат возврата на основной канал.

- Краткое объяснение роли host route /32.

- Вывод по работе.

Не требуется добавлять скриншот каждой команды. Достаточно показать нормальное состояние, отказ и восстановление.

# 10. Чек-лист выполнения

- Оба WAN-шлюза доступны с R1.

- Настроен host route /32 к probe target через ISP1.

- IP SLA использует правильный source-interface.

- Операция запущена командой ip sla schedule.

- В норме IP SLA показывает Success.

- Track 1 связан с IP SLA 1.

- Настроены задержки delay down и delay up.

- Основной default route зависит от Track 1.

- Резервный default route имеет AD 200.

- При отказе за next-hop основной маршрут удаляется.

- После отказа активируется маршрут через ISP2.

- Пользовательский доступ через ISP2 работает.

- После восстановления возвращается маршрут через ISP1.

- Конфигурация сохранена командой copy running-config startup-config.

# 11. Контрольные вопросы

- Почему состояние WAN-интерфейса up/up не гарантирует доступность внешней сети?

- Почему обычный floating static route не обнаруживает отказ за локальным next-hop?

- Какую задачу выполняет IP SLA?

- Почему одного параметра source-interface недостаточно для фиксации пути проверки?

- Для чего нужен host route /32 к probe target?

- Как Object Tracking влияет на статический маршрут?

- Для чего используются delay down и delay up?

- Какими командами проверить фактическое переключение default route?