# Методичка: расширенные ACL для разграничения доступа к DMZ

Темы: Extended ACL, source/destination, TCP/UDP/ICMP, ports, established, DMZ
ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS
ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab
Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox
Формат: самостоятельная практическая работа
Ориентировочное время: 4 академических часа

## 1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд L3-инфраструктуры организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с маршрутизаторов, коммутаторов и клиентских узлов.

Используем узлы: R1, DSW1, SRV-DMZ, PC-USERS, PC-GUEST.

Главная идея работы:

Расширенная ACL считается настроенной не тогда, когда deny/permit написаны, а тогда, когда конкретные сервисы доступны по матрице доступа, лишние протоколы закрыты, а счётчики показывают реальные совпадения.

## 2. Схема учебного стенда

| Узел | Роль | Платформа | Подключение | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1/HQ | Центральный маршрутизатор | Cisco IOS Router | WAN/LAN/Loopback | маршрутизация и сервисы HQ |
| R2/Branch | Маршрутизатор филиала | Cisco IOS Router | WAN/LAN/Tunnel | маршрутизация филиала |
| DSW1 | L3-коммутатор | Cisco IOS L3 | SVI/trunk | шлюзы VLAN и relay |
| SRV1 | Сервер сервисов | Server в CPT/PnetLab | server VLAN | DHCP, Syslog, NTP или TFTP |
| PC1 | Клиент | PC | access VLAN | проверка адресации и доступности |

HQ LAN --- R1/HQ === Provider/WAN === R2/Branch --- Branch LAN

|                                      |

Management / Server VLAN                Tunnel/VPN при необходимости

Фактические интерфейсы сверяем командами show ip interface brief и show cdp neighbors detail.

## 3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, поддерживаемые модели Cisco IOS, клиентские узлы, таблица интерфейсов, адресный план и сохранённая копия проекта. Если PnetLab работает в VirtualBox, учебную сеть отделяем от реальной сети.

## 4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные ВМ не нужны. Для PnetLab запускаем ВМ PnetLab и проверяем старт узлов.

enable

show ip interface brief

show ip route

show running-config | include hostname

Назначаем hostname и заполняем таблицу интерфейсов до настройки.

### Самопроверка этапа

- устройства включены;

- WAN и LAN интерфейсы определены;

- адресный план записан;

- проект сохранён перед изменениями.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

## 5. Адресный план или план ресурсов

| Ресурс | Значение |
| --- | --- |
| HQ LAN | 192.168.10.0/24 |
| Branch LAN | 192.168.20.0/24 |
| DMZ/Server | 192.168.100.0/24 |
| WAN | 10.0.12.0/30 |
| Проверки | show ip route, show access-lists, show crypto, ping, traceroute |

План работы:

- описать матрицу доступа между VLAN и DMZ;

- разрешить HTTP/HTTPS и DNS к серверу;

- запретить лишний межвлановый доступ;

- применить ACL ближе к источнику;

- проверить влияние на ping и traceroute;

- разобрать ограничение ключевого слова established.

## 6. Исходная проверка

enable

show running-config

show ip interface brief

show ip route

show access-lists

ping 10.0.12.2

Для VPN дополнительно проверяем underlay-связность между внешними адресами. Для ACL проверяем трафик до применения фильтра, чтобы понимать, что именно изменилось.

### Самопроверка этапа

- маршруты до удалённых сетей есть или понятно, где они появятся;

- тестовый трафик до фильтрации работает;

- внешние адреса VPN-пиров пингуются;

- нет старых ACL или crypto map, которые мешают сценарию.

## 7. Пошаговая настройка

### 7.1. Подготовка конфигурации

show ip interface brief

show running-config | include access-list|crypto|tunnel

Если на устройстве уже есть ACL, tunnel или crypto map, фиксируем их и не удаляем лишнее без понимания.

### 7.2. Основная настройка

configure terminal

ip access-list extended USERS-TO-DMZ

remark Allow web and DNS to DMZ server

permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.100.10 eq 80

permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.100.10 eq 443

permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.100.10 eq 53

permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.100.10 echo

deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255 log

permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any

interface vlan 10

ip access-group USERS-TO-DMZ in

end

established проверяет TCP ACK/RST, но не хранит состояние соединения как полноценный firewall.

### Самопроверка этапа

show ip access-lists USERS-TO-DMZ

show running-config interface vlan 10

show access-lists

С клиента проверяем HTTP/HTTPS к DMZ, DNS-запрос и запрещённый доступ к другому порту.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

### 7.3. Клиентская проверка

ipconfig

ping 192.168.20.10

tracert 192.168.20.10

Для ACL проверяем разрешённый и запрещённый трафик отдельно. Для VPN сначала инициируем интересующий трафик, затем смотрим SA.

### 7.4. Сохранение результата

copy running-config startup-config

## 8. Проверка итогового результата

show ip access-lists USERS-TO-DMZ

show running-config interface vlan 10

show access-lists

С клиента проверяем HTTP/HTTPS к DMZ, DNS-запрос и запрещённый доступ к другому порту.

Границы результата:

- GRE сам по себе не шифрует трафик;

- established в ACL не является полноценным stateful firewall;

- IKEv1/3DES/MD5 в Packet Tracer используются учебно;

- промышленная VPN требует современных криптографических политик и управления ключами.

## 9. Диагностика типовых ошибок

| Симптом | Вероятная причина | Проверка | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP не проходит | Нет permit tcp eq 80 или ACL не на том интерфейсе | show ip access-lists, show run interface | Исправить правило или направление |
| Всё заблокировано | Нет финального permit для нужного трафика | show access-lists | Добавить точный permit |
| Ping/traceroute ломаются неожиданно | ICMP-фильтрация слишком жёсткая | show ip access-lists | Разрешить нужные ICMP-типы по сценарию |
| Маршрут есть, но трафик не идёт | ACL блокирует или нет обратного пути | show access-lists, traceroute | Исправить ACL или обратный маршрут |
| VPN SA не поднимается | Нет interesting traffic или не совпали параметры | show crypto isakmp sa, show crypto ipsec sa | Инициировать трафик и сверить policy |
| Настройка пропала после перезапуска | Конфигурация не сохранена | show startup-config | Выполнить copy running-config startup-config |

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

## 10. Итоговая самостоятельная проверка

- [ ] Адресный план заполнен.

- [ ] Основная технология лекции настроена.

- [ ] Разрешённый трафик проходит.

- [ ] Запрещённый трафик блокируется, если это ACL-сценарий.

- [ ] VPN/tunnel показывает ожидаемое состояние, если это VPN-сценарий.

- [ ] Клиентская проверка проходит.

- [ ] Одна типовая ошибка найдена и исправлена.

- [ ] Конфигурация сохранена.

## 11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, ключевой фрагмент ACL/VPN-конфигурации, вывод профильных show-команд, клиентские проверки разрешённого и запрещённого трафика, описание исправленной ошибки.

## 12. Контрольные вопросы

- Какую задачу решает технология этой лекции?

- Где в сети правильнее размещать этот тип ACL или VPN-настройки?

- Какая команда подтверждает основной результат?

- Почему нужен обратный маршрут?

- Что проверить до применения ACL или crypto map?

- Чем учебные криптографические параметры отличаются от промышленных?

- Как отличить ошибку маршрутизации от ошибки фильтрации?

- Что обязательно документировать после настройки?