# Методичка: резервирование WAN через IP SLA, Object Tracking и floating route

Темы: IP SLA, ICMP Echo, Object Tracking, tracked static route, floating default route, failover
ОС сервера: Server в CPT/PnetLab для NTP, Syslog, TFTP или DHCP, если требуется
ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab
Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox
Формат: самостоятельная практическая работа
Ориентировочное время: 4 академических часа

## 1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд L3-инфраструктуры организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с маршрутизаторов, серверов сервисов и клиентских узлов.

Используем узлы: EDGE, ISP1, ISP2, PC-LAN, TEST-HOST.

Главная идея работы:

Резервирование считается настроенным не тогда, когда есть два default route, а тогда, когда зависший основной путь обнаруживается IP SLA, основной маршрут убирается из RIB, а трафик уходит через резерв.

## 2. Схема учебного стенда

| Узел | Роль | Платформа | Подключение | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDGE/HQ | Пограничный маршрутизатор | Cisco IOS Router | ISP1/ISP2/LAN | default route, IP SLA, VPN или сервисы |
| CORE/DSW | L3-ядро | Cisco IOS L3 | SVI/trunk | маршрутизация VLAN |
| SRV1 | Сервер сервисов | Server CPT/PnetLab | Server VLAN | NTP, Syslog, TFTP/SCP |
| Branch | Филиал | Cisco IOS Router | WAN/VPN | удалённая сеть |
| PC1 | Клиент | PC | access VLAN | проверка доступа |

PC/VLAN --- CORE/DSW --- EDGE === ISP1

|

+=== ISP2 / Branch / VPN

|

SRV1 services

Перед настройкой сверяем фактические интерфейсы через show ip interface brief и show cdp neighbors detail.

## 3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, поддерживаемые модели Cisco IOS, сервер сервисов, клиентские узлы, таблица интерфейсов, адресный план и копия проекта до изменений. Для PnetLab в VirtualBox учебную сеть отделяем от реальной.

## 4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные ВМ не нужны. Для PnetLab запускаем ВМ PnetLab и проверяем узлы.

enable

show ip interface brief

show ip route

show running-config | include hostname

Заполняем таблицу интерфейсов и сервисов:

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| EDGE | G0/0 | 198.51.100.2/30 | ISP1 |
| EDGE | G0/1 | 203.0.113.2/30 | ISP2 |
| SRV1 | NIC | 192.168.100.10/24 | Syslog/NTP/TFTP |

### Самопроверка этапа

- устройства включены;

- адресный план записан;

- сервер сервисов доступен;

- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

## 5. Адресный план или план ресурсов

| Ресурс | Значение |
| --- | --- |
| HQ LAN | 192.168.10.0/24 |
| Branch LAN | 192.168.20.0/24 |
| Server VLAN | 192.168.100.0/24 |
| ISP1 transit | 198.51.100.0/30 |
| ISP2 transit | 203.0.113.0/30 |
| Проверки | show ip route, show track, show logging, ping, traceroute |

План работы:

- настроить основной default route через ISP1 с track;

- настроить IP SLA ICMP Echo до контрольного узла;

- связать SLA с Object Tracking;

- добавить floating default route через ISP2;

- имитировать отказ основного пути;

- проверить переключение и восстановление.

## 6. Исходная проверка

enable

show running-config

show ip interface brief

show ip route

show logging

ping 192.168.100.10

Перед IP SLA проверяем оба WAN-канала. Перед Syslog/NTP проверяем доступность сервера. Перед итоговым проектом проверяем каждую технологию отдельно.

### Самопроверка этапа

- WAN и LAN адреса совпадают с планом;

- сервер сервисов пингуется;

- старые статические маршруты, track или logging host не мешают сценарию.

## 7. Пошаговая настройка

### 7.1. Подготовка конфигурации

show running-config | include ip route|track|ip sla|logging|ntp|archive

show ip route

Если старые настройки есть, фиксируем их в отчёте и меняем только относящиеся к текущей работе параметры.

### 7.2. Основная настройка

configure terminal

ip sla 10

icmp-echo 8.8.8.8 source-interface gigabitEthernet0/0

frequency 5

ip sla schedule 10 life forever start-time now

track 10 ip sla 10 reachability

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 track 10

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 200

end

Если платформа не поддерживает IP SLA, используем резервный сценарий с floating static route и анализируем его ограничение: он видит только отказ локального интерфейса, а не отказ глубже у провайдера.

### Самопроверка этапа

show ip sla statistics

show track 10

show ip route 0.0.0.0

show running-config | include ip sla|track|ip route

traceroute 8.8.8.8

После отключения основного пути проверяем, что default route изменился на резервный.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

### 7.3. Клиентская проверка

ipconfig

ping 8.8.8.8

tracert 8.8.8.8

ping 192.168.20.10

В итоговом проекте отдельно проверяем DHCP, OSPF, ACL, VPN, IP SLA, NTP/Syslog и backup.

### 7.4. Сохранение результата

copy running-config startup-config

## 8. Проверка итогового результата

show ip sla statistics

show track 10

show ip route 0.0.0.0

show running-config | include ip sla|track|ip route

traceroute 8.8.8.8

После отключения основного пути проверяем, что default route изменился на резервный.

Границы результата:

- проверяем учебный стенд, а не промышленную эксплуатацию 24/7;

- Packet Tracer может не поддерживать часть debug, SCP или современных криптографических параметров;

- debug используем кратко и сразу отключаем;

- резервирование проверяем контролируемым отказом, а не случайным отключением всего стенда.

## 9. Диагностика типовых ошибок

| Симптом | Вероятная причина | Проверка | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| Track остаётся Up при проблеме | Проверяется не тот контрольный адрес | show ip sla statistics | Выбрать адрес за пределами ISP1 |
| Резерв не появляется | Floating AD слишком низкий/высокий или route ошибочен | show ip route 0.0.0.0 | Исправить AD и next-hop |
| Трафик не возвращается на основной путь | SLA не восстановился или route не tracking | show track, `show run | include track` |
| Сервер сервисов недоступен | Нет маршрута или неверный gateway | ping 192.168.100.10, show ip route | Исправить адреса и маршруты |
| Debug перегружает вывод | Debug оставлен включённым | show debugging | Выполнить undebug all |
| После перезапуска всё пропало | Конфигурация не сохранена | show startup-config | Выполнить copy running-config startup-config |

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

## 10. Итоговая самостоятельная проверка

- [ ] Адресный план заполнен.

- [ ] Основная технология лекции настроена.

- [ ] Профильные show-команды подтверждают состояние.

- [ ] Клиентская проверка проходит.

- [ ] Отказовый или негативный тест выполнен, если он есть в сценарии.

- [ ] Одна типовая ошибка найдена и исправлена.

- [ ] Конфигурация сохранена.

- [ ] Файл проекта сохранён.

## 11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, таблицу интерфейсов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский ping/traceroute, журнал или backup-проверку, описание исправленной ошибки.

## 12. Контрольные вопросы

- Какую задачу решает технология этой лекции?

- Какая команда подтверждает основной результат?

- Как проверить отказ или переключение без догадок?

- Почему одного маршрута в таблице недостаточно для вывода, что сервис работает?

- Какие риски есть у debug в рабочей сети?

- Что должно попасть в документацию?

- Как отличить проблему маршрутизации от проблемы сервера сервисов?

- Какие ограничения учебного стенда нельзя переносить в промышленную сеть без доработки?