# Методичка: стандартные ACL и защита VTY-доступа

Темы: ACL, standard ACL, implicit deny, source IP, VTY, SSH management
ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS
ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab
Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox
Формат: самостоятельная практическая работа
Ориентировочное время: 4 академических часа

## 1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд L3-инфраструктуры организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с маршрутизаторов, коммутаторов и клиентских узлов.

Используем узлы: R1, DSW1, PC-MGMT, PC-USERS.

Главная идея работы:

Стандартная ACL считается настроенной не тогда, когда список создан, а тогда, когда нужный источник получает доступ, лишний источник блокируется, а счётчики ACL подтверждают совпадения.

## 2. Схема учебного стенда

| Узел | Роль | Платформа | Подключение | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1/HQ | Центральный маршрутизатор | Cisco IOS Router | WAN/LAN/Loopback | маршрутизация и сервисы HQ |
| R2/Branch | Маршрутизатор филиала | Cisco IOS Router | WAN/LAN/Tunnel | маршрутизация филиала |
| DSW1 | L3-коммутатор | Cisco IOS L3 | SVI/trunk | шлюзы VLAN и relay |
| SRV1 | Сервер сервисов | Server в CPT/PnetLab | server VLAN | DHCP, Syslog, NTP или TFTP |
| PC1 | Клиент | PC | access VLAN | проверка адресации и доступности |

HQ LAN --- R1/HQ === Provider/WAN === R2/Branch --- Branch LAN

|                                      |

Management / Server VLAN                Tunnel/VPN при необходимости

Фактические интерфейсы сверяем командами show ip interface brief и show cdp neighbors detail.

## 3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, поддерживаемые модели Cisco IOS, клиентские узлы, таблица интерфейсов, адресный план и сохранённая копия проекта. Если PnetLab работает в VirtualBox, учебную сеть отделяем от реальной сети.

## 4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные ВМ не нужны. Для PnetLab запускаем ВМ PnetLab и проверяем старт узлов.

enable

show ip interface brief

show ip route

show running-config | include hostname

Назначаем hostname и заполняем таблицу интерфейсов до настройки.

### Самопроверка этапа

- устройства включены;

- WAN и LAN интерфейсы определены;

- адресный план записан;

- проект сохранён перед изменениями.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

## 5. Адресный план или план ресурсов

| Ресурс | Значение |
| --- | --- |
| HQ LAN | 192.168.10.0/24 |
| Branch LAN | 192.168.20.0/24 |
| DMZ/Server | 192.168.100.0/24 |
| WAN | 10.0.12.0/30 |
| Проверки | show ip route, show access-lists, show crypto, ping, traceroute |

План работы:

- создать standard ACL для Management VLAN;

- применить ACL на VTY через access-class;

- создать именованную стандартную ACL для фильтрации подсети;

- проверить счётчики matches;

- убедиться, что SSH доступен только из management-сети.

## 6. Исходная проверка

enable

show running-config

show ip interface brief

show ip route

show access-lists

ping 10.0.12.2

Для VPN дополнительно проверяем underlay-связность между внешними адресами. Для ACL проверяем трафик до применения фильтра, чтобы понимать, что именно изменилось.

### Самопроверка этапа

- маршруты до удалённых сетей есть или понятно, где они появятся;

- тестовый трафик до фильтрации работает;

- внешние адреса VPN-пиров пингуются;

- нет старых ACL или crypto map, которые мешают сценарию.

## 7. Пошаговая настройка

### 7.1. Подготовка конфигурации

show ip interface brief

show running-config | include access-list|crypto|tunnel

Если на устройстве уже есть ACL, tunnel или crypto map, фиксируем их и не удаляем лишнее без понимания.

### 7.2. Основная настройка

configure terminal

ip access-list standard VTY-MGMT-ONLY

permit 192.168.99.0 0.0.0.255

deny any log

line vty 0 15

access-class VTY-MGMT-ONLY in

transport input ssh

login local

exit

ip access-list standard BLOCK-GUEST-TO-SERVER

deny 192.168.30.0 0.0.0.255 log

permit any

interface gigabitEthernet0/1

ip access-group BLOCK-GUEST-TO-SERVER out

end

Стандартная ACL видит только source IP, поэтому размещаем её ближе к получателю, чтобы случайно не заблокировать этому источнику всё подряд.

### Самопроверка этапа

show access-lists

show ip access-lists

show running-config | section line vty

show users

Проверяем SSH с PC-MGMT и с PC-USERS: первый должен подключаться, второй должен быть заблокирован.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

### 7.3. Клиентская проверка

ipconfig

ping 192.168.20.10

tracert 192.168.20.10

Для ACL проверяем разрешённый и запрещённый трафик отдельно. Для VPN сначала инициируем интересующий трафик, затем смотрим SA.

### 7.4. Сохранение результата

copy running-config startup-config

## 8. Проверка итогового результата

show access-lists

show ip access-lists

show running-config | section line vty

show users

Проверяем SSH с PC-MGMT и с PC-USERS: первый должен подключаться, второй должен быть заблокирован.

Границы результата:

- GRE сам по себе не шифрует трафик;

- established в ACL не является полноценным stateful firewall;

- IKEv1/3DES/MD5 в Packet Tracer используются учебно;

- промышленная VPN требует современных криптографических политик и управления ключами.

## 9. Диагностика типовых ошибок

| Симптом | Вероятная причина | Проверка | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| SSH закрыт всем | В ACL нет management-сети или implicit deny | show access-lists, тест SSH | Добавить правильный permit |
| Лишняя сеть проходит | ACL не применена на VTY или интерфейс | `show running-config | section line vty` |
| Счётчики не растут | Трафик идёт другим путём или ACL не там | show ip route, show access-lists | Проверить размещение ACL |
| Маршрут есть, но трафик не идёт | ACL блокирует или нет обратного пути | show access-lists, traceroute | Исправить ACL или обратный маршрут |
| VPN SA не поднимается | Нет interesting traffic или не совпали параметры | show crypto isakmp sa, show crypto ipsec sa | Инициировать трафик и сверить policy |
| Настройка пропала после перезапуска | Конфигурация не сохранена | show startup-config | Выполнить copy running-config startup-config |

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

## 10. Итоговая самостоятельная проверка

- [ ] Адресный план заполнен.

- [ ] Основная технология лекции настроена.

- [ ] Разрешённый трафик проходит.

- [ ] Запрещённый трафик блокируется, если это ACL-сценарий.

- [ ] VPN/tunnel показывает ожидаемое состояние, если это VPN-сценарий.

- [ ] Клиентская проверка проходит.

- [ ] Одна типовая ошибка найдена и исправлена.

- [ ] Конфигурация сохранена.

## 11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, ключевой фрагмент ACL/VPN-конфигурации, вывод профильных show-команд, клиентские проверки разрешённого и запрещённого трафика, описание исправленной ошибки.

## 12. Контрольные вопросы

- Какую задачу решает технология этой лекции?

- Где в сети правильнее размещать этот тип ACL или VPN-настройки?

- Какая команда подтверждает основной результат?

- Почему нужен обратный маршрут?

- Что проверить до применения ACL или crypto map?

- Чем учебные криптографические параметры отличаются от промышленных?

- Как отличить ошибку маршрутизации от ошибки фильтрации?

- Что обязательно документировать после настройки?