# Методичка: DHCP Relay через ip helper-address в маршрутизируемой сети

Темы: DHCP Discover, DHCP Relay Agent, ip helper-address, Server VLAN, Option 82, диагностика lease
ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS
ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab
Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox
Формат: самостоятельная практическая работа
Ориентировочное время: 4 академических часа

## 1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд L3-инфраструктуры организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с маршрутизаторов, коммутаторов и клиентских узлов.

Используем узлы: DSW1, R1, SRV-DHCP, PC-VLAN10, PC-VLAN20.

Главная идея работы:

DHCP Relay считается настроенным не тогда, когда DHCP-сервер имеет пул, а тогда, когда клиент из другой VLAN получает правильный адрес, gateway и DNS через маршрутизатор.

## 2. Схема учебного стенда

| Узел | Роль | Платформа | Подключение | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1/HQ | Центральный маршрутизатор | Cisco IOS Router | WAN/LAN/Loopback | маршрутизация и сервисы HQ |
| R2/Branch | Маршрутизатор филиала | Cisco IOS Router | WAN/LAN/Tunnel | маршрутизация филиала |
| DSW1 | L3-коммутатор | Cisco IOS L3 | SVI/trunk | шлюзы VLAN и relay |
| SRV1 | Сервер сервисов | Server в CPT/PnetLab | server VLAN | DHCP, Syslog, NTP или TFTP |
| PC1 | Клиент | PC | access VLAN | проверка адресации и доступности |

LAN/VLAN HQ --- DSW1 --- R1/HQ === WAN/Provider === R2/Branch --- LAN Branch

|

SRV1: DHCP/NTP/Syslog/TFTP

Фактические интерфейсы в симуляторе могут отличаться. Сначала смотрим show ip interface brief, show interfaces status и show cdp neighbors detail, затем используем реальные имена портов.

## 3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- Cisco Packet Tracer или PnetLab;

- маршрутизаторы и L3-коммутаторы Cisco IOS, поддерживающие тему;

- клиентские PC/Server-узлы;

- таблица интерфейсов, подсетей и VLAN;

- сохранённая копия проекта до настройки.

Если PnetLab работает в VirtualBox, учебную сеть отделяем от реальной сети. Сетевой мост не используем без отдельной причины.

## 4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные ВМ не нужны. Для PnetLab запускаем ВМ PnetLab, открываем проект и проверяем старт узлов.

Сначала смотрим интерфейсы и текущую маршрутизацию:

enable

show ip interface brief

show interfaces status

show ip route

show running-config | include hostname

Назначаем понятные имена:

configure terminal

hostname R1

end

Создаём таблицу интерфейсов:

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Куда подключён | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 10.0.12.1/30 | R2 G0/0 | WAN/transit |
| R1 | G0/1 | 192.168.10.1/24 | LAN HQ | gateway |

### Самопроверка этапа

- устройства включены;

- интерфейсы и кабели соответствуют схеме;

- адресный план записан;

- проект сохранён перед изменениями.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

## 5. Адресный план или план ресурсов

| Ресурс | Значение |
| --- | --- |
| HQ LAN | 192.168.10.0/24 |
| Branch LAN | 192.168.20.0/24 |
| Server VLAN | 192.168.100.0/24 |
| WAN R1-R2 | 10.0.12.0/30 |
| Loopback R1 | 1.1.1.1/32 |
| Loopback R2 | 2.2.2.2/32 |
| Проверки | show ip route, ping, traceroute, профильные show-команды |

План работы:

- разместить DHCP-сервер в Server VLAN;

- создать DHCP-пулы для пользовательских VLAN;

- настроить ip helper-address на SVI или routed-интерфейсах;

- проверить получение адреса, gateway, DNS и lease time;

- создать ошибку relay address и найти её по конфигурации и проверкам.

## 6. Исходная проверка

enable

show running-config

show ip interface brief

show ip route

show arp

show cdp neighbors detail

ping 10.0.12.2

Для OSPF проверяем show ip ospf neighbor. Для ACL смотрим show access-lists. Для VPN смотрим состояние tunnel и crypto SA. Для сервисов проверяем доступность сервера.

### Самопроверка этапа

- интерфейсы имеют ожидаемые адреса;

- соседний WAN-адрес пингуется;

- в таблице маршрутизации нет неожиданных старых маршрутов;

- серверные и клиентские подсети записаны в плане.

## 7. Пошаговая настройка

### 7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим рабочие интерфейсы:

show ip interface brief

show running-config | section interface

Если интерфейс отличается от примера, используем фактическое имя во всех командах этапа.

### 7.2. Основная настройка

configure terminal

interface vlan 10

description USERS

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.100.10

no shutdown

interface vlan 20

description GUESTS

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.100.10

no shutdown

interface vlan 100

description SERVER VLAN

ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

no shutdown

end

ip helper-address указываем на интерфейсе, где маршрутизатор принимает DHCP Discover от клиента. Адрес должен быть адресом DHCP-сервера, а не адресом шлюза клиента.

### Самопроверка этапа

show running-config interface vlan 10

show running-config interface vlan 20

show ip interface brief

show ip route 192.168.100.10

ping 192.168.100.10

На клиенте: ipconfig /renew, затем ipconfig /all.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

### 7.3. Клиентская проверка

На PC проверяем адрес, шлюз и путь:

ipconfig

ping 192.168.10.1

ping 192.168.20.10

tracert 192.168.20.10

Если шлюз не отвечает, проверяем VLAN, адрес шлюза и интерфейс. Если шлюз отвечает, но удалённая сеть нет, проверяем маршрут, ACL, OSPF или VPN в зависимости от сценария.

### 7.4. Сохранение результата

copy running-config startup-config

## 8. Проверка итогового результата

show running-config interface vlan 10

show running-config interface vlan 20

show ip interface brief

show ip route 192.168.100.10

ping 192.168.100.10

На клиенте: ipconfig /renew, затем ipconfig /all.

Границы результата:

- проверяем учебную L3-топологию, а не полный промышленный дизайн;

- команды могут отличаться между моделями Cisco IOS;

- криптографические параметры Packet Tracer используются учебно, для промышленной сети нужны современные политики;

- успешный локальный show не заменяет клиентский ping/traceroute.

## 9. Диагностика типовых ошибок

| Симптом | Вероятная причина | Проверка | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| Клиент получает APIPA/0.0.0.0 | Relay не настроен или сервер недоступен | show run interface vlan 10, ping 192.168.100.10 | Исправить helper и маршрут до сервера |
| Клиент получил адрес не из той сети | Неверный DHCP pool | DHCP server pools, ipconfig /all | Исправить scope и default gateway |
| Relay работает в одной VLAN, но не в другой | Helper забыли на одном SVI | show run interface vlan <id> | Добавить ip helper-address |
| Маршрут есть, но ping не проходит | ACL, wrong gateway или обратного маршрута нет | show access-lists, show ip route, traceroute | Исправить фильтр, шлюз или обратный маршрут |
| Команда не принимается | Модель или IOS не поддерживает функцию | show version, ? | Выбрать подходящую модель |
| Настройка пропала после перезапуска | Конфигурация не сохранена | show startup-config | Выполнить copy running-config startup-config |

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

## 10. Итоговая самостоятельная проверка

- [ ] Схема совпадает с фактическими подключениями.

- [ ] Адресный план заполнен.

- [ ] Основная технология лекции настроена.

- [ ] Профильные show-команды подтверждают состояние.

- [ ] Клиентская проверка проходит.

- [ ] Негативный или отказовый тест выполнен, если он есть в сценарии.

- [ ] Одна типовая ошибка найдена и исправлена.

- [ ] Конфигурация сохранена.

- [ ] Файл проекта сохранён.

## 11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, таблицу интерфейсов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский ping/traceroute, описание исправленной ошибки и подтверждение сохранения.

## 12. Контрольные вопросы

- Какую задачу решает технология этой лекции в L3-инфраструктуре?

- Какие поля таблицы маршрутизации важны при диагностике?

- Как понять, что проблема находится в маршрутизации, а не на L2?

- Какая команда подтверждает основной результат настройки?

- Почему нужен обратный маршрут для успешного ping?

- Какую типовую ошибку проще всего допустить в этом сценарии?

- Что должно попасть в исполнительную документацию?

- Какие ограничения учебной настройки нельзя переносить в промышленную сеть без усиления?