# Методичка: NTP, Syslog, backup и безопасная диагностика Cisco IOS

Темы: NTP, Syslog, severity, timestamps, loopback source, TFTP/SCP backup, archive, debug
ОС сервера: Server в CPT/PnetLab для NTP, Syslog, TFTP или DHCP, если требуется
ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab
Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox
Формат: самостоятельная практическая работа
Ориентировочное время: 4 академических часа

## 1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд L3-инфраструктуры организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с маршрутизаторов, серверов сервисов и клиентских узлов.

Используем узлы: R1, R2, SRV-NTP-SYSLOG, TFTP/SCP-SRV, PC-ADMIN.

Главная идея работы:

Служебные протоколы считаются настроенными не тогда, когда команды введены, а тогда, когда время синхронизировано, события приходят на syslog-сервер, конфигурация сохранена во внешнее хранилище и debug не оставлен включённым.

## 2. Схема учебного стенда

| Узел | Роль | Платформа | Подключение | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDGE/HQ | Пограничный маршрутизатор | Cisco IOS Router | ISP1/ISP2/LAN | default route, IP SLA, VPN или сервисы |
| CORE/DSW | L3-ядро | Cisco IOS L3 | SVI/trunk | маршрутизация VLAN |
| SRV1 | Сервер сервисов | Server CPT/PnetLab | Server VLAN | NTP, Syslog, TFTP/SCP |
| Branch | Филиал | Cisco IOS Router | WAN/VPN | удалённая сеть |
| PC1 | Клиент | PC | access VLAN | проверка доступа |

PC/VLAN --- CORE/DSW --- EDGE === ISP1

|

+=== ISP2 / Branch / VPN

|

SRV1 services

Перед настройкой сверяем фактические интерфейсы через show ip interface brief и show cdp neighbors detail.

## 3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, поддерживаемые модели Cisco IOS, сервер сервисов, клиентские узлы, таблица интерфейсов, адресный план и копия проекта до изменений. Для PnetLab в VirtualBox учебную сеть отделяем от реальной.

## 4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные ВМ не нужны. Для PnetLab запускаем ВМ PnetLab и проверяем узлы.

enable

show ip interface brief

show ip route

show running-config | include hostname

Заполняем таблицу интерфейсов и сервисов:

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| EDGE | G0/0 | 198.51.100.2/30 | ISP1 |
| EDGE | G0/1 | 203.0.113.2/30 | ISP2 |
| SRV1 | NIC | 192.168.100.10/24 | Syslog/NTP/TFTP |

### Самопроверка этапа

- устройства включены;

- адресный план записан;

- сервер сервисов доступен;

- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

## 5. Адресный план или план ресурсов

| Ресурс | Значение |
| --- | --- |
| HQ LAN | 192.168.10.0/24 |
| Branch LAN | 192.168.20.0/24 |
| Server VLAN | 192.168.100.0/24 |
| ISP1 transit | 198.51.100.0/30 |
| ISP2 transit | 203.0.113.0/30 |
| Проверки | show ip route, show track, show logging, ping, traceroute |

План работы:

- настроить timestamps;

- указать NTP-сервер;

- отправлять syslog на сервер;

- настроить source-interface через Loopback;

- проверить сообщения ACL, OSPF и IP SLA;

- выполнить backup running-config через TFTP или SCP;

- безопасно использовать и отключить debug.

## 6. Исходная проверка

enable

show running-config

show ip interface brief

show ip route

show logging

ping 192.168.100.10

Перед IP SLA проверяем оба WAN-канала. Перед Syslog/NTP проверяем доступность сервера. Перед итоговым проектом проверяем каждую технологию отдельно.

### Самопроверка этапа

- WAN и LAN адреса совпадают с планом;

- сервер сервисов пингуется;

- старые статические маршруты, track или logging host не мешают сценарию.

## 7. Пошаговая настройка

### 7.1. Подготовка конфигурации

show running-config | include ip route|track|ip sla|logging|ntp|archive

show ip route

Если старые настройки есть, фиксируем их в отчёте и меняем только относящиеся к текущей работе параметры.

### 7.2. Основная настройка

configure terminal

service timestamps log datetime msec

service timestamps debug datetime msec

interface loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

ntp source loopback0

ntp server 192.168.100.10

logging source-interface loopback0

logging host 192.168.100.10

logging trap warnings

archive

path tftp://192.168.100.20/R1-$h-

write-memory

end

Backup через TFTP/SCP выполняем только после проверки доступности сервера. debug включаем кратко и затем обязательно отключаем.

### Самопроверка этапа

show clock

show ntp associations

show logging

ping 192.168.100.10

copy running-config tftp:

show archive

show debugging

undebug all

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

### 7.3. Клиентская проверка

ipconfig

ping 8.8.8.8

tracert 8.8.8.8

ping 192.168.20.10

В итоговом проекте отдельно проверяем DHCP, OSPF, ACL, VPN, IP SLA, NTP/Syslog и backup.

### 7.4. Сохранение результата

copy running-config startup-config

## 8. Проверка итогового результата

show clock

show ntp associations

show logging

ping 192.168.100.10

copy running-config tftp:

show archive

show debugging

undebug all

Границы результата:

- проверяем учебный стенд, а не промышленную эксплуатацию 24/7;

- Packet Tracer может не поддерживать часть debug, SCP или современных криптографических параметров;

- debug используем кратко и сразу отключаем;

- резервирование проверяем контролируемым отказом, а не случайным отключением всего стенда.

## 9. Диагностика типовых ошибок

| Симптом | Вероятная причина | Проверка | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| Время не синхронизируется | NTP-сервер недоступен или нет маршрута | show ntp associations, ping | Проверить маршрут и адрес NTP |
| Логи не приходят | Неверный logging host или severity | show logging | Исправить host и trap level |
| Backup не сохраняется | TFTP/SCP недоступен или нет прав | ping, copy running-config tftp: | Проверить сервер, путь и доступ |
| Debug остался включённым | Забыли отключить после теста | show debugging | Выполнить undebug all |
| Сервер сервисов недоступен | Нет маршрута или неверный gateway | ping 192.168.100.10, show ip route | Исправить адреса и маршруты |
| Debug перегружает вывод | Debug оставлен включённым | show debugging | Выполнить undebug all |
| После перезапуска всё пропало | Конфигурация не сохранена | show startup-config | Выполнить copy running-config startup-config |

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

## 10. Итоговая самостоятельная проверка

- [ ] Адресный план заполнен.

- [ ] Основная технология лекции настроена.

- [ ] Профильные show-команды подтверждают состояние.

- [ ] Клиентская проверка проходит.

- [ ] Отказовый или негативный тест выполнен, если он есть в сценарии.

- [ ] Одна типовая ошибка найдена и исправлена.

- [ ] Конфигурация сохранена.

- [ ] Файл проекта сохранён.

## 11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, таблицу интерфейсов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский ping/traceroute, журнал или backup-проверку, описание исправленной ошибки.

## 12. Контрольные вопросы

- Какую задачу решает технология этой лекции?

- Какая команда подтверждает основной результат?

- Как проверить отказ или переключение без догадок?

- Почему одного маршрута в таблице недостаточно для вывода, что сервис работает?

- Какие риски есть у debug в рабочей сети?

- Что должно попасть в документацию?

- Как отличить проблему маршрутизации от проблемы сервера сервисов?

- Какие ограничения учебного стенда нельзя переносить в промышленную сеть без доработки?