# Методичка: Single-Area OSPFv2 с router-id, passive-interface и default route

Темы: OSPFv2, Area 0, Router ID, Hello, LSA, cost, passive-interface, default-information originate
ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS
ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab
Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox
Формат: самостоятельная практическая работа
Ориентировочное время: 4 академических часа

## 1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд L3-инфраструктуры организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с маршрутизаторов, коммутаторов и клиентских узлов.

Используем узлы: R1, R2, R3, PC-HQ, PC-BRANCH.

Главная идея работы:

OSPF считается настроенным не тогда, когда процесс запущен, а тогда, когда соседства находятся в Full, маршруты OSPF появились в RIB, а клиенты достигают удалённых подсетей.

## 2. Схема учебного стенда

| Узел | Роль | Платформа | Подключение | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1/HQ | Центральный маршрутизатор | Cisco IOS Router | WAN/LAN/Loopback | маршрутизация и сервисы HQ |
| R2/Branch | Маршрутизатор филиала | Cisco IOS Router | WAN/LAN/Tunnel | маршрутизация филиала |
| DSW1 | L3-коммутатор | Cisco IOS L3 | SVI/trunk | шлюзы VLAN и relay |
| SRV1 | Сервер сервисов | Server в CPT/PnetLab | server VLAN | DHCP, Syslog, NTP или TFTP |
| PC1 | Клиент | PC | access VLAN | проверка адресации и доступности |

LAN/VLAN HQ --- DSW1 --- R1/HQ === WAN/Provider === R2/Branch --- LAN Branch

|

SRV1: DHCP/NTP/Syslog/TFTP

Фактические интерфейсы в симуляторе могут отличаться. Сначала смотрим show ip interface brief, show interfaces status и show cdp neighbors detail, затем используем реальные имена портов.

## 3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- Cisco Packet Tracer или PnetLab;

- маршрутизаторы и L3-коммутаторы Cisco IOS, поддерживающие тему;

- клиентские PC/Server-узлы;

- таблица интерфейсов, подсетей и VLAN;

- сохранённая копия проекта до настройки.

Если PnetLab работает в VirtualBox, учебную сеть отделяем от реальной сети. Сетевой мост не используем без отдельной причины.

## 4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные ВМ не нужны. Для PnetLab запускаем ВМ PnetLab, открываем проект и проверяем старт узлов.

Сначала смотрим интерфейсы и текущую маршрутизацию:

enable

show ip interface brief

show interfaces status

show ip route

show running-config | include hostname

Назначаем понятные имена:

configure terminal

hostname R1

end

Создаём таблицу интерфейсов:

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Куда подключён | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 10.0.12.1/30 | R2 G0/0 | WAN/transit |
| R1 | G0/1 | 192.168.10.1/24 | LAN HQ | gateway |

### Самопроверка этапа

- устройства включены;

- интерфейсы и кабели соответствуют схеме;

- адресный план записан;

- проект сохранён перед изменениями.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

## 5. Адресный план или план ресурсов

| Ресурс | Значение |
| --- | --- |
| HQ LAN | 192.168.10.0/24 |
| Branch LAN | 192.168.20.0/24 |
| Server VLAN | 192.168.100.0/24 |
| WAN R1-R2 | 10.0.12.0/30 |
| Loopback R1 | 1.1.1.1/32 |
| Loopback R2 | 2.2.2.2/32 |
| Проверки | show ip route, ping, traceroute, профильные show-команды |

План работы:

- задать loopback и router-id;

- включить OSPF process 10 в area 0;

- анонсировать сети через network с wildcard-mask;

- настроить reference bandwidth;

- сделать пользовательские интерфейсы passive;

- распространить default route и проверить ECMP.

## 6. Исходная проверка

enable

show running-config

show ip interface brief

show ip route

show arp

show cdp neighbors detail

ping 10.0.12.2

Для OSPF проверяем show ip ospf neighbor. Для ACL смотрим show access-lists. Для VPN смотрим состояние tunnel и crypto SA. Для сервисов проверяем доступность сервера.

### Самопроверка этапа

- интерфейсы имеют ожидаемые адреса;

- соседний WAN-адрес пингуется;

- в таблице маршрутизации нет неожиданных старых маршрутов;

- серверные и клиентские подсети записаны в плане.

## 7. Пошаговая настройка

### 7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим рабочие интерфейсы:

show ip interface brief

show running-config | section interface

Если интерфейс отличается от примера, используем фактическое имя во всех командах этапа.

### 7.2. Основная настройка

configure terminal

interface loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

router ospf 10

router-id 1.1.1.1

auto-cost reference-bandwidth 10000

passive-interface default

no passive-interface gigabitEthernet0/0

network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

default-information originate

end

После смены router-id перезапускаем процесс только осознанно, потому что соседства пересоберутся.

### Самопроверка этапа

show ip ospf neighbor

show ip ospf interface brief

show ip protocols

show ip route ospf

show ip ospf database

ping 192.168.20.10

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

### 7.3. Клиентская проверка

На PC проверяем адрес, шлюз и путь:

ipconfig

ping 192.168.10.1

ping 192.168.20.10

tracert 192.168.20.10

Если шлюз не отвечает, проверяем VLAN, адрес шлюза и интерфейс. Если шлюз отвечает, но удалённая сеть нет, проверяем маршрут, ACL, OSPF или VPN в зависимости от сценария.

### 7.4. Сохранение результата

copy running-config startup-config

## 8. Проверка итогового результата

show ip ospf neighbor

show ip ospf interface brief

show ip protocols

show ip route ospf

show ip ospf database

ping 192.168.20.10

Границы результата:

- проверяем учебную L3-топологию, а не полный промышленный дизайн;

- команды могут отличаться между моделями Cisco IOS;

- криптографические параметры Packet Tracer используются учебно, для промышленной сети нужны современные политики;

- успешный локальный show не заменяет клиентский ping/traceroute.

## 9. Диагностика типовых ошибок

| Симптом | Вероятная причина | Проверка | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| Соседство не Full | Area, timers, mask или passive-interface не совпали | show ip ospf interface, show ip ospf neighbor | Сверить параметры на обоих концах |
| Нет маршрута OSPF | Неверная wildcard-mask в network | show ip protocols | Исправить network |
| Router ID не тот | Loopback/ручной ID не задан до запуска | show ip protocols | Задать router-id и перезапустить процесс в учебном стенде |
| Маршрут есть, но ping не проходит | ACL, wrong gateway или обратного маршрута нет | show access-lists, show ip route, traceroute | Исправить фильтр, шлюз или обратный маршрут |
| Команда не принимается | Модель или IOS не поддерживает функцию | show version, ? | Выбрать подходящую модель |
| Настройка пропала после перезапуска | Конфигурация не сохранена | show startup-config | Выполнить copy running-config startup-config |

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

## 10. Итоговая самостоятельная проверка

- [ ] Схема совпадает с фактическими подключениями.

- [ ] Адресный план заполнен.

- [ ] Основная технология лекции настроена.

- [ ] Профильные show-команды подтверждают состояние.

- [ ] Клиентская проверка проходит.

- [ ] Негативный или отказовый тест выполнен, если он есть в сценарии.

- [ ] Одна типовая ошибка найдена и исправлена.

- [ ] Конфигурация сохранена.

- [ ] Файл проекта сохранён.

## 11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, таблицу интерфейсов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский ping/traceroute, описание исправленной ошибки и подтверждение сохранения.

## 12. Контрольные вопросы

- Какую задачу решает технология этой лекции в L3-инфраструктуре?

- Какие поля таблицы маршрутизации важны при диагностике?

- Как понять, что проблема находится в маршрутизации, а не на L2?

- Какая команда подтверждает основной результат настройки?

- Почему нужен обратный маршрут для успешного ping?

- Какую типовую ошибку проще всего допустить в этом сценарии?

- Что должно попасть в исполнительную документацию?

- Какие ограничения учебной настройки нельзя переносить в промышленную сеть без усиления?