# Лабораторная работа № 3

## Анализ сетевого трафика с помощью tcpdump и Wireshark

### Продолжительность

2 занятия по 90 минут.

### Среда выполнения

- VirtualBox;

- Ubuntu Server или Debian Server;

- сервер web01;

- клиент client01;

- Wireshark на основном компьютере или отдельной ВМ с графическим интерфейсом.

# 1. Цель работы

Научиться использовать пакетный захват как инструмент диагностики сетевых служб Linux-сервера.

В ходе работы необходимо:

- выбрать правильную точку захвата;

- определить сетевой интерфейс;

- применять capture-фильтры tcpdump;

- записывать трафик в PCAP;

- открывать PCAP в Wireshark;

- анализировать ARP и DNS;

- находить TCP handshake;

- отличать открытый порт, закрытый порт и firewall drop;

- анализировать HTTP-запрос и ответ;

- оформлять технический вывод по захвату.

# 2. Исходная схема

┌─────────────────────┐             ┌─────────────────────┐
│      client01       │             │        web01        │
│                     │             │                     │
│ 192.168.10.10/24    │────────────▶│ 192.168.10.20/24    │
│                     │             │                     │
│ tcpdump, curl, dig  │             │ Nginx, DNS, tcpdump │
└─────────────────────┘             └─────────────────────┘

Обе виртуальные машины подключены к одной сети VirtualBox:

Internal Network: LAB-NET

## Таблица адресации

| Устройство | IP-адрес | Маска |
| --- | --- | --- |
| client01 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 |
| web01 | 192.168.10.20 | 255.255.255.0 |

Имя сервера:

web01.company.test

DNS-запись:

web01.company.test → 192.168.10.20

# 3. Исходное состояние

На web01 должны работать:

- Nginx на TCP 80;

- DNS-служба;

- SSH для административного доступа.

На client01 должны работать:

- разрешение имени web01.company.test;

- доступ к сайту по IP и имени.

Проверка с client01:

ping -c 4 192.168.10.20
getent hosts web01.company.test
curl -I http://192.168.10.20/
curl -I http://web01.company.test/

Ожидаемый HTTP-ответ:

HTTP/1.1 200 OK

# 4. Подготовка программ

На обеих ВМ установить tcpdump:

sudo apt update
sudo apt install -y tcpdump

На client01 установить диагностические программы:

sudo apt install -y curl dnsutils iproute2

На web01:

sudo apt install -y nginx curl dnsutils nftables python3

Проверить версию tcpdump:

tcpdump --version

Посмотреть доступные интерфейсы захвата:

sudo tcpdump -D

# 5. Базовые задания

## Задание 1. Определить точку захвата и интерфейс

На client01 смотрим сетевые интерфейсы:

ip -br link
ip -br addr

Определяем локальное решение маршрутизации до сервера:

ip route get 192.168.10.20

Пример вывода:

192.168.10.20 dev enp0s3 src 192.168.10.10

Из вывода определяем:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Destination | 192.168.10.20 |
| Interface | enp0s3 |
| Source IP | 192.168.10.10 |

В дальнейших командах вместо enp0s3 нужно использовать фактическое имя интерфейса своей ВМ.

Создаём переменную:

IFACE=enp0s3

Проверяем:

echo "$IFACE"

### Вывод

Команда ip route get показывает, какой интерфейс и исходный IP выберет локальная система.

Она не доказывает, что пакет действительно достигнет сервера.

## Задание 2. Захватить ARP Request и ARP Reply

На client01 смотрим текущую таблицу соседей:

ip neigh show

Удаляем сохранённую ARP-запись сервера:

sudo ip neigh del 192.168.10.20 dev "$IFACE" 2>/dev/null

Если записи не было, команда может вывести ошибку. Это не мешает выполнению задания.

В первом терминале запускаем захват:

sudo timeout 15 tcpdump \
  -i "$IFACE" \
  -nn \
  -e \
  arp

Во втором терминале отправляем ping:

ping -c 1 192.168.10.20

Пример ARP-запроса:

ARP, Request who-has 192.168.10.20 tell 192.168.10.10

Пример ответа:

ARP, Reply 192.168.10.20 is-at 08:00:27:aa:bb:cc

Повторно смотрим таблицу соседей:

ip neigh show 192.168.10.20

Возможный результат:

192.168.10.20 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:aa:bb:cc REACHABLE

### Что нужно определить

- кто отправил ARP Request;

- какой IP-адрес искал клиент;

- какой MAC-адрес сообщил сервер;

- почему ARP выполняется до ICMP Echo.

## Задание 3. Захватить DNS-запрос и ответ

В первом терминале client01 запускаем:

sudo timeout 20 tcpdump \
  -i "$IFACE" \
  -nn \
  -vv \
  'host 192.168.10.20 and port 53'

Во втором терминале выполняем прямой запрос:

dig @192.168.10.20 web01.company.test

В захвате должны появиться:

- DNS Query от клиента к серверу;

- DNS Response от сервера к клиенту.

Пример запроса:

192.168.10.10.53042 > 192.168.10.20.53

Пример ответа:

192.168.10.20.53 > 192.168.10.10.53042

Обратить внимание:

- порт клиента является временным;

- Destination Port запроса — 53;

- Source Port ответа — 53.

Проверяем системное разрешение имени:

getent hosts web01.company.test

### Вывод

Фильтр:

port 53

выбирает пакеты, в которых порт 53 является портом источника или назначения.

## Задание 4. Захватить успешное TCP-соединение

На web01 проверяем Nginx:

systemctl is-active nginx
sudo ss -lntp | grep ':80'

На client01 запускаем захват:

sudo timeout 20 tcpdump \
  -i "$IFACE" \
  -nn \
  -tttt \
  'host 192.168.10.20 and tcp port 80'

Во втором терминале выполняем:

curl -I http://192.168.10.20/

В захвате находим начало TCP-соединения:

Client → Server  SYN
Server → Client  SYN, ACK
Client → Server  ACK

Это TCP Three-Way Handshake.

После обмена данными обычно наблюдается завершение:

FIN, ACK
ACK
FIN, ACK
ACK

### Что доказывает handshake

Успешный handshake подтверждает:

- IP-связность;

- прохождение TCP;

- доступность TCP-порта;

- наличие процесса или механизма, принимающего соединение.

Handshake не доказывает, что приложение вернуло правильную веб-страницу.

## Задание 5. Просмотреть HTTP-запрос и ответ

Запускаем кратковременный захват с ASCII-выводом:

sudo timeout 15 tcpdump \
  -i "$IFACE" \
  -nn \
  -s 0 \
  -A \
  'host 192.168.10.20 and tcp port 80'

Во втором терминале:

curl http://web01.company.test/

В выводе ищем HTTP-запрос:

GET / HTTP/1.1
Host: web01.company.test

И HTTP-ответ:

HTTP/1.1 200 OK

### Важно

Ключ -A может показать:

- URL;

- заголовки;

- cookies;

- данные формы;

- данные открытых протоколов.

В рабочей сети такой вывод выполняется только при необходимости и с разрешения.

## Задание 6. Записать трафик в PCAP

Создаём защищённый каталог:

sudo install -d -m 700 /root/pcap

Запускаем запись:

sudo timeout 30 tcpdump \
  -i "$IFACE" \
  -nn \
  -s 0 \
  -c 100 \
  -w /root/pcap/http-success.pcap \
  'host 192.168.10.20 and tcp port 80'

Пока захват работает, во втором терминале выполняем:

curl http://web01.company.test/

Проверяем файл:

sudo ls -lh /root/pcap/http-success.pcap
sudo file /root/pcap/http-success.pcap

Ограничиваем доступ:

sudo chmod 600 /root/pcap/http-success.pcap

Читаем файл через tcpdump:

sudo tcpdump -nn -r /root/pcap/http-success.pcap

Читаем только HTTP-порт:

sudo tcpdump \
  -nn \
  -r /root/pcap/http-success.pcap \
  'tcp port 80'

### Что нужно зафиксировать

- интерфейс захвата;

- capture point;

- capture filter;

- время захвата;

- имя PCAP-файла;

- права доступа;

- количество записанных пакетов.

## Задание 7. Открыть PCAP в Wireshark

Передать PCAP на компьютер с Wireshark:

- через защищённую общую папку VirtualBox;

- через SCP;

- через SFTP;

- другим способом, указанным преподавателем.

PCAP нельзя отправлять в общий чат или сохранять в общедоступном каталоге без проверки содержимого.

Открыть файл:

http-success.pcap

Применить display filters.

### Весь TCP-порт 80

tcp.port == 80

### Пакеты сервера

ip.addr == 192.168.10.20

### Первый SYN без ACK

tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0

### HTTP

http

### Только HTTP-запросы

http.request

### Только HTTP-ответы

http.response

Найти пакеты:

- SYN;

- SYN/ACK;

- ACK;

- HTTP GET;

- HTTP 200 OK;

- FIN/ACK.

Записать номера этих пакетов в отчёт.

### Главное различие

Capture filter:

tcp port 80

определяет, какие пакеты попадут в PCAP.

Display filter:

tcp.port == 80

определяет, какие из уже записанных пакетов показываются в Wireshark.

## Задание 8. Исследовать закрытый TCP-порт

На web01 проверяем, что TCP 8081 не слушается:

sudo ss -lntp | grep ':8081'

Нормальный результат — отсутствие вывода.

На client01 запускаем:

sudo timeout 15 tcpdump \
  -i "$IFACE" \
  -nn \
  'host 192.168.10.20 and tcp port 8081'

Во втором терминале:

curl \
  --connect-timeout 5 \
  http://192.168.10.20:8081/

Ожидаемая ошибка:

Connection refused

В захвате обычно наблюдается:

Client → Server  SYN
Server → Client  RST, ACK

### Вывод

RST является реально полученным TCP-пакетом.

Он показывает активный отказ:

- порт закрыт;

- приложение не слушает;

- firewall работает в режиме reject.

Для определения точной причины дополнительно проверяются:

sudo ss -lntp
sudo nft list ruleset
sudo ufw status verbose

## Задание 9. Исследовать Firewall Drop

Работа выполняется через консоль VirtualBox, а не через соединение, которое может быть потеряно.

На web01 запускаем тестовый HTTP-сервер:

nohup python3 -m http.server 8080 \
  --bind 0.0.0.0 \
  >/tmp/http8080.log 2>&1 &

Сохраняем PID:

echo $! | sudo tee /run/http8080.pid

Проверяем порт:

sudo ss -lntp | grep ':8080'

С client01 проверяем доступ:

curl -I http://192.168.10.20:8080/

Ожидается HTTP-ответ.

Создаём отдельную временную таблицу nftables:

sudo nft add table inet lab_capture

Создаём цепочку:

sudo nft \
  'add chain inet lab_capture input { type filter hook input priority 0; policy accept; }'

Добавляем точечный Drop только для TCP 8080:

sudo nft add rule inet lab_capture input tcp dport 8080 drop

Проверяем правило:

sudo nft list table inet lab_capture

На client01 запускаем захват:

sudo timeout 20 tcpdump \
  -i "$IFACE" \
  -nn \
  'host 192.168.10.20 and tcp port 8080'

Во втором терминале:

curl \
  --connect-timeout 10 \
  http://192.168.10.20:8080/

Ожидается timeout.

В захвате обычно наблюдаются:

SYN
SYN Retransmission
SYN Retransmission

Ответа от сервера нет.

Удаляем временную таблицу firewall:

sudo nft delete table inet lab_capture

Повторно проверяем доступ:

curl -I http://192.168.10.20:8080/

Останавливаем тестовый сервер:

sudo kill "$(cat /run/http8080.pid)"
sudo rm -f /run/http8080.pid

### Сравнение

| Сценарий | Пакетный признак |
| --- | --- |
| Открытый порт | SYN → SYN/ACK → ACK |
| Закрытый порт | SYN → RST/ACK |
| Firewall Drop | Повторные SYN без ответа |

## Задание 10. Выполнить итоговый анализ неизвестной неисправности

Преподаватель создаёт один из сценариев:

- DNS возвращает неправильный адрес.

- DNS-запрос уходит без ответа.

- Nginx остановлен.

- TCP-порт закрыт.

- Firewall отбрасывает TCP 80.

- Сервер получает запрос, но не отправляет ответ.

- Клиент обращается к неправильному IP-адресу.

Студент получает только симптом:

client01 не открывает http://web01.company.test.

## Этап 1. Проверить обычными командами

На client01:

getent hosts web01.company.test
ip route get 192.168.10.20
curl -v http://web01.company.test/

На web01:

systemctl status nginx --no-pager
sudo ss -lntp | grep ':80'

## Этап 2. Сформулировать гипотезу

Пример:

Клиент отправляет TCP SYN, но сервер не отвечает.

## Этап 3. Выбрать Capture Point

Возможные варианты:

- client01;

- web01;

- обе ВМ.

## Этап 4. Записать PCAP

Пример на клиенте:

sudo timeout 30 tcpdump \
  -i "$IFACE" \
  -nn \
  -s 0 \
  -w /root/pcap/final-case.pcap \
  'host 192.168.10.20 and (port 53 or tcp port 80)'

Во время захвата повторить:

curl -v http://web01.company.test/

## Этап 5. Открыть PCAP в Wireshark

Применить фильтры:

dns

tcp.port == 80

dns.flags.rcode != 0

tcp.flags.reset == 1

tcp.analysis.retransmission

## Этап 6. Сформулировать технический вывод

Вывод должен ссылаться на конкретные пакеты.

Пример:

Пакеты 12, 15 и 18 являются повторными SYN от client01
к TCP 80 web01. SYN/ACK или RST отсутствуют. Клиент отправляет
запрос, но ответа не получает. Необходимо проверить серверный
firewall и выполнить второй захват на web01.

## Этап 7. Исправить подтверждённую причину

Изменяется только параметр, причина которого доказана.

## Этап 8. Повторить захват

После исправления в PCAP должны появиться:

- успешный DNS-ответ;

- TCP handshake;

- HTTP GET;

- HTTP 200 OK.

# 6. Дополнительные задания

## Дополнительное задание 1. Захватить DNS NXDOMAIN

На client01 запускаем:

sudo timeout 15 tcpdump \
  -i "$IFACE" \
  -nn \
  'host 192.168.10.20 and port 53'

Во втором терминале запрашиваем несуществующее имя:

dig @192.168.10.20 missing.company.test

Ожидаемый DNS-статус:

NXDOMAIN

В Wireshark открыть захват и применить:

dns.flags.rcode != 0

### Вывод

NXDOMAIN и отсутствие ответа — разные ситуации:

- NXDOMAIN — сервер ответил, но имя не существует;

- отсутствие ответа — запрос не получил DNS Response.

## Дополнительное задание 2. Исследовать HTTPS без расшифровки

На web01 создаём временный сертификат:

sudo openssl req \
  -x509 \
  -newkey rsa:2048 \
  -nodes \
  -keyout /tmp/lab-key.pem \
  -out /tmp/lab-cert.pem \
  -days 1 \
  -subj '/CN=web01.company.test'

Запускаем тестовый TLS-сервер:

sudo openssl s_server \
  -accept 8443 \
  -cert /tmp/lab-cert.pem \
  -key /tmp/lab-key.pem \
  -www

На client01 в отдельном терминале запускаем захват:

sudo timeout 20 tcpdump \
  -i "$IFACE" \
  -nn \
  -s 0 \
  -w /root/pcap/https-test.pcap \
  'host 192.168.10.20 and tcp port 8443'

В другом терминале:

curl -k https://192.168.10.20:8443/

Открыть PCAP в Wireshark.

Применить:

tcp.port == 8443

tls

В захвате обычно видны:

- IP-адреса;

- TCP-порт;

- TCP handshake;

- TLS handshake;

- размеры и время пакетов.

HTTP-содержимое в открытом виде не отображается.

После проверки остановить openssl s_server:

Ctrl+C

Удалить временные файлы:

sudo rm -f /tmp/lab-key.pem /tmp/lab-cert.pem

## Дополнительное задание 3. Создать потери и найти Retransmission

Работу выполнять через консоль VirtualBox.

На client01 добавить искусственную потерю 20% пакетов:

sudo tc qdisc add dev "$IFACE" root netem loss 20%

Проверить настройку:

tc qdisc show dev "$IFACE"

Запустить захват:

sudo timeout 30 tcpdump \
  -i "$IFACE" \
  -nn \
  -s 0 \
  -w /root/pcap/loss-test.pcap \
  'host 192.168.10.20 and tcp port 80'

Во втором терминале несколько раз выполнить:

curl http://192.168.10.20/ >/dev/null

Обязательно удалить искусственную потерю:

sudo tc qdisc del dev "$IFACE" root

Открыть PCAP в Wireshark.

Применить:

tcp.analysis.retransmission

tcp.analysis.duplicate_ack

### Важно

Retransmission и Duplicate ACK — аналитические признаки Wireshark, а не отдельные TCP-флаги.

Единичное событие не доказывает причину без проверки:

- Sequence Number;

- Acknowledgment Number;

- времени;

- полноты захвата;

- точки захвата.

# 7. Основные команды

## Интерфейсы и маршрутизация

ip -br link
ip -br addr
ip route
ip route get <destination>
ip neigh show

## Захват

sudo tcpdump -D
sudo tcpdump -i <interface>
sudo tcpdump -i <interface> -nn
sudo tcpdump -i <interface> -nn -e arp
sudo tcpdump -i <interface> -nn 'port 53'
sudo tcpdump -i <interface> -nn 'tcp port 80'

## Запись PCAP

sudo tcpdump \
  -i <interface> \
  -nn \
  -s 0 \
  -w capture.pcap \
  '<capture-filter>'

## Чтение PCAP

sudo tcpdump -nn -r capture.pcap

## Служба и порт

systemctl status nginx
sudo ss -lntp
sudo nft list ruleset

# 8. Требования к отчёту

В отчёте представить:

- Название и цель работы.

- Схему стенда и таблицу адресации.

- Фактическое имя интерфейса захвата.

- Результат ip route get.

- ARP Request и ARP Reply.

- DNS Query и DNS Response.

- Номера пакетов TCP handshake.

- Номера пакетов HTTP GET и HTTP 200.

- Сравнение закрытого порта и firewall drop.

- Один итоговый вывод по неизвестной неисправности.

- Имя и права созданного PCAP.

- Краткий вывод по работе.

## Шаблон анализа PCAP

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Симптом |  |
| Гипотеза |  |
| Capture Point |  |
| Интерфейс |  |
| Capture Filter |  |
| Время захвата |  |
| Имя PCAP |  |
| Номера пакетов |  |
| Наблюдение |  |
| Технический вывод |  |
| Дополнительная проверка |  |
| Результат после исправления |  |

В отчёт включаются только минимальные фрагменты, необходимые для доказательства вывода.

# 9. Чек-лист выполнения

- Определён интерфейс с помощью ip route get.

- Захвачены ARP Request и ARP Reply.

- Захвачены DNS Query и DNS Response.

- Найден TCP Three-Way Handshake.

- Найдены HTTP GET и HTTP 200.

- Создан PCAP-файл с ограниченным capture filter.

- PCAP хранится в каталоге с ограниченным доступом.

- PCAP открыт в Wireshark.

- Capture filter не перепутан с display filter.

- Закрытый порт подтверждён через RST/ACK.

- Firewall Drop подтверждён повторными SYN без ответа.

- После теста временное правило nftables удалено.

- После теста временный HTTP-сервер остановлен.

- Итоговая неисправность подтверждена пакетами.

- После исправления получены handshake и HTTP 200.

# 10. Контрольные вопросы

- Почему точка захвата влияет на диагностический вывод?

- Что показывает ip route get и чего эта команда не доказывает?

- Чем capture filter отличается от display filter?

- Почему слишком узкий capture filter может помешать диагностике?

- Как по захвату отличить открытый порт, закрытый порт и firewall drop?

- Чем RST отличается от timeout?

- Какие признаки видны в открытом HTTP?

- Какие данные обычно остаются видимыми при анализе HTTPS?