# Лабораторная работа № 4

## Организация защищённого удалённого доступа: OpenVPN Server

### Продолжительность

90 минут.

### Среда выполнения

- VirtualBox;

- Ubuntu Server или Debian Server;

- три виртуальные машины:

  - vpn-client;

  - vpn01;

  - web01.

Для выполнения работы преподаватель заранее подготавливает PKI-файлы и клиентский профиль. Создание центра сертификации и выпуск сертификатов рассматриваются в лекции, но не выполняются с нуля во время 90-минутной лабораторной работы.

# 1. Цель работы

Научиться настраивать защищённый удалённый доступ к внутреннему серверу с помощью OpenVPN.

В ходе работы необходимо:

- проверить исходную сетевую связность;

- установить OpenVPN;

- разместить сертификаты и закрытый ключ сервера;

- настроить OpenVPN Server;

- включить IP forwarding;

- ограничить доступ VPN-клиента правилами firewall;

- подключить клиент по подготовленному профилю;

- проверить VPN-адрес и маршруты;

- разрешить HTTPS к web01;

- убедиться, что SSH к web01 остаётся запрещённым.

# 2. Схема стенда

Внешняя сеть                      Внутренняя сеть
172.16.100.0/24                   192.168.30.0/24

┌──────────────┐              ┌──────────────────────┐
│  vpn-client  │              │        vpn01         │
│              │              │                      │
│172.16.100.50 ├──────────────┤ enp0s3: 172.16.100.10
│              │   UDP 1194   │ enp0s8: 192.168.30.1├──────┐
└──────────────┘              │ tun0:   10.8.0.1     │      │
                              └──────────────────────┘      │
                                                           │
                                                ┌──────────▼─────────┐
                                                │       web01        │
                                                │                    │
                                                │ 192.168.30.10/24   │
                                                │ GW: 192.168.30.1   │
                                                │ HTTPS: TCP 443     │
                                                └────────────────────┘

# 3. Сетевые адаптеры VirtualBox

## vpn-client

| Адаптер | Режим | Сеть |
| --- | --- | --- |
| Adapter 1 | Internal Network | VPN-WAN |

## vpn01

| Адаптер | Режим | Сеть |
| --- | --- | --- |
| Adapter 1 | Internal Network | VPN-WAN |
| Adapter 2 | Internal Network | VPN-LAN |

## web01

| Адаптер | Режим | Сеть |
| --- | --- | --- |
| Adapter 1 | Internal Network | VPN-LAN |

Имена сетей VirtualBox должны совпадать посимвольно.

# 4. Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска |
| --- | --- | --- | --- |
| vpn-client | внешний | 172.16.100.50 | 255.255.255.0 |
| vpn01 | enp0s3 | 172.16.100.10 | 255.255.255.0 |
| vpn01 | enp0s8 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 |
| vpn01 | tun0 | 10.8.0.1 | 255.255.255.0 |
| web01 | внутренний | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 |
| VPN-клиент | tun0 | 10.8.0.x | 255.255.255.0 |

Шлюз web01:

192.168.30.1

Внешняя и внутренняя сети не должны пересекаться.

# 5. Подготовленные файлы

На vpn01 преподаватель размещает:

/opt/vpn-lab/server/
├── ca.crt
├── vpn01.crt
├── vpn01.key
└── ta.key

На vpn-client:

/opt/vpn-lab/client/
└── client01.ovpn

Файл client01.ovpn содержит:

- сертификат CA;

- сертификат клиента;

- закрытый ключ клиента;

- ключ tls-crypt;

- адрес OpenVPN-сервера.

Закрытый ключ CA на vpn01 не размещается.

# 6. Исходное состояние

До подключения VPN:

- vpn-client достигает внешний адрес vpn01;

- vpn-client не имеет интерфейса tun0;

- маршрут к 192.168.30.0/24 отсутствует;

- web01 недоступен с VPN-клиента;

- HTTPS на web01 работает из внутренней сети.

# 7. Базовые задания

## Задание 1. Проверить исходную сеть

На vpn01 смотрим интерфейсы:

ip -br link
ip -br addr
ip route

Пример:

enp0s3    UP    172.16.100.10/24
enp0s8    UP    192.168.30.1/24

На vpn-client:

ip -br addr
ip route
ping -c 4 172.16.100.10

Проверяем отсутствие VPN-интерфейса:

ip -br addr show tun0

До подключения команда должна сообщить, что интерфейс не существует.

Проверяем маршрут к внутреннему серверу:

ip route get 192.168.30.10

Пробуем открыть внутренний сервер:

curl -k \
  --connect-timeout 5 \
  https://192.168.30.10/

### Ожидаемый результат

- внешний адрес vpn01 доступен;

- интерфейс tun0 отсутствует;

- специального маршрута к 192.168.30.0/24 нет;

- HTTPS к web01 не работает.

## Задание 2. Установить необходимые пакеты

На vpn01:

sudo apt update
sudo apt install -y openvpn nftables openssl tcpdump

На vpn-client:

sudo apt update
sudo apt install -y openvpn curl netcat-openbsd

Проверить версии:

openvpn --version
nft --version

На web01 проверить HTTPS:

sudo ss -lntp | grep ':443'
curl -k https://192.168.30.10/

### Ожидаемый результат

web01 принимает подключения на TCP 443 и возвращает HTTPS-страницу.

## Задание 3. Разместить сертификаты сервера

На vpn01 создать каталоги:

sudo install -d -m 755 /etc/openvpn/server/pki
sudo install -d -m 755 /etc/openvpn/server/pki/issued
sudo install -d -m 700 /etc/openvpn/server/pki/private

Скопировать CA certificate:

sudo install \
  -m 644 \
  /opt/vpn-lab/server/ca.crt \
  /etc/openvpn/server/pki/ca.crt

Скопировать серверный сертификат:

sudo install \
  -m 644 \
  /opt/vpn-lab/server/vpn01.crt \
  /etc/openvpn/server/pki/issued/vpn01.crt

Скопировать закрытый ключ сервера:

sudo install \
  -m 600 \
  /opt/vpn-lab/server/vpn01.key \
  /etc/openvpn/server/pki/private/vpn01.key

Скопировать ключ защиты управляющего канала:

sudo install \
  -m 600 \
  /opt/vpn-lab/server/ta.key \
  /etc/openvpn/server/ta.key

Проверить права:

sudo ls -l \
  /etc/openvpn/server/pki/ca.crt \
  /etc/openvpn/server/pki/issued/vpn01.crt \
  /etc/openvpn/server/pki/private/vpn01.key \
  /etc/openvpn/server/ta.key

Закрытые ключи должны быть доступны только владельцу root.

Проверить серверный сертификат:

sudo openssl x509 \
  -in /etc/openvpn/server/pki/issued/vpn01.crt \
  -noout \
  -subject \
  -issuer \
  -dates

Проверить назначение сертификата:

sudo openssl x509 \
  -in /etc/openvpn/server/pki/issued/vpn01.crt \
  -noout \
  -ext extendedKeyUsage

В выводе должно присутствовать назначение серверной аутентификации.

## Задание 4. Создать конфигурацию OpenVPN Server

Создать файл:

sudo nano /etc/openvpn/server/server.conf

Добавить:

port 1194
proto udp
dev tun

topology subnet
server 10.8.0.0 255.255.255.0

ca /etc/openvpn/server/pki/ca.crt
cert /etc/openvpn/server/pki/issued/vpn01.crt
key /etc/openvpn/server/pki/private/vpn01.key

dh none
ecdh-curve prime256v1
tls-crypt /etc/openvpn/server/ta.key

remote-cert-tls client

data-ciphers AES-256-GCM:AES-128-GCM

push "route 192.168.30.0 255.255.255.0"

keepalive 10 120
persist-key
persist-tun

user nobody
group nogroup

explicit-exit-notify 1
verb 3

Сохранить файл:

Ctrl+O
Enter
Ctrl+X

Проверить его наличие:

sudo ls -l /etc/openvpn/server/server.conf

### Назначение основных директив

| Директива | Назначение |
| --- | --- |
| proto udp | Использовать UDP |
| dev tun | Создать маршрутизируемый L3-интерфейс |
| server 10.8.0.0 | Создать VPN-подсеть |
| remote-cert-tls client | Проверять назначение клиентского сертификата |
| tls-crypt | Шифровать и аутентифицировать управляющий канал |
| push route | Передать клиенту маршрут к Internal LAN |

## Задание 5. Включить IP forwarding

Проверить текущее состояние:

sysctl net.ipv4.ip_forward

Создать отдельный файл настройки:

echo 'net.ipv4.ip_forward=1' |
  sudo tee /etc/sysctl.d/99-openvpn-forward.conf

Применить настройки:

sudo sysctl --system

Проверить:

sysctl net.ipv4.ip_forward

Ожидаемый результат:

net.ipv4.ip_forward = 1

Без forwarding сервер создаст VPN-подключение, но не будет пересылать пакеты из tun0 во внутреннюю сеть.

## Задание 6. Настроить доступ к web01

Сначала проверяем, какой механизм firewall используется:

sudo ufw status verbose
sudo nft list ruleset

В данной лабораторной работе используется отдельная таблица nftables.

Уточнить имена интерфейсов:

ip -br addr

В примере:

External: enp0s3
Internal: enp0s8
VPN:      tun0

Создать каталог:

sudo install -d -m 755 /etc/nftables.d

Создать файл:

sudo nano /etc/nftables.d/openvpn-lab.nft

Добавить:

table inet openvpn_lab {
    chain forward {
        type filter hook forward priority filter;
        policy accept;

        ct state established,related accept

        iifname "tun0" oifname "enp0s8" \
            ip saddr 10.8.0.0/24 \
            ip daddr 192.168.30.10 \
            tcp dport 443 accept

        iifname "tun0" oifname "enp0s8" \
            ip saddr 10.8.0.0/24 \
            ip daddr 192.168.30.0/24 drop
    }
}

Если интерфейсы имеют другие имена, изменить их в правилах.

Загрузить правила:

sudo nft delete table inet openvpn_lab 2>/dev/null || true
sudo nft -f /etc/nftables.d/openvpn-lab.nft

Проверить:

sudo nft list table inet openvpn_lab

### Политика доступа

Разрешено:

VPN-клиент → web01 → TCP 443

Запрещено:

VPN-клиент → Internal LAN → остальные сервисы

Разрешение UDP 1194 относится к трафику к самому vpn01, а правило Forward определяет доступ через vpn01 к внутренним ресурсам.

## Задание 7. Запустить OpenVPN Server

Включить службу:

sudo systemctl enable --now openvpn-server@server

Проверить:

sudo systemctl status \
  openvpn-server@server \
  --no-pager

Ожидаемое состояние:

active (running)

Проверить UDP-порт:

sudo ss -lunp | grep ':1194'

Проверить TUN-интерфейс:

ip -br addr show tun0

Ожидаемый адрес:

10.8.0.1/24

Проверить журнал:

sudo journalctl \
  -u openvpn-server@server \
  -b \
  --no-pager

Если служба не запустилась, выполнить:

sudo journalctl \
  -u openvpn-server@server \
  -b \
  -p warning

## Задание 8. Подключить VPN-клиента

На vpn-client создать каталог:

sudo install -d -m 700 /etc/openvpn/client

Скопировать профиль:

sudo install \
  -m 600 \
  /opt/vpn-lab/client/client01.ovpn \
  /etc/openvpn/client/client01.ovpn

Проверить основные строки без вывода сертификатов и ключей:

sudo grep -E \
  '^(client|dev|proto|remote|remote-cert-tls|data-ciphers|verb)' \
  /etc/openvpn/client/client01.ovpn

Убедиться, что адрес сервера указан правильно:

remote 172.16.100.10 1194

Запустить клиент в отдельном терминале:

sudo openvpn \
  --config /etc/openvpn/client/client01.ovpn

Успешное подключение завершается строкой:

Initialization Sequence Completed

Терминал с OpenVPN оставить открытым.

Для завершения VPN-сессии используется:

Ctrl+C

## Задание 9. Проверить туннель и маршруты

В новом терминале vpn-client выполнить:

ip -br addr show tun0

Ожидаемый адрес:

10.8.0.x/24

Проверить маршрут:

ip route

Найти маршрут:

192.168.30.0/24

Проверить локальное решение маршрутизации:

ip route get 192.168.30.10

В выводе должен присутствовать интерфейс:

tun0

Проверить VPN-сервер:

ping -c 4 10.8.0.1

Проверить HTTPS:

curl -k \
  --connect-timeout 5 \
  https://192.168.30.10/

Ожидается успешный HTTPS-ответ.

Проверить запрещённый SSH:

nc -vz -w 5 192.168.30.10 22

Соединение не должно устанавливаться.

### Ожидаемые результаты

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Получение VPN IP | Разрешено |
| Маршрут к Internal LAN | Присутствует |
| HTTPS к web01 | Разрешено |
| SSH к web01 | Запрещено |

## Задание 10. Выполнить итоговую диагностику

На сервере проверить:

sudo systemctl is-active openvpn-server@server
sudo ss -lunp | grep ':1194'
ip -br addr show tun0
sysctl net.ipv4.ip_forward
sudo nft list table inet openvpn_lab

Проверить подключённого клиента в журнале:

sudo journalctl \
  -u openvpn-server@server \
  -b \
  --since '-15 min'

Кратковременно запустить захват внешнего OpenVPN-трафика:

sudo timeout 15 tcpdump \
  -nn \
  -i enp0s3 \
  udp port 1194

На клиенте переподключить VPN или создать трафик через туннель.

### Порядок диагностики

- Доступен ли внешний адрес vpn01.

- Приходят ли UDP-пакеты на порт 1194.

- Работает ли служба OpenVPN.

- Успешно ли завершилась TLS-проверка.

- Создан ли tun0.

- Получил ли клиент VPN-адрес.

- Получен ли маршрут 192.168.30.0/24.

- Включён ли IP forwarding.

- Разрешён ли Forward к TCP 443.

- Отвечает ли реальный HTTPS-сервис.

Ping сам по себе не заменяет проверку HTTPS.

# 8. Дополнительные задания

## Дополнительное задание 1. Удалить Push Route

На vpn01 создать резервную копию:

sudo cp -a \
  /etc/openvpn/server/server.conf \
  /etc/openvpn/server/server.conf.backup

Открыть конфигурацию:

sudo nano /etc/openvpn/server/server.conf

Закомментировать:

# push "route 192.168.30.0 255.255.255.0"

Перезапустить сервер:

sudo systemctl restart openvpn-server@server

Переподключить клиент.

Проверить:

ip -br addr show tun0
ip route
curl -k \
  --connect-timeout 5 \
  https://192.168.30.10/

### Ожидаемый результат

- VPN подключён;

- tun0 существует;

- маршрута к 192.168.30.0/24 нет;

- внутренний сервер недоступен.

Восстановить конфигурацию:

sudo cp -a \
  /etc/openvpn/server/server.conf.backup \
  /etc/openvpn/server/server.conf

Перезапустить OpenVPN и переподключить клиент.

## Дополнительное задание 2. Отключить IP forwarding

На vpn01 временно выполнить:

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0

На клиенте проверить:

ip -br addr show tun0
ip route get 192.168.30.10
curl -k \
  --connect-timeout 5 \
  https://192.168.30.10/

### Ожидаемый результат

- VPN-сессия остаётся подключённой;

- маршрут клиента существует;

- доступ к web01 не работает;

- причина находится на уровне пересылки пакетов сервером.

Вернуть:

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Проверить HTTPS повторно.

## Дополнительное задание 3. Проверить отзыв сертификата

Преподаватель предоставляет обновлённый файл:

/opt/vpn-lab/revocation/crl.pem

В этом CRL сертификат client01 уже отозван.

На vpn01 установить CRL:

sudo install \
  -m 644 \
  /opt/vpn-lab/revocation/crl.pem \
  /etc/openvpn/server/crl.pem

Добавить в server.conf:

crl-verify /etc/openvpn/server/crl.pem

Перезапустить сервер:

sudo systemctl restart openvpn-server@server

Завершить текущую сессию клиента и выполнить новое подключение:

sudo openvpn \
  --config /etc/openvpn/client/client01.ovpn

### Ожидаемый результат

Новое подключение отклоняется.

На сервере проверить:

sudo journalctl \
  -u openvpn-server@server \
  -b \
  --since '-10 min'

В журнале должна присутствовать ошибка проверки отозванного сертификата.

CRL обычно проверяется при новом TLS-подключении. Отзыв не всегда немедленно завершает уже установленную сессию.

# 9. Основные команды проверки

## Сеть

ip -br link
ip -br addr
ip route
ip route get <destination>

## OpenVPN Server

sudo systemctl status openvpn-server@server
sudo journalctl -u openvpn-server@server -b
sudo ss -lunp | grep ':1194'
ip -br addr show tun0

## Forwarding и firewall

sysctl net.ipv4.ip_forward
sudo nft list ruleset
sudo nft list table inet openvpn_lab

## Клиент

sudo openvpn --config client01.ovpn
ip -br addr show tun0
ip route
curl -k https://192.168.30.10/
nc -vz -w 5 192.168.30.10 22

## Захват трафика

sudo tcpdump -nn -i enp0s3 udp port 1194
sudo tcpdump -nn -i tun0 host 192.168.30.10

# 10. Требования к отчёту

В отчёте представить:

- Название и цель работы.

- Схему и таблицу адресации.

- Основные параметры server.conf.

- Результат проверки серверного сертификата.

- Состояние службы OpenVPN.

- Адреса tun0 на сервере и клиенте.

- Маршрут клиента к 192.168.30.0/24.

- Результат разрешённого HTTPS-теста.

- Результат запрещённого SSH-теста.

- Краткий вывод по работе.

В отчёт запрещено добавлять:

- закрытые ключи;

- полное содержимое client01.ovpn;

- блоки <key>;

- ключ tls-crypt;

- закрытый ключ сервера.

# 11. Чек-лист выполнения

- Внешний адрес vpn01 доступен клиенту.

- OpenVPN установлен на сервере и клиенте.

- Сертификаты размещены в правильных каталогах.

- Закрытый ключ сервера имеет права 600.

- Создан server.conf.

- OpenVPN использует UDP 1194.

- Используется интерфейс TUN.

- IP forwarding включён.

- Служба OpenVPN находится в состоянии active.

- На сервере создан tun0.

- Клиент получил адрес 10.8.0.x.

- Клиент получил маршрут к 192.168.30.0/24.

- HTTPS к web01 разрешён.

- SSH к web01 запрещён.

- В отчёт не включены закрытые ключи.

# 12. Контрольные вопросы

- Чем Remote Access VPN отличается от Site-to-Site VPN?

- Почему для данной лаборатории используется TUN, а не TAP?

- Какую роль выполняют CA, серверный и клиентский сертификаты?

- Почему закрытый ключ CA не следует хранить на VPN-сервере?

- Для чего клиенту передаётся маршрут к 192.168.30.0/24?

- Почему разрешение UDP 1194 не даёт автоматического доступа к web01?

- Зачем на vpn01 включается IP forwarding?

- Как проверить, что отозванный сертификат действительно заблокирован?